Техническое задание

на поставку стандартного промышленного оборудования

в соответствии с требованиями Положения о закупках

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

Тема закупки:

поставка железнодорожных костылей узкой колеи длиной 130 мм, шириной 14мм, высотой 14мм.  ТУ 14-4-1537-89

Краснокаменск

2013
Техническое задание

на поставку железнодорожных костылей узкой колеи длиной 130мм шириной 14мм, высотой 14мм. ТУ 14-4-1537-89

для объекта: ОАО «ППГХО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование;

Подраздел 1.2 Сведения о новизне.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

- железнодорожные костыли узкой колеи ТУ 14-4-1537-89 длина - 130мм, ширина - 14мм, высота - 14мм.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Железнодорожные костыли длиной 130мм шириной 14мм высотой 14мм должен быть новым, не ранее 2013 года выпуска, не используемым ранее, не эксплуатируемым (не допускается поставка материала ранее эксплуатируемого). Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им материалы отвечает заявленным требованиям и соответствует техническим характеристикам материала, заявленным заказчиком данного материала.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Железнодорожные костыли длиной 130мм шириной 14мм высотой 14мм предназначенные для крепления железнодорожных рельсов к деревянным шпалам и брусьям.

| РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ |
| --- |
| Работа с температурой окружающего воздуха от +50С до +35°С. С относительной влажностью воздуха (98±2)% при температуре (35±3)°С. В обводненных горных выработках, с вывалами горной массы. |
| РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |
| Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: железнодорожного костыля 130х14х14 мм (длина, ширина, высота) или Эквивалент допустимый в соответствии с параметрами, требованиями изготовления и характеристиками указанными в настоящем ТЗ. Костыль 130х14х14мм Основные технические характеристики железнодорожных костылей длиной 130мм. Длина, мм; 130. Ширина, мм; 14. Высота, мм; 14. Масса, кг; 0,25.. |
| Железнодорожный костыль узкой колеи: размер в длину 130мм, имеет квадратное сечение ниже шляпки и до начала заострения с размером сторон 14 х 14мм, углы квадрата прямолинейные, без изгибов, нижнее двухстороннее заострение от начала костыля размером 25мм. Верхняя часть костыля выполнена в виде шляпы с односторонней консолью 15мм. Шляпка имеет уклон в сторону консоли 10 градусов. Радиус закругления шляпки со стороны противоположенной консоли R40, радиус закругления с боковых сторон R30. Допуск по длине костыля +3/-3мм. Допуск по консоли шляпки +5/-3мм. Нижнее заострение костыля имеет перпендикулярное расположение по отношению к консоли шляпки. Сталь марки Ст4 или Ст3 по ГОСТ 380-94. Допуски (+;-) указаны на чертеже |  |
| Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели |  |
| Отсутствуют |  |
| Подраздел 4.3. Требования по надежности |  |
| Отсутствуют |  |
| Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования |  |
| Размеры костыля должны соответствовать размерам указанным в технических характеристиках. |  |
| Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования |  |
| 4.5.1 Костыли должны изготовляться из стали марки Ст4 или Ст3 по ГОСТ 380-94. Для районов с холодным климатом костыли следует изготовлять в исполнении ХЛ по ГОСТ 15150-69 из спокойных сталей указанных марок. 4.5.2. На поверхности костылей допускаются дефекты металлургического происхождения по ГОСТ 535-88, незначительные обгорания, неотделимая окалина, а также высадочные трещины на затылке головки костыля глубиной не более 0,5 мм. 4.5.3. На поверхности головки костыля не должно быть заусенцев и наплывов металла высотой более 1,5 мм. Высота складок металла под головкой костыля не должна быть более 2 мм. 4.5.4. Допускается на стержне костыля наличие технологического следа от отверстия матрицы. 4.5.5. На стержне костыля не должно быть заусенцев высотой более 2,5 мм. 4.5.6. Толщина лезвия заостренной части костыля не должна быть более 2 мм. Смешение заостренной части относительно оси стержня не должно быть боле 1,5 мм. 4.5.7. Костыли должны выдерживать испытание на растяжение нагрузкой 49 кН (5 тс) без нарушения целостности соединения головки со стержнем и среза боковых частей головки. |  |
| Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды |  |
| Отсутствуют |  |
| Подраздел 4.7. Требования к электропитанию |  |
| Отсутствуют |  |
| Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике |  |
| Отсутствуют |  |
| Подраздел 4.9 Требования к комплектности |  |
| Отсутствуют |  |
| Подраздел 4.10 Требования к маркировке |  |
| На головку каждого костыля должна быть нанесена маркировка, содержащая товарный знак или условное обозначение предприятия-изготовителя. |  |
| Подраздел 4.11 Требования к упаковке |  |
| Отсутствуют |  |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

Поставка оборудования производится в невскрытой заводской упаковке и с маркировкой данного оборудования; Поставщик предоставляет заверенные копии сертификационной документации, действительные на момент поставки одновременно с поставкой оборудования, документацией на русском языке, приемку поставляемой продукции осуществляет группа входного контроля УМТСиК; Поставщик обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение». 5.1. Для проверки соответствия костылей требованиям настоящего стандарта предприятие-изготовитель должно проводить приемо-сдаточные испытания на соответствие требованиям пп. 4.1, 4.5.1 - 4.5.7. 5.2. Правила приемки - по ГОСТ 17769-83 для изделий класса точности С. Размер партии не должен превышать 200000 шт.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

6.1. Транспортировать костыли следует транспортом любого вида. 6.2. Костыли одного типоразмера транспортируют без упаковки железнодорожным транспортом, кроме открытых платформ. Допускается транспортировать костыли в универсальных контейнерах по ГОСТ 15102-75, ГОСТ 20435-75, ГОСТ 22225-76, специализированных контейнерах. 6.3. При транспортировании в контейнерах - маркировка по ГОСТ 14192-96. Допускается одновременно транспортировать костыли разных типоразмеров при условии исключения их перемешивания. 6.4. Каждая партия костылей должна сопровождаться документом о качестве, удостоверяющем соответствие их требованиям настоящего стандарта, в котором должно быть указано: - наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; - условное обозначение костыля; - результаты испытаний; - масса костылей.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение костылей - по условиям 7 ГОСТ 15150-69.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик гарантирует бесперебойную работу поставленного материала (оборудования), в течение гарантийного срока указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Железнодорожный костыль не должно содержать вредных и химически активных веществ, воздействующих на естественную окружающую среду.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенные им материалы отвечают требованиям ГОСТ 5876-82 «железнодорожный костыль длиной 130мм, шириной 14мм, высотой 14мм». Общие гигиенические требования и методы оценки», ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Иметь сертификат соответствия, разрешение на применение.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

- качество и комплектность должны соответствовать назначению, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам материала (оборудования). Железнодорожные костыли должны соответствовать ГОСТ 5812-82 (или эквивалент с обязательным согласованием эквивалента с заказчиком) и указанным в данном техническом задании техническим характеристикам. Отгружаемые потребителю костыли должны сопровождаться документом (актом технической годности костылей), подписанным представителем предприятия-изготовителя, удостоверяющим соответствие рельсов требованиям настоящего стандартов или ТУ, в котором должно быть указано: обозначение предприятия-изготовителя; номера стандартов, в соответствии с которыми были изготовлены и приняты костыли и номера заказа; сорт и тип костылей; отпечатки или описание приемочных клейм и маркировки костылей; число костылей с указанием их длины и массы; номера вагонов; наименование и адрес получателя.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Отсутствуют.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Железнодорожные костыли поставляются с сертификатом качества.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- согласно спецификации, являющейся приложением №1 к договору поставки, в точном соответствии с комплектом поставки;

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- поставку материала (оборудования) произвести с комплектом документации на поставляемый материал (оборудование), на русском языке, в герметической водонепроницаемой упаковке, в количестве указанном в разделе №5. Поставщик гарантирует заказчику предоставление документации на момент поставки: - поставщик предоставляет технический паспорт, сертификат. - инструкция по эксплуатации на каждую единицу поставляемого материала (оборудования), - действующие, на момент поставки, цветные, заверенные копиями сертификатов соответствия и разрешений на применение.

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 | ШПУ мм УМТС и К | Шахтопроходческое управление миллиметр управление материально технического снабжения и комплектации |

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Заказчик

Директор ШПУ                                                                                 А.В. Рязанов

«___»___________2013г

СОГЛАСОВАНО:

Аналитический центр

Начальник горного отдела

ОАО «ППГХО»                                                                                    А. В. Юдин

«___»___________2013г.

От Поставщика                                                                      От Покупателя

___________________                                                           Генеральный

директор ОАО «ППГХО»

________/___________/                                                  ____________/С.В. Шурыгин/