Техническое задание

на поставку стандартного промышленного оборудования

в соответствии с требованиями Положения о закупках

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

Тема закупки: поставка рельс Р-33

Краснокаменск

2013
Техническое задание

на поставку рельс Р-33

для объекта: ОАО «ППГХО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование;

Подраздел 1.2 Сведения о новизне.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

- Рельс Р-33.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Рельсы Р-33 должны быть новыми, не ранее 2013 года выпуска, не используемым ранее. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенные им рельсы соответствуют техническим характеристикам, заявленным заказчиком данного оборудования.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рельс Р-33 предназначен для звеньевого и без стыкового пути железных дорог широкой колеи и для производства стрелочных переводов.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ РЕЛЬС Р-33 http://www.complexdoc.ru/pdf/ГОСТ%207173-54/gost_7173-54.pdf Основные технические характеристики рельс Р33. Площадь поперечного сечения рельса, см2; 42,758. Расстояние от центра тяжести, мм:. - до низа подошвы; 62,09. - до верха головки; 65,91. Момент инерции относительно вертикальной оси, см4; 166,72. Момент инерции относительно горизонтальной оси, см4; 967,98. Момент сопротивления, см3:. - по низу подошвы; 155,9. - по верху головки; 146,86. - по боковой грани подошвы; 30,31. Теоретическая линейная масса одного метра рельса (при плотности стали 7850 кг/м3 ), кг; 33,56. Площадь элементов сечения рельса, % от общей площади сечения:. Головка; 43. Шейка; 19,9. Подошва; 37,1. Размеры рельса. Длина мерная, м; 7, 8, 9, 10. Длина не мерная (не более 15% от общей массы партии), м; 6 – 12,5. Ширина, мм. - общая; 110. - основание; 60. - шейка рельса; 12. Высота рельса, мм; 128..

Используемая сталь, марки Ст.45.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Отсутствуют

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Отсутствуют

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Рельсы Р33 железнодорожные узкой колеи; длина мерная = 8,0м (8000мм). Предельные отклонения по длине рельсов мерной длины не должны превышать: ±6 мм – для рельсов с фрезерованными торцами; На обоих концах рельса выполняют по три отверстия (эллипсовидной формы) для болтов. Первое отверстие от торцов рельса Р33 до центров отверстий на расстоянии 56 мм, второе отверстие от торцов рельса Р33 до центров отверстий на расстоянии 166 мм, третье отверстие от торцов рельса Р33 до центров отверстий на расстоянии 326 мм. Расстояние от верха головки рельса Р33 до центра болтовых отверстий равно 71 мм. Болтовые отверстия эллипсовидной формы, радиусы отверстий сдвинуты от центра болтовых отверстий вправо и влево на расстоянии 4мм, радиус отверстий R=12,5мм. Ширина головки рельса Р33 =60мм, ширина горизонтальной части верха головки рельса Р33 =37,5мм. Радиус сочленения верха головки рельса с боковой гранью головки с обеих сторон рельса Р33 = R300мм. Высота боковой грани головки рельсов в сочленении с шейкой рельса Р33=37мм, высота боковой грани головки рельса до начала низа наклона головки рельса=27мм. Высота рельсов Р33 =128мм, толщина шейки рельса Р24 =12мм. Ширина подошвы рельса Р33 =110мм, угол наклона низа головки рельса и верха подошвы Р33 = ﮮ1:3. Толщина у края подошвы рельса Р33 =8,5мм, толщина подошвы в районе сочленения с шейкой рельса =23мм. Масса одного метра рельса Р33 =33,56кг (При вычислении массы приняты номинальные размеры поперечного сечения рельсов и плотность стали, равная 7850 кг/м3). Используемая сталь, марки Ст.45. Рельс Р33 должны иметь прямолинейную форму, не должны быть изогнутыми по длине рельса, не иметь отклонений от продольных и вертикальных осей. Не иметь трещин, сколов, вмятин, изгибов, кручений. Допуски (+;-) указаны на чертеже.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Рельсы изготавливаются из стали Ст.45, со следующим химическим составом: Категория рельсов; Массовая доля элементов по кошевой пробе, %. Углерод; Кремний; Фосфор; сера. Не более. ВП; 0,60-0,82; 0,10-0,47; 0,035; 0,040. ПП; 0,50-0,59. НП; 0,40-0,49. Рельсы Р33 подразделяются на рельсы высокой прочности (ВП), повышенной прочности (ПП) и нормальной прочности (НП).

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Отсутствуют

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Отсутствуют

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Отсутствуют

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Отсутствуют

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

На шейку рельс должна наносится маркировка с указанием типа рельс.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Рельсы должны соответствовать ТУ 14-2Р-383-2004 (или Эквивалент, допустимый в соответствии с параметрами, требованиями изготовления и характеристиками указанными в настоящем ТЗ, с обязательным согласованием эквивалента с заказчиком) и указанным в данном техническом задании техническим характеристикам. Отгружаемые потребителю рельсы должны сопровождаться документом (актом технической годности рельсов), подписанным представителем предприятия-изготовителя, удостоверяющим соответствие рельсов требованиям настоящего стандартов или ТУ, в котором должно быть указано: обозначение предприятия-изготовителя; номера стандартов, в соответствии с которыми были изготовлены и приняты рельсы и номера заказа; сорт и тип рельсов; отпечатки или описание приемочных клейм и маркировки рельсов красками; число рельсов с указанием их длины и массы; номера вагонов; наименование и адрес получателя.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Отсутствуют.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Рельсы поставляются с сертификатом качества.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Согласно спецификации.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ШПУ | Шахтопроходческое управление |

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Руководитель заказчика

Директор ШПУ                                                                             А.В. Рязанов

«___»___________2013г.

СОГЛАСОВАНО:

Аналитический центр

Начальник Горного отдела

ОАО «ППГХО»                                                                              А. В.  Юдин

«___»___________2013г.

От Поставщика                                                  От Покупателя

___________________                                         Генеральный

директор ОАО «ППГХО»

________/___________/                                        ____________/С.В. Шурыгин/