	УТВЕРЖДАЮ

Старший вице- президент- директор по проектированию ОАО «НИАЭП»

Ю.А.Иванов
____________________________

                       подпись 


«__»  _________  2014 года
	

	 
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-8.14 «Ростовская АЭС Энергоблок №3. Сейсмологические наблюдения в непрерывном режиме с тремя компонентами в 2014 году. Полевые и камеральные работы. Выпуск отчета за 2014 год»
том 2 «техническая часть»

2014 год
1 Общие положения

1.1 Наименование объекта: Ростовская АЭС. Энергоблок № 3

1.2 Основание для проведения работ:

1.2.1 НП-031-01. Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций

1.2.2 РБ-036-06 «Мониторинг инженерно-геологических условий размещения объектов ядерного топливного цикла»

1.2.3 “Регламент сети станций сейсмологического мониторинга и проведения режимных наблюдений на геодинамическом полигоне Ростовской АЭС”, разработанный в рамках Комплексной программы экологического мониторинга района и площадки Ростовской АЭС

1.2.4 Государственный контракт № 2009/23/3/35166, график ПСД по РОАЭС-3 на 2014 год

1.3 Заказчик: Открытое акционерное общество Нижегородская Инжиниринговая компания «Атомэнергопроект»

1.4 Источник финансирования – Гл.9 ССР Инженерные изыскания

1.5 Исполнитель выбирается в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок

1.6 Сроки проведения работ:

	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок

выполнения
	Материал, передаваемый Заказчику

	Сейсмологические наблюдения в непрерывном режиме с тремя компонентами в 2014 году. Полевые и камеральные работы. Выпуск отчета за 2014 год
	С момента заключения

договора

-

30.01.2015
	

	I этап

Сейсмологические наблюдения в непрерывном режиме с тремя компонентами в 1 квартале 2014 году. Полевые и камеральные работы.
	С момента заключения договора

-

15.04.2014
	Технический отчет

	II этап

Сейсмологические наблюдения в непрерывном режиме с тремя компонентами в 2 квартале 2014 году. Полевые и камеральные работы.
	01.04.2014

-

15.07.2014
	Технический отчет

	III этап

Сейсмологические наблюдения в непрерывном режиме с тремя компонентами в 3 квартале 2014 году. Полевые и камеральные работы.
	01.07.2014

-

15.10.2014
	Технический отчет

	IV этап

Сейсмологические наблюдения в непрерывном режиме с тремя компонентами в 4 квартале. Полевые и камеральные работы. Выпуск отчета за 2014 год.
	01.10.2014

-

30.01.2015
	Технический отчет


2 Цель и задачи работ

2.1 Цель работ - уточнение характеристик и параметров сейсмичности территории размещения энергоблока № 3 площадки Ростовской АЭС

2.2 Основными задачами для реализации поставленной цели являются:

2.2.1 Определение характеристик и параметров сейсмичности геодинамических, сейсмотектонических зон ближнего района Ростовской АЭС и их влияние на сейсмичность территории размещения энергоблока № 3 Ростовской АЭС

2.2.2 Определение характеристик и параметров сейсмических воздействий на территорию размещения энергоблока № 3 Ростовской АЭС от удаленных и далеких землетрясений

3 Состав и методика работ

Проведение режимных сейсмологических наблюдений в рамках сейсмологического мониторинга ближнего района Ростовской АЭС в 2014 году предполагает выполнение полевых сейсмометрических наблюдений пятью сейсмическими станциями в течение 12 месяцев, камеральные работы по материалам полевых наблюдений с выпуском Промежуточных отчетов, обобщение результатов годового цикла наблюдений с выпуском Технического отчета.

Состав и методика работ определяется “Регламентом сети станций сейсмологического мониторинга и проведения режимных наблюдений на геодинамическом полигоне Ростовской АЭС”, и включает в себя, в том числе:

3.1 Определение параметров микросейсмического фона перед началом полевых сейсмологических наблюдений на каждом этапе исследований (п. 1.6)

3.2 Уверенную регистрацию сейсмических событий - удаленных, далеких и местных (локальных) в непрерывном режиме с тремя компонентами в течение непрерывного цикла наблюдений 2014 года

3.3 Оперативную обработку и анализ полевого материала с надежным выделением далеких и удаленных землетрясений, местных (локальных) сейсмических событий на фоне сейсмических помех (техногенных, акустических и др.)

3.4 Сбор и анализ информации о производстве взрывных работ в ближнем районе размещения площадки Ростовской АЭС

3.5 Выделение (идентификация) записей техногенных (взрывы) событий

3.6 Создание базы данных фрагментов записей:

- далеких, удаленных землетрясений;

- местных (локальных) землетрясений;

- техногенных сейсмических событий (взрывы)

3.7 Анализ записей удаленных, далеких и местных (локальных) землетрясений с выполнением:

- оценки основных параметров записей – амплитуды, периода, продолжительности, координат и глубины очага;

- вычисление спектров колебаний;

- определение энергетического класса, магнитуды выделенных сейсмических событий;

- оценка интенсивности сейсмического события на площадке

3.8 Сопоставление зарегистрированных удаленных и далеких землетрясений с мировыми каталогами и составление каталога удаленных и далеких землетрясений с указанием:

- координат, даты, времени, глубины очага, расстояния (км) от площадки АЭС, магнитуды землетрясения, сейсмогенной зоны и интенсивности сейсмического воздействия на площадке

3.8 Выделение и идентификация записей местных (локальных) сейсмических событий и установление их природы - местное (локальное) землетрясение, техногенное сейсмическое событие (взрывы, карьерные взрывы и т.д.)

3.9 Составление каталога местных (локальных) сейсмических событий с обязательным указанием:

- координат, даты, времени, глубины очага, расстояния (км) от площадки АЭС, магнитуды землетрясения и интенсивности сейсмического воздействия на площадке

3.10 Картирование местных (локальных) землетрясений

3.11 Анализ характера проявления геодинамически активных зон, тектонических структур ближнего района Ростовской АЭС в местной сейсмичности на основе результатов картирования зарегистрированных местных (локальных) землетрясений

3.12 Определение параметров сейсмического режима геодинамически активных зон ближнего района Ростовской АЭС

3.13 Составление списка техногенных (взрывы, карьерные взрывы) сейсмических событий с указанием источника их возникновения

3.14 Изучение скоростного разреза по данным обработки записей регистрации местных сейсмических событий;

3.15 Уточнение параметров сейсмического режима и особенностей динамических колебаний грунтов при удаленных и близких землетрясениях;

4 Основные требования к сети станций сейсмологического мониторинга и применяемым оборудованию и приборам

4.1 Обеспечение контроля сейсмической активности всех выделенных ранее в ближнем районе (R = 25 км) Ростовской АЭС геодинамических зон (рисунок 1)

4.2 Динамический диапазон всех комплектов регистрирующей аппаратуры должен охватывать весь сейсмический диапазон возможных сейсмических событий и обеспечивать регистрацию как далеких и удаленных землетрясений, так и слабых местных сейсмических событий и шумов, включая слабые землетрясения, микросейсмы и техногенные сейсмические события (взрывы и карьерные взрывы)

[image: image1.png]



Условные обозначения

[image: image2.png]YchnopHble 0BO3HAUEHUS:

/lIMHeaMeH Tl

—e—— — 100-300 k™
———== - 30-100 k™M
----- 10- 30 km

MeogMHAMUUECKME BOHbI

J t - 14 nopsgka

- 13 nopsgka

- 12 nossaxa
B.25.2 - Horera son 14 nopsaka

Ci1.3 - HoMepa 30H 13 mopsigka

Dl.l - HoMePpa 30H 12 nopsigka

MeogmMHAMMUECKUME B/10KU

B.S - 14 nopsaaka
B.5.6 =13 nopsiaka

BS.6.2 - 12 nopsagka

TeHgeHUuNM HOBeMuMX CMeLuLeHN

YMeHbueHe aMnAMTY bl
A Al — B HAMNPAB/IEHUUN WTPUXOB

R — Be3aMn/InTygHble 3O0HbI

10M/N2 - aMM/UTYAb CMeL,eHU
(M/BPEMS)




[image: image3.png]YchnopHble 0BO3HAUEHUS:

/lIMHeaMeH Tl

—e—— — 100-300 k™
———== - 30-100 k™M
----- 10- 30 km

MeogMHAMUUECKME BOHbI

J t - 14 nopsgka

- 13 nopsgka

- 12 nossaxa
B.25.2 - Horera son 14 nopsaka

Ci1.3 - HoMepa 30H 13 mopsigka

Dl.l - HoMePpa 30H 12 nopsigka

MeogmMHAMMUECKUME B/10KU

B.S - 14 nopsaaka
B.5.6 =13 nopsiaka

BS.6.2 - 12 nopsagka

TeHgeHUuNM HOBeMuMX CMeLuLeHN

YMeHbueHe aMnAMTY bl
A Al — B HAMNPAB/IEHUUN WTPUXOB

R — Be3aMn/InTygHble 3O0HbI

10M/N2 - aMM/UTYAb CMeL,eHU
(M/BPEMS)




[image: image4.png]YchnopHble 0BO3HAUEHUS:

/lIMHeaMeH Tl

—e—— — 100-300 k™
———== - 30-100 k™M
----- 10- 30 km

MeogMHAMUUECKME BOHbI

J t - 14 nopsgka

- 13 nopsgka

- 12 nossaxa
B.25.2 - Horera son 14 nopsaka

Ci1.3 - HoMepa 30H 13 mopsigka

Dl.l - HoMePpa 30H 12 nopsigka

MeogmMHAMMUECKUME B/10KU

B.S - 14 nopsaaka
B.5.6 =13 nopsiaka

BS.6.2 - 12 nopsagka

TeHgeHUuNM HOBeMuMX CMeLuLeHN

YMeHbueHe aMnAMTY bl
A Al — B HAMNPAB/IEHUUN WTPUXOB

R — Be3aMn/InTygHble 3O0HbI

10M/N2 - aMM/UTYAb CMeL,eHU
(M/BPEMS)





[image: image5.png]YchnopHble 0BO3HAUEHUS:

/lIMHeaMeH Tl

—e—— — 100-300 k™
———== - 30-100 k™M
----- 10- 30 km

MeogMHAMUUECKME BOHbI

J t - 14 nopsgka

- 13 nopsgka

- 12 nossaxa
B.25.2 - Horera son 14 nopsaka

Ci1.3 - HoMepa 30H 13 mopsigka

Dl.l - HoMePpa 30H 12 nopsigka

MeogmMHAMMUECKUME B/10KU

B.S - 14 nopsaaka
B.5.6 =13 nopsiaka

BS.6.2 - 12 nopsagka

TeHgeHUuNM HOBeMuMX CMeLuLeHN

YMeHbueHe aMnAMTY bl
A Al — B HAMNPAB/IEHUUN WTPUXOB

R — Be3aMn/InTygHble 3O0HbI

10M/N2 - aMM/UTYAb CMeL,eHU
(M/BPEMS)




[image: image6.png]YchnopHble 0BO3HAUEHUS:

/lIMHeaMeH Tl

—e—— — 100-300 k™
———== - 30-100 k™M
----- 10- 30 km

MeogMHAMUUECKME BOHbI

J t - 14 nopsgka

- 13 nopsgka

- 12 nossaxa
B.25.2 - Horera son 14 nopsaka

Ci1.3 - HoMepa 30H 13 mopsigka

Dl.l - HoMePpa 30H 12 nopsigka

MeogmMHAMMUECKUME B/10KU

B.S - 14 nopsaaka
B.5.6 =13 nopsiaka

BS.6.2 - 12 nopsagka

TeHgeHUuNM HOBeMuMX CMeLuLeHN

YMeHbueHe aMnAMTY bl
A Al — B HAMNPAB/IEHUUN WTPUXOB

R — Be3aMn/InTygHble 3O0HbI

10M/N2 - aMM/UTYAb CMeL,eHU
(M/BPEMS)





Рисунок 1 – Схема геодинамических зон ближнего района Ростовской АЭС

5 Нормативная база

5.1 РБ-036-06 «Мониторинг инженерно-геологических условий размещения объектов ядерного топливного цикла»

5.2 НП-064-05. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии. Ростехнадзор РФ, 2005 г.

5.3 НП-031-01. Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций

5.4 НП-032-01. Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности

6 Перечень технико-экономических показателей, которые должны быть определены в результате выполненных работ

6.1 Анализ результатов регистрации сейсмических событий в плане их привязки к конкретным сейсмотектоническим структурам ближнего района и удаленным очаговым зонам

6.2 Выделение на основе проведения режимных сейсмологических наблюдений сейсмоактивных структур ближнего района Ростовской АЭС и определение параметров их сейсмичности

6.3 Разработка сводного технического отчета с анализом предыдущих наблюдений и обоснованием дальнейшего применения используемых методик в последующих наблюдениях по комплексному экологическому мониторингу в свете оптимизации их технико-экономического уровня

7 Метрологическое обеспечение

Метрологическое обеспечение средств измерений, применяемых при инженерных изысканиях для строительства АЭС, должно соответствовать требованиям Федерального Закона «Об обеспечении  единства измерений» №102 ФЗ от 26.06.2008 с последними изменениями на момент проведения работ.

Все средства измерений должны быть утвержденного вида в соответствии с ПР 50.2.104-09, ПР 50.2.105-09, ПР 50.2.106-09 и иметь свидетельства об утверждении типа средств измерений.

Организация, выполняющая работы, должна иметь Перечни средств измерений надлежащих поверке, согласованные в органах Росстандарта, графики поверки, аттестованные методики (методы) измерений.

На момент выполнения работ средства измерений должны иметь действующие свидетельства о поверке.

8 Перечень и состав отчетных материалов

На каждом этапе работ (п. 1.6) по результатам сейсмологических наблюдений должен быть представлен Технический отчет, включающий:

8.1 Краткий анализ сейсмических, сейсмотектонических и геодинамических условий территории размещения площадки Ростовской АЭС

8.2 Характеристику применяемой для сейсмологических наблюдений сети сейсмических станций

8.3 Карты-схемы фактического материала расположения сейсмических станций сети, в том числе, на основе Карты-схемы геодинамических зон ближнего района Ростовской АЭС и пояснительную записку к ней, включающей, в том числе, характеристику расположения сейсмических станций относительно ГДЗ ближнего района АЭС

8.4 Методику и результаты определения разрешающей способности сети сейсмических станций и характеристику ее соответствия целям и задачам исследований

8.5 Характеристику применяемого оборудования, приборов и их соответствие цели и задачам исследований

8.6 Методику проведения полевых работ

8.7 Методику и результаты определения параметров микросейсмического фона

8.8 Методику камеральной обработки записей сейсмических событий

8.9 Официально подтвержденные сведения о производстве взрывных работ (в том числе, карьерных взрывов) на территории ближнего района Ростовской АЭС

8.10 Методику определения природы зарегистрированных сейсмических событий (в том числе, характерные параметры записей) - далеких и удаленных землетрясений, местных (локальных) землетрясений, техногенных сейсмических событий (взрывы и карьерные взрывы)

8.11 Обоснование эффективности применяемой сети сейсмических станций, аппаратуры, методики проведения полевых наблюдений и камеральной обработки для решения цели и основных задач сейсмологического мониторинга

8.12 Примеры фрагментов сейсмических записей наиболее представительных сейсмических событий: далеких, удаленных, местных (локальных)

8.13 Результаты анализа записей удаленных, далеких и местных (локальных) землетрясений с выполнением:

- оценки основных параметров записей – амплитуды, периода, продолжительности, координат и глубины очага;

- вычисление спектров колебаний;

- определение энергетического класса, магнитуды выделенных сейсмических событий;

- оценка интенсивности воздействия сейсмического события на площадке

8.14 Полный каталог зарегистрированных удаленных и далеких землетрясений с указанием:

- координат, даты, времени, глубины очага, расстояния от площадки АЭС, магнитуды землетрясения, сейсмогенной зоны и интенсивности сейсмического воздействия на площадке Ростовской АЭС

8.15 Полный каталог зарегистрированных местных (локальных) землетрясений с указанием:

- координат, даты, времени, магнитуды землетрясения (энергетического класса), глубины очага, расстояния от площадки АС и интенсивности сейсмического воздействия на площадке

8.16 Карту местных (локальных) землетрясений на основе Карты-схемы ГДЗ ближнего района Ростовской АЭС и пояснительную записку к ней, содержащую, кроме того:

- характеристику участков повышенной сейсмической активности;

- характеристику всех геодинамических зон ближнего района АЭС в поле местной сейсмичности;

- анализ проявления структур ближнего района Ростовской АЭС в поле местной сейсмичности

8.17 Полный перечень техногенных (взрывы, карьерные взрывы) сейсмических событий, зарегистрированных сетью сейсмических станций в ближнем районе Ростовской АЭС с указанием, в том числе источников их генерации

При отсутствии зарегистрированных техногенных сейсмических событий (взрывы, карьерные взрывы) должно быть представлено официальное подтверждение отсутствия в ближнем районе Ростовской АЭС взрывных работ в период проведения сейсмологических наблюдений

8.18 Характеристику и параметры сейсмических воздействий на территорию размещения площадки Ростовской АЭС от удаленных и далеких землетрясений

8.19 Характеристику и параметры сейсмических воздействий на площадку Ростовской АЭС от местных (локальных) землетрясений

8.20 Особенности динамических колебаний грунтов при местных и удаленных землетрясениях

8.21 Характеристику параметров сейсмического режима выделенных ранее геодинамических зон ближнего района Ростовской АЭС

8.22 Оценку параметров сейсмичности территории размещения площадки Ростовской АЭС на основе результатов сейсмологических наблюдений

8.23 Технический отчет по IV этапу работ должен содержать результаты исследований, выполненных как в IV квартале 2014 года, так и обобщенные материалы исследований за годовой цикл наблюдений в составе, отвечающем требованиям пп. 8.1÷8.22 Технического задания

9 Порядок приема и передачи работ

Отчетная документация передается “Заказчику” в следующем порядке:

1 Полная версия отчетной документации по каждому этапу работ, включая титульные листы, приложения и т.д., передается “Заказчику” в электронном виде в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась по электронная почте за 7 дней до срока, установленного календарным планом по каждому этапу. Документация сопровождается письмом в отсканированном виде за подписью и печатью руководителя организации

2 После устранения замечаний “Заказчика” отчетная документация передается “Заказчику” в бумажном виде в 1 экземпляре, а также в электронном виде на магнитных и (или) оптических носителях.

Документация в электронном виде предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в формате PDF.

Оформление разрабатываемой документации должно соответствовать стандарту серии РД ПКФ-014-02.
































































































































































































































































































































































































































































