.

                                                   Тома 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Техническое задание

на выполнение работ (оказание услуг).

1. Предмет задания и договора: 

Ремонт кровли здания блока среднего давления (БСД)
2. Место выполнения работ (услуг): 

   Нижегородская обл. г. Саров, дорога Варламовская 31, ЗАО «СГК» (ТЭЦ), здание блока среднего давления (БСД)
3. Срок выполнения работ  (услуг):        

Начало: октябрь 2013 г.
Окончание: ноябрь 2013 г.

4.  Характеристика (описание) объектов, на которых будут выполняться работы (услуги): 
Здание БСД  состоит из котельного, турбинного цехов и деаэраторного отделения.
 1. Границы кровли  деаэраторного отделения БСД определены рядами «Б»÷»В», осями 1÷11. Высотный уровень  на отм.+ 21,0÷22,0м. Кровля с трёх сторон обрамлена парапетом, а одной стороной  примыкает к наружной стене котельного цеха. Геометрические размеры: длина 60,0м ширина 12м. Требуется выполнение100%  ремонта кровли, примыканий  кровли к парапетам, водосточным воронкам, трубопроводам выхлопа пара.
 2. Границы кровли  котельного цеха  определены рядами «В»÷»Г», осями 1÷11. Геометрические размеры: длина 60,0м ширина 18м. Высотный уровень  на отм.+ 25,0÷25,5м. Края кровли обрамлены парапетом. Конструкция кровли имеет два фонаря размером 27×5м. Требуется выполнение ремонта 50% кровли , 100% кровли фонарей, примыкание кровли к фонарям, парапетам, водосточным воронкам, трубопроводам выхлопа пара.  
5. Вид (описание) выполняемых работ (услуг): 
5.1 Объёмы работ по ремонту кровли деаэраторного отделения.
1. Снятие рулонного ковра из 8-ми слоев рубероида-                                                   720 м2
2. Разборка цементно-песчаной стяжки толщ.=20 мм                                                     720 м2
3. Устройство цементной стяжки толщиной=20 мм раствором М150                         720 м2                                
4. Обработка битумной мастикой                                                                                     720 м2
5. Устройство кровли из 2-х слоев наплавляемым материалом                                    720 м2
6. Устройство примыканий кровель к стенам и парапетам                                           160 м.п.  
7.Устройство аэраторов (флюгарок) диаметром 100 мм                                                 9 шт.                            
8. Снятие парапетных шапок, фартуков из оцинкованной стали                                  95,1 м2
9.Устройство парапетов, мелких покрытий, примыканий к стенам из

листовой оцинкованной стали                                                                                          17,7 м2
10.Устройство парапетов из листовой оцинкованной стали                                         77,4 м2 

11.Устройство примыканий кровли из дополнительного 

2-хслойного водоизоляционного ковра к водосточным воронкам                               3 шт.

12.Теплоизоляция трубопроводов паровых выхлопов на высоту 500 мм минплитой толщ.=50 мм, диам.=325 мм в кол-ве 4 шт., диам.=219 мм в кол-ве 2 шт., диам.=159 мм 
в кол-ве 1 шт., диам.=57 мм в кол-ве 3 шт                                                                         0,2 м3                                                     
13.Устройство покровного слоя теплоизоляции трубопроводов выхлопов из листовой 

оцинкованной стали  толщ.=0,55мм                                                                                 7 м2                                
14.Устройство примыканий кровли к трубопроводам выхлопов                                  5 м2
15.Изготовление и установка цилиндрических козырьков из листовой 

оцинкованной стали на трубопроводы выхлопов:

-диам.=325 мм                                                                                                                     4 шт.

-диам.=219 мм                                                                                                                     2 шт.

-диам.=159 мм                                                                                                                     1 шт.

-диам.=57 мм                                                                                                                       3 шт.

16.Очистка кровли от строительного мусора 
                                                           65 т

17.Вывоз строительного мусора                                                                                       65 т
5.2 Объёмы работ по ремонту кровли котельного цеха и кровли фонарей. 
1. Снятие рулонного ковра из 8-ми слоев рубероида-                                                  485 м2
2.  Разборка цементно-песчаной стяжки толщ.=20 мм                                                  485 м2
3. Устройство цементной стяжки толщиной=20 мм раствором М150                        485 м2                                

4. Обработка битумной мастикой                                                                                   485 м2
5. Устройство кровли из 2-х слоев наплавляемым материалом                                   485 м2
6. Устройство примыканий кровель к стенам и парапетам                                           82 м.п.  
7. Устройство аэраторов (флюгарок) диаметром 100 мм                                                6 шт.                           

8. Снятие парапетных шапок, фартуков из оцинкованной стали                                  38,5 м2     

9. Устройство парапетов, мелких покрытий, примыканий к стенам из    
листовой оцинкованной стали                                                                                          38,5 м2                                                                                                                                                

10. Устройство примыканий кровли из дополнительного 

2-хслойного водоизоляционного ковра к водосточным воронкам                               5 шт.

11. Теплоизоляция трубопроводов паровых выхлопов на высоту 500 мм минплитой толщ.=50 мм, диам.=159 мм в кол-ве 10 шт., диам.=40 мм в кол-ве 6 шт.                        0,2м3  

12. Устройство покровного слоя теплоизоляции трубопроводов выхлопов из листовой 

оцинкованной стали  толщ.= 0,55 мм                                                                                7 м2                                

13. Устройство примыканий кровли к трубопроводам выхлопов                                  5 м2
14. Изготовление и установка цилиндрических козырьков из листовой 

оцинкованной стали на трубопроводы выхлопов:

диам.=159 мм                                                                                                                     10 шт.

диам.= до 57 мм                                                                                                            
 6 шт 15.Очистка кровли от строительного мусора 
                                                           41 т

16.Вывоз строительного мусора                                                                                       41 т
Исполнителем разрабатывается сметная документация в сметно-нормативной базе 2001 г. с использованием ТЕР по Нижегородской области (г.Саров) в программном комплексе Гранд-смета. Базовые цены на материалы, не включенные в Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, могут определяться по приложенным прайс-листам (с ценами на момент составления сметы) с использованием соответствующего коэффициента. Стоимость материалов должна быть переведена в базовую цену 2001 г. Цена на материалы указывается в рублях.

Приобретение, транспортировка, входной контроль материалов, используемых для ремонта, возлагаются на Исполнителя.

По завершении ремонта Исполнителем демонтируются леса, временные металлоконструкции, устраняются все дефекты и нарушения строительных конструкций, ограждений, покрытий и т. д., связанные с технологией проведения ремонта. 
6. Особые условия выполняемых работ (оказываемых услуг):  
С целью недопущения попадания воды на действующее оборудование, ремонт кровли должен выполняться поэтапно с разборкой и устройством новой кровли участками не более 1/3 общей площади, с обязательным укрытием разобранного участка от осадков на перерывы в работе,  и т.д.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Подрядная организация должна соответствовать следующим требованиям:
       -наличие у подрядчика необходимого кадрового потенциала (аттестованные руководители, специалисты, рабочие), в количестве, достаточном для выполнения работ в указанные сроки.
        -соответствие подрядчика обязательным требованиям обеспечения экологической, промышленной безопасности, а также охраны труда.
Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность товара, не сданного на ответственное хранение Заказчику.

      Строительно-монтажные производятся в соответствии с утвержденным Заказчиком графиком производства работ.

     Ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности несёт производитель работ.

     Исполнитель несет полную материальную ответственность за вред, причиненный при производстве работ.

     Исполнитель обязан заблаговременно, но не позднее, чем за восемь рабочих дней до начала строительства, предоставить Заказчику общие журналы работ с заполненными титульными листами в соответствии с РД-11-05-2007.
     7. Требования к качеству работ (услуг):

Выполненные работы должны соответствовать требованиям государственных стандартов,  стандартов и руководящих документов, действующих в отрасли, правил, норм и инструкций по безопасности труда.

Организация, проводящая капитальный ремонт кровель, несет ответственность за качество его выполнения.
8. Объем и сроки предоставления гарантий качества на выполняемые работы: 

Исполнитель гарантирует соответствие выполненных работ требованиям НТД  и безвозмездное устранение недостатков и дефектов обнаруженных во время сдачи-приемки работ и в течение гарантийного срока, составляющего 3 (три) года с момента подписания акта выполненных работ.
Гарантийный срок продлевается на время устранения дефектов.
9. Предельная стоимость расходов, подлежащая возмещению (с НДС): 

2 527,229 тыс. руб. (Два миллиона пятьсот двадцать семь тысяч двести двадцать девять руб.) .
В стоимость расходов включены все расходы, связанные с выполнением работ, поставкой оборудования и материалов, указанных в техническом задании, в соответствии с документацией и дополнительные сопутствующие расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, командировочные и суточные расходы, транспортные расходы, расходы на перебазировку механизмов, возведение временных зданий, вывоз мусора и т.п.
10. Условия, порядок, сроки и размер оплаты товаров (работ, услуг):

Заказчиком  выполняется предоплата в размере 30% для приобретения материалов в течение 20 банковских дней с момента подписания договора перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Оплата работ выполняется ежемесячно в течение 15 дней с момента предъявления счетов, оформленных на основании подписанных сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ (форма КС-3). Указанные акты Подрядчик обязан предоставить Заказчику 25 числа каждого текущего месяца.
11. Контроль за выполняемыми работами (услугами): 

Заказчик осуществляет постоянный контроль в процессе выполнения работ в лице назначенного приказом ответственного представителя.  
12. Порядок сдачи-приемки работ (услуг):
  Приемка выполненных работ осуществляется комиссией в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003 и оформляется актом выполненных работ с предоставлением подрядчиком документации  на выполненные работы в объемах, предусмотренных НТД.

2

