# ЗАО «Русатом Оверсиз»

«УТВЕРЖДАЮ»

# Генеральный директор

ЗАО «Русатом Оверсиз»

______________ Д.Ф. Алиев

"__"  ________  2014 года

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на оказание консультационных услуг по разработке имитационной модели европейского рынка электроэнергии

# Том 2 «Техническая часть»

2014

Техническое задание

Исполнитель обязуется разработать комплексную имитационную модель европейского рынка электроэнергии, которая должна состоять из набора модулей, каждый из которых должен включать функционал, позволяющий описывать необходимые входные параметры, используемую логику и результаты. Вместе модули должны составлять общую структуру модели. Заказчик намерен анализировать с помощью модели, как страновые микроэкономические параметры (сводки с торгов), так и макроэкономические параметры – энергетические балансы стран и регионов, графики ввода и вывода объектов электрической генерации по видам таковой.

Разработанная комплексная имитационная модель рынка должна обеспечивать возможность:

- Oценить экономическую эффективность инвестиций и граничные условия для поддержания приемлемого уровня прибыльности

- Определить оптимальную долгосрочную структуру сбыта

- Определить, какие ключевые переменные необходимо оценить и отслеживать в динамике

- Сформировать интерфейсы и фундамент для других сопряженных моделей (например, трейдинга)

Разработанная Исполнителем модель должна будет включать в себя следующие элементы анализа, управления и формат результатов:

- Анализ

Исполнитель должен предусмотреть структуру имитационной модели, включающей следующие модули:

- Рынок электроэнергии

- Рынок сетевой пропускной способности

- Рынок прибыльности и мощности

По каждому из выше указанных рынков Исполнителем должна быть предусмотрена возможность учитывать входные переменные и рассчитывать результирующие параметры согласно списку приведенному ниже.

  - Рынок электроэнергии

Исполнитель должен предусмотреть возможность моделирования по следующим подмодулям, входящим в модуль прогнозирование рынка электроэнергии:

- Предложение: все генерирующие мощности на рынке и относительные затраты (включая ВИЭ)

- Спрос: спрос на каждом рынке

- Ранжирование источников энергоснабжения: балансирование энергосистемы на основе спроса и предложения с применением правильной методики расчета цен (можно использовать зональную или узловую систему ценообразования)

- Продажи: все торговые контракты (внебиржевые, биржевые и т. д.)

- Пропускная способность передающей сети: дефицит пропускной способности в трансграничной передающей сети.

Предложение. Исполнитель должен предусмотреть расчет совокупного предложения на рынке электроэнергии, при этом перерасчет результирующих параметров должен производиться не менее чем один раз в час по каждому рынку в пределах выбранного периода.

Входные параметры:

- традиционные генерирующие мощности и ВИЭ (по энергоблокам, рынкам и часам);

- структура производства электроэнергии на Балтийской АЭС на основе модели затрат ЗАО «Русатом Оверсиз»;

- коэффициент нагрузки (по энергоблокам);

- регулируемая нагрузка (по энергоблокам);

- цена на углеродные квоты (по рынкам);

- цена на топливо (по рынкам);

- капитальные затраты на сооружение АЭС (по энергоблокам);

- постоянные операционные затраты (по энергоблокам);

- другие переменные операционные затраты (по энергоблокам);

- цена регулируемой нагрузки (по энергоблокам);

- предельные затраты Балтийской АЭС на основе модели затрат ЗАО «Русатом Оверсиз»;

- капитальные затраты на сооружение электросетевой инфраструктуры;

- постоянные операционные затраты в части электросетевой инфраструктуры;

- другие переменные операционные затраты в части электросетевой инфраструктуры.

Результаты:

- предложение (по рынкам, энергоблокам и часам);

- предельные затраты (по рынкам и энергоблокам);

- фактическая нагрузка или фактическая регулируемая нагрузка (по рынкам, энергоблокам и часам);

- распределение по разным генерирующим источникам.

Спрос. Исполнитель должен предусмотреть расчет совокупного прогнозного спроса на рынке электроэнергии, при этом перерасчет результирующих параметров  должен производиться не менее чем один раз в час по каждому рынку в пределах выбранного периода.

Входные параметры:

- спрос на известные контракты (по рынкам и часам);

- прогнозный спрос на электроэнергию (по рынкам и часам);

- коэффициент эффективности (по рынкам и годам);

- дополнительный спрос, обусловленный появлением новых технологий (по рынкам и технологиям).

Результаты:

- спрос (по рынкам, часам и типам контрактов).

  - Ранжирование источников энергоснабжения (merit order)

Входные параметры:

- спрос на электроэнергию (по рынкам и часам) – входные данные берутся из модуля Спрос;

- предложение электроэнергии (по рынкам, типам генерирующих мощностей, энергоблокам и часам) – входные данные берутся из модуля Предложение;

- маржинальные издержки (по рынкам, типам генерирующих мощностей, энергоблокам и годам) – входные данные берутся из модуля Предложение;

- тип используемой модели ценообразования (по рынкам).

Результаты:

- ценовой баланс (по рынкам [пулам] и часам);

- разница в цене при использовании модели узлового ценообразования (по рынкам [пулам] и часам).

  - Продажи

Входные параметры:

- цена на электроэнергию (по рынкам и часам) – входные данные берутся из модуля Ранжирование источников энергоснабжения;

- цена на электроэнергию (по рынкам и часам) – входные данные берутся из внешнего источника Исполнителя (в процессе работы над подмоделью европейского сбыта Исполнитель сформирует и представит Заказчику предложения по составу интегрированных источников информации по рынкам (баз данных, биржевых систем и т.д.);

- параметры контракта ЗАО «Русатом Оверсиз» (внебиржевой контракт, соглашение о закупке электроэнергии);

- снижение цены в том случае, если инвестор участвует в строительстве инфраструктуры (в год).

Результаты:

- цена контракта ЗАО «Русатом Оверсиз» (по рынкам и контрактам);

- разница в цене при использовании модели узлового ценообразования (по рынкам [пулам]).

  - Пропускная способность передающей сети

Входные параметры:

- баланс входящих и исходящих потоков (по рынкам и часам) – входные данные берутся из модуля Спрос и Предложение;

- пропускная способность в международной передающей сети (по объединенным рынкам, в пределах выбранного периода);

- затраты на зарезервированную пропускную способность (по объединенным рынкам).

Результаты:

- распределение пропускной способности в международной передающей сети (по рынкам [контрактам] и часам);

- затраты на распределение пропускной способности в международной передающей сети (по рынкам [пулам] и часам).

  - Рынок сетевой пропускной способности

Входные параметры:

- пропускная способность, связанная с предложением (по рынкам и часам);

- нагрузка для предложения (по энергоблокам и рынкам);

- спрос – входные данные берутся из модуля спроса;

- время начала работы рынка пропускной способности.

Результаты:

- цена пропускной способности (по рынкам и часам, в пределах выбранного периода);

- баланс пропускной способности.

  - Рынок прибыльности и мощности

Допущения и параметры, относящиеся к операционным и капитальным затратам, финансовой структуре или Балтийской АЭС в целом, должны быть предположительно получены из модели затрат Балтийской АЭС.

- Доходы: входные данные берутся из модели рынка электроэнергии (модули продаж и пропускной способности).

- Затраты: затраты Балтийской АЭС на основе модели затрат ЗАО «Русатом Оверсиз».

Входные параметры:

- цена (по рынкам и часам) – входные данные берутся из модуля Продажи;

- параметры контрактов (по контрактам АЭС и рынкам);

- объем выработки электроэнергии в рамках каждого контракта (по энергоблокам и часам) – входные данные берутся из модели затрат ЗАО «Русатом Оверсиз»;

- затраты на пропускную способность в передающей сети – данные берутся из модуля Пропускная способность передающей сети;

- цена пропускной способности – данные берутся из модели рынка пропускной способности.

Результаты моделирования прибыльности:

- доходы (по типам контрактов ЗАО «Русатом Оверсиз» и рынкам, в пределах выбранного периода);

- маржа (по АЭС, в пределах выбранного периода);

- NPV (по АЭС);

- NPV (по электросетевой инфраструктуре).

Кроме того, Исполнителем должна быть предусмотрена возможность учета внешних рыночных параметров, которые могут повлиять на прогноз цены и объем выработки электроэнергии, окончательную цену контрактов и затраты на поддержание топливного. Среди данных параметров, Исполнитель должен предусмотреть учет следующих показателей:

- темп инфляции на рынках;

- затраты на основные сырьевые материалы, влияющие на топливный баланс;

- валютный курс.

Исполнитель должен предусмотреть в системе дополнительный функционал для оптимизации и анализа:

- Оптимизация. Исполнителем должна быть предусмотрена возможность выбрать параметр для оптимизации (минимальное, максимальное или указанное значение) в пределах выбранного периода времени путем перемещения набора входных параметров (можно указать определенный диапазон значений), при этом учитывается ряд ограничений.

- Анализ методом Монте-Карло. Исполнителем должна быть предусмотрена возможность оценить вероятность результата для выбранного выходного параметра, отобразить предел диапазона значений параметра исходя из динамики модели, а также оценить конкретный диапазон вероятностей.

- Аналитические результаты (отчетность) и управление моделью

Исполнитель должен предусмотреть два уровня финальной отчетности:

- Обобщенное представление: интерфейс пользователя позволяет анализировать обобщенные КПЭ для оценки последствий после изменений во входных параметрах или рычагах принятия решений.

- Подробное представление: все расчеты, окончательные значения основных параметров и результаты моделирования экспортируются и сохраняются в формате Excel, Access или базы данных, используемой в ЗАО «Русатом Оверсиз», а также в графическом представлении (в т.ч. векторных форматах).

Управление должно осуществляться через панель управления, которая должна располагать специализированным интерфейсом пользователя для настройки основных параметров имитационного моделирования.

В процессе разработки Исполнитель осуществляет обучение сотрудников Заказчика по использованию модели, предоставляет краткое руководство по ее эксплуатации (на русском и/или английском языке), а также обязуется осуществлять обновления прогнозов для входных данных модели в течение 24 месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки работ.

При обнаружении Заказчиком недостатков в результатах оказанных Услуг в течение 24 месяцев после их приемки Заказчик вправе потребовать у Исполнителя устранения недостатков при условии, что Исполнитель не будет вносить в результат Услуг каких-либо изменений в течение указанного срока.