ОАО «Атомэнергомаш» извещает о внесении изменений в документацию о проведении открытого конкурса в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договорана поставку токарного обрабатывающего центра с револьверной головкой для нужд ОАО «ЗиО-Подольск».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО конкурса

от 20 марта 2015  № 09-15/ЗиО/ОК

г. Москва								                      «09» апреля  2015 г.

Предмет закупки: право заключения договора на поставку токарного обрабатывающего центра с револьверной головкой для нужд ОАО «ЗиО-Подольск».

На основании п. 14.5.2. Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке) Госкорпорации «Росатом» и п. 4.3.1. документации о проведении открытого конкурса Заказчиком (ОАО «ЗиО-Подольск») принято решение внести следующие изменения в документацию о проведении настоящего открытого конкурса в электронной форме:

3) Том 2 «Техническая часть» документации о проведении настоящего конкурса читать в следующей редакции:

«Техническое Задание № 41-60

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

токарного обрабатывающего центра с револьверной головкой и приводным инструментом

| № п/п | Перечень основных требований и условий |
| --- | --- |
| 1 | Наименование единицы оборудования Токарный обрабатывающий центр с револьверной головкой и приводным инструментом. |
| 2 | Назначение Станок предназначен для получистовой и чистовой токарной и сверлильно-фрезерной обработки деталей, включая нарезание резьб методом планетарного фрезерования, из различных материалов, в том числе и высоколегированных, закаленных сталей с твердостью НRС 58-60 пределом текучести σт 120-145 кг/мм2. |
| 3 | Область применения Серийное изготовление деталей ответственного назначения |
| 4 | Характеристика обрабатываемых материалов и изделий 1.Основные материалы: - углеродистые качественные стали – 20,30,35,45; - низколегированные стали – 09Г2С,12ГС,40X; -легированные стали- 15ХФ,15ХМ,20Х1М1Ф,30ХГС; -коррозионно-стойкие стали- 10Х18Н9,12Х18Н10Т. -специальные стали 2. Приложение: эскизы деталей, планируемые к обработке: - втулка – эскиз №1 - бонка – эскиз №2; - бонка – эскиз №3; - бонка – эскиз №4 - наконечник – эскиз №5 |
| 5 | Описание конструктивно-компоновочной схемы единицы оборудования: Станок должен быть выполнен по модульной схеме - на общей наклонной станине размещены два основных модуля: главный токарный шпиндель и револьверная головка с приводным инструментом на 8 – 12 инструментов. |
| 6 | Технические характеристики заказываемой единицы оборудования № п/п; Наименование характеристики; Значение. 1; Максимальный диаметр обработки над станиной, мм.; от 500 до 800. 2; Максимальная длина обработки, мм.; от 450 до 800. 3; Точность позиционирования не более, мм; ±0,005. 4; Повторяемость не более, мм; 0,005. 5; Минимальная программируемая. дискретность задания координат: оси "Х", "Z", "Y", мм оси "С", град; 0,001 0,001. 6; Мощность главного двигателя не менее, кВт.; 22 (пиковая, не более 40% времени) / 15 (постоянная нагрузка). 7; Максимальная скорость вращения шпинделя, об/мин, не менее; 3000. 8; Максимальная мощность привода по оси "С", кВт; от 2,5 до 3,5. 9; Максимальная скорость вращения приводного инструмента, не менее, об/мин; 4000. 10; Диапазон рабочих подач, включая, мм/об; 50…6000. 11; Ускоренные подачи по осям " Х", "Z", "Y", мм/мин; от 25 до 30. 12; Конус пиноли задней бабки; Морзе 4. 13; Диаметр отверстия в шпинделе, мм; от 50 до55. Загрузка заготовок и выгрузка деталей ручная.. |
| 7 | Система управления – ЧПУ. 7.1. Требования к ЧПУ 1. Функция преобразования координат. 2. Система ЧПУ должна поддерживать загрузку управляющих программ в ISO-кодах. 3. Функция создания креативной обработки на станке. 4. Возможность загрузки УП через порты USB, Ethernet. 5. Наличие монитора нагрузки по всем осям, включая шпиндель. 6. Анимационное воспроизведение процесса обработки на дисплее. 7. Управление модуляцией скорости вращения шпинделей. 8. Функция проверки времени цикла. 9. Работа ЧПУ под управлением Windows. |
| 8 | Источник бесперебойного питания для системы ЧПУ Трансформатор защиты от аварийного отключения электропитания. |
| 9 | Тип измерительной системы Сенсорный датчик для размерной привязки режущего инструмента в ручном режиме. |
| 10 | Комплектность поставки оборудования Спецификация станка 1. Гидравлический трехкулачковый патрон ø от 210 до 230 на шпинделе с комплектами закаленных и мягких кулачков 3. Цанговый патрон 5. Приводная револьверная головка и ось С. 6. Транспортер стружки с баком для стружки. 7. Задняя бабка с гидравлическим приводом выдвижения пиноли. 8. Автоматическая система смазки направляющих 9. Освещение рабочей зоны. 10. Полностью герметичный защитный кожух. 11. Система подачи СОЖ. 12. Монтажные подкладки и болты для нивелировки станка при монтаже. 13. Рым-болты для подъема станка. 14. Комплект инструмента для обслуживания станка. 15.Трансформатор-стабилизатор для приведения характеристик имеющегося источника питания до характеристик станка. 16. Головка сверлильно-фрезерная осевая с набором цанг. 17. Головка сверлильно-фрезерная радиальная с набором цанг. 18. Устройство контроля установки и настройки инструмента. |
| 11 | Требования к энергоносителям: - электроэнергия в сети – трехфазное 380+15/-10% V/50Гц; - давление в сети сжатого воздуха – 5+0.5/-2.0 кгс/см2; |
| 12 | Условия контроля и приемки оборудования: 1.Предварительная сдача производится на территории Продавца разработанной Продавцом и согласованной Получателем. 2. Приемо-сдаточные испытания производятся на территории Получателя по программе разработанной Продавцом и согласованной Получателем. |
| 13 | Перечень технической документации 1. Полный комплект технической документации на русском языке, необходимый для программирования, технического обслуживания и ремонта в электронном виде (в 1 экз.) и 2 экз. на бумажном носителе. 2. Документация должна содержать: - паспорт; - техническое описание; - инструкция по эксплуатации; - инструкция по монтажу; - инструкцию по программированию; - инструкция по техническому обслуживанию и ремонту; - чертежи общего вида и основных узлов; - фундаментное задание; - пневматические, гидравлические схемы и спецификации к ним; - схемы системы смазки и СОЖ и спецификации к ним; - принципиальную электрическую схему со спецификацией к ней. |