Приложение №4

к договору №100-10-05/______

# Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры по поставке

# Лазерного аппарата "Мустанг-Био 22"

1. Наименование поставляемого товара

# 1.1. Лазерный аппарат "Мустанг-Био 22"

2. Описание товаров

2.1. Оборудование для Профилактория.

2.2. Продукция должна иметь сертификат соответствия, разрешение на применение на территории РФ, гарантию качества, требуемые технические характеристики, документацию на русском языке. На период гарантии сервисное обслуживание за счет исполнителя.

Оборудование должно быть новым, не используемым ранее, выпуска не позднее 2010 года.

Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже.

Лазерный аппарат "Мустанг-Био 22"

ГОСТ Р-50723-94

АЛТ «Мустанг-2000» с приставкой «БИО» позволяют проводить лазерное облучение, модулированное сигналами с датчиков пульса и дыхания, подключаемых к пациенту, а также частотой около 10 Гц (Патент 2117506 RU). Биоуправляемая лазерная терапия учитывает биоритмологические особенности пациента, благодаря чему достигается устойчивый терапевтический эффект, отсутствие побочных эффектов при более низкой дозе воздействия. 

Главные преимущества биоуправляемой хронолазеротерапии по сравнению с традиционным воздействием: системный характер лечения благодаря иммунокоррекции и усилению антиоксидантной защиты; устранение десинхронозов, нормализация нормального кровотока; синхронизация регионального и центрального кровотоков, что устраняет и последствия, и причины болезни. 

Биосинхронизация временных параметров воздействия НИЛИ с эндогенными биоритмами конкретного пациента - одно из самых интересных и перспективных направлений развития техники и методологии лечения. Этот режим работы реализован в АЛТ "Мустанг-2000" с приставкой "БИО". 

Принцип биоуправления по предлагаемой схеме представлен на нижеприведенном рис. Мощность лазерного излучения модулируется тремя сигналами. Несущую частотумодулирует плавающая частота 7-14 Гц (задается внутренним генератором). При этом мощность излучения снижается до 1/3. При подключении датчика пульса амплитуда НИЛИ модулируется пульсом пациента, при подключении датчика дыхания - соответственно дыханием пациента. В результате в фазах выдоха и диастолы мощность излучения минимальна, а в фазах вдоха и систолы (наиболее благоприятный момент воздействия) достигает максимального значения, установленного перед процедурой. 

Принцип измерения параметров пульса основан на работе оптоэлектронной пары фотодиод-светодиод. В зависимости от величины кровенаполнения, изменяющейся синхронно с пульсом, изменяется интенсивность прошедшего через палец руки сигнала (излучения светодиода), что регистрируется фотодиодом. Обработанный сигнал поступает далее на схему модуляции мощности лазера. 

Датчик дыхания представляет собой пару терморезисторов (в пластмассовом корпусе), изменяющих свое сопротивление пропорционально изменению температуры воздуха, которое происходит при дыхании; располагается непосредственно у ноздрей пациента.

3. Требования к техническим характеристикам товара

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленными производителем данного оборудования, а произведенный монтаж осуществлен в соответствии со всеми правилами и нормами производства данного вида работ.

4. Требования к количеству поставляемого товара

4.1. Согласно Спецификации

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара

5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее сентября 2011 года, согласно Спецификации

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течении гарантийного срока несет исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: 674673, г. Краснокаменск, Забайкальский край. ОАО "Приаргунское  производственное горно-химическое объединение".

Станция назначения Краснокаменск Забайкальской ж.д., код станции 946208, код получателя 9705.

9. Требования к качеству поставляемого товара

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим ГОСТ,  ТУ  в  РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ.

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара

11.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем. Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 1 года со дня принятия работ.

| Главный механик | Абраменко Ю.И. |
| --- | --- |
| Менеджер проекта | Кузьмин В.Ф. |