ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по заявке №15/36-04/71 от 24.03.2015г.
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
(подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели)
	Ед. изм.
	Коли-чество

	1.
	Средство обнаружения сейсмическое (извещатель вибрационный)
Типа
 Годограф-Универсал

  или эквивалент
	Вибрационное средство обнаружения нарушителя, преодолевающего заграждение путем перелезания или разрушения. Изделие обеспечивает создание одного или двух участков рубежа охраны до 250м. каждый. Диапазон рабочих температур ±50°С.
Электропитание изделия осуществляется от  источника  постоянного тока  напряжением  от 20 до 30 вольт. Время готовности после подачи напряжения не более 30с. Блок имеет две выходные цепи в виде «сухих» контактов реле, работающих на размыкание, для формирования сигнала срабатывания независимо по каждому участку рубежа охраны. Удовлетворяет нормам индустриальных радиопомех в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50746-2000 для технических средств, относящихся к оборудованию информационных технологий класса А. Наличие дистанционного контроля. Группа исполнения по устойчивости к помехам – 2. Изделие снабжено элементами грозозащиты.

Масса не более 3,6 кг.
Состав:

- блок электронный;

Назначенный срок службы  не менее 8 лет.
	шт.
	4

	2.
	Кнопка выхода VIZIT «EXIT 300M»
	Светодиодная подсветка кнопки
Тип контактов: НЗ/НР
Входное напряжение, В: не более 24

Коммутируемый ток, А: не более 1
Диапазон рабочих температур от -10 до +50 оС

Габаритные размеры, мм: не более 75х47х22

Назначенный срок службы  не менее 5 лет.
	шт.
	10


Начальник отдела ОиРТСФЗ




В.А.Евдокимов



Исп.Юшко В.В. т.56-23









