Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке Лебедки скреперной 17ЛС-2СМА

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. Лебедка скреперная 17 ЛС-2СМА . Поставка  оборудования для строющевося Рудника-8, изготавливаемого по ГОСТ15035-80- «Лебедки скреперные подземные, технические условия».

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1Лебедка скреперная17 ЛС-2СМА  – двух барабанная с соосным расположением двигателя и барабанов предназначена для скреперования при установке в узких нишах или  горных выработках.

Комплектация поставки:

- лебедка 17ЛС-2СМА

- э/двигатель ВА160М4У2 1М2081 18,5 квт 1500 об/мин 380/660в

- м/пускатель ПРН63Б1 (380в) 50Гц 32 У5 0                                                                                   - комплект ЗИП (оговорен в формуляре на изделие )

- скрепер СГ-0,16 (V=0.16 м.куб)

-комплект документации (формуляр на изделие, инструкция по

эксплуатации, разрешительная документация)

Технические  характеристики

Лебедка скреперная 17ЛС-2СМА

| Технические характеристики: 17ЛС-2СМА |  |
| --- | --- |
| Номинальная мощность, кВт | 18,5 |
| Среднее тяговое усилие на рабочем барабане, Н(кгс) | 15700-16000(1570-1600) |
| Средняя скорость каната рабочего хода, м/с | 1,26 |
| Средняя скорость каната холостого хода, м/с | 1.74 |
| Наибольший диаметр рабочего каната, мм | 14 |
| Расчетная канатоемкость барабана, м | 60 |
| Габаритные размеры LxBxH | 1550х650х632 |
| Электродвигатель N кВт | 18,5 |
| Масса, кг | 760 |

Лебедка скреперная 55ЛС-2СМА

.

3. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

3.1. Согласно спецификации №1 являющейся приложением №1 к договору поставки.

4. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

4.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования.

5. Требования к обслуживанию товара

5.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

6. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

6.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

7. Требования к качеству и безопасности  поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

7.1. Качество поставляемого оборудования должно соответствовать ГОСТ 15035-80 –«лебедки скреперные подземные, технические условия» и иметь сертификат качества.

7.2.  Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование соответствует требованиям  безопасности указанным в ГОСТ 12.2.007.0-«ССБТ. Изделия электротехнические .Общие требования безопасности». ГОСТ 12.2.003 – «ССБТ. Оборудование производственное .Общие требования безопасности.», ГОСТ 12.2.020 – «ССБТ. Электрооборудование взрывозащищенное, термины и определения, классификация, маркировка», а электрооборудование ГОСТ 24754-81- «электрооборудование рудничное нормальное. Общие технические требования и методы испытаний» и  имеет Разрешение экологического ,технологического и атомного контроля на применение в шахтах и рудниках не опасных по газу и пыли. Соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования, что опыт работы на рынке по поставке ГШО не менее3х лет и что на момент поставки будут представленные копии заверенные нотариально действующих сертификатов качества и других разрешительных документов. Оборудование должно быть  новым ,выпущенным не ранее2012г.

8. Требования к результатам поставки ТМЦ

8.1.  Бесперебойная работа поставленного оборудования в течении всего гарантийного срока установленного заводом изготовителем ,но не менее 12месяцев со дня поставки оборудования Заказчику.

Директор проекта «Строительство Р-8»                                           А.В.Михайловский

Согласовано:

Ведущий инженер ОЛиС                                                                 Л.С.Бояркина

| Главный механик | А.Т.Зинкевич |
| --- | --- |
| Главный специалист по Электромеханическим работам Проекта «Строительство Р-8» | Н.Г.Паздников |