ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на капитальный ремонт кровель ТП-8А, 8Б, 28, 33А, 78, 96А, 136, 155, 156, 161, 176, 178, 194, 231.

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ

РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Капитальный ремонт кровель ТП – 8А, 8Б, 28, 33А, 78, 96А, 136, 155, 156, 161, 176, 178, 194, 231

Подраздел 2.1. Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

# №ТП; # Sкровли, м²; # Lсвесов, м´; # Lшапок, м´; # Lпарап, м´; # Hпарап, м; # Стяжка, %; # Примечание. # 8А; # 32,5; # 23; # -; # -; # -; # 30. # 8Б; # 21; # 18,4; # -; # -; # -; # 30. # 28; # 45,4; # 27; # -; # -; # -; # 30; # Демонтаж с заменой карнизной доски. # 33А; # 57,6; # 20; # 10,5; # 10,5; # 0,6; # 30. # 78; # 32,6; # 22,7; # 15,5; # 15,5; # 0,6; # Ремонт кирпичной кладки карниза 0,25м³, замена парапетных пробок. # 96А; # 41,5; # 25,8; # -; # -; # -; # 30; # Свес закрывает торцы плит. # 136; # 43,5; # 7,25; # 10; # 10; # 0,7; # 30; # Заделать торцы пустотных плит раствором – 1,5м². # 155; # 59,5; # 20; # 10,4; # 10,4; # 0,8; # Ремонт штукатурки торцов плит – 2м². # 156; # 60,8; # 19,6; # 10,4; # 10,4; # 0,8. # 161; # 51; # 15; # 12,2; # 12,2; # 0,6. # 176; # 65,7; # -; # 33,8; # 33,8; # 0,8; # 30; # Молниеприемная сетка имеется. # 178; # 63; # 10; # 32,6; # 32,6; # 0,7; # Молниеприемная сетка имеется, шапки и свесы не меняются. # 194; # 54; # 29,6; # -; # -; # -. # 231; # 34,2; # 17,5; # 10,5; # 10,5; # 0,7; # Ремонт кирпичной кладки карниза 0,5м³.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.2. Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

Разработка ППР обязательна.

Подраздел 2.3. Стоимость работ

Стоимость работ (в том числе НДС): 1 072 100,0 руб.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1. Цель проведения работ

Цель выполняемых работ: - приведение строительных конструкций зданий подстанций в удовлетворительное состояние.

Подраздел 3.2. Объем выполняемых работ

- Разборка покрытий кровель из 3-х слоев рулонных материалов; - Разборка 30%-50% цементной стяжки; - Заделка отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях; - Устройство молниеприемной сетки по кровле; - Устройство 30% выравнивающих цементно-песчаных стяжек Т=30мм; - Устройство мягкой кровли из 2-х слоев ТУ 5774-007-05766480-2002 на битумно-полимерной мастике (нижний слой – изопласт П (ЭПП-4.0), верхний слой – изопласт К (ЭКП-5.0) с крупнозернистой посыпкой); - Замена свесов и парапетных шапок из оцинкованной стали. - Уборка рабочих мест от остатков материалов и отходов после завершения работ;

Подраздел 3.3. Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

ППР должен быть согласован с Заказчиком до начала производства работ. ППР должен содержать сетевой график производства работ и соответствовать требованиям п.4.18 СНиП 12-03-2001 и требованиям СП 12-136-2002.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. -; -; -; -; -.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

ТП-8А – Нижегородская обл., г. Саров, ул. Дорожная д. 63 ТП-8Б - Нижегородская обл., г. Саров, ул. Дорожная д. 119 ТП-28 – Нижегородская обл., г. Саров, ул. Гагарина д. 5 ТП-33А – Нижегородская обл., г. Саров, ул. Железнодорожная пищекомбинат ТП-78 – Нижегородская обл., г. Саров, Асфальтный завод ТП-96А – Нижегородская обл., г. Саров, ул. Силкина д. 23 ТП-136 – Нижегородская обл., г. Саров, ул. Димитрова д. 6 ТП-155 – Нижегородская обл., г. Саров, ул. Советская д. 1 ТП-156 – Нижегородская обл., г. Саров, ул. Музрукова д. 18 ТП-161 – Нижегородская обл., г. Саров, ул. Некрасова д. 5 ТП-176 – Нижегородская обл., г. Саров, ул. Московская д. 24/2 ТП-178 – Нижегородская обл., г. Саров, ул. Гоголя д. 24 ТП-194 – Нижегородская обл., г. Саров, пер. Северный д. 3 ТП-231 – Нижегородская обл., г. Саров, ул. Куйбышева д. 26

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ

МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

-

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало: 05 мая 2015 года. Окончание: 30 сентября 2015 года.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

# Качество работ должно соответствовать требованиям СНиП I I-26-76 «Кровли».

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

- Наличие опыта выполнения аналогичных работ, а именно: - Устройство мягкой кровли и замены парапетных шапок и свесов. 9.2. Работа должна выполняться квалифицированным персоналом в количестве не менее: - мастер – 1 чел.; - кровельщик – 3 чел.; - рабочий строительной специальности – 3 чел. Персонал, выполняющий капитальный ремонт кровель, должен иметь: - допуск к выполнению работ на высоте; - допуск к обслуживанию оборудования, работающего под давлением; - допуск к выполнению пожароопасных работ. - Проведение на ремонтной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды согласно СНиП 3.05.06-85, ПОТ РМ-016-2001, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 и др.; - Приобретение и доставка необходимых материалов и оборудования осуществляется за счет средств Исполнителя; - Привлечение к работам субподрядных организаций – только по согласованию с Заказчиком.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантии качества на выполненные работы – 3 года.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны выполняться с соблюдением требований безопасности согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, в том числе: - ПОТ РМ-016-2001. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок; - ППР-2012.Правила противопожарного режима в Российской Федерации; - СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1; - СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

По окончании выполнения работ Исполнитель должен предоставить Заказчику следующую документацию: - акт освидетельствования скрытых работ в 2 экз. (с обязательным вызовом представителя Заказчика на указанные виды работ); - акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 4 экз.; - справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в 4 экз.; - акт приемки объекта капитального ремонта; - акт, подтверждающий соответствие объекта капитального ремонта требованиям технических регламентов.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация по разделу 12 данного технического задания должна быть представлена на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

-

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЗАТО | Закрытое административно-территориальное образование |

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |