Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прецизионный анализатор импеданса Wayne Kerr 6510B (или эквивалент) | 1. ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ: - Cпротивление(R,Z): От 0,01 мОм до2 ГОм с разрешением до 0,01 мОм - Емкость(C): От 1 фФ до 1 Ф с разрешением до 0,001 пФ - Индуктивность(L):от 0,1 нГн до 2 кГн с разрешением до 0,1 нГн - Добротность(Q): 0,00001 – 1000 - Тангенс угла потерь(D): 0,00001 – 1000 - Фазовый сдвиг(q): -179…180° - Базовая погрешность измерения: 0,05 % 2. ТЕСТ СИГНАЛ: - Частота тест-сигнала: 20 Гц– 10 МГц - Дискретность установки частоты: 0,1 МГц - Погрешность установки частоты: ±0,005 % - Уровень тест-сигнала (нагрузка 50Ом): 5 мВ– 1 В в зависимости от частоты (шаг1 мВ), 200 мкА– 20 мА 3. Большой графический сенсорный ЖК-дисплей и интуитивный пользовательский интерфейс 4. Отображение в виде графика зависимости двух любых измеряемых параметров от частоты (режим ГКЧ) 5. Управление с помощью мыши и клавиатуры 6. Интерфейс USB (для подключения клавиатуры, мыши ли внешних носителей), VGA, LAN, GPIB | Шт. | 2 |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок – в течение 70 рабочих дней с даты подписания договора.

3. Требование к гарантии: Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ:  1 370 555,68 руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов: 100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%