Дефектная ведомость

На монтаж установки электрохимического рафинирования металла.

Основание: график освоения технологии очистки материала от 25.06.2010 года.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж электролизера-рафинатора в камере ЦБ-14 | 1 шт. | 1 |
| 2 | Сварка фланца электролизера-рафинатора к столешнице камеры ЦБ-14, длина сварного соединения 1943 мм | 1 стык | 1 |
| 3 | Зачистка сварного соединения в камере ЦБ-14 | 1 дм2 | 19 |
| 4 | Капиллярный контроль сварного соединения, L=1943мм | 1 стык | 1 |
| 5 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром: 25 мм, толщиной стенки 3,0 мм | 10 м | 4,6 |
| 6 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 25 мм | 100 м трубопровода | 0,46 |
| 7 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 28 мм | 1 стык | 36 |
| 8 | Стилоскопирование металла, содержащего легирующих элементов: до 6 | 100 анализов | 0,36 |
| 9 | Капиллярный контроль трубопроводов, диаметр: до 38 мм | 1 стык | 36 |
| 10 | Радиографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 30 мм | 1 снимок | 36 |
| 11 | Монтаж электроклапана ЭПК-48, диаметр условного прохода: до 25 мм | 1 шт. | 8 |
| 12 | Сверление отверстий ф40 мм в защите камер | 100 отверстий | 0,25 |
| 13 | Проходка из трубы коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром: 38 мм, толщиной стенки 3,0 мм | 10 м | 0,375 |
| 14 | Герметичная проходка из труб коррозионостойкой стали Ф38х3мм в защите камер | 1 шт. | 25 |
| 15 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром: 8 мм, толщиной стенки 1,5 мм | 10 м | 51,2 |
| 16 | Монтаж трубопровода из коррозионностойкой стали на Ру2,5 МПа ф8х1,5 | 100 м трубопровода | 5,12 |
| 17 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 28 мм | 1 стык | 168 |
| 18 | Капиллярный контроль трубопроводов, диаметр: до 22 мм | 1 стык | 42 |
| 19 | Стилоскопирование металла, содержащего легирующих элементов: до 6 | 100 анализов | 0,42 |
| 20 | Пневматическое испытание трубопроводов импульсных линий | 100 м газопровода | 5,12 |
| 21 | Изготовление м/к опор из коорозионностойкой стали | 1 т конструкций | 0,05 |
| 22 | Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной 7-8 мм | т | -0,053 |
| 23 | Сталь листовая нержавеющая, марка: 12Х18Н10Т, толщиной 8,0-22,0 мм | т | 0,053 |
| 24 | Монтаж опорных конструкций | 1 т конструкций | 0,05 |
| 25 | Монтаж электролизера-рафинатора в камере ЦБ-14 | 1 шт. | 1 |
| 26 | Сварка фланца электролизера-рафинатора к столешнице камеры ЦБ-14, длина сварного соединения 1943 мм | 1 стык | 1 |
| 27 | Зачистка сварного соединения в камере ЦБ-14 | 1 дм2 | 19 |
| 28 | Капиллярный контроль сварного соединения, L=1943мм | 1 стык | 1 |
| 29 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром: 25 мм, толщиной стенки 3,0 мм | 10 м | 4,6 |
| 30 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 25 мм | 100 м трубопровода | 0,46 |
| 31 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 28 мм | 1 стык | 36 |
| 32 | Стилоскопирование металла, содержащего легирующих элементов: до 6 | 100 анализов | 0,36 |
| 33 | Капиллярный контроль трубопроводов, диаметр: до 38 мм | 1 стык | 36 |
| 34 | Радиографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 30 мм | 1 снимок | 36 |
| 35 | Монтаж электроклапана ЭПК-48, диаметр условного прохода: до 25 мм | 1 шт. | 8 |
| 36 | Сверление отверстий ф40 мм в защите камер | 100 отверстий | 0,25 |
| 37 | Проходка из трубы коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром: 38 мм, толщиной стенки 3,0 мм | 10 м | 0,375 |
| 38 | Герметичная проходка из труб коррозионостойкой стали Ф38х3мм в защите камер | 1 шт. | 25 |
| 39 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром: 8 мм, толщиной стенки 1,5 мм | 10 м | 51,2 |
| 40 | Монтаж трубопровода из коррозионностойкой стали на Ру2,5 МПа ф8х1,5 | 100 м трубопровода | 5,12 |
| 41 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 28 мм | 1 стык | 168 |
| 42 | Капиллярный контроль трубопроводов, диаметр: до 22 мм | 1 стык | 42 |
| 43 | Стилоскопирование металла, содержащего легирующих элементов: до 6 | 100 анализов | 0,42 |
| 44 | Пневматическое испытание трубопроводов импульсных линий | 100 м газопровода | 5,12 |
| 45 | Изготовление м/к опор из коорозионностойкой стали | 1 т конструкций | 0,05 |
| 46 | Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной 7-8 мм | т | 0,053 |
| 47 | Сталь листовая нержавеющая, марка: 12Х18Н10Т, толщиной 8,0-22,0 мм | т | 0,053 |
| 48 | Монтаж опорных конструкций | 1 т конструкций | 0,05 |

1.	Условия труда специальные.

2.	 Продолжительность рабочей недели 36 часов.

3.	Производство работ в существующих действующих камерах. Стесненные условия труда.

4.	Наличие в зоне производства работ действующего технологического оборудования.