                                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер  

ФГУП ПО «Север»

                                                                                                        


  Н.Н. Вагин
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оборудование, приобретаемое в 2014 году.
1. Наименование лота: Установка лазерной импульсной сварки
2. Назначение оборудования:


Установка лазерной импульсной сварки предназначена для выполнения прецизионной ручной лазерной сварки деталей из металлов и сплавов.

3. Технические характеристики оборудования:
	№

п.п.
	Наименование
	Технические характеристики
	Срок

гарантии
	Кол.
шт.

	1
	Установка лазерной импульсной сварки
	1. Длина волны излучения, мкм          1,064  
2. Максимальная энергия импульса 

                                     излучения, Дж   40

3. Длительность импульса излучения,

                                                         мс    0,2-20 
4.Частота повторения импульса излучения,

                                                         Гц     1-100

5.Максимальная средняя мощность 
                                    излучения,  Вт      50

6. Диаметр сфокусированного пучка, 

                                                         мм    0,25-2 
7.Увеличение оптической системы       15х 

8.Количество программ выбора формы им-

   пульса излучения                                     8     
9. Электропитание- 220В±10%, 50Гц, 10А

10. Комплект поставки:     
10.1 система генерации излучения:

- твердотельный импульсный лазер   
- источник питания

- автономная система охлаждения

- несущая конструкция установки

- микропроцессорная система управления параметрами работы ( мощность, длительность, частота импульсов излучения, диаметр лазерного пятна)

10.2 Оптическая система:

- контрольно-фокусирующая оптическая система с объективом F=100 мм

- система выбора формы импульса излучения для разных металлов и сплавов.
10.3 Система позиционирования:

- перемещаемый по высоте рабочий стол с пазами для крепления оснастки.

- осевая и боковая подсветка рабочей зоны

- двухступенчатая защита глаз оператора

- система подачи защитного газав зону сварки

- телевизионная система видеонаблюдения

10.4 Прочее:

-  библиотека технологических параметров.  
10.5 Комплект ЗИП:

- лампа накачки                                         1 шт. 
- защитное стекло объектива                   2 шт. 
- визуализатор                                           1 шт. 
10.6 Комплект техдокументации :

- руководство по эксплуатации

- технический паспорт
10.7 Обучение персонала Заказчика

- персонал Заказчика проходит инструктаж по проведению необходимых операций обслуживания и основам работы с системой управления и базовым аспектам подбора технологических параметров.      
	12 мес.
с момента

пуска в эксплуатацию.
	1


4.Условия поставки
   В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы 
   на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект техдокумен- 

   тации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
5. Требования к упаковке оборудования
    Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ,
    обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна 
    обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с
     учётом перегрузок и длительного хранения (до 40 (сорока) дней). 

6. Требования к технической документации
    Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на  русском языке: техническая документация по обслуживанию и эксплуатации    оборудования.
7. Прочие условия

    Поставленное оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных 
    образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов).
    Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и 
    функциональную совместимость. 
8. Место поставки и условия допуска

Заказчик – ФГУП ПО «Север», г. Новосибирск-75, ул. Объединения 3. тел./факс   274 4677

Шефмонтажные и пуско-наладочные работы, в том числе обучение оператора, должны входить в цену и  выполняться специалистами Поставщика
9. Срок поставки товара – не позднее 30. 10. 2014г.
10. Срок гарантии: 12 месяцев с даты сдачи станка в эксплуатацию.
Главный технолог                                                                                                С.А. Семиков

 Технолог                                                                                                               А.Д. Салфеткин
В.М.Пургин

т/факс (383) 274 46 77

сот. 913 748 31 03

e-mail   semikovsa@posever.ru
