Приложение №3

к техническому заданию

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) материалов, планируемых к использованию при выполнении работ по ремонту ИКБ

| N п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производитель) | Требуемое значение характеристики товара |  |  | Ед. изм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Требуемый параметр | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником* |  |
| 1 | Кабели силовые | ВВГНГ-LS (или эквивалент) | Минимальный радиус изгиба кабеля | Не менее 100 |  | мм |
|  |  |  | Число жил и номинальное сечение, мм2 | 3 х 1,5 |  | мм2 |
|  |  |  | Эксплуатировать при температурах (указать диапазон) | от -49 до +49 °C |  | °C |
|  |  |  | Срок службы составляет | Не менее 20 |  | лет |
|  |  |  | Максимально допустимое напряжение | 660 |  | Вольт |
|  |  |  | Максимальная сила тока | Не менее 6 |  | А |
| 2 | Краски масляные | МА-15 (или эквивалент) | Массовая доля пленкообразующего вещества | не менее 20 |  | % |
|  |  |  | Массовая доля летучего вещества | не более 16 |  | % |
|  |  |  | Степень перетира | не более 100 |  | мкм |
|  |  |  | Твердость пленки по маятниковому прибору: ТМЛ (маятник Б) | не менее 0,01 |  | отн. ед. |
|  |  |  | М-3 | не менее 0,1 |  | усл. ед. |
|  |  |  | Условная светостойкость плёнки | не менее 1 |  | ч |
|  |  |  | Цвет | Серый, голубой, бежевый |  |  |
| 3 | Олифа |  | Цвет по йодометрической шкале, | не темнее 600 |  | мг J2/100см3 |
|  |  |  | Время высыхания до степени 3 при температуре (20+2)оС | не более 36 |  | ч |
|  |  |  | Отстой (по объему) | не более 3 |  | % |
|  |  |  | Плотность | Менее 0,952 |  | г/см3 |
|  |  |  | Кислотное число | не более 8 |  | мг КОН |
|  |  |  | Йодное число | не менее 150 |  | г/J2 на 100 г |
|  |  |  | Массовая доля фосфорсодержащих веществ в пересчете на P2O5 | не более 0,03 |  | % |
|  |  |  | Массовая доля неомыляемых веществ | не более 3 |  | % |
|  |  |  | Массовая доля золы | не более 0,5 |  | % |
| 4 | Профнастил | Н60-902-0,7 (или эквивалент) | Полезная (рабочая) ширина профлиста | Не более 0,85 |  | м |
|  |  |  | Полная (общая, габаритная) ширина профлиста | Не менее 0,9 |  | м |
| 5 | Сталь Листовая горячекатаная нержавеющая |  | Изготовлен из стали | 20Х13, 30Х13, 40Х13, 12Х13, 14Х17Н2, 08Х13, 08Х17Т, 08Х18Т1, 15Х25Т, 15Х28, 12Х18Н10Т, 06Н28МДТ |  |  |
|  |  |  | Толщиной от1,5-3,9мм | Более 1,5 |  | мм |
|  |  |  | Временное сопротивление sв | 530 (54) |  | Н/мм2 (кгс/мм2) |
|  |  |  | Относительное удлинение, d5 | Не менее 35 |  | % |
|  |  |  | Предел текучести sт | 205 (21) |  | Н/мм2 (кгс/мм2) |
| 6 | Кирпич силикатный | МАРКА 125 (или эквивалент) | Размер | 250Х120Х65 |  | мм |
|  |  |  | Предел прочности при сжатии (средний для пяти образцов) | не менее 12,5 (125) |  | кгс/см2 |
|  |  |  | Предел прочности при сжатии (наименьший из пяти значений) | Не менее 7,5 (75) |  | кгс/см2 |
| 7 | Сетка дорожная |  | Диаметр проволоки или сторона квадрата, | от 4,0 до 12,0 |  | мм |
|  |  |  | Размер ячейки в свету | от 100,0 до 200,0 |  | мм |
|  |  |  | Длина, размеры | Более 1х1 |  | м |
| 8 | Смеси бетонные | В22,5 (М300) (или эквивалент); | подвижность | П2 до П4 |  |  |
|  |  |  | Удельный вес 1м3 бетона | Не более 2,4 |  | т |
|  |  |  | На щебне | Гранитном |  |  |
| 9 | Наливной пол |  | Плотность (при +25 C) Компонент A или В | Более 1,2 |  | г/см3 |
|  |  |  | Вязкость (при +25 C) Компонент A или В | Более 2500 |  | МПа |
|  |  |  | Пропорции смешивания - A : B = 84 : 16 (смешивать) | Не более 5 |  | Мин. |
|  |  |  | Истираемость (через 14 суток при 20°С) | Не менее 2 кг. песка на 1 мкм слоя покрытия |  |  |
| 10 | Кабель канал |  | Размер | 100х60 и 60х40 |  |  |
|  |  |  | Материал | Самозатухающий ПВХ |  |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур | Не менее -30 до +35 |  | °C |
|  |  |  | Монтаж при температуре окружающей среды | Не менее -0 до +50 |  | °C |
|  |  |  | Длинна | Не более 6 |  | м |
| 11 | Сталь листовая |  | Лист рифленый | Ромбический |  |  |
|  |  |  | Толщина | Не менее 4 |  | мм |
|  |  |  | Предельные отклонения по толщине листа при ширине, мм от 600 до 1000 | Не более +0,34 -0,8 |  |  |
|  |  |  | Ширина основ. рифлей b, мм номин. | Не менее 4 |  | мм |
|  |  |  | Ширина основ. рифлей b, мм. Пред. Откл. | Не более ± 0,3 |  | мм |
|  |  |  | Угол при вершине рифлей j , град номин. | Не менее 20 |  | град |
|  |  |  | Масса 1 м2 листа | Не менее 25 |  | кг |
| 12 | Кабели силовые | ВВГНГ-LS (или эквивалент) | Вес 1 км | Не более 150 |  | кг |
|  |  |  | Число жил и номинальное сечение, мм2 | 3 х 2,5 |  | мм2 |
|  |  |  | Диаметр поперечного сечения | Не менее 7,5 |  | мм |
|  |  |  | Номинальная толщина изоляции жил | Не менее 0,5 |  | мм |
|  |  |  | Допустимая токовая нагрузка: на воздухе | Не менее 16 |  | А |
|  |  |  | Допустимый ток короткого замыкания | Не менее 0,2 |  | кА |
| 13 | Автоматический выключатель | ABB (или эквивалент) | Количество полюсов | Не менее 1 |  | полюс |
|  |  |  | Количество модулей | Не менее 1 |  |  |
|  |  |  | Номинальная отключающая способность | Не менее 6 |  | kA |
|  |  |  | Номинальный ток | Не менее 20 |  | А |
|  |  |  | Размер | не менее 75х60х50 |  | мм |
|  |  |  | Масса | Не более 375 |  | г |
| 14 | Теплоизоляционные листы | "АРМАФЛЕКС" (или эквивалент) | Толщина | Не менее 13 |  | мм |
|  |  |  | Рабочий диапазон температур | От -80 до + 110 |  | 0С |
|  |  |  | Теплопроводность | λ≤0.040 при температуре 0°С |  | Вт/(м·K) |
|  |  |  | Коэффициент сопротивления паропроницанию | µ≥2000 |  |  |
|  |  |  | Горючесть | Г1 (трудногорючий материал) |  |  |
| 15 | ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ |  | Тип связующего | Должна быть смесь олифы и производного целлюлозы. |  |  |
|  |  |  | В качестве разбавителя должна использоваться | Вода |  |  |
|  |  |  | Массовая доля нелетучих веществ | Не менее 70 |  | % |
|  |  |  | Максимальный размер зерна должен быть | Не менее 40 и не более 60 |  | мкм |
|  |  |  | Расход | Не менее 1,3, не более 3 |  | кг/м2 |
|  |  |  | Усадка по толщине | Не более 5 |  | % |
|  |  |  | Максимальная толщина слоя | Более 2 |  | мм |
|  |  |  | Степень перетира | Не более 100 |  | мкм |
| 16 | РАСТВОРИТЕЛЬ ОРГАНИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ ОБОРУДОВАНИЯ ОТ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ СОСТАВОВ |  | Марка: | Р-4 |  |  |
|  |  |  | Плотность: | Не менее 0,85 |  | г/см3 |
|  |  |  | Летучесть по этиловому эфиру | Не менее 5 и не более 15 |  | % |
|  |  |  | Разбавляющее действие | Не должно наблюдаться свертывания и расслаивания ЛКМ, после высыхания не должно быть побеления пленки на поверхности, а также белесоватых и матовых пятен |  |  |
| 17 | ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ |  | Твердость по Шору А | >40 |  | ед |
|  |  |  | Относительное удлинение при растяжении | Не менее 100 |  | % |
|  |  |  | Водопоглощение | Не более 0,1 |  | % |
|  |  |  | Температура при эксплуатации | -60:+260 |  | 0С |
| 18 | ПЛИТЫ АКУСТИЧЕСКИЕ | МАРКА "АРМСТРОНГ", ТИП "GEDINA" А (или эквивалент) | Состав | минераловолокно |  |  |
|  |  |  | Ослабление звука | Не менее 34 |  | дБ |
|  |  |  | Влагостойкость | Не менее 70 |  | % |
|  |  |  | Теплопроводность | 0.052-0.057 |  | Вт/м°C |
|  |  |  | Светоотражение | Не менее 80 |  | % |
| 19 | ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ | ТИПА КЕРАМОГРАНИТ (или эквивалент), НЕПОЛИРОВАННЫЕ | размер | 30х30 |  | см |
|  |  |  | толщина | Не менее 8 |  | мм |
|  |  |  | цвет | Зеленый, вишневый, голубой, черный |  |  |
|  |  |  | Истираемость | PEI –I |  |  |
|  |  |  | Класс химической устойчивости | Не менее В |  |  |
|  |  |  | водопоглощение | Не более 3,5 |  | % |
|  |  |  | Класс огнестойкости | А1 |  |  |
|  |  |  | Износостойкость (по кварцевому песку) | 0,18 |  | г/см2 |
|  |  |  | Морозостойкость, число циклов | Не менее 25 |  | цикл |
| 20 | ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ НА ЛАТЕКСНОЙ ОСНОВЕ |  | Степень перетира | Не более 40 |  | мкм |
|  |  |  | Время высыхания до степени 3, при (105±5)°C, мин | Не более 35 |  | мин |
|  |  |  | Эластичность пленки при изгибе | Не более 1 |  | мм |
|  |  |  | Адгезия пленки | Не более 1 |  | балл |
|  |  |  | Способность пленки шлифоваться | Пленка при шлифовании должна образовывать ровную поверхность и не засаливать шкурку |  |  |
| 21 | Стекломагнезитовый лист |  | Предел прочности при изгибе не менее | Не менее 18 |  | МПа |
|  |  |  | Плотность | Не менее 1050 |  | кг/м³ |
|  |  |  | Группа горючести | НГ |  |  |
|  |  |  | Твёрдость лицевой поверхности | Не менее 52,7 |  | МПа |
|  |  |  | Вес листа толщиной 10 мм | 27 |  | кг |
|  |  |  | толщина | 10 |  | мм |
|  |  |  | Поверхностное влагопоглощение | Не более 0,34 по массе |  | % |
| 22 | ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ ГЛАДКИЕ |  | Сорт | 1 |  |  |
|  |  |  | Водопоглощение | Не более 16 |  | % |
|  |  |  | Предел прочности при изгибе | Не менее 15 |  | МПа |
|  |  |  | Твердость глазури по Моосу | Не менее 5 |  |  |
|  |  |  | Глазурь плиток | должна быть химически стойкой. При воздействии не должно быть потери блеска глазури, изменения цветового тона и декоративного покрытия. |  |  |
|  |  |  | форма | Квадратные и прямоугольные |  |  |
| 23 | КАБИНА ДУШЕВАЯ с угловым входом | Марка SBRV-80 (или эквивалент) | материал | ПОЛИСТИРОЛ |  |  |
|  |  |  | размер | 80*80 |  | см |
|  |  |  | Толщина стекла | Не менее 6 |  | мм |
| 24 | Шпатлевка клеевая |  | Время высыхания до степени 3 | Не более 3 |  | час |
|  |  |  | Массовая доля нелетучих веществ | Не менее 63 |  | % |
|  |  |  | Способность шлифоваться | Шлифуется без воды |  |  |
|  |  |  | Эластичность при изгибе | Не более 50 |  | мм |
|  |  |  | Прочность при ударе на приборе У-1 | Не менее 30 |  | см |
| 25 | Соединительные клеммы |  | Группа изделий | Клеммы с плоско-пружинным зажимом |  |  |
|  |  |  | Напряжение | 400 |  | V |
|  |  |  | Сила тока | 32 |  | А |
|  |  |  | Cечение жилы | 0,08 х 4.0 |  | мм2 |
|  |  |  | Максимальная эксплуатационая температура клеммы | Не менее 85 |  | 0С |
|  |  |  | Количество жил | 2 |  |  |
| 26 | Соединительные клеммы |  | Номинальной напряжение | 400 |  | V |
|  |  |  | Номинальный ток | 32 |  | А |
|  |  |  | Количество жил | 3 |  |  |
|  |  |  | Cечение жилы | 0,5-4,0 |  | мм2 |
| 27 | Водонагреватель емкостной |  | объем | Не менее 195 |  | л |
|  |  |  | Полезная мощность | Не более 8.65 |  | кВт |
|  |  |  | Время нагрева (Т=45 С) | Не более 73 |  | мин |
|  |  |  | Время нагрева (Т=25 С) | Не более 41 |  | мин |
|  |  |  | Максимальное рабочее давление | 8 |  | бар |
| 28 | Водонагреватель проточный |  | Номинальная мощность | Не более 5,5 |  | кВт |
|  |  |  | производительность | Не менее 4 |  | л/мин |
|  |  |  | Давление на входе | 0.30 - 6 |  | атм |
|  |  |  | Степень защиты от воды | Не менее 4 |  |  |
| 29 | Стиральная машина |  | класс | А-В |  |  |
|  |  |  | Максимальная загрузка белья | Не менее 9 |  | кг |
|  |  |  | сушка | наличие |  |  |
|  |  |  | Скорость отжима | Не менее 1200 |  | Об/мин |
| 30 | Ворота секционные, вертикальные |  | Размер | 1,5х2,2; 2,7х2,7; 2,7х3,2 |  | м |
|  |  |  | Толщина панелей | 40-45 |  | мм |
|  |  |  | Класс водонепроницаемости | 2 |  |  |
|  |  |  | Группа водонепроницаемости | В2 |  |  |
|  |  |  | Группа горючести | Г2 |  |  |
|  |  |  | звукоизоляция | 21-24 |  | дБ |
| 31 | Смотровая площадка |  | Диаметр трубы | Не менее 42 |  | мм |
|  |  |  | Размер рабочей площадки | Не менее 1,4х1,4 |  | м |
|  |  |  | Распределенная нагрузка на настил | Не менее 250 |  | кг.с/м2 |
|  |  |  | Высота max (по ограждению) | Не менее 12,2 |  | м |
|  |  |  | Высота max (по настилу) | Не менее 11 |  | м |
| 32 | Тележка электрическая для перевозки паллет |  | грузоподъемность | Не менее 3 |  | т |
|  |  |  | Высота подъема | Не менее 235 |  | мм |
|  |  |  | Длина вил | Не менее 2440 |  | мм |
|  |  |  | Ширина вил | Не менее 560 |  | мм |

Если в вышеприведенных требованиях к товарам (материалам) используемых для производства работ, присутствуют указания на товарные знаки товаров, допускается использование эквивалентов таких товаров, или товаров превосходящих по качественным характеристикам, указанным в настоящих требованиях. Участник закупки  вправе представить требуемые сведения в любой другой форме. Непредставление требуемых сведений является основанием для отклонения участника закупки.

В настоящей инструкции определены технические требования к товарам (материалам и конструкциям), требуемым к применению при производстве работ и инструкция по заполнению заявки.

Участник закупки на основании изучения предмета закупки, документации о закупке, технической части и сметной документации должен предложить товары для производства работ, которые он намерен применять в процессе выполнения работ, являющихся предметом закупки.

Участник закупки должен представить в своей заявке сведения на материалы, которые планируется использовать при производстве работ, техническое предложение с обязательным указанием конкретных характеристик, соответствующих параметрам эквивалентности, установленным в вышеприведенной таблице, причем, участником должны быть заполнены все значения по параметрам эквивалентности (наличие пустых граф не допускается). В случае, если участник не должен заполнять параметры эквивалентности (например, по причине выбора другого параметра и/или материала), Участник должен однозначно отметить этот факт, например, указать причину и/или поставить «прочерк».

Указанные требования к материалам через точку с запятой означает «и», означает, что необходимы все указанные марки/модели/значения/размеры. Необходимо указывать конкретные характеристики для каждой/ого модели/размера/типа указанными через точку с запятой, а также в случае, если в нормативной документации ( в том числе паспорте производителя или у продукции конкретного товарного знака) для каждого типа/марки/размера и модели установлены отдельные конкретные значения. Если в Приложении к Технической части в показателях (характеристиках) указано слово "может быть" или "могут быть" и одновременно требуемые значения перечисляются через "," (запятую), то необходимо выбрать конкретный показатель. Если в Приложении к Технической части в показателях (характеристиках) указано слово «Примерно», до диапазон предлагаемого значения может вирироваться в интервале ±10% от указанного значения заказчиком, и не должно присутствовать в заявке участника в предлагаемых показателях (характеристиках). Если требуемый параметр указан совместно со значением «±», участник размещения заказа должен указать значение в данных пределах. Если требование прописано через «-» с крайними условиями в параметре, или вариациях одного и того же показателя, и в главной описательной характеристике или наименовании присутствует «не более/не менее», то следует считать, что заказчику требуется показатели представленные в данном диапазоне с учетом граничных показателей, а так же данные значения должны соответствовать и не противоречить нормативным документам. Требования к характеристикам со словами "более/менее" означают, что граничные значения не входят в возможный предел для предложения участника. Требования «>» означает, что значение, предлагаемое участником, должно быть больше указанного значения. Требования «<» означает, что значение, предлагаемое участником, должно быть меньше указанного значения. Если прописано в требованиях или названиях параметра в приложение к техническому задания, показатель или характеристика с указанием предлога «до» и «от», то данный предлог указывает, что крайнее значение не входит в возможный предел для предложения участника (за исключением требованиям к таким показателям, как "Температура применения", "Температура эксплуатации" и т.п.) . Знак «\» означает, что значение (диапазон значений) должно остаться неизменным. Если прописано в требуемом значении и требуемом параметра в приложение к техническому заданию, требование к геометрическим размерам (в т.ч если характеристика материала состоит из нескольких значений, например соотношений сторон, углов, градусов, степень защиты) с словосочетанием «менее» или «более» или «выше» или «ниже» и размеры представлены в виде «АхВ» или «АхВхС ( или иные размеры/значения), то «менее» или «более» касаются каждого значения/параметра. Если прописано в требуемом значении и требуемом параметре в приложение к техническому заданию, требование предлог «или», то данный предлог нужно трактовать как знак альтернативности понятий. При описании предлагаемых материалов, используемых при выполнении работ, должны быть указаны конкретные значения и показатели, за исключением случая, если в технической документации на товар (материал) значение соответствующего показателя (характеристики) указано как диапазонное (например "Температура применения", "Температура эксплуатации" и т.п.).

Директор Базы ОАО «В/О «Изотоп»						А.В. Корнеев