| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Зам. генерального директора по технической эксплуатации флота |  |
|  | О.Э.Дарбинян |
| «___» ___________20 ___ г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку ламп

  - Предмет договора

Поставка ламп (номенклатурная группа № 1.36 -поставка ламп специального назначения) для нужд ФГУП «Атомфлот»

  - Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества:

| № | Наименование товара | Характеристика | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лампа | металлогалогенная дуговая ртутная йодидная индекс 6, 230В, 2000Вт, Е40, 200000лм, L=430мм, D=100мм | 20 | шт. |
|  | Лампа | светодиодная коммутаторная Тип лампы 14, группа яркости А, цвет зеленый (Л), род тока (2): переменный ток или постоянный ток любого направления, U= 380В, диаметр резьбы М22х1, IP54, L=62мм, D=25мм | 50 | шт. |
| 3. | Лампа | ультрафиолетовая трубчатая люминисцентная с излучением типа А 500 часов, 100Вт, L =1760мм, D=38мм, | 30 | шт. |
| 4. | Лампа | неоновая (индикатор сигнальный тлеющего разряда), цоколь ВА15s, 127В, оранжевый | 100 | шт. |
| 5. | Лампа | неоновая (индикатор сигнальный тлеющего разряда), цоколь ВА15s, 220В, оранжевый | 100 | шт. |
| 6. | Лампа | неоновая (индикатор сигнальный тлеющего разряда), цоколь ВА15s, 220В, зеленый | 100 | шт. |
| 7. | Лампа | накаливания самолетная 28В, 0,05А, S6s/10, 7лм, L =17,2мм, Dк=5,5мм, 200 час | 300 | шт. |
| 8. | Лампа | накаливания самолетная 28В, 5Вт, В15d/18, 37лм, L =37мм, Dк=20мм, 125 час | 50 | шт. |
| 9. | Лампа | накаливания сигнальная миниатюрная низковольтная 24В, 1,2Вт S6s/10; 3,5лм, L =17,2мм, Dк=5,5мм, 1400 час | 600 | шт. |
| 10. | Лампа | бактерицидная 36Вт, G5, L =860мм, Dк=18мм, 8000 час., тип стекла – кварцевое, прозрачное, длина волны УФ излучения 253,7нм | 30 | шт. |
| 11. | Лампа | неоновая 110В ; 22мА ; ВА9s ; 10х28мм | 20 | шт. |
| 12. | Лампа | светодиодная Т1 10-2312/1065 24D | 20 | шт. |
| 13. | Лампа | накаливания Т2, 130В, 20мА, ВА9s, 10х28мм | 20 | шт. |
| 14. | Лампа | светодиодная 28В ; 7,5А ; ВА9s (белая) | 20 | шт. |
| 15. | Лампа | светодиодная 28В ; 7,5А ; ВА9s (зеленая) | 20 | шт. |
| 16. | Лампа | ксеноновая короткодуговая Rated lamp wattage 6500W, rated lamp voltage 40V, rated lamp current 160A, current control range 80-160A, ignition voltage 44kV, min open circuit voltage 85/110V, luminous flux 325000lm, electrode gap (cold) 9.0mm, lamp length (overall) max 483mm, lamp length max 434mm, LCL 200mm, bulb diameter 60mm, average service life 500h vertical, base : cathode SFa 30-22 anode SFa 30-20 Номинальная мощность лампы 6500Вт, номинальное напряжение 40В, номинальная сила тока 160А, диапазон регулировки тока 80-160А, напряжение зажигания 44кВ, напряжение разомкнутой цепи 85/110В, световой поток 325000лм, расстояние между электродами (в холодном состоянии) 9,0мм, максимальная габаритная длина 483мм, LCL 200mm, максимальная длина 434мм, диаметр 60мм, средний срок службы 500 часов вертик., материал основы катод SFa 30-22, анод SFa 30-20 примечание : технические характеристики предмета изложены на английском и руссом языках. При этом, в случае возникновения разногласий, английский вариант текста/характеристик превалирует над русским. | 10 | шт. |
| 17. | Лампа | 110В, 10000Вт (см. фото в Приложении к техническому заданию) | 20 | шт. |
| 18. | Лампа | коммутаторная Т5,5 28В, 20мА, L =22мм, D=5,8мм | 50 | шт. |
| 19. | Лампа | коммутаторная Т5,5 28В, 40мА, L =22мм, D=5,8мм | 100 | шт. |
| 20. | Лампа | коммутаторная Т6,8 24В, 35мА, L =45мм, D=6,8мм | 100 | шт. |
| 21. | Лампа | коммутаторная Т6,8 24В, 90мА, L =45мм, D=6,8мм | 100 | шт. |
| 22. | Лампа | коммутаторная Т6,8 48В, 50мА, L =45мм, D=6,8мм | 100 | шт. |
| 23. | Лампа | коммутаторная Т6,8 60В, 50мА, L =45мм, D=6,8мм | 50 | шт. |
| 24. | Лампа | накаливания для оптических приборов 6В, 3Вт, В5, L=33мм, Dк=18мм, 1.65лм, 1500 час | 30 | шт. |
| 25. | Лампа | неоновая Постоянный ток, U зажигания 150В, U горения 65В, наибольший ток разряда 0,3мА, патрон Р-9, L=34,5мм, Dк=9,5мм, | 50 | шт. |
| 26. | Лампа галогенная | галогенная 24В, 20Вт, без отражателя | 5 | шт. |

  - Требования к упаковке

Товар поставляется в заводской упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок.

  - Требования к продукции, технической документации и сертификатам:

- Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

- В случае поставки продукции ненадлежащего качества, не комплектной продукции Покупатель вправе отказаться от принятия такой продукции, письменно оповестив об этом Поставщика. В случае выявления Покупателем не качественности и (или) некомплектности продукции, данная продукция подлежит возврату и замене на качественную (комплектную) за счет средств и силами Поставщика в срок, указанный в соответствующем уведомлении Покупателя.

- Поставляемая продукция должна быть новой (не допускается поставка выставочных образцов).

- По поз.17, п.2 настоящего Технического задания допускается поставка ламп складского хранения, не бывших в эксплуатации, по которым будет произведен входной контроль на определение работоспособности. В случае определения не работоспособности какого-либо количества данных ламп, Заказчик производит их возврат Поставщику.

- На момент поставки продукции должны быть предоставлены:

- Сертификат соответствия завода изготовителя, если поставляемая продукция подлежит обязательной сертификации.

- Паспорт, если это предусмотрено заводом-изготовителем.

  - Информация о заказчике и инициаторе процедуры закупки

  - Наименование заказчика: Федеральное государственное унитарное

предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»);

  - Место нахождения заказчика: 183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот».

  - Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

  - Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном  сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной  (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

  - Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг:

183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

  - Сроки выполнения:

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «21» декабря 2012г. по «15» февраля 2013г.

Начальник ОМТС	С.В. Ярема

Приложение к техническому заданию