1

ТОМ 2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Наименование закупаемой продукции: Видеоборудование
ОКВЭД: 32.30.5; 
ОКДП: 3230020.
2. Перечень и характеристики закупаемой продукции.
	№
п/п
	Наименование и характеристика

продукции
	Общее 

кол-во 
	Ед. изм.
	Описание, технические характеристики

	1
	Видеокамера CNB-SDN-23Z27FW (или эквивалент)
	6
	шт.
	Цветная уличная поворотная видеокамера - технические характеристики 
Тип матрицы
1/4" SONY Super HAD CCD;
Разрешение: 530 твл (цвет)/600твл (ч/б);
Чувствительность:  0.5ц./0.1ч.б./0.0005(DSS вкл.) Лк; 

Оптическое увеличение:270x Zoom (27x оптический, 10x цифровой)

Максимальная скорость вращения: поворот 360˚/сек, наклон 180˚/сек

Синхронизация - внутренняя

Видеосигнал
1 В (75 Ом Вкл.)

Баланс белого - автоматический;
функции антимерцания, приватного маскирования;
«День-Ночь» (механический ИК фильтр);
OSD экранное меню;

127 предустановок, 8 групп, 4 входа тревоги, 2 выходных реле

управление по интерфейсу RS-485 (Pelco-D/ Pelco-P);

 Питание DC 24В 
Габариты: купол (149 мм, кожух (249х355,4 мм.

Класс защиты IP66

	2
	Пульт управления  CNB-SC3100 (или эквивалент)


	2
	шт.
	Предназначен для управления поворотными видеокамерами с трансфокатором (PTZ ) и видеорегистраторами;
Спецификация: 

Количество подключаемых устройств
256;

Мультипротокол по каждому каналу (по умолчанию Pelco-D); 

4-строчный LCD дисплей и 3D джойстик (3-Axis-управление положением камеры и управление объективом); 

Настольный дизайн (возможно управление мышью); интерфейс RS-485 (дальность до 1.2км), USB 2.0;

 Параллельное подключение до 5 дополнительных пультов;

Питание DC 12В

	3
	Цифровой видеорегистратор DVR - 7404AS, Crystal (или эквивалент)
	1
	шт.
	Видеоканалы, аналоговые
4 BNC

Сквозные каналы видео
4 BNC
Видеовыходы: 1 HDMI (звук+видео), 1 VGA выход, 1 BNC выход
Аудио, входы/выходы - 4/1
Тревожные входы/выходы - 4/1

Многозадачность Пентаплекс

Совокупная скорость мониторинга (разрешение)100IPS (720×576);
Совокупная скорость записи: 100 IPS(с разрешением 360×288), 100IPS(720×288), 100IPS(720×576);
Алгоритм сжатия - H.264
Режим записи:


по детектору/таймеру/тревоге/вручную
Детектор движения (чувствительность):

22×18 зон (6 уровней)

Подключение по сети: LAN, Internet

Сетевые возможности: наблюдение (со звуком), просмотр/копирование архива (со звуком), upgrade, настройка, объединение видеорегистраторов серии CRYSTAL по сети, управление правами пользователей

Внешние порты USB 2.0, RS-485
Управление PTZ$

Дистанционное управление ИК ПДУ, "мышь"

HDD, внутренний/съемный
1 SATA

Чтение HDD на ПК

Максимальная ёмкость поддерживаемых жестких дисков, Gb 4000

	4
	 Видеомонитор MicroDigital MDM-19 (или эквивалент)
	1
	шт.
	Диагональ - 19"

Тип матрицы - LCD TFT

Разрешение - 1280×1024 пикселей

Угол обзора - 170/170°

Яркость - 400 Кд/м²

Контрастность - 600:1

Время отклика - 4мс

Видеовходы - HDMI/DVI/VGA/BNC/S-video

Аудиовходы - RCA стерео / PC-jack

Размеры (Д×В×Ш)
420×440×180мм

Вес - 3.5 кг

Питание - 12В/4A

	5.
	Камера видеонаблюдения MicroDigital MDC-4220TDN (или эквивалент)
	1
	шт.
	Корпусная видеокамера

Тип матрицы
1/3" SONY Super HADII CCD,

Количество эффективных пикселей на матрице: 440 000

Разрешение: 540 твл;
Минимальная освещенность: Цвет 0.1/ ч/б 0.01/ DSS вкл. -0.00001 Лк; 

Скорость затвора:
1/50 - 1/120 000 сек.

Отношение сигнал/шум:
более 50 дБ (AGC выкл.)

Диапазон цветовой температуры баланса белого: 1900K - 10500K
Убираемый ИК-фильтр

Русифицированное меню (OSD)

компенсация задней засветки (BLC)

Автоматическая регулировка усиления (AGC)

Основной режим:
Объектив (Ручной, АРД), затвор (авто, ручной, Flickerless), баланс белого, BLC, AGC, DNR, DSS (авто ×2 - ×128, выкл)

Специальный режим: Титры камеры, Режим день/ночь (Авто, выкл), Синхронизация, Зоны маскирования, Детектор движения

Питание:12В постоянного тока (Макс. 180мА)


6. Требования к технической документации

Поставщик вместе с оборудованием предоставляет полный комплект технической документации  в бумажном и электронном виде (на СД диске).
7. Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию оборудования:

Гарантийные сроки на предлагаемое оборудование не менее 12 месяцев.
Поставщик должен указать способ осуществления гарантийного обслуживания поставляемого оборудования.
Поставщик должен обеспечить восстановление работоспособности оборудования в гарантийные периоды без дополнительных расходов со стороны Заказчика при условии соблюдения Заказчиком условий эксплуатации, установленных производителем оборудования.
Во время гарантийного периода обнаруженные неисправности должны устраняться, по возможности, на месте эксплуатации оборудования в срок не более 10 (десяти) рабочих дней после получения извещения о неисправности.
Все запасные части, которые Поставщик устанавливает на оборудование в течение гарантийного периода, должны быть произведены и сертифицированы тем же производителем, что и исходные комплектующие оборудования и иметь не худшие функциональные характеристики, в том числе при снятии с производства комплектующих.
8. Требования к упаковке:
Упаковка и маркировка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ. Импортный товар – международным стандартам упаковки.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, местонахождение изготовителя.
Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учётом нескольких перегрузок).

Оборудование поставляется в стандартной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учётом перегрузок и длительного хранения (не менее 18 месяцев).
Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации) выпуска не ранее 2013 года. 

Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. 

Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. 
Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

Поставщик, в случае предоставления оборудования-эквивалента, обязан приложить к своей заявке на торги документы, подтверждающие соответствие технических характеристик эквивалента характеристикам, указанным в ТЗ.

В целях корректного сравнения заявка должна содержать детальную спецификацию предлагаемого оборудования с указанием производителей, моделей, каталожных номеров отдельных блоков, а также точных значений их технических характеристик.

