Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Преобразователи первичные (датчики) дифференциального и абсолютного давления для высоко точных гидравлических испытаний | Датчик дифференциального давления фирмы Yokogawa EJA110A-EMS5A-94EN/QR (или эквивалент) со следующими характеристиками: Диапазон измерения 0-100 КПа Единицы измерения -КПа Перестройка верхних переделов шкал измерения не менее 100 раз Погрешность измерения на наибольшей шкале измерения (калиброванной) не более 0,075% Погрешность измерения на наименьшей шкале измерения (калиброванной) не более 0,6% Цифровой протокол связи HART Цифровой ЖК дисплей с переключателем установки шкалы Линейный режим отображения на дисплее Датчик дифференциального давления фирмы Yokogawa EJA110A-EMS5A-94EN/QR (или эквивалент) со следующими характеристиками: Диапазон измерения 0-500 КПа Единицы измерения -КПа Перестройка верхних переделов шкал измерения не менее 100 раз Погрешность измерения на наибольшей шкале измерения (калиброванной) не более 0,075% Погрешность измерения на наименьшей шкале измерения (калиброванной) не более 0,6% Цифровой протокол связи HART Цифровой ЖК дисплей с переключателем установки шкалы Линейный режим отображения на дисплее Датчик дифференциального давления фирмы Yokogawa EJA110A-EMS5A-94EN/QR (или эквивалент) со следующими характеристиками: Диапазон измерения 0-100 КПа Единицы измерения -КПа Перестройка верхних переделов шкал измерения не менее 100 раз Погрешность измерения на наибольшей шкале измерения (калиброванной) не более 0,075% Погрешность измерения на наименьшей шкале измерения (калиброванной) не более 0,6% Цифровой протокол связи HART Цифровой ЖК дисплей с переключателем установки шкалы Линейный режим отображения на дисплее Все датчики должны быть внесены в государственный реестр средств измерений | шт. шт. шт. | 10 2 1 |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок – до 30 ноября 2012 года.

3. Требование к гарантии: Поставляемое Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем Оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации,  свидетельство о первичной поверке, описание типа средства измерения, методику поверки и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ:  715 000 руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов: 100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%

Начальник отдела комплектующих изделий:_____________________

Технический эксперт:__________________     /_________________/