Приложение № 1
Чертежное техническое задание на решетки
Технические требования (потребительские свойства) для металлоконструкций с общими габаритными размерами (справочными):
1. Ш3ПАР693 -2700*х2500*Н и Ш3ПАР695 – 2700*х1250*Н (без учёта элементов крепления):
· при изготовлении металлоконструкции  использовать пруток В-16 – ГОСТ 2590-2006 и уголок В-50х50х5 – ГОСТ 8509-93;
· материал сталь Ст.3 сп5 – ГОСТ 535-2005;

· металлоконструкции (2шт) соединить встык по длинной стороне при помощи полосы 4х40 Б-1 – ГОСТ 103-76;

· материал планок Ст.3 – ГОСТ 535-2005;

· места перекрещивания прутков проварить вокруг;

· сварные швы по ГОСТу 5264-80;

· покрытие металлоконструкции – эмаль ПФ-115 серая – ГОСТ 6465-76.IV.УХЛ1;

· маркировку изделия производить по технологии предприятия-изготовителя;

· для крепления металлоконструкции в проём здания использовать пруток В-16 –ГОСТ 2590-2006 из Ст.3 сп5 – ГОСТ 535-2005 L=250мм;

· анкера (пруток В-16,  L=250мм, 12шт) устанавливать на вертикальном откосе проёма на глубину 150-180мм;
· сварка ручная дуговая.

2. Ш3ПАР 694 – 4770*х2340*Н (без учёта элементов крепления):
· требования при изготовлении металлоконструкции те же, что и для Ш3ПАР693;
· при изготовлении элементов крепления рамы к стене здания использовать швеллер 5У – ГОСТ 8240-97;

· материал  Ст,3пс 5 – ГОСТ 535-2005; 

· монтаж металлоконструкции производить с внешней стороны проёма здания в накладку;

· при изготовлении пластин использовать лист 8 – ГОСТ 19903-74 из Ст3 сп5 – ГОСТ 14637-89;

· крепление металлоконструкции произвести через сквозные отверстия с использованием пластин, шпильки KTS 16 L=1000мм, шайбы 16 65 Г029 – ГОСТ 6402-70, шайбы 16.01.0115 – ГОСТ 11371-78 и гайки М16.5.019 ГОСТ 5927-70.

3. Ш3ПАР696 - 4770*х2340*Н (без учёта элементов крепления) с открывающейся створкой  - 740*х1050*Н:

· требования при изготовлении металлоконструкции  те же, что и для Ш3ПАР693;

· требования по монтажу те же, что и для Ш3ПАР694;

· резьбовые отверстия предохранить от эмали;

· извещатель магнитоконтактный  ИО 102-20/Б2М установить  соостно, в верхней части створки при помощи винтов М4х10.036.016 ГОСТ 1491-80;
· петли накладные монтировать при помощи сварки с вешней стороны металлоконструкций;

· шпингалет установить в нижней части створки;

· отверстие в уголке для фиксации створки выполнить соосно оси шпингалета;

· ушки для механического навесного замка выполнить на расстоянии 600мм от основания металлоконструкции;

· сварные швы по ГОСТу 5264-80.

4. Ш3ПАР709 – 1400*х2000*Н (без учета элементов крепления) с двумя открывающимися створками:   

· требования при изготовлении металлоконструкции те же, что и для Ш3ПАР693;
· требования по монтажу навесных элементов конструкции те же, что и для Ш3ПАР696;

· для монтажа металлоконструкции в проём здания использовать сталь арматурную 12-А-III ГОСТ 5781-82,  полупетли створок-нестандартные;
· штыри из арматуры забить в проём стены здания под углом 15  на глубину 180мм;

· при монтаже металлоконструкции к штырям арматуры использовать сварку ручную дуговую;

· полупетли   металлоконструкции  предохранить от эмали.

5. Ш3ПАР710 – 1400*х1700*Н (без учёта элементов крепления) с двумя открывающимися створками:

· требования для изготовления металлоконструкции те же, что и для Ш3ПАР693;

· требования по монтажу навесных элементов конструкции те же, что и для Ш3ПАР696;

· требования по монтажу металлоконструкции те же, что и для Ш3ПАР709.

6. Ш3ПАР711 – 1410*х2100*Н с освобождением в верхней части под вентиляционный короб 365*х695*Н (без учёта элементов крепления):

· требования при изготовлении металлоконструкции те же, что и для Ш3ПАР693;
· требования по монтажу металлоконструкции те же, что и для Ш3ПАР709.

7. Ш3ПАР712 – 1670*х1140*Н  двухсекционная с открывающейся створкой (частью) одной секции 610*х1020*Н и Ш3ПАР713, состоящая из 2-х отдельных секций 900*х110*Н, одна из которых – открывающаяся с проёмом 770*х980*Н:
· требования при изготовлении металлоконструкции  для Ш3ПАР693;

· требования по монтажу металлоконструкции те же, что и для Ш3ПАР709;

· требования по монтажу навесных элементов те же, что и для Ш3ПАР696;

· на створку предусмотреть засов с ушками для навесного механического замка.

