акционерное общество

«фЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
«специальное научно-производственное объединение «Элерон»
 

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
для открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора 

на поставку коммутаторов и модулей
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

            Подраздел 2.2 Требования к упаковке и условия хранения и эксплуатации
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ
РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Подраздел 7.1 Требования к количеству
Подраздел 7.2 Срок поставки

            Подраздел 7.3 Место поставки продукции
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименования

	1. Коммутатор Allied Telesis AT-X900-24XT или эквивалент

2. Коммутатор Allied Telesis AT-X900-24XS-P-60 или эквивалент
3. Интерфейсный модуль Allied Telesis AT-SPLX 10 или эквивалент
4. Интерфейсный модуль Allied Telesis AT-SPTX или эквивалент

5. Коммутатор Allied Telesis AT-X900-12XT/S или эквивалент

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) 


РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	1. Коммутатор AT-X900-24XT  или эквивалент 

- не менее 2-х отсеков расширения с пропускной способностью не менее 60 Гбит/с,  24 порта  10/100/1000T
- коммутация и маршрутизация на уровнях 2 и 3 на скорости среды передачи;

- полноценная маршрутизация IPv4;

- опция маршрутизации IPv6;

-коммутирующая матрица с пропускной способностью не менее 168 Гбит/с, обеспечивающая пересылку не менее 71,4 млн. пакетов в секунду;

- возможность хранить до 256000 записей маршрута IPv4;

- поддержка не менее 4096 интерфейсов уровня 3;

- двойные теги виртуальных локальных сетей

- частные виртуальные локальные сети, обеспечивающие безопасность и изоляцию портов для различных заказчиков, пользующихся одной и той же виртуальной локальной сетью;

- поддержка кадров Jumbo размером до 10 Кбайт для нужд центров обработки данных и агрегации серверов;

- расширенные возможности классификации трафика на скорости среды передачи для списков управления доступом (ACL) и управления качеством обслуживания (Qos);

- современные протоколы маршрутизации: OSPF, BGP-4, RIP, RIPv2, PIM-SM;

- DHCP, опция 82

- мультивещание на скорости среды передачи;

- широкие возможности настройки классификации трафика;

- опции множественной перемаркировки пакетов на выходе для всех портов посредством буферизации, с использованием до 8 выходных очередей для каждого порта;

- двухскоростная трёхцветная (зелёный, жёлтый, красный) классификация уровня пропускной способности;

- низкая задержка коммутации, имеющая существенное значение для передачи голоса поверх IP (VoIP) и приложений, использующих мультимедийные потоки в реальном времени;

- возможность объединения нескольких коммутаторов в стек;

- STP, RSTP, MSTP (802.1s);

- группирование портов (802.3ad LACP);

- VRRP;

- EPSR;

- порт 10/100/1000 для внеполосного управления и асинхронный порт управления; оба расположены на передней панели и легкодоступны;

- слот для карты памяти SD на передней панели, позволяющий сохранять резервные копии файлов версий ПО, конфигурационных и прочих файлов и переносить их для установки на другие коммутаторы;

- зеркальное дублирование портов;

- защищённое управление посредством протоколов SSH и SNMPv3$

- поддержка 802.1х;

- RMON (не менее 4 групп);

- не менее 2-х блоков питания (переменного тока или постоянного с напряжением -48 В) с возможностью горячей замены и распределения нагрузки, установленные в стоечные шасси высотой 1RU, 

- наличие сквозной вентиляции, прогоняющей потоки воздуха в направлении от передней к  задней стенке;

- до 16 000 МАС-адресов;

- до 4 000 мультивещательных групп уровня 2;

- до 1000 мультивещательных групп IPv4 уровня 3;

- не менее 4 000 виртуальных локальных сетей (VLAN);

- не менее 512 Мбайт памяти SDRAM;

- отдельная память буферизации пакетов;

- не менее 64 Мбайт флэш-памяти;

- среднее время наработки на отказ (MTBF): с одним блоком питания и 1 вентиляторным модулем: не менее 93700 часов; с 2 блоками питания: не менее 249400 часов;

- потребляемая мощность: с 1 блоком питания и 1 вентиляторным модулем не более 110 Вт; с 2 блоками питания и 2 модулями расширения – не более 191 ВТ;

- рабочий диапазон температур: не менее диапазона от 0ºС до 40ºС;

- диапазон температур при хранении: не менее диапазона от -25ºС до 70ºС;

- диапазон относительной влажности – при работе: не менее диапазона от 5% до 80% без конденсации;

- диапазон относительной влажности – при хранении: не менее диапазона от 5% до 95% без конденсации;

- высота над уровнем моря: не более 3050 метров;

- габариты (ВхШхГ):  44,5 мм х 440 мм х 440 мм (данное значение глубины не учитывает ручки источников питания); (величины фиксированы и не могут быть изменены)

- возможность монтажа в стойку в 19”, высота 1RU;

-вес: с 1 блоком питания и 1 вентиляторным модулем: не более 7,3 кг и не более 8,8 в упаковке; с 2 блоками питания и 2 блоками расширения – не более 9,3 кг и не более 10,8 в упаковке.
2 Коммутатор AT-X900-24XS-P-60 или эквивалент 

- наличие не менее 2-х отсеков расширения с пропускной способностью не менее 60 Гбит/с 24 порта SFP 10/100/1000BASE-X

- коммутация и маршрутизация на уровнях 2 и 3 на скорости среды передачи;

- полноценная маршрутизация IPv4;

- опция маршрутизации IPv6;

-коммутирующая матрица с пропускной способностью не менее 168 Гбит/с, обеспечивающая пересылку не менее 71,4 млн. пакетов в секунду;

- возможность хранить до 256000 записей маршрута IPv4;

- поддержка не менее 4096 интерфейсов уровня 3;

- двойные теги виртуальных локальных сетей

- частные виртуальные локальные сети, обеспечивающие безопасность и изоляцию портов для различных заказчиков, пользующихся одной и той же виртуальной локальной сетью;

- поддержка кадров Jumbo размером до 10 Кбайт для нужд центров обработки данных и агрегации серверов;

- порты SFP Gigabit Ethernet поддерживают любое сочетание модулей SFP c портами 10/100/1000BASE-T, 100BASE-Х, 1000BASE-Х;

- расширенные возможности классификации трафика на скорости среды передачи для списков управления доступом (ACL) и управления качеством обслуживания (Qos);

- современные протоколы маршрутизации: OSPF, BGP-4, RIP, RIPv2, PIM-SM;

- DHCP, опция 82

- мультивещание на скорости среды передачи;

- широкие возможности настройки классификации трафика;

- опции множественной перемаркировки пакетов на выходе для всех портов посредством буферизации, с использованием до 8 выходных очередей для каждого порта;

- двухскоростная трёхцветная (зелёный, жёлтый, красный) классификация уровня пропускной способности;

- низкая задержка коммутации, имеющая существенное значение для передачи голоса поверх IP (VoIP) и приложений, использующих мультимедийные потоки в реальном времени;

- возможность объединения нескольких коммутаторов в стек;

- STP, RSTP, MSTP (802.1s);

- группирование портов (802.3ad LACP);

- VRRP;

- EPSR;

- порт 10/100/1000 для внеполосного управления и асинхронный порт управления; оба расположены на передней панели и легкодоступны;

- слот для карты памяти SD на передней панели, позволяющий сохранять резервные копии файлов версий ПО, конфигурационных и прочих файлов и переносить их для установки на другие коммутаторы;

- зеркальное дублирование портов;

- защищённое управление посредством протоколов SSH и SNMPv3$

- поддержка 802.1х;

- RMON (не менее 4 групп);

- не менее 2-х блоков питания (переменного тока или постоянного с напряжением -48 В) с возможностью горячей замены и распределения нагрузки, установленные в стоечные шасси высотой 1RU, 

- наличие сквозной вентиляции, прогоняющей потоки воздуха в направлении от передней к  задней стенке;

- до 16 000 МАС-адресов;

- до 4 000 мультивещательных групп уровня 2;

- до 1000 мультивещательных групп IPv4 уровня 3;

- не менее 4 000 виртуальных локальных сетей (VLAN);

- не менее 512 Мбайт памяти SDRAM;

- отдельная память буферизации пакетов;

- не менее 64 Мбайт флэш-памяти;

- среднее время наработки на отказ (MTBF): с одним блоком питания и 1 вентиляторным модулем: не менее 93700 часов; с 2 блоками питания: не менее 249400 часов;

- потребляемая мощность: с 1 блоком питания и 1 вентиляторным модулем не более 110 Вт; с 2 блоками питания и 2 модулями расширения – не более 191 ВТ;

- рабочий диапазон температур: не менее диапазона от 0ºС до 40ºС;

- диапазон температур при хранении: не менее диапазона от -25ºС до 70ºС;

- диапазон относительной влажности – при работе: не менее диапазона от 5% до 80% без конденсации;

- диапазон относительной влажности – при хранении: не менее диапазона от 5% до 95% без конденсации;

- высота над уровнем моря: не более 3050 метров;

- габариты (ВхШхГ):  44,5 мм х 440 мм х 440 мм (данное значение глубины не учитывает ручки источников питания); (величины фиксированы и не могут быть изменены)

- возможность монтажа в стойку в 19”, высота 1RU;

-вес: с 1 блоком питания и 1 вентиляторным модулем: не более 7,3 кг и не более 8,8 в упаковке; с 2 блоками питания и 2 блоками расширения – не более 9,3 кг и не более 10,8 в упаковке. 
3. Интерфейсный  модуль AT-SPLX10 или эквивалент
Модуль, полностью совместимый с Allied telesis имеющими разъем.Форм-фактор SFP 1GE  для одномодового оптоволокна (10км),тип разъема LC,  длина волны 1310нм, поддерживающий горячую замену.
Рабочий диапазон температур 0~70C
4. Интерфейсный  модуль AT-SPTX или эквивалент
Модуль, полностью совместимый с п1. Того же производителя, форм-фактор SFP 10/100/1000Мбитя/с  для медной витой пары (100м),тип разъема RJ-45,   поддерживающий горячую замену.
Рабочий диапазон температур 0~70C
5. Коммутатор AT-X900-12XT/S-60 или эквивалент 
-12 комбинированных порта 10/100/1000T или 100/1000Х SFP;

-коммутатор включает в себя один высокоскоростной отсек расширения; 

 - коммутация и маршрутизация на уровнях 2 и 3 на скорости среды передачи;

- полноценная маршрутизация IPv4;

- опция маршрутизации IPv6 (BGP4+, OSPFv3, PIMv6, RIPng);

-коммутирующая матрица с пропускной способностью не менее 84 Гбит/с,;

- возможность хранить до 256000 записей маршрута IPv4;

- поддержка не менее 4096 интерфейсов уровня 3;

- двойные теги виртуальных локальных сетей

- частные виртуальные локальные сети, обеспечивающие безопасность и изоляцию портов для различных заказчиков, пользующихся одной и той же виртуальной локальной сетью;

- поддержка кадров Jumbo размером до 10 Кбайт для нужд центров обработки данных и агрегации серверов;

- порты SFP Gigabit Ethernet поддерживают любое сочетание модулей SFP c портами 10/100/1000BASE-T, 100BASE-Х, 1000BASE-Х;

- расширенные возможности классификации трафика на скорости среды передачи для списков управления доступом (ACL) и управления качеством обслуживания (Qos);

- современные протоколы маршрутизации: OSPF, BGP-4, RIP, RIPv2, PIM-SM;

- VRF-Lite
- DHCP, опция 82

- Двойное тегирование пакетов Q-in-Q
- Встроенный RADIUS сервер

- Сервер и клиент DHCPv4, DHCPv6

- мультивещание на скорости среды передачи;

- широкие возможности настройки классификации трафика;

- опции множественной перемаркировки пакетов на выходе для всех портов посредством буферизации, с использованием до 8 выходных очередей для каждого порта;

- двухскоростная трёхцветная (зелёный, жёлтый, красный) классификация уровня пропускной способности;

- низкая задержка коммутации, имеющая существенное значение для передачи голоса поверх IP (VoIP) и приложений, использующих мультимедийные потоки в реальном времени;

- возможность объединения нескольких коммутаторов в стек;

- STP, RSTP, MSTP (802.1s);

- группирование портов (802.3ad LACP);

- VRRPv4 и VRRPv6;

- Протокол быстрого восстановления кольцевых топологий, EPSR;

- Диагностика оптических модулей Optical DDM;

- Защита от петель, Loop Detection;

- sFlow;

- порт 10/100/1000 для внеполосного управления и асинхронный порт управления; оба расположены на передней панели и легкодоступны;

- слот для карты памяти SD на передней панели, позволяющий сохранять резервные копии файлов версий ПО, конфигурационных и прочих файлов и переносить их для установки на другие коммутаторы;

- зеркальное дублирование портов;

- защищённое управление посредством протоколов SSH и SNMPv3$

- поддержка 802.1х, Веб-аутентификации, аутентификации по МАС;

- RMON (не менее 4 групп);

- Встроенный несменный блок питания; 

- наличие сквозной вентиляции, прогоняющей потоки воздуха в направлении от передней к  задней стенке;

- до 16 000 МАС-адресов;

- до 4 000 мультивещательных групп уровня 2;

- до 1000 мультивещательных групп IPv4 уровня 3;

- не менее 4 000 виртуальных локальных сетей (VLAN);

- не менее 512 Мбайт памяти SDRAM;

- отдельная память буферизации пакетов;

- не менее 64 Мбайт флэш-памяти;

- среднее время наработки на отказ (MTBF):  не менее 103000 часов;  

- потребляемая мощность: не более 104 Вт с модулем расширения;

- рабочий диапазон температур: не менее диапазона от 0ºС до 50ºС;

- диапазон температур при хранении: не менее диапазона от -25ºС до 70ºС;

- диапазон относительной влажности – при работе: не менее диапазона от 5% до 80% без конденсации;

- диапазон относительной влажности – при хранении: не менее диапазона от 5% до 95% без конденсации;

- высота над уровнем моря: не более 3050 метров;

- габариты (ВхШхГ):  44,5 мм х 350 мм х 440 мм (данное значение глубины не учитывает ручки источников питания); (величины фиксированы и не могут быть изменены)

- возможность монтажа в стойку в 19”, высота 1RU;

-вес: не более 5,3 кг и не более 7,9 кг в упаковке;
-коммутатор должен поставляться с пакетом сервисной поддержки представительства производителя  на 1 год.

	Подраздел 2.2 Требования к упаковке и условия хранения и эксплуатации

	Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.
Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений. Предполагается, что хранение и эксплуатация оборудования будет происходить в следующих условиях:

Характеристика

Описание

Температура хранения

-25...+70 °С
Влажность хранения

5 ... 95%
Рабочая температура

от О ...+50 °С
Рабочая влажность

5... 80%



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода – изготовителя, но не менее 24 месяцев


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Инструкция по эксплуатации, сертификаты, паспорта на русском языке.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ 
	Качество и безопасность Комплекта, функциональные характеристики (потребительские свойства) Комплекта должны соответствовать действующим техническим регламентам, стандартам, нормативным требованиям по охране труда и иным требованиям, установленным действующим законодательством и нормативно-технической документацией Российской Федерации.

Санитарно-эпидемиологические заключения должны быть представлены Поставщиком на поставляемый Комплект, подлежащий санитарно-эпидемиологической экспертизе в обязательном порядке в соответствие с действующим законодательством.


РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Оборудование не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ,  СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) И МЕСТУ ПОСТАВКИ  

	Подраздел 7.1 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ


	Наименование

Количество

Единица измерения

1. Коммутатор Allied Telesis AT-X900-24XT (или эквивалент)
2. Коммутатор Allied Telesis AT-X900-24XS-P-60 (или эквивалент)

3. Интерфейсный модуль Allied Telesis AT-SPLX 10 (или эквивалент)

4. Интерфейсный модуль Allied Telesis AT-SPTX (или эквивалент)

5. Коммутатор Allied Telesis AT-X900-12XT/S (или эквивалент)
2

1

40

60

3

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.



	Подраздел 7.2 СРОК ПОСТАВКИ


	Срок  поставки – не позднее 14 календарных дней  с момента подписания договора

	Подраздел 7.3 МЕСТО ПОСТАВКИ  ПРОДУКЦИИ


	РФ., г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.




Начальник подразделения            _________________________     Е.Ф. Медведев 

Исполнитель                                    __________________________  И.И.Лисицына
PAGE  

