Приложение № 2 к спецификации № __ от _________

Техническое задание
по поставке светильника головного НГР 06-4-003.01.05 со встроенным блоком радиосигнализатора системы «Радиус»

1. Наименование поставляемого товара.

Поставка светильника головного НГР 06-4-003.01.05 по ТУ 12.00165497.035-93 со встроенным блоком радиосигнализатора системы «Радиус» или эквивалент                                                                                                                               2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)   Оборудование  для индивидуального освещения рабочего места и затемненных участков пути при следовании к месту работы в подземных выработка рудников, где правилами безопасности разрешается использование индивидуального светильника. Светильник должен быть укомплектован устройством, которое позволяет заряжать и дозаряжать их на зарядных станциях «Заряд-2». Светильник должен быть оборудован со встроенным под крышку блока питания устройством приемным «Радиус 1-ПРМ8-12», дополнительно к функции освещения обеспечивающий функции аварийного оповещения и индивидуального вызова, а также поиск работников шахты в аварийных ситуациях.

Технические данные светильника головного НГР 06-4-003.01.05

| Наименование показателя | Ед. изм. | Норма |
| --- | --- | --- |
| Уровень и вид |  | PBCNb |
| Источник питания: аккумуляторная батарея |  | Герметичная Ni-MH 7-10 A.ч |
| Источник света |  | светодиод |
| Спектр излучения |  | белый |
| Световой поток, не менее | лм | 47 |
| Потребляемая мощность, не более | Вт | 1,5 |
| Номин. напряжение батареи, В | В | 3,6 |
| Продолжительность непрерывной работы, ч, не менее: в основном режиме в аварийном режиме | час | 16 72 |
| Напряжение срабатывания защиты от глубокого разряда батареи | В | 2,6+0,4 |
| Степень защиты от внешних воздействий |  | IP 54 |
| Габаритные размеры, не более | мм | 118х145х50 |
| Масса, не более | кг | 1,1 |

3. Требования к потенциальному участнику: Участник процедуры закупки должен  обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров. Обладать необходимыми сертификатами на товары , являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), опыт работы на рынке по поставке оборудования подобного рода не менее2 (двух) лет.( с предоставлением справки о заключенных и выполненных договорах сопоставимого характера)

4.Требования к техническим характеристикам и качеству товара, работ, услуг

Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает требованиям ТУ 12.00165497.035-93 и соответствовать техническим характеристикам оборудования ,заявленным Заказчиком. Светильник должен быть укомплектован устройством, которое позволяет заряжать и дозаряжать их на зарядных станциях «Заряд-2». Светильник должен быть оборудован со встроенным под крышку блока питания устройством приемным «Радиус 1-ПРМ8-12»

5. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг:

Согласно Приложения №1 к договору поставки (спецификация)

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара:

Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств, срок до 30 календарных дней со дня обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО«Приаргунское горно-химическое объединение

9. Требования к качеству и безопасности  поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Продукция должна иметь сертификат качества,  , паспорт оборудования завода производителя и инструкцию по эксплуатации. Оборудование должно соответствовать стандартам безопасности ГОСТ 22782.0-81, ГОСТ 24471-80, ГОСТ Р 51330.20-99, ГОСТ 22782.3-77, ГОСТ 22782.5-78. Оборудование должно быть новым, не позднее 2012 года выпуска, не используемым ранее (не допускается поставка оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов).

10. Требования к результатам работ.

Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

_____________________ подписи сторон _____________________