ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку приборов наблюдения, поиска и обнаружения

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014

  - Предмет договора:

Поставка приборов наблюдения, поиска и обнаружения для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

  - Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:

Товар должен быть новым (дата выпуска – не ранее 2014г.), не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Гарантия качества | Кол-во | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор «САМУРАЙ-М» (или эквивалент) | - Прибор должен быть предназначен для: - визуального наблюдения за местностью в дневных и ночных условиях; - поиска и обнаружения на местности позиций снайперов и наблюдателей и измерения дальности до них. Работа с Прибором должны быть возможна в любое время суток. - Принцип действия Прибора основан на отражении лазерного луча, который излучается Прибором, от оптических объектов - оптических и оптико-электронных прицелов и наблюдательных приборов, ведущих встречное наблюдение и прицеливание. - В составе прибора должен быть встроенный низкоуровневый телевизионный визир, разработанный с использованием современной высокочувствительной телевизионной камеры и микродисплея высокого разрешения, при помощи которого осуществляется наблюдение за местностью и распознавание обнаруженных объектов. В поле зрения визира должна выводиться информация о режимах работы Прибора, а также о местоположении обнаруженных оптических объектов и результаты измерения дальности до них. - В Приборе должна быть предусмотрена возможность видео фиксации изображения местности и обнаруженных объектов с записью информации на съёмный носитель (SD - card). - В Приборе должно быть предусмотрено наличие дополнительной звуковой сигнализации, обеспечивающей вывод информации о факте обнаружения оптического объекта и дальности до него голосовым сообщением или тональным звуковым сигналом. - Прибор должен быть снабжен кронштейном типа «Picatinny rail», предназначенным для дополнительной установки на него различных устройств (например внешних лазерных целеуказателей). - Прибор должен иметь возможность устанавливаться на штатив со стандартной резьбой ”. - Питание Прибора должно осуществляется от 2-х Li-ion аккумуляторов с напряжением 3,7В (3,0 А/ч). - В Приборе должна быть предусмотрена возможность быстрой замены аккумуляторов и снятие/ установка съёмного носителя записанной информации (SD - card), гнездо которого находится под крышкой отсека питания. - Прибор должен быть выполнен в пыле-брызгозащитном исполнении. Степень защиты – IP65. - Прибор должен иметь разъём для подключения к внешним видеовоспроизводящим и записывающим устройствам. ПРИБОР ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ДАННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ: Параметр; Значение. Оптические характеристики. Фокусное расстояние объектива телевизионного визира; от 48 до 52 мм. Тип приёмника телевизионного визира; ПЗС-матрица (SONY ICX- 659АК, EXviewHAD) формата 1/3". Разрешение телевизионной матрицы; не менее 752х582 точек. Угловое поле зрения оптического визира; 5° (Г) х 3,7°(В). Чувствительность /минимальная освещенность; 0,003 лк.. Диапазон диоптрийной настройки окуляра; ±5 диоптр. Тип микро дисплея; OLED SVGA (Color). Разрешение микро-дисплея; не менее 800х600 точек. Характеристики обнаружения оптических объектов. Максимальная дальность обнаружения оптических объектов типа прицела ПСО-1 (оптический прицел с входной апертурой более 30 мм, увеличением более 4 крат и имеющий в фокальной плоскости придельную сетку), в дневных и ночных услови гх, при ясной видимости и отсутствие тумана, дымки и пыли и освещённости местности 70 000 лк; не менее 1200 м. Минимальная дистанция, на которой Прибор должен обнаруживать оптические объекты; От 60 до 80 м. Точность измерения дальности до обнаруженного оптического объекта; не хуже 10 м. Угловые размеры Зоны обнаружения:. - в вертикальной плоскости; 1,8°/32 mil. - в горизонтальной плоскости; 0.03°/ 0.5 mil. Максимальная скорость обзора пространства, при которой обеспечивается обнаружение оптических объектов; Не менее 30º/с. Электрические характеристики. Источник питания; - Li-ion аккумулятора формата 18650 типа KeepPower 3100 с напряжением 3,7В, (3100 мА/ч), (перезаряжаемые) или эквивалент. Время непрерывной работы Прибора от одного комплекта элементов питания в режиме обнаружения оптических объектов; не менее 5 ч. Возможность работы от автомобильной бортовой сети; Да/(12... 16) В ±10% (опционально). Видеосигнал. Видеовыход; Композитный PAL или NTSC. Внешнее управление. Последовательный интерфейс; RS-485. CAN (опционально). Физические характеристики. Диапазон рабочих температур окружающей среды, не менее; от -20°С до + 45°С. Температурный диапазон хранения и транспортирования, не менее; от -40° С до + 65° С. Относительная влажность воздуха; < 98 % при температуре + 25° С. Габаритные размеры Прибора (Д*Ш*В); Д – от 120 до 140 мм Ш – от 160 до 180 мм В – от 55 до 75 мм. Степень защиты от внешних воздействий; IP65. Масса Прибора (без элементов питания); Не более 1,6 кг. Комплект поставки Наименование; Кол.; Примечание. Прибор «САМУРАЙ - М»; 1. Ремень; 1. Салфетка для протирки оптических поверхностей; 1. Руководство по эксплуатации; 1. Кабель - переходник для подключения к видео выходу; 1. Сумка для переноски Привода; 1. Аккумуляторы KeepPower 3100 (3,7В, 3100 мА/час); 2; или аналогичные. Зарядное устройство; 1. Карта памяти типа SD-card, емкостью 2 Гб.; 1; или аналогичную. | не менее 12 месяцев | 7 | шт. |

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]

3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на доставку до склада Заказчика, стоимость товара, страхование, полный комплект технической документации, налоги и другие обязательные платежи.

4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров

Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 дней после поставки товара на склад Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и др.).

5. Требования к упаковке товара:

См. комплект поставки, кроме того, каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.

6. Требования к технической документации

Руководство по эксплуатации и/или паспорт (на русском языке).

7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д.14, ФГУП «СНПО «Элерон».

8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки –  с момента заключения договора. Окончание поставки – в течение 3 месяцев с момента заключения договора

Начальник отдела снабжения                                                                                                                        ___________________________С.А. Каравцев

Исполнитель                                                                                                                                                    ____________________________С.А. Чебунина