ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку электромагнитных замков
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка электромагнитных замков для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым, серийным, срок гарантии – не менее 24 месяцев со дня поставки, не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.

	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Электромагнитный замок AL-400 Premium  

(или эквивалент)
	Электромагнитный замок должен иметь следующие характеристики:                

Усилие удержания якоря, кг    не менее

400

Напряжение питания, В  

12
Потребляемый ток, мА не более
500

Габаритные размеры корпуса, мм не более

225х42х26,5

Габаритные размеры якоря, мм, не более 

194х42х15

Диапазон рабочих температур, °С 

от -20 до +40

Режим охраны геркона

нормально замкнут

Режим охраны датчика контроля

нормально замкнут

Максимально коммутируемая мощность геркона, Вт       не менее

5

Максимально коммутируемый ток, А: не более
- геркона

0,3

- устройства контроля

0,4

Максимальное коммутируемое напряжение, В, не менее
- геркона

100

Контактное сопротивление, Ом, не более
- геркона

0,2

- устройства контроля

2

Максимальное время срабатывания, мс, не более:
- геркона

0,5
Замки должны быть:
накладными, устанавливаться на деревянные и металлические двери. Со встроенным датчиком контроля замка и датчиком положения двери. Световая индикация. Цвет серый.


	100
	шт.

	2
	Комплект монтажа электромагнитного замка al-400
 (или эквивалент)

	Комплект монтажа для крепления замка с декоративным кожухом и планкой, цвет серый
Габаритные размеры, декоративного кожуха мм, не более 234х46.5х46.5

	100
	шт.

	3
	Электромагнитный замок AL-300 Premium 
(или эквивалент)
	Электромагнитный замок должен иметь следующие характеристики:                

Усилие удержания якоря, кг    не менее

300
Напряжение питания, В  (± 10% от номинального)
24
Ток потребления по цепи питания, мА не более
350
Ток потребления по цепи управленя ,мА не более
6

Габаритные размеры корпуса, мм не более

230х38х25,5

Габаритные размеры якоря, мм, не более 

193х42х14,5
Диапазон рабочих температур, °С 

от -20 до +40

Масса комплекта поставки – не более
2,1 кг
Режим охраны геркона

нормально замкнут

Режим охраны датчика контроля

нормально замкнут

Максимально коммутируемая мощность геркона, Вт       не более 
5

Диапазон коммутируемых токов                                     
- геркон

От 1 мкА до 0,3 А

- устройство контроля

До 0,4А

Контактное сопротивление, Ом, не более
- геркон

0,2

- устройство контроля

2,0

Напряжение пробоя геркона,  В, не менее
110
 Время срабатывания, мс, не более
0,5
Зона срабатывания датчиков при смещения якоря вдоль рабочей поверхности  корпуса
4 х 4 мм
Замки должны быть предназначены  для эксплуатации внутри помещений для дверей распашного типа, открывающихся наружу. Цвет серый.


	150
	шт.

	4
	Комплект монтажа электромагнитного замка МК AL-300
(или эквивалент)
	Комплект монтажа для крепления замка на L-образном уголке с декоративным кожухом и планкой, цвет серый

Габаритные размеры, декоративного кожуха мм, не более 234х46.5х46.5
	120
	шт.

	5
	Замок электромагнитный AL-MAL-FE-БР-24 
(или эквивалент)
	Электромагнитный замок  должен соответствовать данным характеристикам:
· предназначен для применения как в подземных помещениях угольных шахт и рудников, так и в помещениях и наружных установках, опасных по газу и пыли взрывоопасных зон классов 1, 21, 2 и 22 (по ГОСТ Р 51330)
· кабельный ввод под бронекабель;
· PBExsI X/1ExsIICT5 X/Ex maD A21 T80º C X;
· Степень защиты оболочки IP67;
· Усилие удержания 360±10% кгс;
· Остаточная намагниченность: не более 10 кг;
· Напряжение питания   24 В;
· Максимальный потребляемый ток: не более  0,25А;  

·      Диапазон рабочих температур, °С -50…+50 
·      Габаритные размеры без учета вводов, не более  300х43х28 мм
·      Масса комплекта, не более  5,0 кг
	8
	шт.


       Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)

        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, упаковку, расходы Поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. Оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.).
5. Требования к упаковке товара:
Товар должен быть упакован, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта и инструкции на русском языке. На момент поставки на товары должны быть предоставлены сертификаты, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации
        7. Место поставки продукции:

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.
        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – не позднее 3 дней с даты подписания договора.
Начальник отдела снабжения                                                                     _______________________ Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                ________________________ Г.Б. Ручкина
