УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала

ОАО «Концерн Росэнергоатом»

НТЦ АТР

_________________В.К.Вуколов

“_____”______________ 2015 г.

Техническое задание

на выполнение работ

Предмет закупки: Разработка методики определения коэффициента очистки воздуха от радиоактивного йода фильтрами систем вентиляции атомных станций

Москва

2015
 Техническое задание

на выполнение работ

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) выполняемых работ

Подраздел 2.2 Описание выполняемых работ

Подраздел 2.3 Объем выполняемых работ либо доля выполняемых работ в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству выполняемых работ

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам выполняемых работ

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности выполняемых работ и безопасности результата выполненных работ

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата выполняемых работ

Подраздел 4.2 Требования по приемке выполняемых работ

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов )

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

Разработка методики определения коэффициента очистки воздуха от радиоактивного йода фильтрами систем вентиляции атомных станций

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) выполняемых работ

2.1.1 Разработка методики определения коэффициента очистки воздуха от радиоактивного йода фильтрами систем вентиляции атомных станций (далее – «Методика»). 2.1.2 Апробация «Методики» на пилотной АЭС. 2.1.3 Аттестация «Методики» с передачей сведений о «Методике» в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

Подраздел 2.2 Описание работы

2.2.1 На стадии разработка «Методики» Исполнителем проводится разработка и рассмотрение проекта «Методики» с участием представителей Заказчика. При рассмотрении проекта «Методики», Исполнитель должен предоставить исследовательский отчет, подтверждающий принятый в «Методике» механизм (коэффициенты) распределения молекулярной и органической форм йода по слоям пакета аналитических фильтров, используемого для отбора пробы. Данный отчет должен быть внесен в перечень используемых источников при разработке «Методики». 2.2.2 На стадии апробации «Методики» на определяемой Заказчиком пилотной АЭС (Смоленская АЭС) специалистами АЭС, под контролем и при непосредственном участии Исполнителя, выполняются установленные методикой процедуры контроля и/или измерения. При апробации «Методики» должны использоваться пробоотборные фильтры (пакет фильтров), которые (который) должны превосходить по значениям коэффициента очистки проверяемые фильтры. По результатам апробации Исполнителем составляется отчет и при необходимости вносятся соответствующие изменения (дополнения) в «Методику». 2.2.3 На стадии аттестация «Методики» проводится аттестация «Методики» аккредитованным в установленном порядке в области обеспечения единства измерений юридическим лицом, с передачей сведений о «Методике» в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Свидетельство об аттестации «Методики» и сама «Методика» передается Исполнителем Заказчику.

Подраздел 2.3 Объем выполняемых работ либо доля выполняемых работ в общем объеме закупки

Работы, предусмотренные п.2.1.1 подраздела 2.1 настоящего ТЗ, объедены в первый платежный этап (далее – 1 этап) и должны быть завершены Исполнителем не позднее 10.09.2015. Работы, предусмотренные п.п. 2.1.2 2.1.3 подраздела 2.1 настоящего ТЗ объедены во второй платежный этап (далее – 2 этап) и должны быть завершены Исполнителем не позднее 15.11.2015. Соотношение стоимости 1 и 2 этапов соответственно 40 и 60 % от общей стоимости работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ

Подраздел 3.1 Общие требования

Разрабатываемая «Методика» должна устанавливать совокупность операций и правил выполнения измерений удельной активности молекулярного йода и его органических форм по раздельности до и после фильтров вентиляционных систем в соответствии с требованиями пунктов 3.5.2 , 4.2.1 НП-036-05 и пунктов 2.8, 3.8 НП-021-2000. В дополнение к объему материалов, предусмотренному разделом 7«Методическое обеспечение» ГОСТ Р 8.594, разрабатываемая «Методика» должна содержать: - Указание типа пробоотборных фильтров (или набора фильтров) удовлетворяющих требованиям п.4.2.10 НП-036-05; - Указание типа фильтродержателя, в который, в соответствии с его паспортными данными, может быть установлен пакет фильтров (не менее 5 фильтров типа АФАС) - требования к оборудованию, в т.ч. к средствам измерения, применяемому в процессе измерений удельной активности йода; - оценку всех составляющих неопределенности измерения удельной активности йода и определения коэффициента очистки. Для проведения работ на всех стадиях должны применяться средства измерений утвержденного типа, имеющие действующие свидетельства о поверке.

Подраздел 3.2 Требования к качеству выполняемых работ

Работа должна выполняться в соответствии с требованиями законодательных и нормативных актов РФ, указателю основных действующих нормативных документов, регламентирующих обеспечение безопасной эксплуатации энергоблоков АЭС. «Методика» должна обеспечивать выполнение требований 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», НРБ-99/2009, ОСПОРБ 99/2010, СП АС-03, ГОСТ Р 8.563-96, ГОСТ Р 8.594, НП-036-05, ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010. Исходными данными для проведения работ являются: 3.2.1 Действующие Нормы и Правила обеспечения радиационной безопасности: - СанПиН 2.6.1.2523–09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009); - СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010); - СанПиН 2.6.1.24 – 03 Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций (СП АС-03); - СП 2.6.1.28-2000 Правила радиационной безопасности при эксплуатации атомных станций (ПРБ АС-99). 3.2.2 Действующие стандарты по вопросам разработки методического обеспечения: - ГОСТ Р 8.565-96 ГСИ. Метрологическое обеспечение эксплуатации атомных станций. Основные положения; - ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем; - ГОСТ 12.1.005-88 - ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны; - ГОСТ Р 51251-99 Фильтры очистки воздуха. Классификация. Маркировка; 3.2.3 Нормативные документы Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. 3.2.4 Федеральные правила и нормы в области использования атомной энергии: НП-036-05 «Правила устройства и эксплуатации систем вентиляции, важных для безопасности, атомных станций»; НП -021-2000 «Обращение с газообразными радиоактивными отходами. Требования безопасности»; НП-002-15 «Правила безопасности при обращении с радиоактивными отходами атомных станций».

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

После выполнения всех предусмотренных настоящим ТЗ работ Исполнитель в течение 2-х лет должен оказывать Заказчику научно-техническую поддержку применения «Методики» на АЭС.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Исполнитель работы обязан обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора, хода его исполнения и полученных результатов.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результата выполненных работ

На этапе апробация «Методики» на пилотной АЭС: - все работы должны проводиться в соответствии с «Нормами радиационной безопасности НРБ-99/2009» и «Основными санитарными правилами обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ-99/2010». - персонал Исполнителя работ должен быть проэкзаменован по правилам охраны труда при эксплуатации электроустановок и иметь допуск не ниже второй группы по электробезопасности; - при эксплуатации оборудования необходимо соблюдать требования безопасности, изложенные в инструкциях по охране труда, действующих на АЭС; - при выполнении работ Исполнитель должен обеспечивать соблюдение его персоналом правил радиационной безопасности и правил охраны труда, действующих на объекте проведения работ, и гарантировать применение им безопасных для здоровья и жизни приемов и способов выполнения всех видов работ. Он же несет ответственность за повреждение здоровья своего работника при выполнении им работ. Измерение удельной активности йода систем вентиляции атомной электростанции не должно представлять опасности для окружающей среды. На всех этапах подготовки и выполнения измерений не допускается использовать вредные вещества.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала Заказчика

Нет.

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Техническое предложение Исполнителя должно содержать: - описание целей, задач и сроков работы в полном объеме соответствующие техническим требованиям Заказчика; - документацию (отчет или иной подтверждающий документ) об исследованиях, подтверждающих механизм (коэффициенты) распределения молекулярной и органической фракций йода по слоям пакета аналитических фильтров, используемого для отбора пробы; - основные характеристики выполняемых работ соответствующие техническим требованиям Заказчика. - информацию о наличие у Исполнителя в рамках заключенных договоров завершенных в 2012-2014гг. (за последние три года) работ по методическому обеспечению радиационной безопасности (радиоэкологическому, радиационному обследованию окружающей среды, нормированию допустимого радиационного воздействия на окружающую среду) в части определения коэффициента очистки воздуха от радиоактивных веществ фильтрами систем вентиляции атомных станций.

Подраздел 3.8 Специальные требования

Специальных требований не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Отчет о проведении апробации «Методики» на Смоленской АЭС. Аттестованная и внесенная в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений «Методика»

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Прием и передача выполненных работ осуществляются в соответствии с требованиями Технического задания. Перечень документации, подлежащей оформлению и передаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения договора, определяется Календарным планом и настоящим ТЗ. Передача документации осуществляется сопроводительными документами Исполнителя. При выполнении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему счета-фактуры, аннотационного отчета и комплекта документации, предусмотренного Календарным планом и настоящим ТЗ. Рассмотрение и приемка выполненных работ производится на основании двухсторонних актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с Календарным планом.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов )

Отчетная документация передается в 3-х экземплярах на бумаге и один экземпляр в электронном виде на CD, из которых два на бумаге и один на CD предназначены для передачи в Технический архив концерна, один экземпляр на бумаге – для использования в работе в ОАО «Концерн Росэнергоатом». Два экземпляра документации, которая передается в Технический архив концерна, должны быть оформлены следующим образом: один экземпляр должен быть оригиналом или, в случае невозможности предоставления оригинала, со штампом «дубликат» и не переплетенным, второй экземпляр должен быть с отметкой «учтенная копия» – в переплете. Третий экземпляр (для работы в концерне) должен быть с отметкой «учтенная копия» в переплете.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

нет

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | АЭС | Атомная электростанция |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Календарный план | 8 |

Начальник отдела нестандартного оборудования

и радиационной защиты	И.П. Каташевич

Инициатор:

Главный эксперт отдела нестандартного оборудования 
и радиационной защиты	Н.Г. Швалев

Приложение

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Разработка методики определения коэффициента очистки воздуха от радиоактивного йода фильтрами систем вентиляции атомных станций

| № п/п | Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения | Предприятие (организация) - исполнитель | Срок выполнения: начало, окончание (число, месяц, год) |  | Перечень документации, передаваемой Заказчику | Стоимость этапа (без НДС, руб.) | % НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  |  |
|  | Разработка проекта Методики определения коэффициента очистки воздуха от радиоактивного йода фильтрами систем вентиляции атомных станций |  | с момента заключения договора | не позднее 10.09.2015 | Аннотационный отчет с проектом Методики, Акт сдачи-приемки, счет-фактура |  |  |
|  | Проведение апробации и аттестации Методики |  | не позднее 11.09.2015 | не позднее 25.12.2015 | Согласованная и аттестованная в установленном порядке Методика. Аннотационный отчет. Акт сдачи-приемки. Счет-фактура |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того НДС |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |

| От ИСПОЛНИТЕЛЯ | От ЗАКАЗЧИКА |
| --- | --- |
| _______________________________ _______________________________ _________________ (ФИО) М.П. | Директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» НТЦ АТР __________________ В.К. Вуколов М.П. |