Приложение №1 к запросу, исх.№ _____

Техническое задание

для размещения заказа 

путем проведения ________________ на закупку
(вид процедуры закупки)

 Поставка термопреобразователей
(наименование лота)
для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
Сведения о товарах

	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Термопреобразователь сопротивления медный ТСМ-05 

(ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ», Россия)
	Диапазон измерений: минус 50…100оС, НСХ 50М, 
класс допуска С, 
материал защитной арматуры - сталь 12Х18Н10Т, 
материал головки - полиамид ПА. 

1. ТУ 95 2540-2004

2. Техническая документация: паспорт, руководство по эксплуатации;

3. Первичная поверка с отметкой в паспорте
	шт.
	12

	2
	Термопреобразователь сопротивления медный одинарный 
ТСМ-01, 427.07-14
(ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ», Россия)
	Диапазон измерений: минус 50…150оС, НСХ 50М, 
класс допуска С, 
длина погружной части 120 мм, 
материал защитной арматуры – сталь 12Х18Н10Т 

1. ТУ 95 2464-93 

2. Класс безопасности по ПН АЭ Г-01-011-97 – 3Н. 
3. Приемка ОАО «ВПО «Зарубежатомэнергострой»»

4.Техническая документация: паспорт, руководство по эксплуатации;

5. Первичная поверка с отметкой в паспорте
	шт.
	1

	3
	Термопреобразователь сопротивления медный одинарный 
ТСМ-01, 427.07-16 (ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ», Россия)
	Диапазон измерений: минус 50…150оС, НСХ 50М, 
класс допуска С, 
длина погружной части 160 мм, 
материал защитной арматуры – сталь 12Х18Н10Т 

1. ТУ 95 2464-93 

2. Класс безопасности по ПН АЭ Г-01-011-97 – 3НУ. 
3. Приемка ОАО «ВПО «Зарубежатомэнергострой»»

4. Техническая документация: паспорт, руководство по эксплуатации
5. Первичная поверка с отметкой в паспорте
	шт.
	21

	4
	Термопреобразователь сопротивления медный одинарный 
ТСМ-01, 427.07-22
	Диапазон измерений: минус 50…150оС, НСХ 50М, 
класс допуска С, 
длина погружной части 400 мм, 
материал защитной арматуры – сталь 12Х18Н10Т 

1. ТУ 95 2464-93 

2. Класс безопасности по ПН АЭ Г-01-011-97 – 3НУ. 
3. Приемка ОАО «ВПО «Зарубежатомэнергострой»»

4. Техническая документация: паспорт, руководство по эксплуатации
5. Первичная поверка с отметкой в паспорте
	шт.
	39

	5
	Термопреобразователь сопротивления медный одинарный 
ТСМ-01, 427.07-28
	Диапазон измерений: минус 50…150оС, НСХ 50М, 
класс допуска С, 
длина погружной части 800 мм, 
материал защитной арматуры – сталь 12Х18Н10Т 

1. ТУ 95 2464-93 

2. Класс безопасности по ПН АЭ Г-01-011-97 – 3НУ. 
3. Приемка ОАО «ВПО «Зарубежатомэнергострой»»

4. Техническая документация: паспорт, руководство по эксплуатации
5. Первичная поверка с отметкой в паспорте
	шт.
	1

	6
	Термопреобразователь сопротивления медный одинарный 
ТСМ-01, 427.07-30
	Диапазон измерений: минус 50…150оС, НСХ 50М, 
класс допуска С, 
длина погружной части 1000 мм, 
материал защитной арматуры – сталь 12Х18Н10Т 

1. ТУ 95 2464-93 

2. Класс безопасности по ПН АЭ Г-01-011-97 – 3НУ. 
3. Приемка ОАО «ВПО «Зарубежатомэнергострой»»

4. Техническая документация: паспорт, руководство по эксплуатации
5. Первичная поверка с отметкой в паспорте
	шт.
	8

	7
	Термопреобразователь сопротивления медный одинарный 
ТСМ-01, 427.07-32
	Диапазон измерений: минус 50…150оС, НСХ 50М, 
класс допуска С, 
длина погружной части 1600 мм, 
материал защитной арматуры – сталь 12Х18Н10Т 

1. ТУ 95 2464-93 

2. Класс безопасности по ПН АЭ Г-01-011-97 – 3НУ. 
3. Приемка ОАО «ВПО «Зарубежатомэнергострой»»

4. Техническая документация: паспорт, руководство по эксплуатации
5. Первичная поверка с отметкой в паспорте
	шт.
	2

	8
	Термопреобразователь сопротивления медный одинарный 
ТСМ-01, 427.07-35
	Диапазон измерений: минус 50…150оС, НСХ 50М, 
класс допуска С, 
длина погружной части 2500 мм, 
материал защитной арматуры – сталь 12Х18Н10Т 

1. ТУ 95 2464-93 

2. Класс безопасности по ПН АЭ Г-01-011-97 – 3НУ. 
3. Приемка ОАО «ВПО «Зарубежатомэнергострой»»

4. Техническая документация: паспорт, руководство по эксплуатации
5. Первичная поверка с отметкой в паспорте
	шт.
	3

	9
	Термопреобразователь сопротивления медный одинарный 
ТСМ-01, 427.07-54
	Диапазон измерений: минус 50…150оС, НСХ 50М, 
класс допуска С, 
длина погружной части 1250 мм, 
материал защитной арматуры – сталь 12Х18Н10Т 

1. ТУ 95 2464-93 

2. Класс безопасности по ПН АЭ Г-01-011-97 – 3НУ. 
3. Приемка ОАО «ВПО «Зарубежатомэнергострой»»

4. Техническая документация: паспорт, руководство по эксплуатации
5. Первичная поверка с отметкой в паспорте
	шт.
	1

	10
	Термопреобразователь сопротивления медный одинарный 
ТСМ-01, 427.07-58
	Диапазон измерений: минус 50…150оС, НСХ 50М, 
класс допуска С, 
длина погружной части 2000 мм, 
материал защитной арматуры – сталь 12Х18Н10Т 

1. ТУ 95 2464-93 

2. Класс безопасности по ПН АЭ Г-01-011-97 – 3НУ. 
3. Приемка ОАО «ВПО «Зарубежатомэнергострой»»

4. Техническая документация: паспорт, руководство по эксплуатации
5. Первичная поверка с отметкой в паспорте
	шт.
	3

	11
	Термопреобразователь сопротивления медный одинарный 
ТСМ-02, 427.11-46
	Диапазон измерений: минус 50…120оС, НСХ 50М, 
класс допуска С, 
длина погружной части 28 мм, 
материал защитной арматуры –латунь 

1. ТУ 95 2464-93 

2. Класс безопасности по ПН АЭ Г-01-011-97 – 3НУ. 
3. Приемка ОАО «ВПО «Зарубежатомэнергострой»»

4. Техническая документация: паспорт, руководство по эксплуатации
5. Первичная поверка с отметкой в паспорте
	шт.
	5

	12
	Термопреобразователь сопротивления 
платиновый 
ТСП-02, 427.11-54
	Диапазон измерений: минус 50…120оС, НСХ 50П, 
класс допуска C, 
длина погружной части 28 мм, 
материал защитной арматуры – латунь 

1. ТУ 95 2464-93 

2. Класс безопасности по ПН АЭ Г-01-011-97 – 3НУ

3. Приемка ОАО «ВПО «Зарубежатомэнергострой»

4. Техническая документация: паспорт, руководство по эксплуатации
5. Первичная поверка с отметкой в паспорте
	шт.
	12

	13
	Термопреобразователь сопротивления 
платиновый двойной 
ТСП-03, 427.06-36
	Диапазон измерений: минус 50…400оС, НСХ 50П, 
класс допуска В, 
длина погружной части 80 мм, 
материал защитной арматуры – сталь 12Х18Н10Т 

1.   ТУ 95 2537-94 

2. Класс безопасности по ПН АЭ Г-01-011-97 – 3НУ

3. Приемка ОАО «ВПО «Зарубежатомэнергострой»

4. Техническая документация: паспорт, руководство по эксплуатации
5. Первичная поверка с отметкой в паспорте
	шт.
	4

	14
	Термопреобразователь сопротивления 
платиновый двойной 
ТСП-03, 427.06-37
	Диапазон измерений: минус 50…400оС, НСХ 50П, 
класс допуска В, 
длина погружной части 100 мм, 
материал защитной арматуры – сталь 12Х18Н10Т 

1. ТУ 95 2537-94 

2. Класс безопасности по ПН АЭ Г-01-011-97 – 3НУ

3. Приемка ОАО «ВПО «Зарубежатомэнергострой»

4. Техническая документация: паспорт, руководство по эксплуатации
5. Первичная поверка с отметкой в паспорте
	шт.
	10

	15
	Термопреобразователь сопротивления 
платиновый двойной 
ТСП-03, 427.06-38
	Диапазон измерений: минус 50…400оС, НСХ 50П, 
класс допуска В, 
длина погружной части 120 мм, 
материал защитной арматуры – сталь 12Х18Н10Т 

1. ТУ 95 2537-94 

2. Класс безопасности по ПН АЭ Г-01-011-97 – 3НУ

3. Приемка ОАО «ВПО «Зарубежатомэнергострой»

4. Техническая документация: паспорт, руководство по эксплуатации
5. Первичная поверка с отметкой в паспорте
	шт.
	17

	16
	Термопреобразователь сопротивления 
платиновый двойной 
ТСП-03, 427.06-40
	Диапазон измерений: минус 50…400оС, НСХ 50П, 
класс допуска В, 
длина погружной части 200 мм, 
материал защитной арматуры – сталь 12Х18Н10Т 

1.ТУ 95 2537-94 

2. Класс безопасности по ПН АЭ Г-01-011-97 – 3НУ

3. Приемка ОАО «ВПО «Зарубежатомэнергострой»

4. Техническая документация: паспорт, руководство по эксплуатации
5. Первичная поверка с отметкой в паспорте
	шт.
	20

	17
	Термопреобразователь сопротивления 
платиновый двойной 
ТСП-03, 427.06-41
	Диапазон измерений: минус 50…400оС, НСХ 50П, 
класс допуска В, 
длина погружной части 250 мм, 
материал защитной арматуры – сталь 12Х18Н10Т 

1. ТУ 95 2537-94 

2. Класс безопасности по ПН АЭ Г-01-011-97 – 3НУ

3. Приемка ОАО «ВПО «Зарубежатомэнергострой»

4. Техническая документация: паспорт, руководство по эксплуатации
5. Первичная поверка с отметкой в паспорте
	шт.
	2

	18
	Термопреобразователь сопротивления 
платиновый двойной ТСП-03, 427.06-44
	Диапазон измерений: минус 50…400оС, НСХ 50П, 
класс допуска В, 
длина погружной части 630 мм, 
материал защитной арматуры – сталь 12Х18Н10Т 

1. ТУ 95 2537-94 

2. Класс безопасности по ПН АЭ Г-01-011-97 – 3НУ

3. Приемка ОАО «ВПО «Зарубежатомэнергострой»

4. Техническая документация: паспорт, руководство по эксплуатации
5. Первичная поверка с отметкой в паспорте
	шт.
	6

	19
	Термопреобразователь сопротивления 
платиновый 
одинарный 
ТСП-01, 427.07-92
	Диапазон измерений: минус 50…400оС, НСХ 50П, 
класс допуска В, 
длина погружной части 100 мм, 
материал защитной арматуры - сталь 12Х18Н10Т. 

1. ТУ 95 2464-93 

2. Класс безопасности по ПН АЭ Г-01-011-97 – 3НУ

3. Приемка ОАО «ВПО «Зарубежатомэнергострой»

4. Техническая документация: паспорт, руководство по эксплуатации
5. Первичная поверка с отметкой в паспорте
	шт.
	4

	20
	Термопреобразователь сопротивления 
платиновый 
одинарный 
ТСП-03, 427.06-18
	Диапазон измерений: минус 50…400оС, НСХ 50П, 
класс допуска В, 
длина погружной части 4000 мм, 
материал защитной арматуры – сталь 12Х18Н10Т 

1. ТУ 95 2537-94 (для ТСП-03)

2. Класс безопасности по ПН АЭ Г-01-011-97 – 3НУ

3. Приемка ОАО «ВПО «Зарубежатомэнергострой»

4. Техническая документация: паспорт, руководство по эксплуатации
5. Первичная поверка с отметкой в паспорте
	шт.
	2

	21
	Термопреобразователь сопротивления 
платиновый 
одинарный 
ТСП-03, 427.06-22
	Диапазон измерений: минус 50…400оС, НСХ 50П, 
класс допуска В, 
длина погружной части 5600 мм, 
материал защитной арматуры – сталь 12Х18Н10Т 

1. ТУ 95 2537-94 

2. Класс безопасности по ПН АЭ Г-01-011-97 – 3НУ

3. Приемка ОАО «ВПО «Зарубежатомэнергострой»

4. Техническая документация: паспорт, руководство по эксплуатации
5. Первичная поверка с отметкой в паспорте
	шт.
	2

	22
	Термопреобразователь сопротивления 
платиновый 
одинарный 
ТСП-03, 427.06-45
	Диапазон измерений: минус 50…400оС, НСХ 50П, 
класс допуска В, 
длина погружной части 80 мм, 
материал защитной арматуры – сталь 12Х18Н10Т 

1. ТУ 95 2537-94 (для ТСП-03)

2. Класс безопасности по ПН АЭ Г-01-011-97 – 3НУ

3. Приемка ОАО «ВПО «Зарубежатомэнергострой»

4. Техническая документация: паспорт, руководство по эксплуатации
5. Первичная поверка с отметкой в паспорте
	шт.
	37

	23
	Термопреобразователь сопротивления 
платиновый 
одинарный 
ТСП-03, 427.06-46
	Диапазон измерений: минус 50…400оС, НСХ 50П, 
класс допуска В, 
длина погружной части 100 мм, 
материал защитной арматуры – сталь 12Х18Н10Т 

1. ТУ 95 2537-94 

2. Класс безопасности по ПН АЭ Г-01-011-97 – 3НУ

3. Приемка ОАО «ВПО «Зарубежатомэнергострой»

4. Техническая документация: паспорт, руководство по эксплуатации
5. Первичная поверка с отметкой в паспорте
	шт.
	2

	24
	Термопреобразователь сопротивления 
платиновый 
одинарный 
ТСП-03, 427.06-47
	Диапазон измерений: минус 50…400оС, НСХ 50П, 
класс допуска В, 
длина погружной части 120 мм, 
материал защитной арматуры – сталь 12Х18Н10Т 

1. ТУ 95 2537-94 

2. Класс безопасности по ПН АЭ Г-01-011-97 – 3НУ

3. Приемка ОАО «ВПО «Зарубежатомэнергострой»

4. Техническая документация: паспорт, руководство по эксплуатации
5. Первичная поверка с отметкой в паспорте
	шт.
	40

	25
	Термопреобразователь сопротивления 
платиновый 
одинарный 
ТСП-03, 427.06-49
	Диапазон измерений: минус 50…400оС, НСХ 50П, 
класс допуска В, 
длина погружной части 200 мм, 
материал защитной арматуры – сталь 12Х18Н10Т 

1. ТУ 95 2537-94 

2. Класс безопасности по ПН АЭ Г-01-011-97 – 3НУ

3. Приемка ОАО «ВПО «Зарубежатомэнергострой»

4. Техническая документация: паспорт, руководство по эксплуатации
5. Первичная поверка с отметкой в паспорте
	шт.
	9

	26
	Термопреобразователь сопротивления 
платиновый 
одинарный 
ТСП-03, 427.06-50
	Диапазон измерений: минус 50…400оС, НСХ 50П, 
класс допуска В, 
длина погружной части 250 мм, 
материал защитной арматуры – сталь 12Х18Н10Т 

1. ТУ 95 2537-94 

2. Класс безопасности по ПН АЭ Г-01-011-97 – 3НУ

3. Приемка ОАО «ВПО «Зарубежатомэнергострой»

4. Техническая документация: паспорт, руководство по эксплуатации
5. Первичная поверка с отметкой в паспорте
	шт.
	4

	27
	Термопреобразователь сопротивления 
платиновый 
одинарный 
ТСП-03, 427.06-53
	Диапазон измерений: минус 50…400оС, НСХ 50П, 
класс допуска В, 
длина погружной части 630 мм, 
материал защитной арматуры – сталь 12Х18Н10Т 

1. ТУ 95 2537-94 

2. Класс безопасности по ПН АЭ Г-01-011-97 – 3НУ

3. Приемка ОАО «ВПО «Зарубежатомэнергострой»

4. Техническая документация: паспорт, руководство по эксплуатации
5. Первичная поверка с отметкой в паспорте
	шт.
	2

	28
	Термопреобразователь сопротивления 
платиновый 
одинарный 
ТСП-03, 427.06-58
	Диапазон измерений: минус 50…400оС, НСХ 50П, 
класс допуска В, 
длина погружной части 2000 мм, 
материал защитной арматуры – сталь 12Х18Н10Т 

1. ТУ 95 2537-94 

2. Класс безопасности по ПН АЭ Г-01-011-97 – 3НУ

3. Приемка ОАО «ВПО «Зарубежатомэнергострой»

4. Техническая документация: паспорт, руководство по эксплуатации
5. Первичная поверка с отметкой в паспорте
	шт.
	7


На основании п.п.12.2.2б, 12.2.2г ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом», согласно требованиям УГН ЯРБ МО РФ, поставка  эквивалента не предусмотрена, т.к. это потребует конструкторского и электромонтажного изменения действующих технологических систем.

Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 
Особые требования: 
· обязательное наличие: сопроводительной и технической документации (товарная накладная, счет, счет-фактура, товарно-транспортная накладная,  паспорт с отметкой о первичной поверке,   руководство по эксплуатации на русском языке); 
· гарантийный срок – не менее установленного производителем;

· Приборы должны быть внесены в государственный реестр средств измерений РФ.
· продукция, имеющая дефекты, должна быть заменена Поставщиком в кратчайший срок после направления соответствующего письма поставщику;

· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее  2014 года

· поставляемая продукция должна быть поставлена в укомплектованном, работоспособном состоянии и сопровождаться технической документацией на русском языке;

· товар должен быть рассортирован по видам
· другие дополнительные требования: качество поставляемого Товара (Оборудования) должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке Товара (Оборудования); а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам)
От Заказчика: __________________  ______________________ / _______________ /


должность
подпись
Фамилия И.О.
От исполнителя:  Начальник ОМТС  ______________________ / _______________ /



подпись
Фамилия И.О.
