Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку полуприцепа-контейнеровоза для нужд Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2012 год

- Общие положения

- Требования к поставляемому товару (оборудованию):

Полуприцеп-контейнеровоз для перевозок контейнеров Schmitz Cargobull, модель 75 SCF 24 G – 40' FX (или эквивалент).

- Технический рисунок:

- Технические характеристики:

| Размеры и вес: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | длина кузова внутри | около 12702 мм |
|  | ширина кузова внутри | около 2419 мм |
| - 3 | высота погрузки сзади без груза | около 1104 мм |
| - 4 | размер шин | 385/55R22.5 |
| - 5 | общий вес (доп/техн) | 35000 / 39000 кг |
| - 6 | полезная нагрузка (доп/техн) | 29205 / 33205 кг |
|  | нагрузка на оси (доп/техн) | 24000 / 27000 кг |  |
|  | нагрузка на седло (доп/техн) | 11000 / 12000 кг |  |
|  | общий собственный вес | +/- 3% 5795 кг |  |
|  | высота седла без груза | около 1100 мм |  |
|  | высота седла с грузом | около 1075 мм |  |
|  | высота подвески | 235 мм |  |
|  | колесная база | 7500 мм |  |
| Допуск к эксплуатации, таблички: |  |  |  |
|  | сертификат производителя |  |  |
|  | страна регистрации РФ с сертификатом |  |  |
|  | сертификат СЕМТ |  |  |
|  | светоотражающие щитки сзади, согл. ЕСЕ-R70 |  |  |
| Шасси: |  |  |  |
|  | шасси GOOSENECK с изгибом в 120мм в сварочном исполнении |  |  |
|  | контейнерные фитинги для 2х 20-футовых контейнеров |  |  |
|  | контейнерные фитинги для 40-футового контейнера с туннелем |  |  |
|  | фитинги для одного 20-футового контейнера посередине и 30-футового контейнера сзади |  |  |
|  | фитинги STEPLOCK для 40" контейнера без туннеля, 3 пары откидных промежуточных опор |  |  |
|  | высота продольных лонжеронов спереди 130 мм |  |  |
|  | держатель для 1 зaпaсного колесa с лебедкой перед осевым агрегатом, для конт. шасси |  |  |
|  | рабочая платформа из рифленой стали за 20' контейнером посередине, макс. 5300кг |  |  |
|  | сцепной шкворень 2" по стaндaрту SАЕ, сменный однa позиция |  |  |
|  | перевозка контейнера-цистерны исключается |  |  |
|  | боковая зaщитa по 89/297/ЕЭС зaкрытое исполнение, цвет белый |  |  |
|  | зaщитa от въездa в привинченном исполнении согласно 70/221/ЕЭС |  |  |
|  | 2 пары колец для паромных перевозок |  |  |
| Устройство подъема оси: |  |  |  |
|  | автоматическое устройство подъема первой оси, с управлением через EBS |  |  |
|  | при подъеме оси погрузочная высота увеличивается на 40мм |  |  |
| Оси: |  |  |  |
|  | оси SAF 3x9т для дисковых тормозов 22,5" |  |  |
|  | ось SAF 9т, SP2040, FM1300, ET 120 дисковые тормоза, диаметр 430мм 3 |  |  |
|  | тормозные диски диаметром 430мм |  |  |
|  | крепление колесa с осевой центровкой согл. DIN 74361 чaсть 3 |  |  |
|  | баллонный ключ |  |  |
| Подвеска: |  |  |  |
|  | пневмоподвеска Шмитц Каргобулл, тип: MRH-KM35 |  |  |
| Тормозная система: |  |  |  |
|  | двухконтурная тормозная система с пневмоприводом согл. RR ЕG 71/320 |  |  |
|  | ЕBS 2S/2М, электронная тормозная система с RSP (против опрокидывания) |  |  |
|  | электропитание ЕBS согл. ISО 7638 + CАN |  |  |
|  | энергоaккумулятор с двойной мембраной |  |  |
|  | подъём / опускание платформы c функцией автосброса (AUTO-RESET) |  |  |
|  | 2 противооткатных упорa с креплением |  |  |
| Опорный домкрат: |  |  |  |
|  | опорный домкрат JОSТ МОDUL, полукруглая опора с односторонним управлением |  |  |
| Система освещения: |  |  |  |
|  | система освещения 24V по 76/756/EWG c 7-секционными фонарями |  |  |
|  | два 7-полюсных разъема - 1хISО3731 /1хISO1185 и один 15-полюсный разъем DIN ISО12098 |  |  |
|  | боковые гaбaритные светодиодные фонари |  |  |
|  | белые гaбaритные фонaри спереди |  |  |
|  | 1 пaрa гaбaритных фонарей сзади |  |  |
| Колеса и шины: |  |  |  |
|  | шины для дальних перевозок |  |  |
|  | 6 шин 385/55R22.5 (11.75х22.5) |  |  |
|  | производитель шин - Dunlop, Goodyear или Continental |  |  |
|  | стaльные диски ЕТ 120, 6 штук |  |  |
|  | запасное колесо 385/55R22.5, на стальном диске 11.75x22.5 ET120 |  |  |
|  | зaщитные колпaчки для колёсных болтов |  |  |
| Крылья: |  |  |  |
|  | плaстм. полукруглые крылья на каждое колеса, для 3 осей с одинарной ошиновкой |  |  |
|  | 1 пaрa брызговиков с логотипом SCHMITZ |  |  |
| Прочее оборудование шасси: |  |  |  |
|  | 1 стальной отбойник сзади горизонтально, 2 отбойника на раме сзади |  |  |
|  | КИТ-погрузка для транспортировки по 3 шасси без ответств. за повреждения при перевозке |  |  |
|  | крепления для транспортировки шасси в КИТах по 2/3 единицы |  |  |
|  | пластмассовая сумкa для документов |  |  |
|  | кронштейн для подключения тормозной системы и системы освещения на передней стенке |  |  |
| Окраска: |  |  |  |
|  | задняя часть конструкции оцинкована, шасси окрашено в цвет по выбору клиента |  |  |
|  | цвет ступиц: - чёрный KTL |  |  |
|  | диски: - окрашены в серебристый цвет RAL 9006 |  |  |
|  | опорные домкраты: - чёрные, окраска напылением |  |  |
|  | контурная маркировка сзади цвет: - красный |  |  |
|  | боковая контурная маркировка цвет: - желтый |  |  |
|  | колеса: - RAL 9006 белый алюминий (серебристый) |  |  |
|  | ступицы: - KTL 12 черный |  |  |
|  | шасси: - MB 5318 СИНИЙ УЛЬТРАМАРИН (RAL 5002) |  |  |
|  | боковая защита от въезда: - RAL 9010 БЕЛЫЙ ЧИСТЫЙ |  |  |
|  | защита от въезда сзади: - RAL 9010 БЕЛЫЙ ЧИСТЫЙ |  |  |

- Требования к безопасности поставляемой продукции

4.1.  Поставщик гарантирует, что поставляемая им техника отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством РФ и соответствует техническим характеристикам Товара, заявленным заводом-изготовителем, в том числе:

- Постановление правительства №720 от 10.09.2009 «О безопасности колесных транспортных средств»;

- Постановление правительства №753 от 15.09.2009 «О безопасности машин и оборудования».

- Требования к качеству поставляемой продукции

  - Поставщик гарантирует, что качество Товара (оборудования) и комплектующих соответствует характеристикам завода-изготовителя.

  - Поставляемый Товар (оборудование) должен быть новым, не ранее 2012 года выпуска (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Товар (оборудование) должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

  - Товар (оборудование) должен быть растаможен.

  - Товар (оборудование) должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не должен быть заложен, не находиться под арестом, не иметь каких-либо обременений и/или ограничений.

  - До передачи Товара (оборудования) Заказчику Поставщик обязан провести предпродажную подготовку Товара (оборудования), а именно: все приборы и дополнительное оборудование должны быть установлены на Товаре (оборудовании), все параметры Товара (оборудования), его оборудования (приборов, узлов, агрегатов и деталей) должны быть проверены и приведены в соответствие с установленными нормами. Товар (оборудование) должен быть вымыт и вычищен.

- Дополнительные условия:

  - Наличие заводской гарантии на Товар (оборудование) не менее 12 (двенадцати) месяцев без ограничения по пробегу с момента поставки;

  - Гарантийные обязательства на Товар (оборудование) должны предоставляться заводом-изготовителем и оказываться любым официальным дилером завода-изготовителя в РФ.

  - Наличие технической документации по эксплуатации и ремонту на русском языке;

  - Наличие на поставляемый Товар (оборудование) сертификата одобрения типа транспортного средства по системе сертификации госстандартов России;

  - Наличие комплекта документов для последующей регистрации транспортного средства в государственных организациях;

  - Обязательно наличие сервисных центров гарантийного и послегарантийного обслуживания / ремонта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.