                                            Техническое задание
                    на поставку крана козлового электрического

	Характеристика
	Величина

	Количество механизмов подъема
	один (основной)

	Грузоподъемность,  т
	16

	Высота подъема груза,   м
	10

	Пролет крана,   м
	20

	Вылет консолей (рабочий),   м
	правой
	8,450

	
	левой 
	8,450

	Вылет консолей строительный,   м
	правой
	10

	
	левой 
	10

	Назначение крана
	разгрузка – погрузка на складе металла

	Исполнение
	общепромышленное

	Группа режима работы крана (ИСО 4301/1)
	А5

	Условия размещения крана
	на открытом воздухе

	Температура окружающей среды
	-400С …+400С

	Тип подкранового рельса
	Р-50

	Скорости 

механизмов,

м/мин
	подъема
	4,4

	
	передвижения крана
	25

	
	передвижения тележки
	25

	Тип кабины
	стационарная

	Остекление кабины
	двойное

	Наличие кондиционера в кабине
	Кондиционер типа «тепло – холод»

	Органы управления в кабине
	командоконтроллеры

	Токопровод
	кабельный барабан L=±100м

	Требования к электропитанию
	Переменный ток, U=380 В, H=50Гц

	Система управления электроприводами механизмов подъема и перемещения
	контакторная

	Дополнительные требования: наличие автоматических и ручных противоугонных захватов, наличие анемометра, наличие приборов УЗОФ и ОГП

	Требования к документации: наличие паспорта, руководства по эксплуатации с чертежами быстроизнашивающихся деталей и чертежами основных узлов, наличие схем монтажа крана, наличие сертификата соответствия и разрешения на применение, соответствие требованиям ПБ 10-382-00.


