Федеральное государственное унитарное предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на «Монтаж фундаментов, зашивных листов и переборок блока реакторного отсека утилизированной атомной подводной лодки зав. № 600».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Мурманск, 2015 год

- Общие положения.

  - Название работы (предмет договора): «Монтаж фундаментов, зашивных листов и переборок блока реакторного отсека утилизированной атомной подводной лодки зав. № 600».

  - Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), в лице директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО» филиала ФГУП «РосРАО») Пантелеева Валерия Николаевича, действующего на основании доверенности № 214/141/2014-ДОВ от 24.12.2014.

  - Сроки выполнения работ:

- начало: с даты заключения договора;

- окончание: не позднее 20 сентября 2015 года.

- Цель выполняемых работ и их назначение.

  - Основной целью работы является формирование одноотсечного блока реакторного отсека утилизированной атомной подводной лодки (РО УАПЛ) зав. № 600.

  - Для достижения указанной цели Подрядчик должен:

- Произвести закупку материалов, необходимых для выполнения работ;

- Разработать необходимую технологическую документацию;

- Выполнить подготовку поверхности основных переборок и внутренней поверхности прочного корпуса к покраске, а именно: демонтаж всех металлоконструкций, кабельтрасс, трубопроводов, скругление кромок;

- Выполнить организационные и технические мероприятия по обеспечению радиационной безопасности персонала в течение всего периода выполнения работ по монтажу зашивных листов;

- Выполнить организационные и технические мероприятия по обеспечению радиационной безопасности РО в районе монтажа опорных фундаментов согласно п.4.4 Р2.6.6.57-04 «Радиационно-гигиенических требований к пунктам долговременного хранения одноотсечных реакторных блоков утилизированных атомных подводных лодок» и ст.4.4 МУ 2.6.6.10-05 «Радиационно-гигиенических требований к пунктам долговременного хранения одноотсечных реакторных блоков, предназначенных для хранения на береговых площадках»;

- Выполнить монтаж и сварку торцевых заделок в районе зашивных листов после монтажа дополнительной биологической защиты;

- Выполнить подготовку монтажных районов, в том числе дорезку и строжку остатков корпусных конструкций после демонтажа наружного корпуса;

- Выполнить монтаж и сварку фундаментов в соответствии с проектной документацией.

- Выполнить контроль сварных швов фундаментов в соответствии с прилагаемой документацией;

- Выполнить монтаж и сварка зашивных листов в соответствии с прилагаемой документацией;

- Выполнить контроль сварных швов зашивных листов в соответствии с прилагаемой документацией;

- Выполнить монтаж и сварку переборок в соответствии с прилагаемой документацией;

- Выполнить контроль сварных швов переборок в соответствии с прилагаемой документацией;

- Обеспечить перемещение грузов, в том числе и в отделении Сайда-Губа;

- Выполнять ежедневную, после окончания работ, уборку рабочих мест.

  - В обеспечение работ Подрядчика Заказчик:

- производит контроль радиационной обстановки;

- производит пересадку блоков на подфундаментные стулья после предъявления Подрядчиком работ по монтажу и сварке фундаментов.

- Исходные данные для проведения работ.

  - Блок РО УАПЛ зав. № 600, являясь источником ионизирующего излучения закрытого типа, размещен на стапельной плите ПДХ РО «Сайда» (ЗАТО Александровск, Мурманская область).

  - Оборудование для монтажа фундаментов, зашивных листов и переборок блока реакторного отсека у Подрядчика имеется в наличии.

  - Необходимая техника для перемещения крупногабаритных секций у Подрядчика есть в наличии.

- Этапы и состав работ.

  - Работы выполняются в один этап:

| № п/п | Наименование работ | Отчетные документы | Сроки начала и окончания работ и предоставления результатов работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Монтаж фундаментов, зашивных листов и переборок блока реакторного отсека утилизированной атомной подводной лодки зав. № 600 | 1. Акт приемки выполненных работ. 2. Технический акт. 3. Акт испытания блока на герметичность. | Начало- с даты заключения договора. Окончание – не позднее 20.09.2015 |

  - Работы выполняются по технологии Подрядчика, согласованной с Заказчиком.

- Основные требования к проведению работ.

  - Технические требования на выполнение работ.

Изготовление, монтаж фундаментов, переборок и зашивных листов должны осуществляться в соответствии с проектной документацией, требований руководящих документов, правовых нормативных актов, нормативной документации.

  - Подрядчик должен:

- иметь лицензию ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

- иметь лицензию Госкорпорации «Росатом» на выполнение работ по использованию атомной энергии в оборонных целях (согласно Постановления Правительства РФ от 20.06.2000 № 471) (п.27 Перечня);

- иметь персонал группы «А», допущенный по медицинским показателям и результатам проверки знаний правил ядерно-радиационной безопасности к работам в зоне строгого режима: сварщики 4-5 разряда не менее 6 человек, судокорпусники 3-5 разряда не менее 6 человек;

- Требования к надежности.

При выполнении работ в соответствии с настоящим техническим заданием Подрядчик обеспечивает:

- выполнение технических требований действующей нормативной и конструкторской документации;

- контроль полноты и качества работ и их приемку;

- оформление акта приемки выполненных работ согласно настоящему техническому заданию.

Примечание: При отступлении от требований конструкторской документации, такие отступления согласовываются Подрядчиком с проектантом и Заказчиком.

- Требования к обеспечению безопасности, охраны здоровья и окружающей среды.

При выполнении работ Подрядчиком должны соблюдаться требования законодательства РФ и отраслевой нормативно – технической документации в области:

- промышленной и пожарной безопасности;

- радиационной безопасности;

- экологической безопасности, промсанитарии и охраны окружающей среды;

- техники безопасности и охраны здоровья персонала;

- Качество работ и гарантийные обязательства.

  - Работы в объеме настоящего ТЗ должны быть выполнены в соответствии:

- с действующими нормативными документами, регламентирующими состав и качество выполняемых работ;

- техническими требованиями, изложенными в конструкторской документации;

  - Гарантийный срок на выполняемые работы – 24 месяца. Отсчет гарантийного срока начинается с момента окончания работ и подписания акта выполненных работ Заказчиком.

  - Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

- Приемка работ

  - Приемка работ производится подписанием двухсторонних технических актов Заказчиком и Подрядчиком.

Основанием для подписания двухсторонних технических актов является предъявление оформленных документов согласно разделу 4 Технического задания, подтверждающих ход и результаты выполнения работ.

- Требования по обеспечению сохранения государственной тайны и конфиденциальности при выполнении работы.

  - Требования по обеспечению сохранения государственной тайны при выполнении работы по настоящей теме - в соответствии с Законом Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. Наличие у Подрядчика лицензии ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

  - Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результате проведения работ, будет осуществляться на основании результатов экспертизы, проведенной в установленном порядке, и получения разрешения на информационный обмен.

Приложение:

- Комплект РКД.