ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на поставку станка  универсального  токарно-винторезного повышенной точности

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013

  - Предмет договора:

поставка станка универсального токарно-винторезного повышенной точности SAMAT 400SV или эквивалент для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

- Требование к Поставщикам и Производителям

- Копия дилерского договора Поставщика с Производителем;

- Сертификат соответствия Оборудования, поставляемый вместе со станком;

- В предложении должен быть указан габаритный план расположения Оборудования с необходимыми сопутствующими коммуникациями и энергообеспечением.

- Требования к исполнению оборудования

-  Техническая документация по эксплуатации и обслуживанию станка на русском,  на части станка, поставляемые субпоставщиками, допускается на языке производителя.

-  Серийное производство данной модели с подтверждением от завода-изготовителя.

- Технические характеристики

| Наименование товара, комплектность | Кол-во | Требования к качеству, техническим характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| Станок универсальный токарно-винторезный повышенной точности SAMAT 400SV (или эквивалент) | 1 шт. | Класс точности по ГОСТ 8-82 | Не хуже П |
|  |  | Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм: - над станиной | 400 |
|  |  | Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над суппортом, мм Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм | 220 750 |
|  |  | Наибольшая длина обтачивания, мм | 750 |
|  |  | Размер центра в шпинделе по ГОСТ 13214-79 Конец шпинделя по ГОСТ 12593-93 | Конус Морзе 6 6К |
|  |  | Диаметр прутка, проходящего через отверстие в шпинделе, мм | Не менее 44 |
|  |  | Высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм | Не более 25 |
|  |  | Шероховатость поверхности, Ra: Точность геометрической формы поверхности образца, мм: - постоянство диаметра в поперечном сечении на длине 200 - постоянство диаметра в продольном сечении Прямолинейность торцевой поверхности, мм | Не хуже 2,5 Не более 0,007 Не более 0,012 Не более 0,01 |
|  |  | Габаритные размеры станка, мм: - длина - ширина - высота | Не более 2270 Не более 1110 Не более 1505 |
|  |  | Масса станка, кг | Не менее 2085 Не более 2200 |
| СУППОРТ |  |  |
|  |  | Наибольшее расстояние от оси центров до кромки резцедержателя, мм | 185 |
|  |  | Число суппортов: - передних | 1 |
|  |  | Предохранение от перегрузки (по приводу главного движения, по приводу подач) | Имеется |
|  |  | Блокировка продольных и поперечных подач | Имеется |
|  |  | Наибольшее перемещение (от руки, по ходовому валику, по ходовому винту), мм: - продольное - поперечное | 750 220 |
|  |  | Выключающие упоры | Имеются (продольные) |
|  |  | Быстрое перемещение, м/мин: - продольное - поперечное | Не менее 4 Не менее 2 |
|  |  | Перемещение продольное на одно деление, мм: - по лимбу - по нониусу | Не более 1 Не более 0,1 |
|  |  | Перемещение поперечное на одно деление лимба, мм | Не более 0,025 |
|  |  | Пределы продольных подач, мм/об | 0,05-2,8 |
|  |  | Пределы поперечных подач, мм/об | 0,025-1,4 |
|  |  | Пределы шагов нарезаемых резьб: - метрических, мм - дюймовых, число ниток на 1" - модульных, модули - питчевых, питчи | 0,25-56 112-0,5 0,25-56 112-0,5 |
|  |  | Перемещение на один оборот лимба, мм: - продольное - поперечное | Не более 100 Не более 5 |
| ВЕРХНИЙ СУППОРТ |  |  |
|  |  | Наибольший угол поворота, град | 90 |
|  |  | Цена одного деления шкалы поворота, град | Не более 1 |
|  |  | Наибольшее перемещение, мм | 120 |
|  |  | Цена одного деления, мм | Не более 0,05 |
|  |  | Перемещение на один оборот лимба, мм | Не более 3 |
| ШПИНДЕЛЬ |  |  |
|  |  | Количество скоростей прямого и обратного вращения | Бесступенчатое регулирование |
|  |  | Пределы частоты вращения шпинделя, мин-1 | 12 ... 2200 |
|  |  | Диаметр шпиндельного фланца, мм | Не менее 170 |
|  |  | Диаметр отверстия в шпинделе, мм | Не менее 45 |
|  |  | Торможение шпинделя | Имеется |
| ЗАДНЯЯ БАБКА |  |  |
|  |  | Размер центра в пиноли по ГОСТ 13214-79 | Конус Морзе 5 |
|  |  | Наибольшее перемещение пиноли, мм | 120 |
|  |  | Цена одного деления шкалы перемещения пиноли, мм: |  |
|  |  | - линейки - лимба | Не более 5 Не более 0,1 |
|  |  | Поперечное перемещение, мм: |  |
|  |  | - вперед - назад | Не более 5 Не более 5 |
| ПРИВОД СТАНКА |  |  |
|  |  | Электродвигатели: |  |
|  |  | Главного движения: |  |
|  |  | - мощность, кВт | Не менее 5,5 |
|  |  | - частота вращения, мин-1 | Не менее 1500 |
|  |  | Привода быстрого хода: |  |
|  |  | - мощность, кВт | Не менее 0,37 |
|  |  | - частота вращения, мин-1 | Не менее 1500 |
|  |  | Насоса охлаждения: |  |
|  |  | - мощность, кВт | Не более 0,14 |
|  |  | - частота вращения, мин-1 | Не менее 3000 |
|  |  | - производительность, л/мин | Не более 25 |
|  |  | Станция смазки: |  |
|  |  | - мощность, кВт | Не менее 0,18 |
|  |  | - частота вращения, мин-1 | Не менее1500 |
|  |  | - производительность, л/мин | Не менее 5 |
|  |  | УРОВЕНЬ ШУМА |  |
|  |  | Средний уровень звука LA, дБА (корректированный |  |
|  |  | уровень звуковой мощности LpA, дБА) | не более 80 (97) |

Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в документации на конкретную торговую марку Товара, производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник может представить эквивалент товара при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны и соответствуют всем техническим и нормативным требованиям, установленным Заказчиком.

- Общие требования к приобретаемому оборудованию:

  - Поставляемое оборудование должно соответствовать:

- требованиям настоящего технического задания;

- требованиям к безопасности в соответствии с действующими нормами Российской Федерации;

- требованиям законодательства, в том числе: Постановлению Правительства РФ от 13.08.1997 № 1013 «Об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации, и перечня работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации»;

- нормативно-технической документации, действующей на территории Заказчика.

  - Поставляемое оборудование и его составные части должны быть новыми,  серийно изготавливаемыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, не имеющие дефектов материала и/или изготовления, не модифицированными и не переделанными, не поврежденными, не прошедших восстановление потребительских свойств, участие в демонстрационных залах и на выставках, не имеющие каких-либо ограничений  (залог, запрет, арест, и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации, иметь в установленных законодательством случаях сертификаты соответствия или иные документы, соответствовать стандартам безопасности и сертификации в РФ.

  - Станок должен быть рассчитан на применение в единичном и серийном производствах.

  - Параметры электрического тока:

  - 380 В ± 10%, 3ф, 50 Гц

  - Требования к условиям эксплуатации:

- Температура, нормальные производственные условия +10 °С…+35 °С.

  - Требования к смазочным материалам:

- В паспорте на оборудование должны быть указаны взаимозаменяемые типы масел и других расходных материалов, а также рекомендации на их замену.

- Требования к предложению.

В предложении должны быть представлены подробные технические характеристики станка, которые должны быть не хуже указанных в техническом задании.

В предложении должны быть указаны наименование оборудования с указанием товарного знака и модели товара, производитель и страна происхождения товара.

- Требования к Поставщику.

Поставщик должен обеспечить шеф-монтажные и пусконаладочные работы на площадке Заказчика. Сроки проведения  указанных работ согласовываются дополнительно с Заказчиком.

- Приемка оборудования.

  - При окончательной приёмке оборудование должно быть подвергнуто приемосдаточным испытаниям на площадке Заказчика.

  - Приемка оборудования должна осуществляться по согласованной с Заказчиком методике проведения приемосдаточных работ.

9.  Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: НДС, доставка до склада Заказчика, расходы на пуско-наладку, обучение на предприятии заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации на русском языке, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

10. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

100% оплата в течение 10 банковских дней с даты подписания акта пуска Оборудования в эксплуатацию.

11. Место поставки продукции

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14.

12. Сроки поставки оборудования

Начало поставки с момента подписания договора. Поставка осуществляется не позднее 4 месяцев  с момента подписания договора.

Заместитель главного инженера                                                                                        К.В. Кушников