	

	Приложение №5
к договору №_____  от «__»________2013г.



	

	


                                   ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На   ремонт  помещений №206,207,208,209,212,214,215,220,221,222,  301,302,303,304,306,307,308,309,309Б,311,316,319 корпуса №1,корпуса№3 кабинет №225 ,корпуса №2 туалеты  1-го этажа ОАО "НИКИЭТ"

 Объем и характеристики выполняемых работ.

Таблица 1

	№
	Наименование работ и затрат
	Единица
	Коли-

	п/п
	 
	измерен.
	чество

	    1 
	2
	3
	4

	1. 
	Туалет № 1
	 
	 

	2. 
	Разборка подвесных потолков из плит "акмигран"
	100 м2
	0,1444

	3. 
	Устройство подвесных потолков из алюминиевых реек
	100 м2
	0,1444

	4. 
	Потолки реечные подвесные из алюминиевых профилей с защитно-декоративным покрытием, ширина рейки 150 мм, с перфорацией, окрашенные порошковой эмалью, цвет белый
	м2
	14,44

	5. 
	Изделия погонажные профильные алюминиевые прессованные, без покрытия
	т
	0,02925053

	6. 
	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т
	т
	0,0261364

	7. 
	Разборка перегородок из гипсовых, шлакобетонных, фибролитовых плит
	100 м2
	0,1276

	8. 
	Устройство перегородок с однорядным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами двух сторон в один слой - двухслойные (без подготовки под отделку)
	100 м2
	0,16

	9. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-4, сечение 75х35х0,55 мм
	т
	0,01264

	10. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-4, сечение 75х35х0,55 мм
	т
	0,0352

	11. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-4, сечение 75х35х0,55 мм
	т
	0,00304

	12. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	м2
	36,16

	13. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	23,7

	14. 
	Демонтаж стен керамическими плитками на цементном растворе с заполнением швов фуговочной смесью, по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,244

	15. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,2405

	16. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,5291

	17. 
	Облицовка стен керамическими плитками на цементном растворе с заполнением швов фуговочной смесью, по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,8426

	18. 
	Смеси сухие для заполнения швов между плитками, цветные
	т
	0,010400212

	19. 
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки гладкие, белые и цветные (однотонные), квадратные и прямоугольные, сорт i
	м2
	84,26

	20. 
	Установка поливинилхлоридных раскладок при внутренней облицовке керамическими плитками
	100 м
	0,18

	21. 
	Раскладки поливинилхлоридные декоративные для внутренней облицовки керамическими плитками, белые и цветные
	м
	18,9

	22. 
	Демонтаж санитарно-технических приборов умывальников или раковин
	100 компл.
	0,01

	23. 
	Демонтаж санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком
	100 компл.
	0,03

	24. 
	Демонтаж водоподогревателей емкостных емкостью до 2 м3
	10 шт.
	0,01

	25. 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм
	100 м
	0,15

	26. 
	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб, наружным диаметром до 20 мм
	100 м
	0,102

	27. 
	Трубы напорные pn10 (ном. Давление 10 атм.) Из полипропилена pprc, наружный диаметр 20 мм
	м
	9,1698

	28. 
	Муфта соединительная из сополимера полипропилена "рандом сополимер" рр-r тип 3 (prc-r), наружный диаметр 20мм
	шт.
	4

	29. 
	Тройник переходной из сополимера полипропилена "рандом сополимер" рр-r тип 3 (prc-r), диаметр 20-16-20мм
	шт.
	2

	30. 
	Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11б27п, диаметр 20 мм
	шт.
	4

	31. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм 20
	шт.
	1

	32. 
	Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11б27п, диаметр 20 мм
	шт.
	2

	33. 
	Прокладка трубопроводов канализации из пвх труб диаметром, мм, до 50
	100 м
	0,07

	34. 
	Заготовки трубные поливинилхлоридные, внутренней канализации без средств крепления, диаметр 50 мм
	м
	6,986

	35. 
	Установка унитазов с бачком непосредстенно присоединенным
	компл.
	3

	36. 
	Унитаз rihard knauff
	шт.
	3

	37. 
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	компл.
	1

	38. 
	Смесители для ванн и умывальников "елочка" с керамическим затвором и гибкой подводкой, vidima ideal+arma
	шт.
	1

	39. 
	Кронштейны чугунные для умывальников и моек скрытый большой ксб, длина 320 мм
	шт.
	2

	40. 
	Сифоны бутылочные из цветных металлов, латунные
	шт.
	1

	41. 
	Умывальники керамические полукруглые "лотос"
	шт.
	1

	42. 
	Установка нагревателей индивидуальных водоводяных
	компл.
	1

	43. 
	Водоподогреватели скоростные водоводяные секционные, марка м-01
	секция
	1

	44. 
	Установка гарнитуры туалетной полочек
	шт.
	1

	45. 
	Гарнитура туалетная, полочки туалетные стеклянные на кронштейнах
	шт.
	1

	46. 
	Установка гарнитуры туалетной вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.п.
	шт.
	1

	47. 
	Гарнитура туалетная "каскад"
	компл.
	1

	48. 
	Разборка покрытий из керамических плиток
	100 м2
	0,144

	49. 
	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм
	100 м2
	0,144

	50. 
	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике
	100 м2
	0,144

	51. 
	Материал рулонный битумно-полимерный на стеклооснове кровельный и гидроизоляционный, марка "элабит п"
	м2
	16,128

	52. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,144

	53. 
	Растворы цементные, марка 150
	м3
	0,29376

	54. 
	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-1
	100 м2
	0,144

	55. 
	Растворы цементные, марка 150
	м3
	0,07344

	56. 
	Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов
	100 м2
	0,144

	57. 
	Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): в7,5 (м100), f50, крупность заполнителя 0,3 мм
	т
	0,001199952

	58. 
	Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем с полимерными добавками, марка "инфотерм - к"
	т
	0,06768

	59. 
	Плитки керамические, типа керамогранит, неполированные, размер 30х30 см, толщина 8 мм, цвета: зеленый, вишневый, голубой, черный
	м2
	14,688

	60. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,1

	61. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,06

	62. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	63. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,018

	64. 
	Замок врезной зв4-14
	компл.
	4

	65. 
	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганных твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, марка дг21-9, площадь 1,8 м2
	м2
	1,8

	66. 
	Установка деревянных дверных блоков в проемы перегородок из гипсокартонных листов толщиной 12,5 мм
	100 м2
	0,028

	67. 
	Замок врезной зв4-14
	компл.
	2

	68. 
	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганных твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, марка дг21-9, площадь 1,8 м2
	м2
	2,8

	69. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,143

	70. 
	Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 54х13 мм
	м
	16,016

	71. 
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных поверхностей
	100 м2
	0,0245

	72. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,1078

	73. 
	Демонтаж осветительных приборов, светильники с лампами накаливания
	100 шт.
	0,04

	74. 
	Светильники с люминесцентными лампами, светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, с количеством ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,04

	75. 
	Светильники светодиодные ссп(н) накладные и ссп(в) встраиваемые, номинальная мощность 48 вт, размеры 620х620х85 мм
	шт.
	4

	76. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,32


	77. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ввгнг-ls, напряжение 660 в, число жил и сечение, мм2: 3х1,5
	км
	0,032

	78. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	0,47

	79. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ввгнг-ls, напряжение 660 в, число жил и сечение, мм2: 3х2,5
	км
	0,047

	80. 
	Прокладка пластикового кабель-канала по бетонному основанию
	100 м
	0,06

	81. 
	Короб легран 100х50 с комплектующими
	п.м
	6

	82. 
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,03

	83. 
	Розетки штепсельные, фирма legrand, напряжение 250 в, сила тока 16 а, открытой установки, одноместные, с заземляющими контактами и защитными шторками, степень защиты ip66, марка plexo 66
	шт.
	2,4

	84. 
	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,01

	85. 
	Выключатели кнопочные (кнопки), фирма 'legrand', напряжение 250 в, ток 20 а, каталожный номер 04453, 04454, 04455, 04458
	шт.
	1

	86. 
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,01

	87. 
	Выключатели кнопочные (кнопки), фирма 'legrand', напряжение 250 в, ток 20 а, с индикатором, в комплекте с лампой и рассеивателем, каталожный номер 04463, 04464, 04468
	шт.
	1

	88. 
	Туалет №2
	 
	 

	89. 
	Разборка подвесных потолков из плит "акмигран"
	100 м2
	0,1432

	90. 
	Устройство подвесных потолков из алюминиевых реек
	100 м2
	0,1432

	91. 
	Потолки реечные подвесные из алюминиевых профилей с защитно-декоративным покрытием, ширина рейки 150 мм, с перфорацией, окрашенные порошковой эмалью, цвет белый
	м2
	14,32

	92. 
	Изделия погонажные профильные алюминиевые прессованные, без покрытия
	т
	0,029007451

	93. 
	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т
	т
	0,0259192

	94. 
	Разборка перегородок из гипсовых, шлакобетонных, фибролитовых плит
	100 м2
	0,1213

	95. 
	Устройство перегородок с однорядным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами двух сторон в один слой - двухслойные (без подготовки под отделку)
	100 м2
	0,171

	96. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-4, сечение 75х35х0,55 мм
	т
	0,013509

	97. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-4, сечение 75х35х0,55 мм
	т
	0,03762

	98. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-4, сечение 75х35х0,55 мм
	т
	0,003249

	99. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	м2
	38,646

	100. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	23,25

	101. 
	Демонтаж стен керамическими плитками на цементном растворе с заполнением швов фуговочной смесью, по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,25

	102. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,123

	103. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,2706

	104. 
	Облицовка стен керамическими плитками на цементном растворе с заполнением швов фуговочной смесью, по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,8431

	105. 
	Смеси сухие для заполнения швов между плитками, цветные
	т
	0,010300153

	106. 
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки гладкие, белые и цветные (однотонные), квадратные и прямоугольные, сорт i
	м2
	84,31

	107. 
	Установка поливинилхлоридных раскладок при внутренней облицовке керамическими плитками
	100 м
	0,1793

	108. 
	Раскладки поливинилхлоридные декоративные для внутренней облицовки керамическими плитками, белые и цветные
	м
	18,8265

	109. 
	Демонтаж санитарно-технических приборов умывальников или раковин
	100 компл.
	0,01

	110. 
	Демонтаж санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком
	100 компл.
	0,03

	111. 
	Демонтаж водоподогревателей емкостных емкостью до 2 м3
	10 шт.
	0,01

	112. 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм
	100 м
	0,15

	113. 
	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб, наружным диаметром до 20 мм
	100 м
	0,102

	114. 
	Трубы напорные pn10 (ном. Давление 10 атм.) Из полипропилена pprc, наружный диаметр 20 мм
	м
	9,1698

	115. 
	Муфта соединительная из сополимера полипропилена "рандом сополимер" рр-r тип 3 (prc-r), наружный диаметр 20мм
	шт.
	4

	116. 
	Тройник переходной из сополимера полипропилена "рандом сополимер" рр-r тип 3 (prc-r), диаметр 20-16-20мм
	шт.
	2

	117. 
	Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11б27п, диаметр 20 мм
	шт.
	4

	118. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм 20
	шт.
	1

	119. 
	Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11б27п, диаметр 20 мм
	шт.
	2

	120. 
	Прокладка трубопроводов канализации из пвх труб диаметром, мм, до 50
	100 м
	0,07

	121. 
	Заготовки трубные поливинилхлоридные, внутренней канализации без средств крепления, диаметр 50 мм
	м
	6,986

	122. 
	Установка унитазов с бачком непосредстенно присоединенным
	компл.
	3

	123. 
	Унитаз rihard knauff
	шт.
	3

	124. 
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	компл.
	1

	125. 
	Смесители для ванн и умывальников "елочка" с керамическим затвором и гибкой подводкой, vidima ideal+arma
	шт.
	1

	126. 
	Кронштейны чугунные для умывальников и моек скрытый большой ксб, длина 320 мм
	шт.
	2

	127. 
	Сифоны бутылочные из цветных металлов, латунные
	шт.
	1

	128. 
	Умывальники керамические полукруглые "лотос"
	шт.
	1

	129. 
	Установка нагревателей индивидуальных водоводяных
	компл.
	1

	130. 
	Водоподогреватели скоростные водоводяные секционные, марка м-01
	секция
	1

	131. 
	Установка гарнитуры туалетной полочек
	шт.
	1

	132. 
	Гарнитура туалетная, полочки туалетные стеклянные на кронштейнах
	шт.
	1

	133. 
	Установка гарнитуры туалетной вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.п.
	шт.
	1

	134. 
	Гарнитура туалетная "каскад"
	компл.
	1

	135. 
	Установка душевых кабин с пластиковыми поддонами
	компл.
	1

	136. 
	Поддоны душевые, полиуретановые, без комплекта, размер 795х920 мм, ronda-80la
	шт.
	1

	137. 
	Кабина душевая из полистирола с угловым входом, sbrv-80, в комплекте
	шт.
	1

	138. 
	Разборка покрытий из керамических плиток
	100 м2
	0,1432

	139. 
	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм
	100 м2
	0,1432

	140. 
	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике
	100 м2
	0,1432

	141. 
	Материал рулонный битумно-полимерный на стеклооснове кровельный и гидроизоляционный, марка "элабит п"
	м2
	16,0384

	142. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,1432

	143. 
	Растворы цементные, марка 150
	м3
	0,292128

	144. 
	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-1
	100 м2
	0,1432

	145. 
	Растворы цементные, марка 150
	м3
	0,073032

	146. 
	Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов
	100 м2
	0,1432

	147. 
	Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): в7,5 (м100), f50, крупность заполнителя 0,3 мм
	т
	0,001193286

	148. 
	Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем с полимерными добавками, марка "инфотерм - к"
	т
	0,067304

	149. 
	Плитки керамические, типа керамогранит, неполированные, размер 30х30 см, толщина 8 мм, цвета: зеленый, вишневый, голубой, черный
	м2
	14,6064

	150. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,1

	151. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,06

	152. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	153. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,018

	154. 
	Замок врезной зв4-14
	компл.
	1

	155. 
	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганных твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, марка дг21-9, площадь 1,8 м2
	м2
	1,8

	156. 
	Установка деревянных дверных блоков в проемы перегородок из гипсокартонных листов толщиной 12,5 мм
	100 м2
	0,028

	157. 
	Замок врезной зв4-14
	компл.
	2

	158. 
	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганных твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, марка дг21-9, площадь 1,8 м2
	м2
	2,8

	159. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,143

	160. 
	Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 54х13 мм
	м
	16,016

	161. 
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных поверхностей
	100 м2
	0,0321

	162. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,14124

	163. 
	Демонтаж осветительных приборов, светильники с лампами накаливания
	100 шт.
	0,04

	164. 
	Светильники с люминесцентными лампами, светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, с количеством ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,04

	165. 
	Светильники светодиодные ссп(н) накладные и ссп(в) встраиваемые, номинальная мощность 48 вт, размеры 620х620х85 мм
	шт.
	4

	166. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,3

	167. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ввгнг-ls, напряжение 660 в, число жил и сечение, мм2: 3х1,5
	км
	0,03

	168. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	0,5

	169. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ввгнг-ls, напряжение 660 в, число жил и сечение, мм2: 3х2,5
	км
	0,05

	170. 
	Прокладка пластикового кабель-канала по бетонному основанию
	100 м
	0,06

	171. 
	Короб легран 100х50 с комплектующими
	п.м
	6

	172. 
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,03

	173. 
	Розетки штепсельные, фирма legrand, напряжение 250 в, сила тока 16 а, открытой установки, одноместные, с заземляющими контактами и защитными шторками, степень защиты ip66, марка plexo 66
	шт.
	3

	174. 
	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,01

	175. 
	Выключатели кнопочные (кнопки), фирма 'legrand', напряжение 250 в, ток 20 а, каталожный номер 04453, 04454, 04455, 04458
	шт.
	1

	176. 
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,01

	177. 
	Выключатели кнопочные (кнопки), фирма 'legrand', напряжение 250 в, ток 20 а, с индикатором, в комплекте с лампой и рассеивателем, каталожный номер 04463, 04464, 04468
	шт.
	1

	178. 
	Комната 301
	 
	 

	179. 
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных поверхностей
	100 м2
	0,036

	180. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,1584

	181. 
	Смена оконных ручек
	100 шт.
	0,04

	182. 
	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 35-60 мм
	кг
	0,1

	183. 
	Ручка металлическая белая
	шт.
	4

	184. 
	Замена гребенок
	100 шт.
	0,04

	185. 
	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 13-20 мм
	т
	0,0004

	186. 
	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОТКРЫВАНИЯ НА ОКНА (гребенка)
	шт.
	4

	187. 
	Смена фурнитуры створки с поворотной на поворотно-откидную
	100 шт.
	0,04

	188. 
	Фурнитура  масо
	шт.
	4

	189. 
	Установка москитных сеток
	100 шт.
	0,04

	190. 
	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 13-20 мм
	т
	0,0004

	191. 
	Москитная сетка
	м2
	4

	192. 
	Смена акустических плит в подвесных потолках отдельными местами
	м2
	18,4

	193. 
	Плиты акустические, марка 'армстронг', тип 'baikal'
	м2
	19,420004

	194. 
	 
	 
	0

	195. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,4948

	196. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	5,09644

	197. 
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен
	100 м2
	0,4948

	198. 
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,0252348

	199. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0311724

	200. 
	Изготовление декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	8,84

	201. 
	Установка декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	8,84

	202. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб
	100 м2
	0,08

	203. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,01037

	204. 
	Демонтаж оконных жалюзей
	100 шт.
	0

	205. 
	Установка жалюзей оконных
	100 шт.
	0,02

	206. 
	Жалюзи оконные  вертикальные
	м2
	8,8

	207. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,1886

	208. 
	Разборка покрытий из линолеума и релина
	100 м2
	0,185

	209. 
	Разборка покрытий из древесностружечных плит в один слой
	100 м2
	0,185

	210. 
	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых
	100 м2
	0,185

	211. 
	Фанера клееная обрезная, сорт в/вв, марка фк, толщина 10 мм
	м3
	0,41

	212. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,185

	213. 
	Паркет ламинированный на основе hdf, бесклеевой, класс 23/32, толщина 8 мм
	м2
	18,9625

	214. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее кн-2
	100 м
	0,1886

	215. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	19,0486

	216. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,1

	217. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,018

	218. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	219. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,018

	220. 
	Замок врезной зв4-14
	компл.
	1

	221. 
	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганных твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, марка дг21-9, площадь 1,8 м2
	м2
	1,8

	222. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,1

	223. 
	Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 54х13 мм
	м
	11,2

	224. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	0,63

	225. 
	Перевозка строительного мусора на расстояние 60 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т, перевозка до 60 км
	т
	0,63

	226. 
	Коната 302
	 
	 

	227. 
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных поверхностей
	100 м2
	0,018

	228. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,0792

	229. 
	Смена оконных ручек
	100 шт.
	0,02

	230. 
	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 35-60 мм
	кг
	0,05

	231. 
	Ручка металлическая белая
	шт.
	2

	232. 
	Замена гребенок
	100 шт.
	0,02

	233. 
	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 13-20 мм
	т
	0,0002

	234. 
	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОТКРЫВАНИЯ НА ОКНА (гребенка)
	шт.
	2

	235. 
	Смена фурнитуры створки с поворотной на поворотно-откидную
	100 шт.
	0,02

	236. 
	Фурнитура  масо
	шт.
	2

	237. 
	Установка москитных сеток
	100 шт.
	0,02

	238. 
	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 13-20 мм
	т
	0,0002

	239. 
	Москитная сетка
	м2
	2

	240. 
	Смена акустических плит в подвесных потолках отдельными местами
	м2
	10,2

	241. 
	Плиты акустические, марка 'армстронг', тип 'baikal'
	м2
	10,71

	242. 
	 
	 
	0

	243. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,3314

	244. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	3,41342

	245. 
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен
	100 м2
	0,3314

	246. 
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,0169014

	247. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0208782

	248. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб
	100 м2
	0,04

	249. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,0053

	250. 
	Демонтаж дверных блоков шкафных
	10 шт.
	0,255

	251. 
	Установка дверных блоков шкафных
	10 шт.
	0,255

	252. 
	Комплекты деталей встроенных шкафов из плит дсп, марка шв-27-46, с отделкой лицевых (видимых) поверхностей деталей декоративной пленкой пвх, со скобяными приборами, площадь 1,92 м2
	м2
	2,55

	253. 
	Демонтаж оконных жалюзей
	100 шт.
	0,01

	254. 
	Установка жалюзей оконных
	100 шт.
	0,01

	255. 
	Жалюзи оконные  вертикальные
	м2
	4,4

	256. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,1208

	257. 
	Разборка покрытий из линолеума и релина
	100 м2
	0,102

	258. 
	Разборка покрытий из древесностружечных плит в один слой
	100 м2
	0,102

	259. 
	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых
	100 м2
	0,102

	260. 
	Фанера клееная обрезная, сорт в/вв, марка фк, толщина 10 мм
	м3
	0,22

	261. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,102

	262. 
	Паркет ламинированный на основе hdf, бесклеевой, класс 23/32, толщина 8 мм
	м2
	10,455

	263. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее кн-2
	100 м
	0,1208

	264. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	12,2008

	265. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,17

	266. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,018

	267. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	268. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,018

	269. 
	Замок врезной зв4-14
	компл.
	1

	270. 
	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганных твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, марка дг21-9, площадь 1,8 м2
	м2
	1,8

	271. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,17

	272. 
	Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 54х13 мм
	м
	19,04

	273. 
	 
	 
	0

	274. 
	Демонтаж осветительных приборов, светильник для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0,04

	275. 
	Светильники с люминесцентными лампами, светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, с количеством ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,04

	276. 
	Светильники светодиодные ссп(н) накладные и ссп(в) встраиваемые, номинальная мощность 48 вт, размеры 620х620х85 мм
	шт.
	4

	277. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	0,36

	278. 
	Перевозка строительного мусора на расстояние 60 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т, перевозка до 60 км
	т
	0,36

	279. 
	Комната 303
	 
	 

	280. 
	Смена акустических плит в подвесных потолках отдельными местами
	м2
	8,5

	281. 
	Плиты акустические, марка 'армстронг', тип 'baikal'
	м2
	8,5

	282. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,3138

	283. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	3,23214

	284. 
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен
	100 м2
	0,3138

	285. 
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,0160038

	286. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0197694

	287. 
	Разборка перегородок из гипсовых, шлакобетонных, фибролитовых плит
	100 м2
	0,005

	288. 
	Устройство перегородок с однорядным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами двух сторон в один слой - двухслойные (без подготовки под отделку)
	100 м2
	0,005

	289. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	м2
	1,13

	290. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	0,005

	291. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,00008

	292. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	0,6

	293. 
	Обои стеклотканевые под покраску для стен и потолков, однослойные
	м2
	0,56

	294. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,0806

	295. 
	Разборка покрытий из линолеума и релина
	100 м2
	0,085

	296. 
	Разборка покрытий из древесностружечных плит в один слой
	100 м2
	0,085

	297. 
	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых
	100 м2
	0,085

	298. 
	Фанера клееная обрезная, сорт в/вв, марка фк, толщина 10 мм
	м3
	0,19

	299. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,085

	300. 
	Паркет ламинированный на основе hdf, бесклеевой, класс 23/32, толщина 8 мм
	м2
	8,7125

	301. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее кн-2
	100 м
	0,0806

	302. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	8,1406

	303. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,1

	304. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,018

	305. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	306. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,018

	307. 
	Замок врезной зв4-14
	компл.
	1

	308. 
	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганных твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, марка дг21-9, площадь 1,8 м2
	м2
	1,8

	309. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,1

	310. 
	Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 54х13 мм
	м
	11,2

	311. 
	Комната 304
	 
	 

	312. 
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных поверхностей
	100 м2
	0,036

	313. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,1584

	314. 
	Смена оконных ручек
	100 шт.
	0,04

	315. 
	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 35-60 мм
	кг
	0,1

	316. 
	Ручка металлическая белая
	шт.
	4

	317. 
	Замена гребенок
	100 шт.
	0,04

	318. 
	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 13-20 мм
	т
	0,0004

	319. 
	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОТКРЫВАНИЯ НА ОКНА (гребенка)
	шт.
	4

	320. 
	Смена фурнитуры створки с поворотной на поворотно-откидную
	100 шт.
	0,04

	321. 
	Фурнитура  масо
	шт.
	4

	322. 
	Установка москитных сеток
	100 шт.
	0,04

	323. 
	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 13-20 мм
	т
	0,0004

	324. 
	Москитная сетка
	м2
	4

	325. 
	Смена акустических плит в подвесных потолках отдельными местами
	м2
	31,7

	326. 
	Плиты акустические, марка 'армстронг', тип 'baikal'
	м2
	33,285

	327. 
	 
	 
	0

	328. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,8076

	329. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	8,31828

	330. 
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен
	100 м2
	0,8076

	331. 
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,0411876

	332. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0508788

	333. 
	Разборка перегородок из гипсовых, шлакобетонных, фибролитовых плит
	100 м2
	0,005

	334. 
	Устройство перегородок с однорядным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами двух сторон в один слой - двухслойные (без подготовки под отделку)
	100 м2
	0,005

	335. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	м2
	1,13

	336. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	0,005

	337. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,00008

	338. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	0,6

	339. 
	Обои стеклотканевые под покраску для стен и потолков, однослойные
	м2
	0,56

	340. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб
	100 м2
	0,0512

	341. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,018

	342. 
	Демонтаж дверных блоков шкафных
	10 шт.
	0,192

	343. 
	Установка дверных блоков шкафных
	10 шт.
	0,192

	344. 
	Комплекты деталей встроенных шкафов из плит дсп, марка шв-27-46, с отделкой лицевых (видимых) поверхностей деталей декоративной пленкой пвх, со скобяными приборами, площадь 1,92 м2
	м2
	1,92

	345. 
	Изготовление декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	7,53

	346. 
	Установка декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	7,53

	347. 
	Демонтаж оконных жалюзей
	100 шт.
	0,02

	348. 
	Установка жалюзей оконных
	100 шт.
	0,02

	349. 
	Жалюзи оконные  вертикальные
	м2
	8,8

	350. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,2174

	351. 
	Разборка покрытий из линолеума и релина
	100 м2
	0,317

	352. 
	Разборка покрытий из древесностружечных плит в один слой
	100 м2
	0,317

	353. 
	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых
	100 м2
	0,317

	354. 
	Фанера клееная обрезная, сорт в/вв, марка фк, толщина 10 мм
	м3
	0,69

	355. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,317

	356. 
	Паркет ламинированный на основе hdf, бесклеевой, класс 23/32, толщина 8 мм
	м2
	32,4925

	357. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее кн-2
	100 м
	0,2174

	358. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	21,9574

	359. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,14

	360. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,018

	361. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	362. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,018

	363. 
	Замок врезной зв4-14
	компл.
	1

	364. 
	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганных твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, марка дг21-9, площадь 1,8 м2
	м2
	1,8

	365. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,14

	366. 
	Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 54х13 мм
	м
	15,68

	367. 
	Демонтаж осветительных приборов, светильник для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0,09

	368. 
	Светильники с люминесцентными лампами, светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, с количеством ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,09

	369. 
	Светильники светодиодные ссп(н) накладные и ссп(в) встраиваемые, номинальная мощность 48 вт, размеры 620х620х85 мм
	шт.
	9

	370. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	1,04

	371. 
	Перевозка строительного мусора на расстояние 60 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т, перевозка до 60 км
	т
	1,04

	372. 
	Комната 306
	 
	 

	373. 
	Смена акустических плит в подвесных потолках отдельными местами
	м2
	11,4

	374. 
	Плиты акустические, марка 'армстронг', тип 'baikal'
	м2
	11,97

	375. 
	Снятие обоев высококачественных и стеклообоев
	100 м2
	0,3606

	376. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	7,21

	377. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,3606

	378. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	3,71418

	379. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	0,3606

	380. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0057696

	381. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	43,272

	382. 
	Обои стеклотканевые под покраску для стен и потолков, однослойные
	м2
	40,3872

	383. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,3606

	384. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-27а, э-ва-27т
	т
	0,005409

	385. 
	Разборка перегородок из гипсовых, шлакобетонных, фибролитовых плит
	100 м2
	0,005

	386. 
	Устройство перегородок с однорядным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами двух сторон в один слой - двухслойные (без подготовки под отделку)
	100 м2
	0,005

	387. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	м2
	1,13

	388. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,1112

	389. 
	Разборка покрытий из линолеума и релина
	100 м2
	0,114

	390. 
	Разборка покрытий из древесностружечных плит в один слой
	100 м2
	0,114

	391. 
	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых
	100 м2
	0,114

	392. 
	Фанера клееная обрезная, сорт в/вв, марка фк, толщина 10 мм
	м3
	0,26

	393. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,114

	394. 
	Паркет ламинированный на основе hdf, бесклеевой, класс 23/32, толщина 8 мм
	м2
	11,685

	395. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее кн-2
	100 м
	0,1112

	396. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	11,2312

	397. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,1

	398. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,018

	399. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	400. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,018

	401. 
	Замок врезной зв4-14
	компл.
	1

	402. 
	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганных твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, марка дг21-9, площадь 1,8 м2
	м2
	1,8

	403. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,1

	404. 
	Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 54х13 мм
	м
	11,2

	405. 
	Комната 307
	 
	 

	406. 
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных поверхностей
	100 м2
	0,054

	407. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,2376

	408. 
	Смена оконных ручек
	100 шт.
	0,06

	409. 
	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 35-60 мм
	кг
	0,15

	410. 
	Ручка металлическая белая
	шт.
	6

	411. 
	Замена гребенок
	100 шт.
	0,06

	412. 
	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 13-20 мм
	т
	0,0006

	413. 
	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОТКРЫВАНИЯ НА ОКНА (гребенка)
	шт.
	6

	414. 
	Смена фурнитуры створки с поворотной на поворотно-откидную
	100 шт.
	0,06

	415. 
	Фурнитура  масо
	шт.
	6

	416. 
	Установка москитных сеток
	100 шт.
	0,06

	417. 
	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 13-20 мм
	т
	0,0006

	418. 
	Москитная сетка
	м2
	6

	419. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,439

	420. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип 'армстронг'
	компл.
	43,9

	421. 
	Плиты акустические, марка 'армстронг', тип 'baikal'
	м2
	46,095

	422. 
	 
	 
	0

	423. 
	Снятие обоев высококачественных и стеклообоев
	100 м2
	1,2075

	424. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	24,15

	425. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,36

	426. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,792

	427. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	1,2075

	428. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	12,43725

	429. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	1,2075

	430. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,01932

	431. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	144,9

	432. 
	Обои стеклотканевые под покраску для стен и потолков, однослойные
	м2
	135,24

	433. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	1,2075

	434. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0181125

	435. 
	Разборка перегородок из гипсовых, шлакобетонных, фибролитовых плит
	100 м2
	0,005

	436. 
	Устройство перегородок с однорядным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами двух сторон в один слой - двухслойные (без подготовки под отделку)
	100 м2
	0,005

	437. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	м2
	1,13

	438. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб
	100 м2
	0,0768

	439. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,0083

	440. 
	Изготовление декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	0,1086

	441. 
	Установка декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	0,1086

	442. 
	Демонтаж оконных жалюзей
	100 шт.
	0,03

	443. 
	Установка жалюзей оконных
	100 шт.
	0,03

	444. 
	Жалюзи оконные  вертикальные
	м2
	13,2

	445. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,29

	446. 
	Разборка покрытий из линолеума и релина
	100 м2
	0,439

	447. 
	Разборка покрытий из древесностружечных плит в один слой
	100 м2
	0,439

	448. 
	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых
	100 м2
	0,439

	449. 
	Фанера клееная обрезная, сорт в/вв, марка фк, толщина 10 мм
	м3
	0,95

	450. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,439

	451. 
	Паркет ламинированный на основе hdf, бесклеевой, класс 23/32, толщина 8 мм
	м2
	44,9975

	452. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее кн-2
	100 м
	0,29

	453. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	29,29

	454. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,1

	455. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,018

	456. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	457. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,018

	458. 
	Замок врезной зв4-14
	компл.
	1

	459. 
	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганных твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, марка дг21-9, площадь 1,8 м2
	м2
	1,8

	460. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,1

	461. 
	Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 54х13 мм
	м
	11,2

	462. 
	Демонтаж магистралей из труб
	100 м
	0,02

	463. 
	Демонтаж осветительных приборов, светильники с лампами накаливания
	100 шт.
	0,12

	464. 
	Демонтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 50 кг
	т
	0,073

	465. 
	Демонтаж шкафов металлических шкаф массой свыше 30 кг
	шт.
	2

	466. 
	Светильники с люминесцентными лампами, светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, с количеством ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,12

	467. 
	Светильники светодиодные ссп(н) накладные и ссп(в) встраиваемые, номинальная мощность 48 вт, размеры 620х620х85 мм
	шт.
	12

	468. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	1,28

	469. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ввгнг-ls, напряжение 660 в, число жил и сечение, мм2: 3х1,5
	км
	0,128

	470. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	2,3

	471. 
	Перевозка строительного мусора на расстояние 60 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т, перевозка до 60 км
	т
	2,3

	472. 
	Комната 308
	 
	 

	473. 
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных поверхностей
	100 м2
	0,018

	474. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,0792

	475. 
	Смена оконных ручек
	100 шт.
	0,02

	476. 
	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 35-60 мм
	кг
	0,05

	477. 
	Ручка металлическая белая
	шт.
	2

	478. 
	Замена гребенок
	100 шт.
	0,02

	479. 
	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 13-20 мм
	т
	0,0002

	480. 
	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОТКРЫВАНИЯ НА ОКНА (гребенка)
	шт.
	2

	481. 
	Смена фурнитуры створки с поворотной на поворотно-откидную
	100 шт.
	0,02

	482. 
	Фурнитура  масо
	шт.
	2

	483. 
	Установка москитных сеток
	100 шт.
	0,02

	484. 
	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 13-20 мм
	т
	0,0002

	485. 
	Москитная сетка
	м2
	2

	486. 
	Смена акустических плит в подвесных потолках отдельными местами
	м2
	8,2

	487. 
	Плиты акустические, марка 'армстронг', тип 'baikal'
	м2
	8,2

	488. 
	Снятие обоев высококачественных и стеклообоев
	100 м2
	0,3824

	489. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	7,64

	490. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,3824

	491. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	3,93872

	492. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	0,3824

	493. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0061184

	494. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	45,888

	495. 
	Обои стеклотканевые под покраску для стен и потолков, однослойные
	м2
	42,8288

	496. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,3824

	497. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,005736

	498. 
	Разборка перегородок из гипсовых, шлакобетонных, фибролитовых плит
	100 м2
	0,005

	499. 
	Устройство перегородок с однорядным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами двух сторон в один слой - двухслойные (без подготовки под отделку)
	100 м2
	0,005

	500. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	м2
	1,13

	501. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб
	100 м2
	0,0256

	502. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,0048

	503. 
	Разборка деревянных зкранов
	100 м2
	0,0345

	504. 
	Изготовление декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	3,45

	505. 
	Установка декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	3,45

	506. 
	Демонтаж оконных жалюзей
	100 шт.
	0,01

	507. 
	Установка жалюзей оконных
	100 шт.
	0,01

	508. 
	Жалюзи оконные  вертикальные
	м2
	4,4

	509. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,0966

	510. 
	Разборка покрытий из линолеума и релина
	100 м2
	0,082

	511. 
	Разборка покрытий из древесностружечных плит в один слой
	100 м2
	0,082

	512. 
	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых
	100 м2
	0,082

	513. 
	Фанера клееная обрезная, сорт в/вв, марка фк, толщина 10 мм
	м3
	0,18

	514. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,082

	515. 
	Паркет ламинированный на основе hdf, бесклеевой, класс 23/32, толщина 8 мм
	м2
	8,405

	516. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее кн-2
	100 м
	0,0966

	517. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	9,7566

	518. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,1

	519. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,018

	520. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	521. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,018

	522. 
	Замок врезной зв4-14
	компл.
	1

	523. 
	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганных твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, марка дг21-9, площадь 1,8 м2
	м2
	1,8

	524. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,1

	525. 
	Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 54х13 мм
	м
	11,2

	526. 
	Демонтаж осветительных приборов, светильник для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0,02

	527. 
	Светильники с люминесцентными лампами, светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, с количеством ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,02

	528. 
	Светильники светодиодные ссп(н) накладные и ссп(в) встраиваемые, номинальная мощность 48 вт, размеры 620х620х85 мм
	шт.
	2

	529. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	0,52

	530. 
	Перевозка строительного мусора на расстояние 60 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т, перевозка до 60 км
	т
	0,52

	531. 
	Комната 309
	 
	 

	532. 
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных поверхностей
	100 м2
	0,036

	533. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,1584

	534. 
	Смена оконных ручек
	100 шт.
	0,04

	535. 
	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 35-60 мм
	кг
	0,1

	536. 
	Ручка металлическая белая
	шт.
	4

	537. 
	Замена гребенок
	100 шт.
	0,04

	538. 
	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 13-20 мм
	т
	0,0004

	539. 
	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОТКРЫВАНИЯ НА ОКНА (гребенка)
	шт.
	4

	540. 
	Смена фурнитуры створки с поворотной на поворотно-откидную
	100 шт.
	0,04

	541. 
	Фурнитура  масо
	шт.
	4

	542. 
	Установка москитных сеток
	100 шт.
	0,04

	543. 
	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 13-20 мм
	т
	0,0004

	544. 
	Москитная сетка
	м2
	4

	545. 
	Смена акустических плит в подвесных потолках отдельными местами
	м2
	29,2

	546. 
	Плиты акустические, марка 'армстронг', тип 'baikal'
	м2
	30,66

	547. 
	 
	 
	0

	548. 
	Снятие обоев высококачественных и стеклообоев
	100 м2
	0,7504

	549. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	15

	550. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,7504

	551. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	7,72912

	552. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	0,7504

	553. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0120064

	554. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	90,048

	555. 
	Обои стеклотканевые под покраску для стен и потолков, однослойные
	м2
	84,0448

	556. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0

	557. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0

	558. 
	Разборка перегородок из гипсовых, шлакобетонных, фибролитовых плит
	100 м2
	0,005

	559. 
	Устройство перегородок с однорядным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами двух сторон в один слой - двухслойные (без подготовки под отделку)
	100 м2
	0,005

	560. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	м2
	1,13

	561. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб
	100 м2
	0,0512

	562. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,0072

	563. 
	Разборка деревянных зкранов
	100 м2
	0,0631

	564. 
	Изготовление декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	6,31

	565. 
	Установка декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	6,31

	566. 
	Демонтаж оконных жалюзей
	100 шт.
	0,02

	567. 
	Установка жалюзей оконных
	100 шт.
	0,02

	568. 
	Жалюзи оконные  вертикальные
	м2
	8,8

	569. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,1986

	570. 
	Разборка покрытий из линолеума и релина
	100 м2
	0,292

	571. 
	Разборка покрытий из древесностружечных плит в один слой
	100 м2
	0,292

	572. 
	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых
	100 м2
	0,292

	573. 
	Фанера клееная обрезная, сорт в/вв, марка фк, толщина 10 мм
	м3
	0,63

	574. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,292

	575. 
	Паркет ламинированный на основе hdf, бесклеевой, класс 23/32, толщина 8 мм
	м2
	29,93

	576. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее кн-2
	100 м
	0,1986

	577. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	20,0586

	578. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,1

	579. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,018

	580. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	581. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,018

	582. 
	Замок врезной зв4-14
	компл.
	1

	583. 
	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганных твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, марка дг21-9, площадь 1,8 м2
	м2
	1,8

	584. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,1

	585. 
	Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 54х13 мм
	м
	11,2

	586. 
	Демонтаж осветительных приборов, светильник для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0,08

	587. 
	Светильники с люминесцентными лампами, светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, с количеством ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,08

	588. 
	Светильники светодиодные ссп(н) накладные и ссп(в) встраиваемые, номинальная мощность 48 вт, размеры 620х620х85 мм
	шт.
	8

	589. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	1,24

	590. 
	Перевозка строительного мусора на расстояние 60 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т, перевозка до 60 км
	т
	1,24

	591. 
	Комната 309 б
	 
	 

	592. 
	Смена акустических плит в подвесных потолках отдельными местами
	м2
	7,5

	593. 
	Плиты акустические, марка 'армстронг', тип 'baikal'
	м2
	7,875

	594. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,4252

	595. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	4,37956

	596. 
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен
	100 м2
	0,4652

	597. 
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,0237252

	598. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0293076

	599. 
	Разборка перегородок из гипсовых, шлакобетонных, фибролитовых плит
	100 м2
	0,005

	600. 
	Устройство перегородок с однорядным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами двух сторон в один слой - двухслойные (без подготовки под отделку)
	100 м2
	0,005

	601. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	м2
	1,13

	602. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,1

	603. 
	Разборка покрытий из линолеума и релина
	100 м2
	0,075

	604. 
	Разборка покрытий из древесностружечных плит в один слой
	100 м2
	0,075

	605. 
	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых
	100 м2
	0,075

	606. 
	Фанера клееная обрезная, сорт в/вв, марка фк, толщина 10 мм
	м3
	0,17

	607. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,075

	608. 
	Паркет ламинированный на основе hdf, бесклеевой, класс 23/32, толщина 8 мм
	м2
	7,6875

	609. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее кн-2
	100 м
	0,1

	610. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	10,1

	611. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,1

	612. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,018

	613. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	614. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,018

	615. 
	Замок врезной зв4-14
	компл.
	1

	616. 
	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганных твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, марка дг21-9, площадь 1,8 м2
	м2
	1,8

	617. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,1

	618. 
	Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 54х13 мм
	м
	11,2

	619. 
	Комната 311
	 
	 

	620. 
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных поверхностей
	100 м2
	0,036

	621. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,1584

	622. 
	Смена оконных ручек
	100 шт.
	0,04

	623. 
	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 35-60 мм
	кг
	0,1

	624. 
	Ручка металлическая белая
	шт.
	4

	625. 
	Замена гребенок
	100 шт.
	0,04

	626. 
	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 13-20 мм
	т
	0,0004

	627. 
	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОТКРЫВАНИЯ НА ОКНА (гребенка)
	шт.
	4

	628. 
	Смена фурнитуры створки с поворотной на поворотно-откидную
	100 шт.
	0,04

	629. 
	Фурнитура  масо
	шт.
	4

	630. 
	Установка москитных сеток
	100 шт.
	0,04

	631. 
	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 13-20 мм
	т
	0,0004

	632. 
	Москитная сетка
	м2
	4

	633. 
	Смена акустических плит в подвесных потолках отдельными местами
	м2
	0,448

	634. 
	Плиты акустические, марка 'армстронг', тип 'baikal'
	м2
	0,47

	635. 
	 
	 
	0

	636. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	1,002

	637. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	10,3206

	638. 
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен
	100 м2
	1,002

	639. 
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,051102

	640. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,063126

	641. 
	Изготовление декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	6,34

	642. 
	Установка декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	6,34

	643. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб
	100 м2
	0,0512

	644. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,0072

	645. 
	Демонтаж оконных жалюзей
	100 шт.
	0,02

	646. 
	Установка жалюзей оконных
	100 шт.
	0,02

	647. 
	Жалюзи оконные  вертикальные
	м2
	8,8

	648. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,2662

	649. 
	Разборка покрытий из линолеума и релина
	100 м2
	0,448

	650. 
	Разборка покрытий из древесностружечных плит в один слой
	100 м2
	0,448

	651. 
	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых
	100 м2
	0,488

	652. 
	Фанера клееная обрезная, сорт в/вв, марка фк, толщина 10 мм
	м3
	1,08

	653. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,448

	654. 
	Паркет ламинированный на основе hdf, бесклеевой, класс 23/32, толщина 8 мм
	м2
	45,92

	655. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее кн-2
	100 м
	0,2662

	656. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	26,8862

	657. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,05

	658. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,018

	659. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	660. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,018

	661. 
	Замок врезной зв4-14
	компл.
	1

	662. 
	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганных твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, марка дг21-9, площадь 1,8 м2
	м2
	1,8

	663. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,05

	664. 
	Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 54х13 мм
	м
	5,6

	665. 
	Демонтаж осветительных приборов, светильник для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0,12

	666. 
	Светильники с люминесцентными лампами, светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, с количеством ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,12

	667. 
	Светильники светодиодные ссп(н) накладные и ссп(в) встраиваемые, номинальная мощность 48 вт, размеры 620х620х85 мм
	шт.
	12

	668. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	0,93

	669. 
	Перевозка строительного мусора на расстояние 60 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т, перевозка до 60 км
	т
	0,93

	670. 
	Комната 316
	 
	 

	671. 
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных поверхностей
	100 м2
	0,036

	672. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,1584

	673. 
	Смена оконных ручек
	100 шт.
	0,04

	674. 
	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 35-60 мм
	кг
	0,1

	675. 
	Ручка металлическая белая
	шт.
	4

	676. 
	Замена гребенок
	100 шт.
	0,04

	677. 
	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 13-20 мм
	т
	0,0004

	678. 
	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОТКРЫВАНИЯ НА ОКНА (гребенка)
	шт.
	4

	679. 
	Смена фурнитуры створки с поворотной на поворотно-откидную
	100 шт.
	0,04

	680. 
	Фурнитура  масо
	шт.
	4

	681. 
	Установка москитных сеток
	100 шт.
	0,04

	682. 
	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 13-20 мм
	т
	0,0004

	683. 
	Москитная сетка
	м2
	4

	684. 
	Смена акустических плит в подвесных потолках отдельными местами
	м2
	40,8

	685. 
	Плиты акустические, марка 'армстронг', тип 'baikal'
	м2
	43,03

	686. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,9606

	687. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	9,89418

	688. 
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен
	100 м2
	0,9606

	689. 
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,0489906

	690. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0605178

	691. 
	Изготовление декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	6,86

	692. 
	Установка декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	6,86

	693. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб
	100 м2
	0,0512

	694. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,0512

	695. 
	Демонтаж оконных жалюзей
	100 шт.
	0,02

	696. 
	Установка жалюзей оконных
	100 шт.
	0,02

	697. 
	Жалюзи оконные  вертикальные
	м2
	8,8

	698. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,2482

	699. 
	Разборка покрытий из линолеума и релина
	100 м2
	0,408

	700. 
	Разборка покрытий из древесностружечных плит в один слой
	100 м2
	0,408

	701. 
	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых
	100 м2
	0,408

	702. 
	Фанера клееная обрезная, сорт в/вв, марка фк, толщина 10 мм
	м3
	0,904216128

	703. 
	Устройство покрытий из рулонного линолеума на теплозвукоизолирующей основе
	100 м2
	0,408

	704. 
	Клей дисперсный, 'адм-к'
	т
	0,0204

	705. 
	Линолеум  moda tarket
	м2
	43,656

	706. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее кн-2
	100 м
	0,2482

	707. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	25,0682

	708. 
	Демонтаж осветительных приборов, светильник для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0,12

	709. 
	Светильники с люминесцентными лампами, светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, с количеством ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,12

	710. 
	Светильники светодиодные ссп(н) накладные и ссп(в) встраиваемые, номинальная мощность 48 вт, размеры 620х620х85 мм
	шт.
	12

	711. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	1,04

	712. 
	Перевозка строительного мусора на расстояние 60 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т, перевозка до 60 км
	т
	1,04

	713. 
	Комната 319
	 
	 

	714. 
	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. из листовой стали
	100 м
	0,023

	715. 
	Снятие оконных переплетов остекленных
	100 м2
	0,087

	716. 
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,02

	717. 
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх-профилей, поворотные (откидные, поворотно-откидные) двух- и трехстворчатые площадь проема, м2, более 2
	100 м2
	0,087

	718. 
	Блоки оконные из профиля "века-евролайн" с фарнитурой масо. Ограничители проветривания,москитные сетки.
	м2
	8,7

	719. 
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных поверхностей
	100 м2
	0,0076

	720. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,03344

	721. 
	Облицовка пластиком или листами из синтетических материалов оконных и дверных откосов
	100 м2
	0,0774

	722. 
	Пластик бумажнослоистый декоративный, марка а, однотонный, толщина 3 мм
	м2
	8,127

	723. 
	Раскладки поливинилхлоридные дверные
	м
	25,02

	724. 
	Установка подоконных досок из пвх в каменных стенах толщиной более 0,51 м
	100 м
	0,0384

	725. 
	Доски подоконные из пвх ламинированные декоративными пвх пленками, цвет: белый, мрамор, размеры 20х600х6000 мм
	м
	3,84

	726. 
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из пвх, цвет: белый, мрамор, размеры 40х480 мм
	шт.
	4

	727. 
	Установка  сливов
	100 м
	0,023

	728. 
	Сливы подоконные из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием, с=0,5 мм
	м2
	2,346

	729. 
	Смена акустических плит в подвесных потолках отдельными местами
	м2
	49,5

	730. 
	Плиты акустические, марка 'армстронг', тип 'baikal'
	м2
	53

	731. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	1,014

	732. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	10,4442

	733. 
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен
	100 м2
	1,014

	734. 
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,051714


	735. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,063882

	736. 
	Изготовление декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	6,4

	737. 
	Установка декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	6,4

	738. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб
	100 м2
	0,0512

	739. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,0074

	740. 
	Демонтаж оконных жалюзей
	100 шт.
	0,02

	741. 
	Установка жалюзей оконных
	100 шт.
	0,02

	742. 
	Жалюзи оконные  вертикальные
	м2
	8,8

	743. 
	Демонтаж осветительных приборов, светильник для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0,12

	744. 
	Светильники с люминесцентными лампами, светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, с количеством ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,12

	745. 
	Светильники светодиодные ссп(н) накладные и ссп(в) встраиваемые, номинальная мощность 48 вт, размеры 620х620х85 мм
	шт.
	12

	746. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	0,39

	747. 
	Перевозка строительного мусора на расстояние 60 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т, перевозка до 60 км
	т
	0,39

	748. 
	Коридор
	 
	 

	749. 
	 
	 
	 

	750. 
	Смена акустических плит в подвесных потолках отдельными местами
	м2
	106,5

	751. 
	Плиты акустические, марка 'армстронг', тип 'baikal'
	м2
	111,825

	752. 
	 
	 
	 

	753. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	2,367

	754. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	24,3801

	755. 
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен
	100 м2
	2,367

	756. 
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,120717

	757. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,149121

	758. 
	Разные работы
	 
	 

	759. 
	Обделка выступающих углов стен наличниками из хвойных пород по дереву (без окраски)
	100 м
	2

	760. 
	Раскладки поливинилхлоридные дверные
	м
	200

	761. 
	Демонтаж осветительных приборов, светильник для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0,13

	762. 
	Светильники с люминесцентными лампами, светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, с количеством ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,13

	763. 
	Светильники светодиодные ссп(н) накладные и ссп(в) встраиваемые, номинальная мощность 48 вт, размеры 620х620х85 мм
	шт.
	13

	764. 
	Комната 225 а
	 
	 

	765. 
	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. из листовой стали
	100 м
	0,0446

	766. 
	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях
	100 м2
	0,016

	767. 
	Снятие оконных переплетов остекленных
	100 м2
	0,0643

	768. 
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	769. 
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх-профилей, поворотные (откидные, поворотно-откидные) двух- и трехстворчатые площадь проема, м2, более 2
	100 м2
	0,0643

	770. 
	Блоки оконные из профиля "веко - евролайн" сфурнитурой масо,органичители проветривания,москитные сетки.
	м2
	6,43

	771. 
	Установка подоконных досок из пвх в каменных стенах толщиной более 0,51 м
	100 м
	0,0268

	772. 
	Доски подоконные из пвх ламинированные декоративными пвх пленками, цвет: белый, мрамор, размеры 20х600х6000 мм
	м
	2,68


	773. 
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из пвх, цвет: белый, мрамор, размеры 40х480 мм
	шт.
	2

	774. 
	Облицовка пластиком или листами из синтетических материалов оконных и дверных откосов
	100 м2
	0,0448

	775. 
	Пластик бумажнослоистый декоративный, марка а, однотонный, толщина 3 мм
	м2
	4,704

	776. 
	Раскладки поливинилхлоридные дверные
	м
	9

	777. 
	Облицовка вертикальных откосов оконных и дверных проемов плитами "краспан" с установкой сливов и верхнего откоса из оцинкованной стали по системе "краспан"
	100 м2
	0,0446

	778. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	0,388

	779. 
	Разборка подвесных потолков из плит "акмигран"
	100 м2
	0,156

	780. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,156

	781. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип 'армстронг'
	компл.
	15,6

	782. 
	Плиты акустические, марка 'армстронг', тип 'baikal'
	м2
	16,38

	783. 
	Демонтаж шкафов
	100 шт.
	0,05

	784. 
	Снятие обоев высококачественных и стеклообоев
	100 м2
	0,4442

	785. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	8,77

	786. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,4442

	787. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	4,57526

	788. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	0,4442

	789. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0071072

	790. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	53,304

	791. 
	Обои стеклотканевые под покраску для стен и потолков, однослойные
	м2
	49,7504

	792. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,4442

	793. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,006663

	794. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб
	100 м2
	0,0256

	795. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,00225

	796. 
	Изготовление декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	0,03

	797. 
	Установка декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	0,03

	798. 
	Демонтаж оконных жалюзей
	100 шт.
	0,01

	799. 
	Установка жалюзей оконных
	100 шт.
	0,01

	800. 
	Жалюзи оконные  вертикальные
	м2
	6,43

	801. 
	Установка штучных изделий столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др
	100 шт.
	0,05

	802. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,1151

	803. 
	Разборка покрытий из линолеума и релина
	100 м2
	0,156

	804. 
	Разборка покрытий из древесностружечных плит в один слой
	100 м2
	0,156

	805. 
	Разборка покрытий из штучного паркета на мастике
	100 м2
	0,156

	806. 
	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых
	100 м2
	0,156

	807. 
	Фанера клееная обрезная, сорт в/вв, марка фк, толщина 10 мм
	м3
	0,336470628

	808. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,156

	809. 
	Ламинат HOIZMEISTER Trend 12мм 33 клас
	м2
	15,99

	810. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее кн-2
	100 м
	0,1151

	811. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	11,6251

	812. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,05

	813. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,018

	814. 
	Демонтаж дверных коробок в деревянных каркасных стенах и перегородках
	100 шт.
	0,01

	815. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,018

	816. 
	Замок врезной зв4-14
	компл.
	1

	817. 
	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганных твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, марка дг21-9, площадь 1,8 м2
	м2
	1,8

	818. 
	Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 54х13 мм
	м
	9,72

	819. 
	Демонтаж рейки-добора
	шт.
	1

	820. 
	Установка рейки-добора
	шт.
	1

	821. 
	Доски твердых лиственных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт iii, толщина 19-22 мм
	м3
	0,25

	822. 
	Демонтаж осветительных приборов, светильник для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0,06

	823. 
	Светильники с люминесцентными лампами, светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, с количеством ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,06

	824. 
	Светильники светодиодные ссп(н) накладные и ссп(в) встраиваемые, номинальная мощность 48 вт, размеры 620х620х85 мм
	шт.
	6

	825. 
	Демонтаж  пластикового кабель-канала
	100 м
	0,09

	826. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,6254

	827. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ввгнг-ls, напряжение 660 в, число жил и сечение, мм2: 3х1,5
	км
	0,06254

	828. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	1,025

	829. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ввгнг-ls, напряжение 660 в, число жил и сечение, мм2: 3х2,5
	км
	0,1025

	830. 
	Коробка распаячная 100 х 100 мм
	шт.
	4

	831. 
	Прокладка пластикового кабель-канала по бетонному основанию
	100 м
	0,09

	832. 
	Короб легран 100х50 с комплектующими
	п.м
	9

	833. 
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,1

	834. 
	Розетки штепсельные, фирма legrand, напряжение 250 в, сила тока 16 а, открытой установки, одноместные, с заземляющими контактами и защитными шторками, степень защиты ip66, марка plexo 66
	шт.
	8

	835. 
	Телефон-интернет Legrand
	шт.
	2

	836. 
	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,01

	837. 
	Выключатели кнопочные (кнопки), фирма 'legrand', напряжение 250 в, ток 20 а, каталожный номер 04453, 04454, 04455, 04458
	шт.
	1

	838. 
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,03

	839. 
	Выключатели кнопочные (кнопки), фирма 'legrand', напряжение 250 в, ток 20 а, с индикатором, в комплекте с лампой и рассеивателем, каталожный номер 04463, 04464, 04468
	шт.
	3

	840. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	0,79

	841. 
	Перевозка строительного мусора на расстояние 60 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т, перевозка до 60 км
	т
	0,79

	842. 
	Комната 225 б
	 
	 

	843. 
	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. из листовой стали
	100 м
	0,0446

	844. 
	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях
	100 м2
	0,016

	845. 
	Снятие оконных переплетов остекленных
	100 м2
	0,0643

	846. 
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	847. 
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх-профилей, поворотные (откидные, поворотно-откидные) двух- и трехстворчатые площадь проема, м2, более 2
	100 м2
	0,0643

	848. 
	Блоки оконные из профиля "веко - евролайн" сфурнитурой масо,органичители проветривания,москитные сетки.
	м2
	6,43

	849. 
	Установка подоконных досок из пвх в каменных стенах толщиной более 0,51 м
	100 м
	0,0268

	850. 
	Доски подоконные из пвх ламинированные декоративными пвх пленками, цвет: белый, мрамор, размеры 20х600х6000 мм
	м
	2,68

	851. 
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из пвх, цвет: белый, мрамор, размеры 40х480 мм
	шт.
	2

	852. 
	Облицовка пластиком или листами из синтетических материалов оконных и дверных откосов
	100 м2
	0,0448

	853. 
	Пластик бумажнослоистый декоративный, марка а, однотонный, толщина 3 мм
	м2
	4,704

	854. 
	Раскладки поливинилхлоридные дверные
	м
	9

	855. 
	Облицовка вертикальных откосов оконных и дверных проемов плитами "краспан" с установкой сливов и верхнего откоса из оцинкованной стали по системе "краспан"
	100 м2
	0,0446

	856. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	0,388

	857. 
	 
	 
	0

	858. 
	Разборка подвесных потолков из плит "акмигран"
	100 м2
	0,133

	859. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,133

	860. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип 'армстронг'
	компл.
	13,3

	861. 
	Плиты акустические, марка 'армстронг', тип 'baikal'
	м2
	13,965

	862. 
	 
	 
	0

	863. 
	Демонтаж шкафов
	100 шт.
	0,05

	864. 
	Разборка перегородок из гипсовых, шлакобетонных, фибролитовых плит
	100 м2
	0,1561

	865. 
	Снятие обоев высококачественных и стеклообоев
	100 м2
	0,5071

	866. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	10,14

	867. 
	Подготовка под окраску или оклейку обоями перегородок из гипсокартонных листов
	100 м2
	0,1098

	868. 
	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная
	т
	0,000549

	869. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,6169

	870. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	6,35407

	871. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	0,6169

	872. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0098704

	873. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	74,028

	874. 
	Обои стеклотканевые под покраску для стен и потолков, однослойные
	м2
	69,0928

	875. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,6169

	876. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0092535

	877. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб
	100 м2
	0,0256

	878. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,003

	879. 
	Изготовление декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	3,47

	880. 
	Установка декоративного деревянного экранана на регистры отопления
	м2
	3,47

	881. 
	Демонтаж оконных жалюзей
	100 шт.
	0,01

	882. 
	Установка жалюзей оконных
	100 шт.
	0,01

	883. 
	Жалюзи оконные  вертикальные
	м2
	6,43

	884. 
	Установка штучных изделий столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др
	100 шт.
	0,05

	885. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,1717

	886. 
	Разборка покрытий из линолеума и релина
	100 м2
	0,229

	887. 
	Разборка покрытий из древесностружечных плит в один слой
	100 м2
	0,229

	888. 
	Разборка покрытий из штучного паркета на мастике
	100 м2
	0,229

	889. 
	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых
	100 м2
	0,229

	890. 
	Фанера клееная обрезная, сорт в/вв, марка фк, толщина 10 мм
	м3
	0,49

	891. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,229

	892. 
	Ламинат HOIZMEISTER Trend 12мм 33 клас
	м2
	23,4725

	893. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее кн-2
	100 м
	0,2205

	894. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	22,2705

	895. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,05

	896. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,018

	897. 
	Демонтаж дверных коробок в деревянных каркасных стенах и перегородках
	100 шт.
	0,01

	898. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,018

	899. 
	Замок врезной зв4-14
	компл.
	1

	900. 
	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганных твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, марка дг21-9, площадь 1,8 м2
	м2
	1,8

	901. 
	Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 54х13 мм
	м
	9,72

	902. 
	Демонтаж рейки-добора
	шт.
	3

	903. 
	Установка рейки-добора
	шт.
	3

	904. 
	Доски твердых лиственных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт iii, толщина 19-22 мм
	м3
	0,075

	905. 
	Демонтаж осветительных приборов, светильник для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0,06

	906. 
	Светильники с люминесцентными лампами, светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, с количеством ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,06

	907. 
	Светильники светодиодные ссп(н) накладные и ссп(в) встраиваемые, номинальная мощность 48 вт, размеры 620х620х85 мм
	шт.
	6

	908. 
	Демонтаж  пластикового кабель-канала
	100 м
	0,105

	909. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,4514

	910. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ввгнг-ls, напряжение 660 в, число жил и сечение, мм2: 3х1,5
	км
	0,04514

	911. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	0,175

	912. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ввгнг-ls, напряжение 660 в, число жил и сечение, мм2: 3х2,5
	км
	0,0175

	913. 
	Коробка распаячная 100 х 100 мм
	шт.
	6

	914. 
	Прокладка пластикового кабель-канала по бетонному основанию
	100 м
	0,105

	915. 
	Короб легран 100х50 с комплектующими
	п.м
	10,5

	916. 
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,17

	917. 
	Розетки штепсельные, фирма legrand, напряжение 250 в, сила тока 16 а, открытой установки, одноместные, с заземляющими контактами и защитными шторками, степень защиты ip66, марка plexo 66
	шт.
	15

	918. 
	Телефон-интернет Legrand
	шт.
	2

	919. 
	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,01

	920. 
	Выключатели кнопочные (кнопки), фирма 'legrand', напряжение 250 в, ток 20 а, каталожный номер 04453, 04454, 04455, 04458
	шт.
	1

	921. 
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,03

	922. 
	Выключатели кнопочные (кнопки), фирма 'legrand', напряжение 250 в, ток 20 а, с индикатором, в комплекте с лампой и рассеивателем, каталожный номер 04463, 04464, 04468
	шт.
	3

	923. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	2,72

	924. 
	Перевозка строительного мусора на расстояние 60 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т, перевозка до 60 км
	т
	2,72

	925. 
	Коридор
	 
	 

	926. 
	Разборка подвесных потолков из плит "акмигран"
	100 м2
	0,091

	927. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,091

	928. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип 'армстронг'
	компл.
	9,1

	929. 
	Плиты акустические, марка 'армстронг', тип 'baikal'
	м2
	9,555

	930. 
	 
	 
	0

	931. 
	Демонтаж шкафов
	100 шт.
	0,04

	932. 
	Снятие обоев высококачественных и стеклообоев
	100 м2
	0,4216

	933. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	8,43

	934. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,4216

	935. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	4,34248

	936. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	0,4216

	937. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0067456

	938. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	50,592

	939. 
	Обои стеклотканевые под покраску для стен и потолков, однослойные
	м2
	47,2192

	940. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,4216

	941. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,006324

	942. 
	Установка штучных изделий столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др
	100 шт.
	0,04

	943. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,072

	944. 
	Разборка покрытий из линолеума и релина
	100 м2
	0,091

	945. 
	Разборка покрытий из древесностружечных плит в один слой
	100 м2
	0,091

	946. 
	Разборка покрытий из штучного паркета на мастике
	100 м2
	0,091

	947. 
	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых
	100 м2
	0,091

	948. 
	Фанера клееная обрезная, сорт в/вв, марка фк, толщина 10 мм
	м3
	0,19

	949. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,091

	950. 
	Ламинат HOIZMEISTER Trend 12мм 33 клас
	м2
	9,3275

	951. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее кн-2
	100 м
	0,0874

	952. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	8,8274

	953. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,25

	954. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,072

	955. 
	Демонтаж дверных коробок в деревянных каркасных стенах и перегородках
	100 шт.
	0,03

	956. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	957. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,054

	958. 
	Замок врезной зв4-14
	компл.
	3

	959. 
	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганных твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, марка дг21-9, площадь 1,8 м2
	м2
	5,4

	960. 
	Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 54х13 мм
	м
	29,16

	961. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,018

	962. 
	Замок врезной зв4-14
	компл.
	1

	963. 
	Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 54х13 мм
	м
	1,8

	964. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,05

	965. 
	Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 54х13 мм
	м
	5,6

	966. 
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных поверхностей
	100 м2
	0,0098

	967. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,04312

	968. 
	Демонтаж рейки-добора
	шт.
	3

	969. 
	Установка рейки-добора
	шт.
	3

	970. 
	Доски твердых лиственных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт iii, толщина 19-22 мм
	м3
	0,075

	971. 
	Демонтаж осветительных приборов, светильник для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0,03

	972. 
	Светильники с люминесцентными лампами, светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, с количеством ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,03

	973. 
	Светильники светодиодные ссп(н) накладные и ссп(в) встраиваемые, номинальная мощность 48 вт, размеры 620х620х85 мм
	шт.
	3

	974. 
	Демонтаж  пластикового кабель-канала
	100 м
	0,035

	975. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,0864

	976. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ввгнг-ls, напряжение 660 в, число жил и сечение, мм2: 3х1,5
	км
	0,00864

	977. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	0,077

	978. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ввгнг-ls, напряжение 660 в, число жил и сечение, мм2: 3х2,5
	км
	0,0077

	979. 
	Коробка распаячная 100 х 100 мм
	шт.
	3

	980. 
	Прокладка пластикового кабель-канала по бетонному основанию
	100 м
	0,042

	981. 
	Короб легран 100х50 с комплектующими
	п.м
	4,2

	982. 
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,01

	983. 
	Выключатели кнопочные (кнопки), фирма 'legrand', напряжение 250 в, ток 20 а, с индикатором, в комплекте с лампой и рассеивателем, каталожный номер 04463, 04464, 04468
	шт.
	1

	984. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	0,73

	985. 
	Перевозка строительного мусора на расстояние 60 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т, перевозка до 60 км
	т
	0,73

	986. 
	Туалет 
	 
	 

	987. 
	Разборка подвесных потолков из плит "акмигран"
	100 м2
	0,0536

	988. 
	Устройство подвесных потолков из алюминиевых реек
	100 м2
	0,0536

	989. 
	Потолки реечные подвесные из алюминиевых профилей с защитно-декоративным покрытием, ширина рейки 150 мм, с перфорацией, окрашенные порошковой эмалью, цвет белый
	м2
	5,36

	990. 
	Изделия погонажные профильные алюминиевые прессованные, без покрытия
	т
	0,010857538

	991. 
	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т
	т
	0,0097016

	992. 
	 
	 
	0

	993. 
	Снятие обоев высококачественных и стеклообоев
	100 м2
	0,1717

	994. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	3,4

	995. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,1717

	996. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	1,76851

	997. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	0,1717

	998. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0027472

	999. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	20,604

	1000. 
	Обои стеклотканевые под покраску для стен и потолков, однослойные
	м2
	19,2304

	1001. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,1717

	1002. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0025755

	1003. 
	Демонтаж стен керамическими плитками на цементном растворе с заполнением швов фуговочной смесью, по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,1938

	1004. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,076

	1005. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,1672

	1006. 
	Облицовка стен керамическими плитками на цементном растворе с заполнением швов фуговочной смесью, по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,1938

	1007. 
	Смеси сухие для заполнения швов между плитками, цветные
	т
	0,002392073

	1008. 
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки гладкие, белые и цветные (однотонные), квадратные и прямоугольные, сорт i
	м2
	19,38

	1009. 
	Установка поливинилхлоридных раскладок при внутренней облицовке керамическими плитками
	100 м
	0,1

	1010. 
	Раскладки поливинилхлоридные декоративные для внутренней облицовки керамическими плитками, белые и цветные
	м
	10,5

	1011. 
	Демонтаж санитарно-технических приборов умывальников или раковин
	100 компл.
	0,01

	1012. 
	Демонтаж санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком
	100 компл.
	0,01

	1013. 
	Демонтаж водоподогревателей емкостных емкостью до 2 м3
	10 шт.
	0,1

	1014. 
	Прокладка трубопроводов канализации из пвх труб диаметром, мм, до 50
	100 м
	0,005

	1015. 
	Заготовки трубные поливинилхлоридные, внутренней канализации без средств крепления, диаметр 50 мм
	м
	0,499

	1016. 
	Установка унитазов с бачком непосредстенно присоединенным
	компл.
	1

	1017. 
	Унитаз rihard knauff
	шт.
	1

	1018. 
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	компл.
	1

	1019. 
	Смесители для ванн и умывальников "елочка" с керамическим затвором и гибкой подводкой, vidima ideal+arma
	шт.
	1

	1020. 
	Кронштейны чугунные для умывальников и моек скрытый большой ксб, длина 320 мм
	шт.
	2

	1021. 
	Сифоны бутылочные из цветных металлов, латунные
	шт.
	1

	1022. 
	Умывальники керамические полукруглые "лотос"
	шт.
	1

	1023. 
	Установка нагревателей индивидуальных водоводяных
	компл.
	1

	1024. 
	Водоподогреватели скоростные водоводяные секционные, марка м-01
	секция
	1

	1025. 
	Установка гарнитуры туалетной полочек
	шт.
	1

	1026. 
	Гарнитура туалетная, полочки туалетные стеклянные на кронштейнах
	шт.
	1

	1027. 
	Установка гарнитуры туалетной вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.п.
	шт.
	1

	1028. 
	Гарнитура туалетная "каскад"
	компл.
	1

	1029. 
	Разборка покрытий из керамических плиток
	100 м2
	0,0536

	1030. 
	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм
	100 м2
	0,0536

	1031. 
	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике
	100 м2
	0,0536

	1032. 
	Материал рулонный битумно-полимерный на стеклооснове кровельный и гидроизоляционный, марка "элабит п"
	м2
	6,0032

	1033. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,0536

	1034. 
	Растворы цементные, марка 150
	м3
	0,109344

	1035. 
	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-1
	100 м2
	0,0536

	1036. 
	Растворы цементные, марка 150
	м3
	0,027336

	1037. 
	Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов
	100 м2
	0,0536

	1038. 
	Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): в7,5 (м100), f50, крупность заполнителя 0,3 мм
	т
	0,000446649

	1039. 
	Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем с полимерными добавками, марка "инфотерм - к"
	т
	0,025192

	1040. 
	Плитки керамические, типа керамогранит, неполированные, размер 30х30 см, толщина 8 мм, цвета: зеленый, вишневый, голубой, черный
	м2
	5,4672

	1041. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,1

	1042. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,014

	1043. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	1044. 
	Установка деревянных дверных блоков в проемы перегородок из гипсокартонных листов толщиной 12,5 мм
	100 м2
	0,014

	1045. 
	Дверь раздвижная luciana  21.22.23.24.
	шт.
	1

	1046. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,1

	1047. 
	Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 54х13 мм
	м
	11,2

	1048. 
	Демонтаж осветительных приборов, светильники с лампами накаливания
	100 шт.
	0,06

	1049. 
	Светильники с люминесцентными лампами, светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, с количеством ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,03

	1050. 
	Светильники светодиодные ссп(н) накладные и ссп(в) встраиваемые, номинальная мощность 48 вт, размеры 620х620х85 мм
	шт.
	3

	1051. 
	Демонтаж  пластикового кабель-канала
	100 м
	0,06

	1052. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,2

	1053. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ввгнг-ls, напряжение 660 в, число жил и сечение, мм2: 3х1,5
	км
	0,02

	1054. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	0,32

	1055. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ввгнг-ls, напряжение 660 в, число жил и сечение, мм2: 3х2,5
	км
	0,032

	1056. 
	Прокладка пластикового кабель-канала по бетонному основанию
	100 м
	0,06

	1057. 
	Короб легран 100х50 с комплектующими
	п.м
	6

	1058. 
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,03

	1059. 
	Розетки штепсельные, фирма legrand, напряжение 250 в, сила тока 16 а, открытой установки, одноместные, с заземляющими контактами и защитными шторками, степень защиты ip66, марка plexo 66
	шт.
	3

	1060. 
	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,01

	1061. 
	Выключатели кнопочные (кнопки), фирма 'legrand', напряжение 250 в, ток 20 а, каталожный номер 04453, 04454, 04455, 04458
	шт.
	1

	1062. 
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,01

	1063. 
	Выключатели кнопочные (кнопки), фирма 'legrand', напряжение 250 в, ток 20 а, с индикатором, в комплекте с лампой и рассеивателем, каталожный номер 04463, 04464, 04468
	шт.
	1

	1064. 
	Комната 207
	
	

	1065. 
	Облицовка пластиком или листами из синтетических материалов оконных и дверных откосов
	100 м2
	0,092

	1066. 
	Пластик бумажнослоистый декоративный, марка а, однотонный, толщина 3 мм
	м2
	9,66

	1067. 
	Добавляется на раскрой панелей в построечных условиях
	100 м2
	0,092

	1068. 
	Установка раскладок
	100 м
	0,152

	1069. 
	Наличники оконные из профилей пвх системы кбе, марка w 5011, ширина 50 мм, толщина 1,1 мм
	м
	15,504

	1070. 
	Разборка подвесных потолков из плит "армстронг"
	100 м2
	0,4704

	1071. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,4704

	1072. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип 'армстронг'
	компл.
	47,04

	1073. 
	Плиты акустические, марка 'армстронг', тип ' baikal'
	м2
	49,392

	1074. 
	Снятие обоев простых и улучшенных
	100 м2
	0,885

	1075. 
	Сплошное выравнивание штукатурки стен, внутри здания полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм
	100 м2
	0,885

	1076. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	1550,52

	1077. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,885

	1078. 
	Грунтовка акриловая адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием, марка 'бетоконтакт'
	кг
	9,1155

	1079. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	0,885

	1080. 
	Краски водно-дисперсионные для внутренних работ, марка вд-био
	т
	0,01416

	1081. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	106,2

	1082. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	99,12

	1083. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,885

	1084. 
	Краски водно-дисперсионные для внутренних работ, марка вд-био
	т
	0,013275

	1085. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,292

	1086. 
	Разборка покрытий из штучного паркета на рейках или шпунтованного - разборка ламината
	100 м2
	0,4704

	1087. 
	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм
	100 м2
	0,4704

	1088. 
	Грунтовка на основе стиролакрилатной дисперсии, глубокопроникающая для пористых оснований и стяжки пола, марка 'бирсс грунт-п'
	кг
	9,408

	1089. 
	Смеси сухие цементно-песчаные для подготовки гладких горизонтальных поверхностей, саморастекающиеся, марка 200
	т
	0,3960768

	1090. 
	Добавляется или исключается на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-11 до толщ.20 мм к=15
	100 м2
	0,4704

	1091. 
	Смеси сухие цементно-песчаные для подготовки гладких горизонтальных поверхностей, саморастекающиеся, марка 200
	т
	1,185408

	1092. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,4704

	1093. 
	Паркет ламинированный на основе hdf, бесклеевой, класс 23/32, толщина 8 мм
	м2
	48,216

	1094. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кн-3
	100 м
	0,292

	1095. 
	Клей мастика, кн-3
	кг
	1,5038

	1096. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	29,492

	1097. 
	Облицовка поверхностей декоративными отделочными панелями из древесных материалов (устройство отбойной доски)
	100 м2
	0,03

	1098. 
	Панели отделочные из дсп, марка пко, облицованные с двух сторон пластиком площадь 1,02 м2
	м2
	3,15

	1099. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,021

	1100. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб
	100 м2
	0,1

	1101. 
	Демонтаж осветительных приборов, светильник для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0,16

	1102. 
	Демонтаж осветительных приборов, выключатели, розетки
	100 шт.
	0,52

	1103. 
	Демонтаж кабеля
	100 м
	2,29

	1104. 
	Светильники с люминесцентными лампами, светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, с количеством ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,16

	1105. 
	Светильники светодиодные ссп(н) накладные и ссп(в) встраиваемые, номинальная мощность 48 вт, размеры 620х620х85 мм
	шт.
	16

	1106. 
	Прокладка пластикового кабель-канала по бетонному основанию
	100 м
	0,307

	1107. 
	Короба км 100х50
	м
	30,7

	1108. 
	Кабель-каналы, размер 105х50 мм: накладки на стык крышки
	шт.
	10

	1109. 
	Заглушки
	шт.
	10

	1110. 
	Углы внешние
	шт.
	8

	1111. 
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,4

	1112. 
	Одинарная розетка
	шт
	11

	1113. 
	Двойная розетка
	шт
	9

	1114. 
	Интернет-телефон розетка
	шт
	20

	1115. 
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,06

	1116. 
	Выключатель одноклавишный
	шт
	6

	1117. 
	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,02

	1118. 
	Выключатель двухклавишный
	шт
	2

	1119. 
	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, внутренний диаметр, мм, до: 25
	100 м
	0,456

	1120. 
	Трубы поливинилхлоридные, тип средний, пвх-40, наружный диаметр, мм, 20
	м
	46,056

	1121. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,763

	1122. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, напряжение 1000 в, марка ввг, число жил и сечение 3 х 1,5 мм2
	км
	0,055255697

	1123. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, напряжение 1000 в, марка ввг, число жил и сечение 3 х 2,5 мм2
	км
	0,022643551

	1124. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	1,526

	1125. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, напряжение 1000 в, марка ввг, число жил и сечение 3 х 2,5 мм2
	км
	0,155652

	1126. 
	Смена вентиляционных решеток
	100 шт.
	0,02

	1127. 
	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, марка рс-г, размер 225х225 мм
	шт.
	2

	1128. 
	Снятие штучных изделий жалюзей оконных, столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др, прим.
	100 шт.
	0,02

	1129. 
	Установка штучных изделий жалюзей оконных, столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.
	100 шт.
	0,02

	1130. 
	Жалюзи оконные
	м2
	13,8

	1131. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	1,652

	1132. 
	Перевозка строительного мусора на расстояние 60 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т, перевозка до 60 км
	т
	1,652

	1133. 
	Кабинет 208


	
	

	1134. 
	Облицовка пластиком или листами из синтетических материалов оконных и дверных откосов
	100 м2
	0,084

	1135. 
	Пластик бумажнослоистый декоративный, марка а, однотонный, толщина 3 мм
	м2
	8,82

	1136. 
	Добавляется на раскрой панелей в построечных условиях
	100 м2
	0,084

	1137. 
	Установка раскладок
	100 м
	0,14

	1138. 
	Наличники оконные из профилей пвх системы кбе, марка w 5011, ширина 50 мм, толщина 1,1 мм
	м
	14,28

	1139. 
	Разборка подвесных потолков из плит "армстронг"
	100 м2
	0,353

	1140. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,353

	1141. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип 'армстронг'
	компл.
	35,3

	1142. 
	Плиты акустические, марка 'армстронг', тип ' baikal'
	м2
	37,065

	1143. 
	Снятие обоев простых и улучшенных
	100 м2
	0,805

	1144. 
	Сплошное выравнивание штукатурки стен, внутри здания полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм
	100 м2
	0,805

	1145. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	1410,36

	1146. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,805

	1147. 
	Грунтовка акриловая адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием, марка 'бетоконтакт'
	кг
	8,2915

	1148. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	0,805

	1149. 
	Краски водно-дисперсионные для внутренних работ, марка вд-био
	т
	0,01288

	1150. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	96,6

	1151. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	90,16

	1152. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,805

	1153. 
	Краски водно-дисперсионные для внутренних работ, марка вд-био
	т
	0,012075

	1154. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,257

	1155. 
	Разборка покрытий из штучного паркета на рейках или шпунтованного - разборка ламината
	100 м2
	0,353

	1156. 
	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм
	100 м2
	0,353

	1157. 
	Грунтовка на основе стиролакрилатной дисперсии, глубокопроникающая для пористых оснований и стяжки пола, марка 'бирсс грунт-п'
	кг
	7,06

	1158. 
	Смеси сухие цементно-песчаные для подготовки гладких горизонтальных поверхностей, саморастекающиеся, марка 200
	т
	0,297226

	1159. 
	Добавляется или исключается на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-11 до толщ.20 мм к=15
	100 м2
	0,353

	1160. 
	Смеси сухие цементно-песчаные для подготовки гладких горизонтальных поверхностей, саморастекающиеся, марка 200
	т
	0,88956

	1161. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,353

	1162. 
	Паркет ламинированный на основе hdf, бесклеевой, класс 23/32, толщина 8 мм
	м2
	36,1825

	1163. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кн-3
	100 м
	0,257

	1164. 
	Клей мастика, кн-3
	кг
	1,32355

	1165. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	25,957

	1166. 
	Облицовка поверхностей декоративными отделочными панелями из древесных материалов (устройство отбойной доски)
	100 м2
	0,024

	1167. 
	Панели отделочные из дсп, марка пко, облицованные с двух сторон пластиком площадь 1,02 м2
	м2
	2,52

	1168. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,025

	1169. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб
	100 м2
	0,06

	1170. 
	Демонтаж осветительных приборов, светильник для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0,11

	1171. 
	Демонтаж осветительных приборов, выключатели, розетки
	100 шт.
	0,27

	1172. 
	Демонтаж кабеля
	100 м
	1,6

	1173. 
	Светильники с люминесцентными лампами, светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, с количеством ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,11

	1174. 
	Светильники светодиодные ссп(н) накладные и ссп(в) встраиваемые, номинальная мощность 48 вт, размеры 620х620х85 мм
	шт.
	11

	1175. 
	Прокладка пластикового кабель-канала по бетонному основанию
	100 м
	0,191

	1176. 
	Короба км 100х50
	м
	19,1

	1177. 
	Кабель-каналы, размер 105х50 мм: накладки на стык крышки
	шт.
	7

	1178. 
	Заглушки
	шт.
	8

	1179. 
	Углы внешние
	шт.
	7

	1180. 
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,18

	1181. 
	Одинарная розетка
	шт
	5

	1182. 
	Двойная розетка
	шт
	8

	1183. 
	Интернет-телефон розетка
	шт
	5

	1184. 
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,04

	1185. 
	Выключатель одноклавишный
	шт
	4

	1186. 
	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,02

	1187. 
	Выключатель двухклавишный
	шт
	2

	1188. 
	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, внутренний диаметр, мм, до: 25
	100 м
	0,342

	1189. 
	Трубы поливинилхлоридные, тип средний, пвх-40, наружный диаметр, мм, 20
	м
	34,542

	1190. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,533

	1191. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, напряжение 1000 в, марка ввг, число жил и сечение 3 х 1,5 мм2
	км
	0,038599327

	1192. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, напряжение 1000 в, марка ввг, число жил и сечение 3 х 2,5 мм2
	км
	0,015817841

	1193. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	1,066

	1194. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, напряжение 1000 в, марка ввг, число жил и сечение 3 х 2,5 мм2
	км
	0,108732

	1195. 
	Смена вентиляционных решеток
	100 шт.
	0,02

	1196. 
	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, марка рс-г, размер 225х225 мм
	шт.
	2

	1197. 
	Снятие штучных изделий жалюзей оконных, столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др,
	100 шт.
	0,02

	1198. 
	Установка штучных изделий жалюзей оконных, столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.
	100 шт.
	0,02

	1199. 
	Жалюзи оконные
	м2
	9,6

	1200. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	1,245

	1201. 
	Перевозка строительного мусора на расстояние 60 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т, перевозка до 60 км
	т
	1,245

	1202. 
	Комната 206
	
	

	1203. 
	Облицовка пластиком или листами из синтетических материалов оконных и дверных откосов
	100 м2
	0,185

	1204. 
	Пластик бумажнослоистый декоративный, марка а, однотонный, толщина 3 мм
	м2
	19,425

	1205. 
	Добавляется на раскрой панелей в построечных условиях
	100 м2
	0,185

	1206. 
	Установка раскладок
	100 м
	0,308

	1207. 
	Наличники оконные из профилей пвх системы кбе, марка w 5011, ширина 50 мм, толщина 1,1 мм
	м
	31,416

	1208. 
	Разборка подвесных потолков из плит "армстронг"
	100 м2
	0,624

	1209. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,624

	1210. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип 'армстронг'
	компл.
	62,4

	1211. 
	Плиты акустические, марка 'армстронг', тип ' baikal'
	м2
	65,52

	1212. 
	Снятие обоев простых и улучшенных
	100 м2
	0,973

	1213. 
	Сплошное выравнивание штукатурки стен, внутри здания полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм
	100 м2
	0,973

	1214. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	1704,696

	1215. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,973

	1216. 
	Грунтовка акриловая адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием, марка 'бетоконтакт'
	кг
	10,0219

	1217. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	0,973

	1218. 
	Краски водно-дисперсионные для внутренних работ, марка вд-био
	т
	0,015568

	1219. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	116,76

	1220. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	108,976

	1221. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,973

	1222. 
	Краски водно-дисперсионные для внутренних работ, марка вд-био
	т
	0,014595

	1223. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,356

	1224. 
	Разборка покрытий из штучного паркета на рейках или шпунтованного - разборка ламината
	100 м2
	0,624

	1225. 
	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм
	100 м2
	0,624

	1226. 
	Грунтовка на основе стиролакрилатной дисперсии, глубокопроникающая для пористых оснований и стяжки пола, марка 'бирсс грунт-п'
	кг
	12,48

	1227. 
	Смеси сухие цементно-песчаные для подготовки гладких горизонтальных поверхностей, саморастекающиеся, марка 200
	т
	0,525408

	1228. 
	Добавляется или исключается на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-11 до толщ.20 мм к=15
	100 м2
	0,624

	1229. 
	Смеси сухие цементно-песчаные для подготовки гладких горизонтальных поверхностей, саморастекающиеся, марка 200
	т
	1,57248

	1230. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,624

	1231. 
	Паркет ламинированный на основе hdf, бесклеевой, класс 23/32, толщина 8 мм
	м2
	63,96

	1232. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кн-3
	100 м
	0,356

	1233. 
	Клей мастика, кн-3
	кг
	1,8334

	1234. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	35,956

	1235. 
	Облицовка поверхностей декоративными отделочными панелями из древесных материалов (устройство отбойной доски)
	100 м2
	0,044

	1236. 
	Панели отделочные из дсп, марка пко, облицованные с двух сторон пластиком площадь 1,02 м2
	м2
	4,62

	1237. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,072

	1238. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб
	100 м2
	0

	1239. 
	Демонтаж осветительных приборов, светильник для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0,18

	1240. 
	Демонтаж осветительных приборов, выключатели, розетки
	100 шт.
	0,5

	1241. 
	Демонтаж кабеля
	100 м
	2,45

	1242. 
	Светильники с люминесцентными лампами, светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, с количеством ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,18

	1243. 
	Светильники светодиодные ссп(н) накладные и ссп(в) встраиваемые, номинальная мощность 48 вт, размеры 620х620х85 мм
	шт.
	18

	1244. 
	Прокладка пластикового кабель-канала по бетонному основанию
	100 м
	0,298

	1245. 
	Короба км 100х50
	м
	29,8

	1246. 
	Кабель-каналы, размер 105х50 мм: накладки на стык крышки
	шт.
	12

	1247. 
	Заглушки
	шт.
	13

	1248. 
	Углы внешние
	шт.
	11

	1249. 
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,49

	1250. 
	Одинарная розетка
	шт
	20

	1251. 
	Двойная розетка
	шт
	20

	1252. 
	Интернет-телефон розетка
	шт
	11

	1253. 
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,11

	1254. 
	Выключатель одноклавишный
	шт
	11

	1255. 
	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,02

	1256. 
	Выключатель двухклавишный
	шт
	2

	1257. 
	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, внутренний диаметр, мм, до: 25
	100 м
	0,516

	1258. 
	Трубы поливинилхлоридные, тип средний, пвх-40, наружный диаметр, мм, 20
	м
	52,116

	1259. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,814

	1260. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, напряжение 1000 в, марка ввг, число жил и сечение 3 х 1,5 мм2
	км
	0,058949066

	1261. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, напряжение 1000 в, марка ввг, число жил и сечение 3 х 2,5 мм2
	км
	0,024157078

	1262. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	1,628

	1263. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, напряжение 1000 в, марка ввг, число жил и сечение 3 х 2,5 мм2
	км
	0,166056

	1264. 
	Смена вентиляционных решеток
	100 шт.
	0,02

	1265. 
	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, марка рс-г, размер 225х225 мм
	шт.
	2

	1266. 
	Снятие штучных изделий жалюзей оконных, столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др, прим.
	100 шт.
	0,04

	1267. 
	Установка штучных изделий жалюзей оконных, столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.
	100 шт.
	0,04

	1268. 
	Жалюзи оконные
	м2
	27,6

	1269. 
	Демонтаж  штучных изделий экранов на радиаторы.
	100 шт.
	0,04

	1270. 
	Установка декоративного деревянного экранана на приборы отопления
	м2
	9,6

	1271. 
	Экраны на радиаторы
	м2
	9,6

	1272. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	2,17

	1273. 
	Перевозка строительного мусора на расстояние 60 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т, перевозка до 60 км
	т
	2,17

	1274. 
	Комната 209
	
	

	1275. 
	Облицовка пластиком или листами из синтетических материалов оконных и дверных откосов
	100 м2
	0,093

	1276. 
	Пластик бумажнослоистый декоративный, марка а, однотонный, толщина 3 мм
	м2
	9,765

	1277. 
	Добавляется на раскрой панелей в построечных условиях
	100 м2
	0,093

	1278. 
	Установка раскладок
	100 м
	0,154

	1279. 
	Наличники оконные из профилей пвх системы кбе, марка w 5011, ширина 50 мм, толщина 1,1 мм
	м
	15,708

	1280. 
	Разборка подвесных потолков из плит "армстронг"
	100 м2
	0,302

	1281. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,302

	1282. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип 'армстронг'
	компл.
	30,2

	1283. 
	Плиты акустические, марка 'армстронг', тип ' baikal'
	м2
	31,71

	1284. 
	Снятие обоев простых и улучшенных
	100 м2
	0,644

	1285. 
	Сплошное выравнивание штукатурки стен, внутри здания полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм
	100 м2
	0,644

	1286. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	1128,288

	1287. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,644

	1288. 
	Грунтовка акриловая адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием, марка 'бетоконтакт'
	кг
	6,6332

	1289. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	0,644

	1290. 
	Краски водно-дисперсионные для внутренних работ, марка вд-био
	т
	0,010304

	1291. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	77,28

	1292. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	72,128

	1293. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,644

	1294. 
	Краски водно-дисперсионные для внутренних работ, марка вд-био
	т
	0,00966

	1295. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,221

	1296. 
	Разборка покрытий из штучного паркета на рейках или шпунтованного - разборка ламината
	100 м2
	0,302

	1297. 
	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм
	100 м2
	0,302

	1298. 
	Грунтовка на основе стиролакрилатной дисперсии, глубокопроникающая для пористых оснований и стяжки пола, марка 'бирсс грунт-п'
	кг
	6,04

	1299. 
	Смеси сухие цементно-песчаные для подготовки гладких горизонтальных поверхностей, саморастекающиеся, марка 200
	т
	0,254284

	1300. 
	Добавляется или исключается на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-11 до толщ.20 мм к=15
	100 м2
	0,302

	1301. 
	Смеси сухие цементно-песчаные для подготовки гладких горизонтальных поверхностей, саморастекающиеся, марка 200
	т
	0,76104

	1302. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,302

	1303. 
	Паркет ламинированный на основе hdf, бесклеевой, класс 23/32, толщина 8 мм
	м2
	30,955

	1304. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кн-3
	100 м
	0,221

	1305. 
	Клей мастика, кн-3
	кг
	1,13815

	1306. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	22,321

	1307. 
	Облицовка поверхностей декоративными отделочными панелями из древесных материалов (устройство отбойной доски)
	100 м2
	0,015

	1308. 
	Панели отделочные из дсп, марка пко, облицованные с двух сторон пластиком площадь 1,02 м2
	м2
	1,575

	1309. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,016

	1310. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб
	100 м2
	0,063

	1311. 
	Демонтаж осветительных приборов, светильник для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0,09

	1312. 
	Демонтаж осветительных приборов, выключатели, розетки
	100 шт.
	0,19

	1313. 
	Демонтаж кабеля
	100 м
	1,46

	1314. 
	Светильники с люминесцентными лампами, светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, с количеством ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,09

	1315. 
	Светильники светодиодные ссп(н) накладные и ссп(в) встраиваемые, номинальная мощность 48 вт, размеры 620х620х85 мм
	шт.
	9

	1316. 
	Прокладка пластикового кабель-канала по бетонному основанию
	100 м
	0,156

	1317. 
	Короба км 100х50
	м
	15,6

	1318. 
	Кабель-каналы, размер 105х50 мм: накладки на стык крышки
	шт.
	6

	1319. 
	Заглушки
	шт.
	5

	1320. 
	Углы внешние
	шт.
	4

	1321. 
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,14

	1322. 
	Одинарная розетка
	шт
	5

	1323. 
	Двойная розетка
	шт
	6

	1324. 
	Интернет-телефон розетка
	шт
	3

	1325. 
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,03

	1326. 
	Выключатель одноклавишный
	шт
	3

	1327. 
	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,02

	1328. 
	Выключатель двухклавишный
	шт
	2

	1329. 
	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, внутренний диаметр, мм, до: 25
	100 м
	0,33

	1330. 
	Трубы поливинилхлоридные, тип средний, пвх-40, наружный диаметр, мм, 20
	м
	33,33

	1331. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,486

	1332. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, напряжение 1000 в, марка ввг, число жил и сечение 3 х 1,5 мм2
	км
	0,035195634

	1333. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, напряжение 1000 в, марка ввг, число жил и сечение 3 х 2,5 мм2
	км
	0,014423022

	1334. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	0,972

	1335. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, напряжение 1000 в, марка ввг, число жил и сечение 3 х 2,5 мм2
	км
	0,099144

	1336. 
	Смена вентиляционных решеток
	100 шт.
	0,02

	1337. 
	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, марка рс-г, размер 225х225 мм
	шт.
	2

	1338. 
	Снятие штучных изделий жалюзей оконных, столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др, прим.
	100 шт.
	0,02

	1339. 
	Установка штучных изделий жалюзей оконных, столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.
	100 шт.
	0,02

	1340. 
	Жалюзи оконные
	м2
	13,8

	1341. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	1,062

	1342. 
	Перевозка строительного мусора на расстояние 60 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т, перевозка до 60 км
	т
	1,062

	1343. 
	Комната 212
	
	

	1344. 
	Облицовка пластиком или листами из синтетических материалов оконных и дверных откосов
	100 м2
	0,046

	1345. 
	Пластик бумажнослоистый декоративный, марка а, однотонный, толщина 3 мм
	м2
	4,83

	1346. 
	Добавляется на раскрой панелей в построечных условиях
	100 м2
	0,046

	1347. 
	Установка раскладок
	100 м
	0,076

	1348. 
	Наличники оконные из профилей пвх системы кбе, марка w 5011, ширина 50 мм, толщина 1,1 мм
	м
	7,752

	1349. 
	Разборка подвесных потолков из плит "армстронг"
	100 м2
	0,236

	1350. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,236

	1351. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип 'армстронг'
	компл.
	23,6

	1352. 
	Плиты акустические, марка 'армстронг', тип ' baikal'
	м2
	24,78

	1353. 
	Снятие обоев простых и улучшенных
	100 м2
	0,71

	1354. 
	Сплошное выравнивание штукатурки стен, внутри здания полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм
	100 м2
	0,71

	1355. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	1243,92

	1356. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,71

	1357. 
	Грунтовка акриловая адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием, марка 'бетоконтакт'
	кг
	7,313

	1358. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	0,71

	1359. 
	Краски водно-дисперсионные для внутренних работ, марка вд-био
	т
	0,01136

	1360. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	85,2

	1361. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	79,52

	1362. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,71

	1363. 
	Краски водно-дисперсионные для внутренних работ, марка вд-био
	т
	0,01065

	1364. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,223

	1365. 
	Разборка покрытий из штучного паркета на рейках или шпунтованного - разборка ламината
	100 м2
	0,236

	1366. 
	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм
	100 м2
	0,236

	1367. 
	Грунтовка на основе стиролакрилатной дисперсии, глубокопроникающая для пористых оснований и стяжки пола, марка 'бирсс грунт-п'
	кг
	4,72

	1368. 
	Смеси сухие цементно-песчаные для подготовки гладких горизонтальных поверхностей, саморастекающиеся, марка 200
	т
	0,198712

	1369. 
	Добавляется или исключается на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-11 до толщ.20 мм к=15
	100 м2
	0,236

	1370. 
	Смеси сухие цементно-песчаные для подготовки гладких горизонтальных поверхностей, саморастекающиеся, марка 200
	т
	0,59472

	1371. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,236

	1372. 
	Паркет ламинированный на основе hdf, бесклеевой, класс 23/32, толщина 8 мм
	м2
	24,19

	1373. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кн-3
	100 м
	0,223

	1374. 
	Клей мастика, кн-3
	кг
	1,14845

	1375. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	22,523

	1376. 
	Облицовка поверхностей декоративными отделочными панелями из древесных материалов (устройство отбойной доски)
	100 м2
	0,018

	1377. 
	Панели отделочные из дсп, марка пко, облицованные с двух сторон пластиком площадь 1,02 м2
	м2
	1,89

	1378. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,017

	1379. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб
	100 м2
	0,035

	1380. 
	Демонтаж осветительных приборов, светильник для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0,08

	1381. 
	Демонтаж осветительных приборов, выключатели, розетки
	100 шт.
	0,28

	1382. 
	Демонтаж кабеля
	100 м
	1,25

	1383. 
	Светильники с люминесцентными лампами, светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, с количеством ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,08

	1384. 
	Светильники светодиодные ссп(н) накладные и ссп(в) встраиваемые, номинальная мощность 48 вт, размеры 620х620х85 мм
	шт.
	8

	1385. 
	Прокладка пластикового кабель-канала по бетонному основанию
	100 м
	0,19

	1386. 
	Короба км 100х50
	м
	19

	1387. 
	Кабель-каналы, размер 105х50 мм: накладки на стык крышки
	шт.
	7

	1388. 
	Заглушки
	шт.
	7

	1389. 
	Углы внешние
	шт.
	7

	1390. 
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,19

	1391. 
	Одинарная розетка
	шт
	6

	1392. 
	Двойная розетка
	шт
	6

	1393. 
	Интернет-телефон розетка
	шт
	7

	1394. 
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,03

	1395. 
	Выключатель одноклавишный
	шт
	3

	1396. 
	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,01

	1397. 
	Выключатель двухклавишный
	шт
	1

	1398. 
	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, внутренний диаметр, мм, до: 25
	100 м
	0,228

	1399. 
	Трубы поливинилхлоридные, тип средний, пвх-40, наружный диаметр, мм, 20
	м
	23,028

	1400. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,416

	1401. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, напряжение 1000 в, марка ввг, число жил и сечение 3 х 1,5 мм2
	км
	0,030126304

	1402. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, напряжение 1000 в, марка ввг, число жил и сечение 3 х 2,5 мм2
	км
	0,012345632

	1403. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	0,832

	1404. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, напряжение 1000 в, марка ввг, число жил и сечение 3 х 2,5 мм2
	км
	0,084864

	1405. 
	Смена вентиляционных решеток
	100 шт.
	0,02

	1406. 
	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, марка рс-г, размер 225х225 мм
	шт.
	2

	1407. 
	Снятие штучных изделий жалюзей оконных, столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др, прим.
	100 шт.
	0,01

	1408. 
	Установка штучных изделий жалюзей оконных, столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.
	100 шт.
	0,01

	1409. 
	Жалюзи оконные
	м2
	6,9

	1410. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	0,845

	1411. 
	Перевозка строительного мусора на расстояние 60 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т, перевозка до 60 км
	т
	0,845

	1412. 
	Комната 214
	
	

	1413. 
	Облицовка пластиком или листами из синтетических материалов оконных и дверных откосов
	100 м2
	0,046

	1414. 
	Пластик бумажнослоистый декоративный, марка а, однотонный, толщина 3 мм
	м2
	4,83

	1415. 
	Добавляется на раскрой панелей в построечных условиях
	100 м2
	0,046

	1416. 
	Установка раскладок
	100 м
	0,076

	1417. 
	Наличники оконные из профилей пвх системы кбе, марка w 5011, ширина 50 мм, толщина 1,1 мм
	м
	7,752

	1418. 
	Разборка подвесных потолков из плит "армстронг"
	100 м2
	0,213

	1419. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,213

	1420. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип 'армстронг'
	компл.
	21,3

	1421. 
	Плиты акустические, марка 'армстронг', тип ' baikal'
	м2
	22,365

	1422. 
	Снятие обоев простых и улучшенных
	100 м2
	0,74

	1423. 
	Сплошное выравнивание штукатурки стен, внутри здания полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм
	100 м2
	0,74

	1424. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	1296,48

	1425. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,74

	1426. 
	Грунтовка акриловая адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием, марка 'бетоконтакт'
	кг
	7,622

	1427. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	0,74

	1428. 
	Краски водно-дисперсионные для внутренних работ, марка вд-био
	т
	0,01184

	1429. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	88,8

	1430. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	82,88

	1431. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,74

	1432. 
	Краски водно-дисперсионные для внутренних работ, марка вд-био
	т
	0,0111

	1433. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,232

	1434. 
	Разборка покрытий из штучного паркета на рейках или шпунтованного - разборка ламината
	100 м2
	0,213

	1435. 
	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм
	100 м2
	0,213

	1436. 
	Грунтовка на основе стиролакрилатной дисперсии, глубокопроникающая для пористых оснований и стяжки пола, марка 'бирсс грунт-п'
	кг
	4,26

	1437. 
	Смеси сухие цементно-песчаные для подготовки гладких горизонтальных поверхностей, саморастекающиеся, марка 200
	т
	0,179346

	1438. 
	Добавляется или исключается на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-11 до толщ.20 мм к=15
	100 м2
	0,213

	1439. 
	Смеси сухие цементно-песчаные для подготовки гладких горизонтальных поверхностей, саморастекающиеся, марка 200
	т
	0,53676

	1440. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,213

	1441. 
	Паркет ламинированный на основе hdf, бесклеевой, класс 23/32, толщина 8 мм
	м2
	21,8325

	1442. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кн-3
	100 м
	0,232

	1443. 
	Клей мастика, кн-3
	кг
	1,1948

	1444. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	23,432

	1445. 
	Облицовка поверхностей декоративными отделочными панелями из древесных материалов (устройство отбойной доски)
	100 м2
	0,026

	1446. 
	Панели отделочные из дсп, марка пко, облицованные с двух сторон пластиком площадь 1,02 м2
	м2
	2,73

	1447. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,008

	1448. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб
	100 м2
	0,039

	1449. 
	Демонтаж осветительных приборов, светильник для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0,07

	1450. 
	Демонтаж осветительных приборов, выключатели, розетки
	100 шт.
	0,11

	1451. 
	Демонтаж кабеля
	100 м
	1,02

	1452. 
	Светильники с люминесцентными лампами, светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, с количеством ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,07

	1453. 
	Светильники светодиодные ссп(н) накладные и ссп(в) встраиваемые, номинальная мощность 48 вт, размеры 620х620х85 мм
	шт.
	7

	1454. 
	Прокладка пластикового кабель-канала по бетонному основанию
	100 м
	0,108

	1455. 
	Короба км 100х50
	м
	10,8

	1456. 
	Кабель-каналы, размер 105х50 мм: накладки на стык крышки
	шт.
	4

	1457. 
	Заглушки
	шт.
	3

	1458. 
	Углы внешние
	шт.
	4

	1459. 
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,08

	1460. 
	Одинарная розетка
	шт
	2

	1461. 
	Двойная розетка
	шт
	4

	1462. 
	Интернет-телефон розетка
	шт
	2

	1463. 
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,03

	1464. 
	Выключатель одноклавишный
	шт
	3

	1465. 
	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,01

	1466. 
	Выключатель двухклавишный
	шт
	1

	1467. 
	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, внутренний диаметр, мм, до: 25
	100 м
	0,232

	1468. 
	Трубы поливинилхлоридные, тип средний, пвх-40, наружный диаметр, мм, 20
	м
	23,432

	1469. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,34

	1470. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, напряжение 1000 в, марка ввг, число жил и сечение 3 х 1,5 мм2
	км
	0,02462246

	1471. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, напряжение 1000 в, марка ввг, число жил и сечение 3 х 2,5 мм2
	км
	0,01009018

	1472. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	0,68

	1473. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, напряжение 1000 в, марка ввг, число жил и сечение 3 х 2,5 мм2
	км
	0,06936

	1474. 
	Смена вентиляционных решеток
	100 шт.
	0,02

	1475. 
	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, марка рс-г, размер 225х225 мм
	шт.
	2

	1476. 
	Снятие штучных изделий жалюзей оконных, столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др, прим.
	100 шт.
	0,01

	1477. 
	Установка штучных изделий жалюзей оконных, столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.
	100 шт.
	0,01

	1478. 
	Жалюзи оконные
	м2
	6,9

	1479. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	0,768

	1480. 
	Перевозка строительного мусора на расстояние 60 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т, перевозка до 60 км
	т
	0,768

	1481. 
	Комната 215
	
	

	1482. 
	Облицовка пластиком или листами из синтетических материалов оконных и дверных откосов
	100 м2
	0,092

	1483. 
	Пластик бумажнослоистый декоративный, марка а, однотонный, толщина 3 мм
	м2
	9,66

	1484. 
	Добавляется на раскрой панелей в построечных условиях
	100 м2
	0,092

	1485. 
	Установка раскладок
	100 м
	0,152

	1486. 
	Наличники оконные из профилей пвх системы кбе, марка w 5011, ширина 50 мм, толщина 1,1 мм
	м
	15,504

	1487. 
	Разборка подвесных потолков из плит "армстронг"
	100 м2
	0,34

	1488. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,34

	1489. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип 'армстронг'
	компл.
	34

	1490. 
	Плиты акустические, марка 'армстронг', тип ' baikal'
	м2
	35,7

	1491. 
	Снятие обоев простых и улучшенных
	100 м2
	0,82

	1492. 
	Сплошное выравнивание штукатурки стен, внутри здания полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм
	100 м2
	0,82

	1493. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	1436,64

	1494. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,82

	1495. 
	Грунтовка акриловая адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием, марка 'бетоконтакт'
	кг
	8,446

	1496. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	0,82

	1497. 
	Краски водно-дисперсионные для внутренних работ, марка вд-био
	т
	0,01312

	1498. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	98,4

	1499. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	91,84

	1500. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,82

	1501. 
	Краски водно-дисперсионные для внутренних работ, марка вд-био
	т
	0,0123

	1502. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,273

	1503. 
	Разборка покрытий из штучного паркета на рейках или шпунтованного - разборка ламината
	100 м2
	0,34

	1504. 
	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм
	100 м2
	0,34

	1505. 
	Грунтовка на основе стиролакрилатной дисперсии, глубокопроникающая для пористых оснований и стяжки пола, марка 'бирсс грунт-п'
	кг
	6,8

	1506. 
	Смеси сухие цементно-песчаные для подготовки гладких горизонтальных поверхностей, саморастекающиеся, марка 200
	т
	0,28628

	1507. 
	Добавляется или исключается на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-11 до толщ.20 мм к=15
	100 м2
	0,34

	1508. 
	Смеси сухие цементно-песчаные для подготовки гладких горизонтальных поверхностей, саморастекающиеся, марка 200
	т
	0,8568

	1509. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,34

	1510. 
	Паркет ламинированный на основе hdf, бесклеевой, класс 23/32, толщина 8 мм
	м2
	34,85

	1511. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кн-3
	100 м
	0,273

	1512. 
	Клей мастика, кн-3
	кг
	1,40595

	1513. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	27,573

	1514. 
	Облицовка поверхностей декоративными отделочными панелями из древесных материалов (устройство отбойной доски)
	100 м2
	0,03

	1515. 
	Панели отделочные из дсп, марка пко, облицованные с двух сторон пластиком площадь 1,02 м2
	м2
	3,15

	1516. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,016

	1517. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб
	100 м2
	0,07

	1518. 
	Демонтаж осветительных приборов, светильник для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0,11

	1519. 
	Демонтаж осветительных приборов, выключатели, розетки
	100 шт.
	0,33

	1520. 
	Демонтаж кабеля
	100 м
	1,953

	1521. 
	Светильники с люминесцентными лампами, светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, с количеством ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,11

	1522. 
	Светильники светодиодные ссп(н) накладные и ссп(в) встраиваемые, номинальная мощность 48 вт, размеры 620х620х85 мм
	шт.
	11

	1523. 
	Прокладка пластикового кабель-канала по бетонному основанию
	100 м
	0,24

	1524. 
	Короба км 100х50
	м
	24

	1525. 
	Кабель-каналы, размер 105х50 мм: накладки на стык крышки
	шт.
	10

	1526. 
	Заглушки
	шт.
	8

	1527. 
	Углы внешние
	шт.
	5

	1528. 
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,29

	1529. 
	Одинарная розетка
	шт
	10

	1530. 
	Двойная розетка
	шт
	14

	1531. 
	Интернет-телефон розетка
	шт
	5

	1532. 
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,05

	1533. 
	Выключатель одноклавишный
	шт
	5

	1534. 
	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,01

	1535. 
	Выключатель двухклавишный
	шт
	1

	1536. 
	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, внутренний диаметр, мм, до: 25
	100 м
	0,411

	1537. 
	Трубы поливинилхлоридные, тип средний, пвх-40, наружный диаметр, мм, 20
	м
	41,511

	1538. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,651

	1539. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, напряжение 1000 в, марка ввг, число жил и сечение 3 х 1,5 мм2
	км
	0,047144769

	1540. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, напряжение 1000 в, марка ввг, число жил и сечение 3 х 2,5 мм2
	км
	0,019319727

	1541. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	1,302

	1542. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, напряжение 1000 в, марка ввг, число жил и сечение 3 х 2,5 мм2
	км
	0,132804

	1543. 
	Смена вентиляционных решеток
	100 шт.
	0,02

	1544. 
	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, марка рс-г, размер 225х225 мм
	шт.
	2

	1545. 
	Снятие штучных изделий жалюзей оконных, столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др, прим.
	100 шт.
	0,02

	1546. 
	Установка штучных изделий жалюзей оконных, столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.
	100 шт.
	0,02

	1547. 
	Жалюзи оконные
	м2
	13,8

	1548. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	1,204

	1549. 
	Перевозка строительного мусора на расстояние 60 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т, перевозка до 60 км
	т
	1,204

	1550. 
	Комната 222
	
	

	1551. 
	Облицовка пластиком или листами из синтетических материалов оконных и дверных откосов
	100 м2
	0,05

	1552. 
	Пластик бумажнослоистый декоративный, марка а, однотонный, толщина 3 мм
	м2
	5,25

	1553. 
	Добавляется на раскрой панелей в построечных условиях
	100 м2
	0,05

	1554. 
	Установка раскладок
	100 м
	0,076

	1555. 
	Наличники оконные из профилей пвх системы кбе, марка w 5011, ширина 50 мм, толщина 1,1 мм
	м
	7,752

	1556. 
	Разборка подвесных потолков из плит "армстронг"
	100 м2
	0,205

	1557. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,205

	1558. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип 'армстронг'
	компл.
	20,5

	1559. 
	Плиты акустические, марка 'армстронг', тип ' baikal'
	м2
	21,525

	1560. 
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2
	0,578

	1561. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	3,699000012

	1562. 
	Краски водно-дисперсионные для внутренних работ, марка вд-био
	т
	0,038726

	1563. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,189

	1564. 
	Разборка покрытий из штучного паркета на рейках или шпунтованного - разборка ламината
	100 м2
	0,205

	1565. 
	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм
	100 м2
	0,205

	1566. 
	Грунтовка на основе стиролакрилатной дисперсии, глубокопроникающая для пористых оснований и стяжки пола, марка 'бирсс грунт-п'
	кг
	4,1

	1567. 
	Смеси сухие цементно-песчаные для подготовки гладких горизонтальных поверхностей, саморастекающиеся, марка 200
	т
	0,17261

	1568. 
	Добавляется или исключается на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-11 до толщ.20 мм к=15
	100 м2
	0,205

	1569. 
	Смеси сухие цементно-песчаные для подготовки гладких горизонтальных поверхностей, саморастекающиеся, марка 200
	т
	0,5166

	1570. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,205

	1571. 
	Паркет ламинированный на основе hdf, бесклеевой, класс 23/32, толщина 8 мм
	м2
	21,0125

	1572. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кн-3
	100 м
	0,189

	1573. 
	Клей мастика, кн-3
	кг
	0,97335

	1574. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	19,089

	1575. 
	Облицовка поверхностей декоративными отделочными панелями из древесных материалов (устройство отбойной доски)
	100 м2
	0,04

	1576. 
	Панели отделочные из дсп, марка пко, облицованные с двух сторон пластиком площадь 1,02 м2
	м2
	4,2

	1577. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,004

	1578. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб
	100 м2
	0,05

	1579. 
	Демонтаж осветительных приборов, светильник для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0,06

	1580. 
	Демонтаж осветительных приборов, выключатели, розетки
	100 шт.
	0,09

	1581. 
	Демонтаж кабеля
	100 м
	1,038

	1582. 
	Светильники с люминесцентными лампами, светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, с количеством ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,06

	1583. 
	Светильники светодиодные ссп(н) накладные и ссп(в) встраиваемые, номинальная мощность 48 вт, размеры 620х620х85 мм
	шт.
	0

	1584. 
	Прокладка пластикового кабель-канала по бетонному основанию
	100 м
	0,06

	1585. 
	Короба км 100х50
	м
	6

	1586. 
	Кабель-каналы, размер 105х50 мм: накладки на стык крышки
	шт.
	3

	1587. 
	Заглушки
	шт.
	2

	1588. 
	Углы внешние
	шт.
	3

	1589. 
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,07

	1590. 
	Одинарная розетка
	шт
	2

	1591. 
	Двойная розетка
	шт
	3

	1592. 
	Интернет-телефон розетка
	шт
	2

	1593. 
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,03

	1594. 
	Выключатель одноклавишный
	шт
	3

	1595. 
	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, внутренний диаметр, мм, до: 25
	100 м
	0,19

	1596. 
	Трубы поливинилхлоридные, тип средний, пвх-40, наружный диаметр, мм, 20
	м
	19,19

	1597. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,25

	1598. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, напряжение 1000 в, марка ввг, число жил и сечение 3 х 1,5 мм2
	км
	0,01810475

	1599. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, напряжение 1000 в, марка ввг, число жил и сечение 3 х 2,5 мм2
	км
	0,00741925

	1600. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	0,5

	1601. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, напряжение 1000 в, марка ввг, число жил и сечение 3 х 2,5 мм2
	км
	0,051

	1602. 
	Смена вентиляционных решеток
	100 шт.
	0,01

	1603. 
	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, марка рс-г, размер 225х225 мм
	шт.
	1

	1604. 
	Демонтаж жалюзей
	100 шт.
	0,01

	1605. 
	Установка штучных изделий жалюзей оконных, столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.
	100 шт.
	0,01

	1606. 
	Жалюзи оконные
	м2
	6,9

	1607. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	0,711

	1608. 
	Перевозка строительного мусора на расстояние 60 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т, перевозка до60км 
	т
	0,711

	1609. 
	Комната 221
	
	

	1610. 
	Разборка подвесных потолков из плит "армстронг"
	100 м2
	0,205

	1611. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,205

	1612. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип 'армстронг'
	компл.
	20,5

	1613. 
	Плиты акустические, марка 'армстронг', тип ' baikal'
	м2
	21,525

	1614. 
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2
	0,585

	1615. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	3,74379759

	1616. 
	Краски водно-дисперсионные для внутренних работ, марка вд-био
	т
	0,039195

	1617. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,181

	1618. 
	Разборка покрытий из штучного паркета на рейках или шпунтованного - разборка ламината
	100 м2
	0,205

	1619. 
	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм
	100 м2
	0,205

	1620. 
	Грунтовка на основе стиролакрилатной дисперсии, глубокопроникающая для пористых оснований и стяжки пола, марка 'бирсс грунт-п'
	кг
	4,1

	1621. 
	Смеси сухие цементно-песчаные для подготовки гладких горизонтальных поверхностей, саморастекающиеся, марка 200
	т
	0,17261

	1622. 
	Добавляется или исключается на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-11 до толщ.20 мм к=15
	100 м2
	0,205

	1623. 
	Смеси сухие цементно-песчаные для подготовки гладких горизонтальных поверхностей, саморастекающиеся, марка 200
	т
	0,5166

	1624. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,205

	1625. 
	Паркет ламинированный на основе hdf, бесклеевой, класс 23/32, толщина 8 мм
	м2
	21,0125

	1626. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кн-3
	100 м
	0,181

	1627. 
	Клей мастика, кн-3
	кг
	0,93215

	1628. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	18,281

	1629. 
	Облицовка поверхностей декоративными отделочными панелями из древесных материалов (устройство отбойной доски)
	100 м2
	0,021

	1630. 
	Панели отделочные из дсп, марка пко, облицованные с двух сторон пластиком площадь 1,02 м2
	м2
	2,205

	1631. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,004

	1632. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб
	100 м2
	0,035

	1633. 
	Демонтаж осветительных приборов, светильник для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0,06

	1634. 
	Демонтаж осветительных приборов, выключатели, розетки
	100 шт.
	0,1

	1635. 
	Демонтаж кабеля
	100 м
	0,6

	1636. 
	Светильники с люминесцентными лампами, светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, с количеством ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,06

	1637. 
	Светильники светодиодные ссп(н) накладные и ссп(в) встраиваемые, номинальная мощность 48 вт, размеры 620х620х85 мм
	шт.
	0

	1638. 
	Прокладка пластикового кабель-канала по бетонному основанию
	100 м
	0,06

	1639. 
	Короба км 100х50
	м
	6

	1640. 
	Кабель-каналы, размер 105х50 мм: накладки на стык крышки
	шт.
	3

	1641. 
	Заглушки
	шт.
	2

	1642. 
	Углы внешние
	шт.
	3

	1643. 
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,07

	1644. 
	Одинарная розетка
	шт
	2

	1645. 
	Двойная розетка
	шт
	3

	1646. 
	Интернет-телефон розетка
	шт
	2

	1647. 
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,03

	1648. 
	Выключатель одноклавишный
	шт
	3

	1649. 
	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, внутренний диаметр, мм, до: 25
	100 м
	0,19

	1650. 
	Трубы поливинилхлоридные, тип средний, пвх-40, наружный диаметр, мм, 20
	м
	19,19

	1651. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,25

	1652. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, напряжение 1000 в, марка ввг, число жил и сечение 3 х 1,5 мм2
	км
	0,01810475

	1653. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, напряжение 1000 в, марка ввг, число жил и сечение 3 х 2,5 мм2
	км
	0,00741925

	1654. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	0,5

	1655. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, напряжение 1000 в, марка ввг, число жил и сечение 3 х 2,5 мм2
	км
	0,051

	1656. 
	Смена вентиляционных решеток
	100 шт.
	0,01

	1657. 
	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, марка рс-г, размер 225х225 мм
	шт.
	1

	1658. 
	Демонтаж  жалюзей
	100 шт.
	0,01

	1659. 
	Установка штучных изделий жалюзей оконных, столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.
	100 шт.
	0,01

	1660. 
	Жалюзи оконные
	м2
	6,9

	1661. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	0,71

	1662. 
	Перевозка строительного мусора на расстояние 60 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т, перевозка до 60 км
	т
	0,71

	1663. 
	Комната 220
	
	

	1664. 
	Разборка подвесных потолков из плит "армстронг"
	100 м2
	0,18

	1665. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,18

	1666. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип 'армстронг'
	компл.
	18

	1667. 
	Плиты акустические, марка 'армстронг', тип ' baikal'
	м2
	18,9

	1668. 
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2
	0,572

	1669. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	3,660602088

	1670. 
	Краски водно-дисперсионные для внутренних работ, марка вд-био
	т
	0,038324

	1671. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,173

	1672. 
	Разборка покрытий из штучного паркета на рейках или шпунтованного - разборка ламината
	100 м2
	0,18

	1673. 
	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм
	100 м2
	0,18

	1674. 
	Грунтовка на основе стиролакрилатной дисперсии, глубокопроникающая для пористых оснований и стяжки пола, марка 'бирсс грунт-п'
	кг
	3,6

	1675. 
	Смеси сухие цементно-песчаные для подготовки гладких горизонтальных поверхностей, саморастекающиеся, марка 200
	т
	0,15156

	1676. 
	Добавляется или исключается на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-11 до толщ.20 мм к=15
	100 м2
	0,18

	1677. 
	Смеси сухие цементно-песчаные для подготовки гладких горизонтальных поверхностей, саморастекающиеся, марка 200
	т
	0,4536

	1678. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,18

	1679. 
	Паркет ламинированный на основе hdf, бесклеевой, класс 23/32, толщина 8 мм
	м2
	18,45

	1680. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кн-3
	100 м
	0,173

	1681. 
	Клей мастика, кн-3
	кг
	0,89095

	1682. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	17,473

	1683. 
	Облицовка поверхностей декоративными отделочными панелями из древесных материалов (устройство отбойной доски)
	100 м2
	0,026

	1684. 
	Панели отделочные из дсп, марка пко, облицованные с двух сторон пластиком площадь 1,02 м2
	м2
	2,73

	1685. 
	Демонтаж осветительных приборов, светильник для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0,05

	1686. 
	Демонтаж осветительных приборов, выключатели, розетки
	100 шт.
	0,12

	1687. 
	Демонтаж кабеля
	100 м
	0,792

	1688. 
	Светильники с люминесцентными лампами, светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, с количеством ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,05

	1689. 
	Светильники светодиодные ссп(н) накладные и ссп(в) встраиваемые, номинальная мощность 48 вт, размеры 620х620х85 мм
	шт.
	0

	1690. 
	Прокладка пластикового кабель-канала по бетонному основанию
	100 м
	0,092

	1691. 
	Короба км 100х50
	м
	9,2

	1692. 
	Кабель-каналы, размер 105х50 мм: накладки на стык крышки
	шт.
	4

	1693. 
	Заглушки
	шт.
	3

	1694. 
	Углы внешние
	шт.
	4

	1695. 
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,09

	1696. 
	Одинарная розетка
	шт
	3

	1697. 
	Двойная розетка
	шт
	4

	1698. 
	Интернет-телефон розетка
	шт
	2

	1699. 
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,03

	1700. 
	Выключатель одноклавишный
	шт
	3

	1701. 
	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, внутренний диаметр, мм, до: 25
	100 м
	0,182

	1702. 
	Трубы поливинилхлоридные, тип средний, пвх-40, наружный диаметр, мм, 20
	м
	18,382

	1703. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,274

	1704. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, напряжение 1000 в, марка ввг, число жил и сечение 3 х 1,5 мм2
	км
	0,019842806

	1705. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, напряжение 1000 в, марка ввг, число жил и сечение 3 х 2,5 мм2
	км
	0,008131498

	1706. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	0,548

	1707. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, напряжение 1000 в, марка ввг, число жил и сечение 3 х 2,5 мм2
	км
	0,055896

	1708. 
	Смена вентиляционных решеток
	100 шт.
	0,01

	1709. 
	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, марка рс-г, размер 225х225 мм
	шт.
	1

	1710. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	0,624

	1711. 
	Перевозка строительного мусора на расстояние 60 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т, перевозка до 60 км
	т
	0,624


· Требования к используемым материалам: 
· При производстве работ Исполнителем должны использоваться товары и материалы российского или импортного производства, характеристики и качество которых эквивалентны заявленным в Техническом задании (таблицы 1, 2). 

· Используемые материалы и оборудование, должны быть подтверждены и соответствовать сертификатам, обеспечены техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество и соответствие законодательно установленным нормам, действующим в РФ.      

                                                                                                                                          Таблица 2
	Подвесной потолок типа "Армстронг"
	Поверхность

Bajkal
Рисунок поверхности

Ненаправленная «червоточина»
Тип кромки

Board

Цвет

Белый

Модуль

600 x 600 х 12mm

Тип материала

Твердое Минеральное волокно

Звукопоглощение Alpha w
0.45 (L)

Звукопоглощение (NRC)

0.45
Звукоизоляция Dncw (dB)

34
Светоотражение (%)

85
Влагостойкость (RV%)

90
Теплопроводность (W/mK)

0.0052-0.057
Вес (кг/м2)

42.70
Возможность очистки

Возможность сухой чистки

Содержание сырья вторичной переработки

20%-30%
Горючесть Г1, В1, Д1, Т1: НПБ 244-97

Видимая подвесная система типа Т-24 белого цвета с толщиной стали не менее 0,4мм

	Реечный потолок
	Реечный подвесной потолок открытого типа (модуль 150 мм), толщина алюминиевых панелей 0,45 – 0,50 мм.

	Монтаж гипсокартона
	Гипсокартонные листы соответствуют ГОСТ 6266-97. Для формирования сердечника применяется гипсовое вяжущее марки Г4 по ГОСТ 125-79.

Основные размеры, мм 

2500х1200х12,5

Масса гипсокартонного листа размером 2500х1200х12,5 мм  (3 кв.м), кг

29

Гипсокартонные листы по своим свойствам относятся к группам:

· Г1 (горючесть по ГОСТ 30244);

· В3 (воспламеняемость по ГОСТ 30402);

· Д1 (дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044);

· Т1 (токсичность по ГОСТ 12.1.044).

Грунт глубокого проникновения

Состав

Латекс акриловый с ультратонким размером частиц, смачивающие добавки, антисептик, вода

Плотность

1.1 ± 0.05 г/см3

Время высыхания

1 ч

Срок хранения

6 месяцев в запечатанной упаковке

Свойства

Не горюча, морозостойка

Расход (г/м2)

100-150

Шпаклевка для заделки стыков гипсокартонных листов:

Толщина слоя

минимальная

1 мм

максимальная

5 мм

Расход

для потолков

0,3 кг

для перегородок

0,5 кг

Максимальный размер фракции

не более 0,15 мм

Прочность

сжатие

5,2 МПа

изгиб

2,7 МПа

Срок хранения

6 месяцев 

Шпаклевка:

Цвет: белый

Водостойкость: не водостойкая

Связующее: полимерный клей

Заполнитель: известняк < 0,2 мм

Время использования: 1 сутки, в крытой емкости 3-4 суток с момент зaтвoрeния водой

Необх. кол-во воды:

прим. 9 л/25 кг сухой смеси

Время высыхания:

при +10°С прим. 2 суток;

при +20°С прим. 1 сутки.

Толщина слоя: 0-2 мм/одно нaнeсeниe

Расход: прибл. 1,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм



	Штукатурка
	Штукатурная смесь:

Кол-во воды

4 – 5л на 25 кг сухой смеси

Готовая масса

13 – 14 л на 25 кг сухой смеси

Время использования готового раствора

2 – 3 часа

Макс. размер зерна

0,6 мм

Содержание воздуха

прим. 12%

Влагоемкость

80 – 90%



	Обои
	 стеклообои 1-го сорта – стеклообои обладающие плотностью свыше 100 грамм на квадратный метр. 

	Водоэмульсионная краска
	Водно-дисперсионная, влагостойкая краска.

Название

Значение

Связующее

акрил

Расход

7м2/л

Цвет

белый

Глянец 

глубоко-матовая

Стойкость к истиранию 

3000 циклов

Разбавитель, очистка инструментов

вода

Нанесение следующего слоя

через 5 часов



	Стяжки пола
	Стяжка пола: Цвет: серый; Прочность при сжатии, МПа: >24; Прочность на изгиб, МПа: 6; Расход воды на 1кг смеси, л: 0,11-0,15; Прочность на адгезию, МПа: >0,4; Расход смеси при слое в 10мм, кг/м2: 22; Рекомендуемая толщина слоя, мм: 30-150; Жизнеспособность, мин: 120; Температура нанесения, С град.: +5… +35; Морозостойкость, циклов: 50; Вес упаковки, кг: 50.

Армирование: Сетка сварная металлическая из низкоуглеродистой проволоки с оцинкованным покрытием; Размер ячейки в свету: 50-50мм; Диаметр ВР-1 проволоки ,мм: 3.

	Самовыравнивающие стяжки 
	Материал на цементно-песчаной основе с использованием химических добавок

Цвет

светло-серый

Марочная прочность на сжатие, МПа

≥ 25

Прочность сцепления с основанием, МПа

≥ 0,6

Расход воды на 1кг сухой смеси, л

0,20-0,22

Расход смеси при слое в 10 мм, кг/м²

17

Рекомендуемая толщина слоя, мм

3-30

Растекаемость готового раствора, мм

220-280

Возможность хождения через, час.

24

Температура окружающей среды и основания, ˚ С

+ 5…+ 30

Жизнеспособность раствора, мин.

40

Морозостойкость, циклы

50

 

	Плитка стен
	Допустимое отклонение ср. значения длины и ширины для каждой плитки (2 или 4 стороны) от производственного значения, %

± 0,4%

Допустимое отклонение ср. значения длины и ширины для каждой плитки (2 или 4 стороны) от ср. значения 10 образцов (20 или 40 сторон), %

± 0,15%

Допустимое отклонение средней толщины плитки от производственного размера, %

±3,8%

Максимальное отклонение по ортогональности относительно соответствующих производственных размеров. %

±0,1%

Максимальное отклонение по плоскостности: кривизна по центру относ, диагонали, рассчитанной согласно производственных размеров, %

+0,2%

-0,03%

Водопоглощение, %

16,3%

Сопротивление глазури растрескиванию

выдерживает

Предел прочности при изгибе, (N/mm2)

20

Разрушающая нагрузка, N

623



	Плитка пола
	Морозостойкость

200 циклов

Износоустойчивость

190мм 3

Износостойкость

0,08г/см 2

Твердость  по  шкале  Мооса

7

Предел  прочности  при  изгибе

45МПа

Водопоглощение

0,07%

Кривизна  поверхности

- 0,2% … + 0,2%

Трапецеидальность

- 0,3% … + 0,3%

Линейность

- 0,1% … + 0,1%

Толщина

- 0,2мм … + 0,2мм

Соответствие  сторон

- 0,5мм … + 0,5мм



	Плинтусы ПВХ
	Плинтус пластиковый для полов с кабельным каналом, с мягкими, прорезиненными краями.

Высота пластикового плинтуса 58 мм, ширина 23 мм.

	Фанера
	Фанера марки ФСФ, толщиной 10 мм.

Предельное отклонение по длине (ширине)

+/- 2 мм

Качество поверхности

шлифованная

Класс эмиссии формальдегида

Е1 (до 8 мг на 100 г абсолютно сухой фанеры)

Водостойкость

повышенная (ФСФ)

Влажность

5-12 %

Предел прочности при скалывании

не менее 1.0 МПа

Сертификация

DIN 68705-3, EN 636-2, ГОСТ Р, Санитарно-эпидемиологическое заключение



	Линолеум полукоммерческий
	 Характеристики линолеума

Общий вес (г/м2) - EN 430 

2800

Группа стираемости - EN 600-2 

T

Классификация EN 685 - Industrial 

43

Классификация EN 685 - Commercial 

34

Остаточные впадины (мм) EN 433 

0,02

Устойчивость размера (%) EN 434 

<=0,4

Огнеустойчивость EN ISO 9239-1 

B(fl)s1

Сопротивление скольжению EN 13893 

>= 0,3

Сопротивление скольжению DIN 51130 

R9

Звукоизоляция (Lw) - EN ISO 717/2 

4

Светостойкость EN 20 105-B02 

>= 6

Химическая стойкость EN 423 

+

Износ от воздействия роликов/колес EN425 

+

Бактериологическая стойкость EN ISO A/C 

+

Подогрев пола 

возможен

Ширина (м) EN 426 

2

Толщина (мм) - EN 428 

2

Длина (м) EN 426 

25

Форма поставки 

рулон



	Паркет


	 Ламинат HOIZMEISTER Trend 12мм 33 класс  структурная  поверхность  с   эффектом  «броширования» имитирующий  тонирующий брошированный  массив дуба. Сборка- бесклеевая (unilin click),  несущая плита высокой плотности HDF (780 кг/м3) с V- образной  окрашенной фаской.

	Шпаклевка
	Цвет:              белый

Водостойкость: не водостойкая

Связующее:     полимерный клей

Заполнитель:   известняк < 0,2 мм

Время использования:

1 сутки, в крытой емкости 3-4 суток с
момент зaтвoрeния водой

Необх. кол-во воды:

прим. 9 л/25 кг сухой смеси

Время высыхания:

при +10°С прим. 2 суток;

при +20°С прим. 1 сутки.

Толщина слоя: 0-2 мм/одно нaнeсeниe

Расход: прибл. 1,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм



	Кабели силовые
	Кабели с медными однопроволочными токопроводящими жилами, с термическим барьером в виде двух слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочками (внутренней и наружной) из ПВХ-композиции пониженной пожароопасности с низким дымогазовыделением. Предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках.
Рабочее напряжение: до 1000 В.

Кол-во жил, 
сечение, кв.мм

D, мм

Удельный вес,
кг/м

3 × 1,5

12,5

0,238

3 × 2,5

13,3

0,290



	Розетки
	Розетка с заземлением Legrand 
Номинальный ток: 16 А.
Напряжение: 250 В, 50 Гц.
Тип зажима жил провода: винт.
Сечение провода: до 2,5 мм².

	Выключатели
	Выключатель двухклавишный скрытой проводки Legrand 
Номинальный ток: 10 А.
Напряжение: 250 В, 50 Гц.
Тип зажима жил провода: плоскопружинный.
Сечение провода: до 2,5 мм².


В объем работ входит:

· Погрузка, доставка, выгрузка и переноска строительных материалов.
· Погрузка, переноска и вынос строительного мусора в контейнер Подрядчика.

· Вывоз мусора осуществляется Подрядчиком.

· Замер сопротивления  изоляции с предоставлением  исполнительной  документации.
Условия, предъявляемые к Подрядчику:

· Смета на ремонтные работы составляется по сборникам ТСН-2001.
· Для ввоза/вывоза грузов используется транспорт Подрядчика, с оформлением документов установленных правилами Заказчика.
· Подрядчик должен предоставить следующие журналы:

· журнал «входного контроля качества поставляемого материала» с приложением  паспортов качества;

· общий журнал работ РД11-05-07;

· журнал производства работ;

· журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;

· журнал учета инструкций по охране труда;
· журнал учета, проверки и испытаний  электроинструмента и  вспомогательного  оборудования.

· журнал  закрытия помещений  по окончании рабочего дня.

· журнал приемки и осмотра лесов и подмостей
Предоставить паспорта на строительно-монтажные леса, подмости, вышки-тура .
Работы должны производятся только в отведенной зоне работ. После окончания работ Подрядчик должен произвести уборку мусора, материалов и оборудования.

Подрядчик должен производить поставку материалов на объект только по согласованию с Заказчиком и в количестве необходимом для обеспечения работы одной смены.
Для входа на территорию и выхода с нее, Подрядчик должен приобрести электронные пропуска на каждого сотрудника стоимостью 200 рублей в т.ч. НДС.
Обязательные требования, предъявляемые к Подрядчику:  
· Наличие свидетельства о вступлении в СРО и свидетельства о допуске к    выполняемым работам в соответствии с перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
· Лицензия ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений    составляющих государственную тайну. На территорию Заказчика допускаются только лица, имеющие гражданство РФ.
· Форма допуска №3 ОБЯЗАТЕЛЬНО на каждого сотрудника.

· Сертификат соответствия по системе менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда по требованиям OHSAS 18001:2007 или эквивалент.

· Сертификат по системе управления  охраной труда, по требованиям ILO-OHS 2001 или эквивалент.

· Сертификат по системе менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008(ISO 9001:2008) или эквивалент.

· Опыт работы организации в данном виде деятельности не менее 3-х лет.

​​​​​​​​​​​​​​​​Максимальная цена контракта: 8 443 000 рублей00 копеек.
Источник финансирования: собственные средства Заказчика.
Срок проведения работ: 63 рабочих дней после заключения контракта.
Начальник РСО                                                 ____________________ В.Н. Кистенев 
