| УТВЕРЖДЕНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Директор Управляющей организации ЗАО «Наука и инновации». ______________/ С.А. Колосков /. |  | Начальник отдела - Заместитель главного инженера. __________/ Е.А. Данилин /. |
| « __ » _______________ 2014 года |  | « __ » ____________ 2014 года |

| СОГЛАСОВАНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Начальник управления организации конкурсных процедур и закупок. ______________/ И.А. Ловковский/. |  | ЗАО «Наука и Инновации». ___________/ ____________/. |
| « __ » _______________ 2014 года |  | « __ » ____________ 2014 года |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на выполнение работ по оборудованию автоматической пожарной сигнализацией и оповещением людей о пожаре незащищенных помещений в зданиях 
ОАО «НИИТФА»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2014

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Оборудование автоматической пожарной сигнализацией и оповещением людей о пожаре незащищённых помещений производственного здания, здания института и здания № 8 ОАО «НИИТФА» в соответствии с Дополнением к проекту ООО «Рубеж».

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОСНОВАНИЕ

Должен быть выполнен комплекс монтажных и пуско – наладочных работ, обеспечивающих пожарную безопасность незащищённых помещений зданий из – за проведения в них в 2013 году перепланировочных и ремонтных работ и не включённых в работы по «Программе пожарной безопасности ОАО «НИИТФА» на 2013 год. Должны быть выполнены работы по устранению замечаний пунктов Предписаний Управления надзорной деятельностью ГУ МЧС России по г. Москве от 19.08.2013г. № 622/1/ 622-№ п.п., от 11.09.2012 № 366 /1/ 366 - № п.п.

РАЗДЕЛ 3.  ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

3.1. Выполняемые работы должны обеспечить своевременное обнаружение возгорания, способствовать недопущению распространения пожара и оперативное оповещение людей о пожаре. 3.2. Выполнение работ должно устранять замечания пунктов указанных выше Предписаний. 3.3. Технология и методы производства работ должны соответствовать действующим нормам и правилам. Работы должны производиться минимальным количеством технических средств при необходимой мощности машин и механизмов, что нужно для сокращения шума, уменьшения пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ должна проводиться уборка мусора, материалов, разборка ограждений. Необходимо соблюдение экологических мероприятий в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и г. Москвы. Используемые в работе материалы, комплектующие и оборудование должны быть новые, не бывшие в употреблении. На все используемые материалы, комплектующие и оборудование должны быть действующие сертификаты и технические паспорта. 3.4. Пожарную сигнализацию построить на базе оборудования, автоматической системы пожарной сигнализации (АПС) примененной и действующей в ОАО «НИИТФА» в соответствии с рабочей документацией 2013-АПС-И-40-РП/13 Дополнение к проекту ООО «РУБЕЖ» «Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре ОАО «НИИТФА». 3.5 Расстановку пожарных извещателей выполнить в соответствии с рабочей документации 2013-АПС-И-40-РП/13 Дополнение к проекту ООО «РУБЕЖ» «Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре ОАО «НИИТФА», техническими паспортами на оборудование и в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности (СП5.13130.2009). 3.6 Все пожарные извещатели объединить в адресные шлейфы, которые вывести на приемно – контрольные приборы – контроллеры двухпроводной линии связи. 3.7 При подключении интерфейсных линий связи к существующему оборудованию на центральных постах пожарного надзора выполнить следующие условия. Контроль и управление пожарной сигнализацией обеспечить с помощью специализированного пульта и автоматизированного рабочего места (АРМ). Информация о состоянии пожарной сигнализации должна выводиться на экран монитора ПЭВМ в виде поэтажных планов, на которых отражается состояние сигнализации помещений (снято, взято, пожар и т.д.). Состояние пожарной сигнализации должно также отображатся на блоках индикации. При отключении ПЭВМ (выходе из строя) управление сигнализацией должен брать на себя пульт. 3.8. Оповещение людей о пожаре должно быть построено в соответствии с требованием действующих правил пожарной безопасности (СП3. 13130. 2009). 3.9 Речевое и световое оповещение должны быть включены в действующие системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) путем подключения к блокам контроля линий, которые входят в состав стоек управления оповещением. При этом, оповещение о пожаре помещений: 3.10 При выборе оборудования для монтируемого оповещения людей о пожаре для руководствоваться обеспечить сопряжения с действующей СОУЭ. Объемы выполняемых работ: № п/п; Наименование работ и затрат; Ед. Изм.; Кол-во. Раздел: 1. Автосалон АПС и СОУЭ. Подраздел: Монтажные работы. 1; Устройства промежуточные на количество лучей 5; шт.; 2. 2; Устройства промежуточные на количество лучей 10; шт.; 1. 3; Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания; 1шт.; 1. 4; Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-2, СК-2; шт.; 2. 5; Шкаф управления и регулирования; шкаф; 1. 6; Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении; шт.; 59. 7; Конструкция для установки извещателя; шт.; 30. 8. 9; Ключ или кнопка на панели; шт.; 3. 10; Устройства промежуточные на количество лучей 5; шт.; 6. 11; Транспарант световой (табло); шт.; 6. 12; Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении; шт.; 19. 13; Предохранитель; шт.; 6. 14; Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм; 100 м; 8. 15; Короба пластмассовые шириной до 40 мм; 100 м; 0,9. 16; Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2; 100 м; 8. 17; Провод в коробах, сечением до 6 мм2; 100 м; 3,2. МАТЕРИАЛЫ. 18; Преобразователь интерфейса "С2000-ПИ"; шт.; 1. 19; Контроллер двухпроводной линии связи "С2000-КДЛ"; шт.; 1. 20; Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ; шт.; 1. 21; Блок резервированного питания РИП-12RS; шт.; 1. 22; Батареи резервного питания (аккумуляторы) 12 в, 17 а/ч; шт.; 2. 23; Шкаф пожарной сигнализации ШПС; шт.; 1. 24; Извещатель дымовой ДИП-34А (ИП-212-34А), оптико-электронный, двухпроводный; шт.; 59. 25; Монтажное устройство к ДИП-34А , МК-2; шт.; 30. 26; Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3АМ исп.02; шт.; 3. 27; Громкоговоритель настенный SS-WS-03; шт.; 19. 28; Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ; шт.; 6. 29; Оповещатель световой KRISTALL-TL12 " Выход"-3 шт, "Стрелка"-3 шт.; шт.; 6. 30; Модуль подключения нагрузки МПН; шт.; 6. 31; Трубки ПВХ гофрированные легкого типа с зондом, серия FL, IP55, d=16 мм; 10 м; 60. 32; ТРУБКИ ПВХ ГОФРИРОВАННЫЕ ЛЕГКОГО ТИПА С ПРОТЯЖКОЙ (С ЗОНДОМ), СЕРИЯ FL, IP55, D=20 ММ; 10 м; 20. 33; Короб 1-канальный "Рувинил" (белый) 20х10х2000 мм; м; 90. 34; Кабели пожаробезопасные КПСнг-FRLS 1х2х1,0; 1000 м; 0,29. 35; Кабели пожаробезопасные КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75; 1000 м; 0,51. 36; Кабели пожаробезопасные КПСнг-FRLS 1х2х1,0; 1000 м; 0,16. 37; Кабели пожаробезопасные КСБнг(А)-FRLS 1x2x1,13; 1000 м; 0,1. 38; Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5 мм2; м; 60. 39; Распределительная коробка 80х80х30 мм; шт.; 10. 40; Клеммники Wago 222-413; шт.; 30. Подраздел: Пусконаладочные работы. 41; Комплекс пусконаладочных работ; система; 2. Раздел: 2. Производственный корпус, подвал АПС и СОУЭ. Подраздел: Монтажные работы. 42; Устройства промежуточные на количество лучей 5; шт.; 1. 43; Устройства промежуточные на количество лучей 10; шт.; 2. 44; Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча; шт.; 3. 45; Шкаф управления и регулирования; шкаф; 3. 46; Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-2, СК-2; 1 ШТ.; 6. 47; Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении; шт.; 200. 48; Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении; шт.; 42. 49; Ключ или кнопка на панели; шт.; 10. 50; Транспарант световой (табло); шт.; 20. 51; Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении; шт.; 60. 52; Устройства промежуточные на количество лучей 5; шт.; 20. 53; Предохранитель; шт.; 20. 54; Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм; 100 м; 30. 55; Короба пластмассовые шириной до 40 мм; 100 м; 2. 56; Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2; 100 м; 30. 57; Провод в коробах, сечением до 6 мм2; 100 м; 12,94. 58; Трос продольно-несущий; км; 0,06. МАТЕРИАЛЫ. 59; Преобразователь интерфейса "С2000-ПИ"; шт.; 1. 60; Блок контроля и индикации С2000-БКИ; шт.; 1. 61; Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ; шт.; 1. 62; Контроллер двухпроводной линии связи "С2000-КДЛ"; шт.; 3. 63; Шкаф пожарной сигнализации ШПС; шт.; 3. 64; Батареи резервного питания (аккумуляторы) 12 в, 17 а/ч; шт.; 6. 65; Извещатель дымовой ДИП-34А (ИП-212-34А), оптико-электронный, двухпроводный; шт.; 200. 66; Извещатель тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый С2000-ИП-02-02; шт.; 42. 67; Извещатель пожарный ручной, марка ИПР-513-3АМ исп.02; ШТ; 10. 68; Оповещатель световой KRISTALL-TL12 " Выход"-9 шт, "Стрелка"-11 шт.; шт.; 20. 69; Громкоговоритель настенный SS-WS-03; шт.; 60. 70; Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ; шт.; 6. 71; Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп. 01; шт.; 14. 72; Модуль подключения нагрузки МПН; шт.; 20. 73; ТРУБКИ ПВХ ГОФРИРОВАННЫЕ ЛЕГКОГО ТИПА С ПРОТЯЖКОЙ (С ЗОНДОМ), СЕРИЯ FL, IP55, D=20 ММ; 10 м; 300. 74; Распределительная коробка 80х80х30 мм; шт.; 64. 75; Короб 1-канальный Lighton 25х25 мм с аксессуарами; м; 150. 76; Короб 1-канальный Lighton 40х25 мм с аксессуарами; м; 50. 77; Кабели пожаробезопасные КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75; 1000 м; 2,465. 78; Кабели пожаробезопасные КПСнг-FRLS 1х2х2,5; 1000 м; 0,279. 79; Кабели пожаробезопасные КСБнг(А)-FRLS 1x2x1,13; 1000 м; 0,256. 80; Кабели пожаробезопасные КСБнг(А)-FRLS 1x2x1,13; 1000 м; 0,344. 81; Кабели пожаробезопасные КПСнг-FRLS 1х2х2,5; 1000 м; 0,8. 82; Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5; м; 150. 83; Клеммники Wago 222-413; шт.; 200. 84; Трос стальной d=4 мм; м; 60. 85; Талреп 8 мм; шт.; 6. 86; Анкер-кольцо d=8 мм; шт.; 4. 87; Анкер-крюк d=8 мм; ШТ; 4. 88; Хомут для троса d=4 мм; шт.; 10. Подраздел: Пусконаладочные работы. 89; Комплекс пусконаладочных работ; 1 комплекс; 1. Раздел: 3. Производственное здание 1-й этаж (столярное отделение, электроцех, помещения распределительного устройства РУ 10кВ) АПС и СОУЭ. Подраздел: Монтажные работы. 90; Устройства промежуточные на количество лучей 5; шт.; 13. 91; Устройства промежуточные на количество лучей 10; шт.; 2. 92; Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания; 1шт.; 1. 93; Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-2, СК-2; шт.; 5. 94; Шкаф управления и регулирования; шкаф; 2. 95; Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении; шт.; 28. 96; Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении; 1 ШТ.; 23. 97; Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении; 1 ШТ.; 2. 98; Приборы ПС на 4 луча; 1 ШТ.; 1. 99; Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки; 1 ШТ.; 2. 100; Ключ или кнопка на панели; шт.; 4. 101; Транспарант световой (табло); шт.; 5. 102; Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении; шт.; 25. 103; Предохранитель; шт.; 5. 104; Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм; 100 м; 0,8. 105; Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм; 100 м; 20,7. 106; Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2; 100 м; 21,5. 107; Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А; 1 ШТ.; 1. 108; Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10; 1 ШТ.; 1. МАТЕРИАЛЫ. 109; Преобразователь интерфейса "С2000-ПИ"; шт.; 1. 110; Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп. 01; шт.; 5. 111; Контроллер двухпроводной линии связи "С2000-КДЛ"; шт.; 2. 112; Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ; шт.; 4. 113; Адресный расширитель С2000-АР2; ШТ; 1. 114; Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ; шт.; 2. 115; Блок резервированного питания РИП-12RS; шт.; 1. 116; Батареи резервного питания (аккумуляторы) 12 в, 17 а/ч; шт.; 5. 117; Шкаф пожарной сигнализации ШПС; шт.; 2. 118; Извещатель дымовой ДИП-34А (ИП-212-34А), оптико-электронный, двухпроводный; шт.; 28. 119; С2000-ИП-02-02- извещатель ПС тепловой максимально-дифференциальный, адресно-аналоговый; ШТ; 23. 120; ИПДЛ-52см (до 80м) - извещатель пожарный дымовой линейный; ШТ; 2. 121; Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2; ШТ; 1. 122; УШК-04 (ВУОС) оконечное реле для 4-хпроводных шлейфов; ШТ; 2. 123; Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3АМ исп.02; шт.; 4. 124; Оповещатель световой KRISTALL-TL12 " Выход"-5 шт.; шт.; 5. 125; Громкоговоритель настенный SS-WS-03; шт.; 25. 126; Резистор 4,7 кОм 0,5 Вт; ШТ; 4. 127; Модуль подключения нагрузки МПН; шт.; 5. 128; ТРУБКИ ПВХ ГОФРИРОВАННЫЕ ЛЕГКОГО ТИПА С ПРОТЯЖКОЙ (С ЗОНДОМ), СЕРИЯ FL, IP55, D=20 ММ; 10 м; 8. 129; ТРУБКИ ПВХ ГОФРИРОВАННЫЕ ЛЕГКОГО ТИПА С ПРОТЯЖКОЙ (С ЗОНДОМ), СЕРИЯ FL, IP55, D=20 ММ; 10 м; 207. 130; Коробка огнестойкая КМ-О(4к); ШТ; 35. 131; Клеммники Wago 222-413; шт.; 100. 132; Кабели пожаробезопасные КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75; 1000 м; 0,65. 133; Кабели пожаробезопасные КПСнг-FRLS 1х2х1,0; 1000 м; 0,22. 134; Кабели пожаробезопасные КСБнг(А)-FRLS 1x2x1,13; 1000 м; 0,3. 135; Кабель силовой ВВГнг-FRLS- 1 3х2.5(ож); 1000 м; 0,25. 136; Кабели пожаробезопасные КПСнг-FRLS 2х2х0,75; 1000 м; 0,04. 137; Кабели пожаробезопасные КПСнг-FRLS 1х2х0,75; 1000 м; 0,39. 138; Кабели пожаробезопасные КПСнг-FRLS 1х2х2,5; 1000 м; 0,3. 139; Выключатели автоматические однополюсные 6А; шт.; 1. 140; Щиток модульный под автоматический выключатель KV1503; ШТ; 1. 141; Итого по материалам. Подраздел: Пусконаладочные работы. 142; Комплекс пусконаладочных работ; комплекс; 1. Раздел: 4.Арендная часть института 3-й этаж помещения при входе в здание с южного торца (помещения № БТИ 45-47,47а-е, 131а) АПС и СОУЭ. Подраздел: Монтажные работы. 143; Устройства промежуточные на количество лучей 5; шт.; 6. 144; Устройства промежуточные на количество лучей 10; шт.; 1. 145; Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания; 1шт.; 1. 146; Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-2, СК-2; шт.; 1. 147; Устройство сигнально-блокировочное; 1 ШТ.; 1. 148; Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении; шт.; 30. 149; Конструкция для установки извещателя; шт.; 20. 150; Ключ или кнопка на панели; шт.; 2. 151; Транспарант световой (табло); шт.; 2. 152; Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении; шт.; 10. 153; Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А; 1 ШТ.; 1. 154; Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10; 1 ШТ.; 1. 155; Предохранитель; шт.; 2. 156; Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм; 100 м; 1. 157; Короба пластмассовые шириной до 40 мм; 100 м; 1. 158; Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2; 100 м; 1. 159; Провод в коробах, сечением до 6 мм2; 100 м; 2,2. МАТЕРИАЛЫ. 160; Контроллер двухпроводной линии связи "С2000-КДЛ"; шт.; 1. 161; Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ; шт.; 2. 162; Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп.01; шт.; 3. 163; Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ; шт.; 1. 164; Блок резервированного питания РИП-12RS; шт.; 1. 165; Батареи резервного питания (аккумуляторы) 12 в, 17 а/ч; шт.; 1. 166; Блок защиты сетевой БЗС; ШТ; 1. 167; Извещатель дымовой ДИП-34А (ИП-212-34А), оптико-электронный, двухпроводный; шт.; 30. 168; Монтажное устройство к ДИП-34А , МК-2; шт.; 20. 169; Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3АМ исп.02; шт.; 2. 170; Оповещатель световой KRISTALL-TL12 " Выход"; шт.; 2. 171; Громкоговоритель настенный SS-WS-03; шт.; 10. 172; Резистор 4,7 кОм 0,5 Вт; ШТ; 2. 173; Выключатели автоматические однополюсные 6А; шт.; 1. 174; Щиток модульный под автоматический выключатель KV1503; ШТ; 1. 175; Модуль подключения нагрузки МПН; шт.; 2. 176; ТРУБКИ ПВХ ГОФРИРОВАННЫЕ ЛЕГКОГО ТИПА С ПРОТЯЖКОЙ (С ЗОНДОМ), СЕРИЯ FL, IP55, D=20 ММ; 10 м; 10. 177; Коробка огнестойкая КМ-О(2к); ШТ; 15. 178; Кабель-канал 1-канальный 25х25 мм (Россия) с аксессуарами; м; 100. 179; Кабели пожаробезопасные КПСнг-FRLS 1х2х1,0; 1000 м; 0,1. 180; Клеммники Wago 222-413; шт.; 30. 181; Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5 мм2; м; 40. 182; Кабели пожаробезопасные КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75; 1000 м; 0,12. 183; Кабели пожаробезопасные КСБнг(А)-FRLS 1x2x0,80; 1000 м; 0,03. 184; Кабели пожаробезопасные КПСнг-FRLS 1х2х0,75; 1000 м; 0,03. Подраздел: Пусконаладочные работы. 185; Комплекс пусконаладочных работ; комплекс; 1. Раздел: 5. Арендная часть института 6-й этаж офисные помещения (№ БТИ 37-49 52-82, 57, 58,1-6,94-102) АПС. Подраздел: Монтажные работы. 186; Устройства промежуточные на количество лучей 5; шт.; 19. 187; Устройства промежуточные на количество лучей 10; шт.; 1. 188; Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания; 1шт.; 1. 189; Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-2, СК-2; шт.; 3. 190; Шкаф управления и регулирования; шкаф; 1. 191; Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении; шт.; 150. 192; Конструкция для установки извещателя; шт.; 50. 193; Ключ или кнопка на панели; шт.; 3. 194; Транспарант световой (табло); шт.; 7. 195; Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А; 1 ШТ.; 1. 196; Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10; 1 ШТ.; 1. 197; Предохранитель; шт.; 7. 198; Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм; 100 м; 12,7. 199; Короба пластмассовые шириной до 40 мм; 100 м; 0,5. 200; Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2; 100 м; 12,7. 201; Провод в коробах, сечением до 6 мм2; 100 м; 0,8. МАТЕРИАЛЫ. 202; Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ; шт.; 6. 203; Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп. 01; шт.; 10. 204; Преобразователь интерфейса "С2000-ПИ"; шт.; 1. 205; Контроллер двухпроводной линии связи "С2000-КДЛ"; шт.; 2. 206; Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ; шт.; 1. 207; Блок резервированного питания РИП-12RS; шт.; 1. 208; Батареи резервного питания (аккумуляторы) 12 в, 17 а/ч; шт.; 3. 209; Шкаф пожарной сигнализации ШПС; шт.; 1. 210; Извещатель дымовой ДИП-34А (ИП-212-34А), оптико-электронный, двухпроводный; шт.; 150. 211; Монтажное устройство к ДИП-34А , МК-2; шт.; 50. 212; Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3АМ исп.02; шт.; 3. 213; Оповещатель световой KRISTALL-TL12 " Выход"-4 шт, "Стрелка"-3 шт.; шт.; 7. 214; Резистор 4,7 кОм 0,5 Вт; ШТ; 2. 215; Выключатели автоматические однополюсные 6А; шт.; 1. 216; Щиток модульный под автоматический выключатель KV1503; ШТ; 1. 217; Модуль подключения нагрузки МПН; шт.; 7. 218; ТРУБКИ ПВХ ГОФРИРОВАННЫЕ ЛЕГКОГО ТИПА С ПРОТЯЖКОЙ (С ЗОНДОМ), СЕРИЯ FL, IP55, D=20 ММ; 10 м; 127. 219; Коробка огнестойкая КМ-О(2к); ШТ; 13. 220; Кабель-канал 1-канальный 25х25 мм (Россия) с аксессуарами; м; 50. 221; Кабели пожаробезопасные КПСнг-FRLS 1х2х1,0; 1000 м; 0,1. 222; Кабели пожаробезопасные КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75; 1000 м; 1,1. 223; Кабели пожаробезопасные КСБнг(А)-FRLS 1x2x0,80; 1000 м; 0,07. 224; Клеммники Wago 222-413; шт.; 50. 225; Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5 мм2; м; 50. 226; Кабели пожаробезопасные КПСнг-FRLS 1х2х1,0; 1000 м; 0,03. Подраздел: Пусконаладочные работы. 227; Комплекс пусконаладочных работ; комплекс; 1. Раздел: 6.Помещения подстанции ТП-4, ТП-6, ТП-9, ТП-11, ТП-12 АПС и СОУЭ. Подраздел: Монтажные работы. 228; Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении; шт.; 18. 229; Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении; шт.; 5. 230; Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм; 100 м; 6. 231; Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2; 100 м; 6. МАТЕРИАЛЫ. 232; Извещатель дымовой ДИП-34А (ИП-212-34А), оптико-электронный, двухпроводный; шт.; 18. 233; Громкоговоритель настенный SS-WS-03; шт.; 5. 234; ТРУБКИ ПВХ ГОФРИРОВАННЫЕ ЛЕГКОГО ТИПА С ПРОТЯЖКОЙ (С ЗОНДОМ), СЕРИЯ FL, IP55, D=20 ММ; 10 м; 60. 235; Коробка огнестойкая КМ-О(2к); ШТ; 10. 236; Кабели пожаробезопасные КПСнг-FRLS 1х2х2,5; 1000 м; 0,25. 237; Кабели пожаробезопасные КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75; 1000 м; 0,35. 238; Клеммники Wago 222-413; шт.; 20. Подраздел: Пусконаладочные работы. 239; Комплекс пусконаладочных работ; комплекс; 1. Раздел: 7.Здание №8 СОУЭ. Подраздел: Монтажные работы. 240; Устройства промежуточные на количество лучей 5; шт.; 1. 241; Устройство сигнально-блокировочное; 1 ШТ.; 1. 242; Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания; 1шт.; 1. 243; Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-2, СК-2; 1 ШТ.; 1. 244; Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении; шт.; 45. 245; Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм; 100 м; 0,7. 246; Короба пластмассовые шириной до 40 мм; 100 м; 4,8. 247; Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2; 100 м; 0,7. МАТЕРИАЛЫ. 248; Блок релейный С2000-СП1; ШТ; 1. 249; Блок защиты сетевой БЗС; ШТ; 1. 250; Блок питания резервированный РИП12-RS; шт.; 1. 251; Батареи резервного питания (аккумуляторы) 12 в, 17 а/ч; шт.; 1. 252; Громкоговоритель настенный SS-WS-03; шт.; 45. 253; ТРУБКИ ПВХ ГОФРИРОВАННЫЕ ТЯЖЕЛОГО ТИПА С ПРОТЯЖКОЙ (С ЗОНДОМ), СЕРИЯ FH, IP55, D=20 ММ; 10 м; 7. 254; Коробка огнестойкая КМ-О(2к); ШТ; 45. 255; Кабель-канал 1-канальный 25х25 мм (Россия) с аксессуарами; м; 480. 256; Кабели пожаробезопасные КПСнг-FRLS 1х2х0,75; 1000 м; 0,02. 257; Кабели пожаробезопасные КПСнг-FRLS 1х2х2,5; 1000 м; 0,04. 258; Кабели пожаробезопасные КСБнг(А)-FRLS 1x2x0,80; 1000 м; 0,01. 259; Провод в коробах, сечением до 6 мм2; 100 м; 5,4. 260; Кабели пожаробезопасные КПСнг-FRLS 1х2х2,5; 1000 м; 0,51. 261; Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5; м; 30. 262; Клеммники Wago 222-413; шт.; 90. Подраздел: Пусконаладочные работы. 263; Комплекс пусконаладочных работ; комплекс; 1. Раздел: 8.Помещение № 300 от фирм "РМТ" и "Лагуна" вывод сигналов АПС на АРМ "Орион". Подраздел: Монтажные работы. 264; Устройства промежуточные на количество лучей 5; 1 ШТ.; 2. 265; Устройство сигнально-блокировочное; 1 ШТ.; 1. 266; Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания; 1шт.; 1. 267; Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-2, СК-2; шт.; 1. 268; Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А; 1 ШТ.; 1. 269; Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10; 1 ШТ.; 1. 270; Короба пластмассовые шириной до 40 мм; 100 м; 0,8. 271; Провод в коробах, сечением до 6 мм2; 100 м; 0,8. МАТЕРИАЛЫ. 272; Преобразователь интерфейса "С2000-ПИ"; шт.; 2. 273; Блок защиты сетевой БЗС; ШТ; 1. 274; Блок резервированного питания РИП-12RS; шт.; 1. 275; Батареи резервного питания (аккумуляторы) 12 в, 17 а/ч; шт.; 1. 276; Выключатели автоматические однополюсные 6А; шт.; 1. 277; Щиток модульный под автоматический выключатель KV1503; ШТ; 1. 278; Кабель-канал 1-канальный 25х25 мм (Россия) с аксессуарами; м; 80. 279; Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5 мм2; м; 40. 280; Кабели пожаробезопасные КПСнг-FRLS 1х2х0,75; 1000 м; 0,02. 281; Кабели пожаробезопасные КСБнг(А)-FRLS 1x2x0,80; 1000 м; 0,02. Подраздел: Пусконаладочные работы. 282; Комплекс пусконаладочных работ; комплекс; 1. Раздел: 9.Режимная часть института (1-й этаж кафетерий) АПС и СОУЭ. Подраздел: Монтажные работы. 283; Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении; 1 ШТ.; 8. 284; Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении; шт.; 12. 285; Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении; шт.; 4. 286; Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм; 100 м; 1,4. 287; Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2; 100 м; 1,5. МАТЕРИАЛЫ. 288; С2000-ИП-02-02- извещатель ПС тепловой максимально-дифференциальный, адресно-аналоговый; ШТ; 8. 289; Извещатель дымовой ДИП-34А (ИП-212-34А), оптико-электронный, двухпроводный; шт.; 12. 290; Громкоговоритель настенный SS-WS-03; шт.; 4. 291; ТРУБКИ ПВХ ГОФРИРОВАННЫЕ ЛЕГКОГО ТИПА С ПРОТЯЖКОЙ (С ЗОНДОМ), СЕРИЯ FL, IP55, D=20 ММ; 10 м; 14. 292; Коробка огнестойкая КМ-О(2к); ШТ; 6. 293; Кабели пожаробезопасные КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75; 1000 м; 0,1. 294; Кабели пожаробезопасные КПСнг-FRHF 1х2х1,0; 1000 м; 0,05. 295; Клеммники Wago 222-413; шт.; 20. Подраздел: Пусконаладочные работы. 296; Комплекс пусконаладочных работ; комплекс; 1. Раздел: 10.Арендная часть института 4-й этаж комната № 400 СОУЭ. Подраздел: Монтажные работы. 297; Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении; шт.; 13. 298; Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм; 100 м; 1. 299; Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2; 100 м; 1. МАТЕРИАЛЫ. 300; Громкоговоритель настенный SS-WS-03; шт.; 13. 301; ТРУБКИ ПВХ ГОФРИРОВАННЫЕ ЛЕГКОГО ТИПА С ПРОТЯЖКОЙ (С ЗОНДОМ), СЕРИЯ FL, IP55, D=20 ММ; 10 м; 10. 302; Коробка огнестойкая КМ-О(2к); ШТ; 13. 303; Кабели пожаробезопасные КПСнг-FRLS 1х2х1,0; 1000 м; 0,1. 304; Клеммники Wago 222-413; шт.; 26. Подраздел: Пусконаладочные работы. 305; Комплекс пусконаладочных работ; комплекс; 1. Раздел: 11.Арендная часть института 6-й этаж комната № 600 СОУЭ. Подраздел: Монтажные работы. 306; Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении; шт.; 3. 307; Короба пластмассовые шириной до 40 мм; 100 м; 0,3. 308; Провод в коробах, сечением до 6 мм2; 100 м; 0,3. МАТЕРИАЛЫ. 309; Громкоговоритель настенный SS-WS-03; шт.; 3. 310; Кабель-канал 1-канальный 25х25 мм (Россия) с аксессуарами; м; 30. 311; Коробка огнестойкая КМ-О(2к); ШТ; 3. 312; Кабели пожаробезопасные КПСнг-FRLS 1х2х1,0; 1000 м; 0,03. 313; Клеммники Wago 222-413; шт.; 10. Подраздел: Пусконаладочные работы. 314; Комплекс пусконаладочных работ; комплекс; 1. Раздел: 12. Арендная часть института (холл, возле столовой ) АПС и СОУЭ. Подраздел: Монтажные работы. 315; Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении; шт.; 6. 316; Ключ или кнопка на панели; шт.; 1. 317; Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении; шт.; 3. 318; Короба пластмассовые шириной до 40 мм; 100 м; 1,1. 319; Провод в коробах, сечением до 6 мм2; 100 м; 1,2. Итого по монтажным работам. МАТЕРИАЛЫ. 320; Извещатель дымовой ДИП-34А (ИП-212-34А), оптико-электронный, двухпроводный; шт.; 6. 321; Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3АМ исп.02; шт.; 1. 322; Громкоговоритель настенный SS-WS-03; шт.; 3. 323; Кабель-канал 1-канальный 25х25 мм (Россия) с аксессуарами; м; 110. 324; Коробка огнестойкая КМ-О(2к); ШТ; 5. 325; Кабели пожаробезопасные КПСнг-FRLS 1х2х1,0; 1000 м; 0,05. 326; Кабели пожаробезопасные КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75; 1000 м; 0,07. 327; Клеммники Wago 222-413; шт.; 10. Итого по материалам. Подраздел: Пусконаладочные работы. 328; Комплекс пусконаладочных работ; комплекс; 1. Применяемый материал и оборудование могут быть заменены на аналогичные при условии полной интеграции с существующей системой АПС.

РАЗДЕЛ 4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

Начало: с момента подписания договора Окончание: 45 дней с момента подписания договора.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работа должна проводиться в строгом соответствии с нормативно – технической документацией: - ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования. - «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». - Свод правил СП3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». - Свод правил СП5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.» - РД 78145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ». - ПУЭ «Правила устройства электроустановок». 7-ое изд.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Особые условия выполнения работ: - проведение работ в условиях действующего предприятия; - обязательное наличие у Исполнителя лицензии МЧС РФ на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения безопасности зданий и сооружений; - лицензии ФСБ РФ на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну; - к выполнению работ Исполнителем должны привлекаться исключительно граждане Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение монтажных работ и пуско-наладочных работ должно проводиться согласно действующему законодательству РФ, регламентирую- щему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в т.ч.: - технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-Ф3 от 22.07.2008 г; - технический регламент о безопасности зданий и сооружений № 384-Ф3 от 30.12.2009 г; - свод правил СП12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах производства работ».

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЁМКИ

Заказчику представляется: - Комплект документов, подтверждающих выполнение работ, в т.ч.: - Акт о приёмки выполненных работ по форме № КС-2, - Справки стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, - Счет – фактура. - Комплект исполнительной документации в 2-х экз. в соответствии с требованиями: - ГОСТ Р21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - ОСТ 25-1271-87 «Установки автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно - пожарной сигнализации. Состав проектно – сметной документации на стадиях: проект, рабочий проект, рабочая документация»; - СП5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

РАЗДЕЛ 9. ПРОЧЕЕ

С рабочей документацию 2013-АПС-И-40-РП/13 Дополнение к проекту ООО «РУБЕЖ» «Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре ОАО «НИИТФА» можно ознакомится по адресу: г.Москва, Варшавское шоссе, д.46 с 9.00 до 16.00 по предварительной заявке. Тел. (495) 730-80-10 доб.205 Пахунков Юрий Иванович

| Главный инженер | С.В. Лычев |
| --- | --- |
| Заместитель директора по безопасности | А.Е. Ермилов |
| Зам. главного инженера – начальник отдела № 29 | Ю.И. Пахунков |
| Зам. главного инженера – начальник отдела № 25 | Е.А. Данилин |