Приложение №___

к договору поставки

ТМЦ № 117-01-06/_____

От «___»__________2014г.

Техническое задание №_____
на поставку гидроизоляционного материала кровли «Линокром» (или эквивалент)

Все указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования,

Патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места и происхождение товара или наименование производителя по тексту сопровождаются словами «или эквивалент»

1. Наименование поставляемого товара.

1.1. Гидроизоляционный материал кровли «Линокром» (с обязательным согласованием с инициатором закупки и предоставлением копии сертификата соответствия).

2. Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства)

Линокром  ТУ5774.002-13157915-98 с изм. №№ 1-5— представляет собой гидроизоляционное полотно, состоящее из прочной негниющей основы, на которую с двух сторон наносится битумное вяжущее. Имеет многолетний опыт применения и является удачным решением для малобюджетных проектов.                                                                                                                          	Линокром К (ТКП) - применяется для устройства верхнего слоя кровельного ковра. Крупнозернистая посыпка с лицевой стороны защищает материал от воздействия солнечных лучей.                                                                                                               	Линокром П (ТПП) -  применяется в качестве пароизоляции при устройстве кровельного ковра (нижний слой системы). В качестве защитного слоя материала может использоваться мелкозернистая посыпка или полимерная пленка.                                                        Материал Линокром может использоваться во всех климатических районах (согласно СНиП 23-01-99*).                                                                                                                   	Линокром наплавляется с помощью пропановой горелки на подготовленное основание (рекомендуется укладывать на огрунтованное бетонное основание или цементно-песчаную стяжку).                                                                                                              Область применения - предназначена для устройства кровельного ковра зданий и сооружений и гидроизоляции строительных конструкций.                                             	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ТУ5774.002-13157915-98  обеспечивает качественного приклеивания гидроизоляционных материалов к пористым, шероховатым и пыльным поверхностям с помощью глубоко проникающего быстросохнущего средства.                                   Праймер изготавливается только из высококачественных битумов и органических растворителей, вследствие чего обладает высокой теплостойкостью и проникающей способностью, малым временем высыхания и отсутствием липкости.                       Праймер битумный применяется для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей (бетонная плита, цементно-песчаная стяжка и т.п.) перед укладкой наплавляемых и самоклеющихся кровельных и гидроизоляционных материалов.   Праймер битумный представляет собой раствор нефтяных битумов с температурой размягчения не ниже 80º С в специально подобранных органических растворителях. Обладает высокой проникающей способностью и малым временем высыхания.

1.ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1Линокром должен соответствовать требованиям настоящего ТУ.

1.2 Основные параметры технические характеристики должны соответствовать указанным в таблице 1.

Таблица 1. Характеристика линокрома( ТПП и ТКП)

| Наименование параметра |  | ТПП | ТКП | Эквивалент ТПП/ТКП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Масса 1 м², кг, (±0,25 кг) |  | 3,6 | 4,6 | Не более 3.85/5.2 |
| Разрывная сила в продольном/поперечном направлении, Н, не менее | полиэфир | - | - |  |
|  | стеклоткань | 800/800 | 800/800 | Не менее 800/800 Не менее 800/800 |
|  | стеклохолст | - | - |  |
| Температура гибкости на брусе R=25мм, ºС, не выше |  | 0 | 0 | Не менее 80/80 |
| Теплостойкость, °С, не менее |  | 80 | 80 |  |
| Тип защитного покрытия | верхняя сторона | пленка без логотипа | гранулят, сланец |  |
|  | наплавляемая сторона | пленка с логотипом | пленка с логотипом |  |
| Длина / ширина, м |  | 15х1 | 10х1 |  |

- Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №01

Таблица 2. Характеристика материала

| Наименование параметра | Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №01 | Эквивалент |
| --- | --- | --- |
| Наличие неоднородностей и посторонних включений | нет |  |
| Время высыхания нанесённого слоя при 20 °C, час, не более | 12 | Не более 12 |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 35-40 | Не менее 35 - 40 |
| Температура размягчения °C, не ниже | 80 | Не ниже 80 |
| Условная вязкость, 0С в пределах | 10 - 30 | В пределах 10 - 30 |

3. Требования к гарантийным обязательствам поставщика товара.

3.1. Гарантийный срок на поставку Линокрома (ТПП и ТКП) и Праймера битумного ТехноНИКОЛЬ №01  устанавливается заводом изготовителем, ноне менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

4. Требования к количеству поставляемого товара.

4.1. Согласно Приложения №1 к договору поставки (спецификации) и таблицы№1 и 2 технического задания.

5. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

5.1. Поставка  Линокрома (ТКП И ТПП)  и  Праймер абитумного ТехноНИКОЛЬ №01

производится в упаковке и с маркировкой предусмотренной заводом изготовителем и  поставляется в невскрытой заводской упаковке.

6. Требования к обслуживанию товара

6.1. Устранять недостатки или произвести замену  некачественного товара   согласно гарантийных обязательств в течении 45 дней. Расходы, связанные с устранением или заменой некачественного товара в течение гарантийного срока несет Поставщик.

7. Требования к месту поставки товара.

7.1. Поставщик обязан поставить товар по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ООО «Стрельцовский строительно-ремонтный трест».

8. Требования к качеству поставляемого товара.

8.1. Гидроизоляционный материал кровли Линокром (ТКП и ТПП) и Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №01  изготавливается по ТУ5774.002-13157915-98.

8.2.  Поставщик гарантирует, что поставляемый им товар соответствует требованиям по пожарной безопасности ( ГОСТ 30244-94 п.7, ГОСТ 30402-96 и ГОСТ Р51032-97) , имеет Сертификат соответствия РФ и Санитарно - Эпидемиологическое Заключение (ГН2.1.6.1338-03 «ПДК загрязняющих в атмосферном воздухе населенных пунктов», ГН2.2.5.1313-03 «ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны», СанПиН 2.1.2.729-99, ГР2.2.5.2240-07 «ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны»).

8.3 Товар должен быть новым выпущенным не позднее 2013г.

8.4 Поставщик гарантирует  предоставить на момент поставки заверенные копии документов  указанных в п.8.2.

9. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

9.1. Гарантийный срок на товар устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

От ПОСТАВЩИКА:                              		          От ПОКУПАТЕЛЯ:

______________________________                                  ___________________________

________________/_____________/                                   __________________/_______/

.