Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

_________С.В. Тарасов

«11» ноября 2014 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку зеркал резонатора.
том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г.
Техническое задание
на поставку  зеркала резонатора
            Предмет закупки по ГПЗ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Зеркало Б.001
	шт.
	2
	60 дней
	5 лет

	2
	Зеркало М.002
	шт.
	2
	60 дней
	5 лет


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Зеркала резонатора могут эксплуатироваться как при нормальных климатических условиях, так и при температурах от минус 65°С до плюс 85°С, атмосферном давлении от 80 до 780 мм.рт.ст., в условиях водяного конденсата и инея.

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	В соответствии с КД согласно чертежей Б.001 и М.002.



	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Зеркала резонатора должны обеспечивать требуемый коэффициент отражения и лучевую стойкость при наличии внешних воздействующих факторов. 

Это должно быть подтверждено сертификатами соответствия, а также наличием патентов и коммерческой тайны в части технологии нанесения оптических покрытий на зеркала с высокой лучевой стойкостью.

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Допускается изготовление из нескольких частей по технологии организации-изготовителя, согласованной с заказчиком.



	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Материал подложки зеркал резонатора  – карбид кремния реакционно-спеченный по ТУ 1592-001-08624488-2003. Допускается замена материала на кремний по ТУ 48-4-295-82.



	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Покрытие зеркал резонатора должно быть устойчиво к воздействию температур от минус 65°С до плюс 85°С и атмосферному давлению от 80 до 780 мм.рт.ст.

Покрытие зеркал резонатора должно быть устойчиво к воздействию водяного конденсата и инея.

Покрытие зеркал резонатора должно быть устойчиво к воздействию гармонической вибрации частотой от 1 до 2000 Гц и ускорением 3g.

Требования по надежности и стойкости к внешним воздействующим факторам должны быть подтверждены сертификатами соответствия.

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Отсутствуют



	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Отсутствуют



	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Зеркала резонатора должны иметь ярлыки (технический паспорт).



	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Отсутствуют



	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Упаковка по технологии предприятия-изготовителя.


	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Гарантийный срок эксплуатации  60 месяцев со дня получения зеркал резонатора –Заказчиком.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	К зеркалам резонатора должны быть приложены ярлыки (технический паспорт), накладная и счет-фактура.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	По ОСТ В95 2606-90

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	По ОСТ В95 2606-90

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок эксплуатации – 60 месяцев со дня получения зеркал резонатора Заказчиком.

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Отсутствуют

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Отсутствуют

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Отсутствуют

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Предприятие-изготовитель должно обладать сертификатом менеджмента качества к проектированию и разработке зеркал для мощных лазеров (ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ РВ 15.002).

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Срок поставки комплекта зеркал резонатора 60 дней с момента заключения договора


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).
2. Срок предоставления гарантии качества товара: 

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным. Не допускается поставка оборудования восстановленного в результате ремонта или уже эксплуатировавшегося в составе другого оборудования.

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: ___
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ [image: image1][image: image2][image: image3]
