| Запрос | Разъяснение |
| --- | --- |
| С целью расчета стоимости изготовления и подачи заявки на участие в открытом запросе предложений № 11/758-410 просим сообщить какой процент от общей массы тележки составляет нержавеющая сталь | В общей массе тележки нержавеющая сталь отсутствует. Одновременно сообщаем основные технические характеристики тележки Л.64.147.01.000: Грузоподъемность, т - 2 Скорость передвижения тележки: – основная, м/мин - 6 – доводочная, м/мин - 0,6 Ширина колеи, мм - 600 Габаритные размеры: длина тележки, мм - 5000 ширина тележки, мм - 1115 высота тележки, мм - 800 мощность мотор-редуктора, кВт - 0,37 крутящий момент на выходном валу, Н·м - 400 Масса тележки, кг - 905 Материал тележки: рама – Ст3 ГОСТ 380-2005, ходовая часть - стали по ГОСТ 1050-88. Покрытие - грунтовка АК-070 ГОСТ 25718-83, эмаль эпоксидная ЭП-140, серая ГОСТ 24709-81, У1, IV в два слоя. Классификация тележки согласно НП-016-05 – 4. Категория сейсмостойкости согласно НП-031-01 – II. Климатическое исполнение тележки и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ 4. |