|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ФГУП УЭМЗ ______________А.В. Максимов «___» апреля 2014года |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на ремонт помещений 707, 708, 709, 709/1, 710 корпуса 11Б

Документация размещена на официальном сайте закупок ГК «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru, на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru

и на официальном сайте закупок РФ www.zakupki.gov.ru

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Ремонт помещений 707, 708, 709, 709/1, 710 корпуса 11Б

Общестроительные работы.

Помещение 707.

Потолок.

- Демонтаж светильников ЛСП 2х40 – 6 шт.

- Очистка поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок –21,6 м2

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков –21,6 м2.

- Подготовка  под окраску –21,6 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз – 21,6 м2.

- Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков –21,6 м2.

- Установка светильников ЛПО 46 2х36 –4 шт.

Стены.

- Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток –42,73 м2.

- Отбивка клеевой смеси –42,73 м2.

- Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, толщиной слоя до 20 мм –26,71 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен –53,41м2.

- Подготовка стен под окраску –53,41 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен –53,41 м2.

- Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными колерованными составами улучшенная по штукатурке стен –53,41 м2.

- Окраска масляными составами ранее окрашенных воздуховодов за 2 раза –13,26 м2.

Полы.

- Демонтаж плинтуса из метлахской плитки – 17,22 м.п.

- Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных –21,6 м2.

- Разборка стяжек цементных толщиной 100 мм. – 21,6 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз –21,6м2.

- Армирование стяжки сеткой металлической Вр4-50х50 – 21,6 м2

- Заливка стяжки растворной М150 толщиной 100мм. – 21,6 м2

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз – 21,6м2.

- Устройство покрытий из плит керамогранитных –21,6 м2.

- Устройство плинтусов из керамогранита  h-100мм –17,22 м.п.

Дверные проемы

- Снятие наличников –10,2м.п.

- Демонтаж дверей 1 шт. – 1,68 м2.

- Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах 1 шт. – 1,68 м2.

- Установка и крепление наличников –10,2 м.п.

- Установка дверных доборов – 5,1м.п.

Помещение 708.

Потолок.

- Демонтаж светильников ЛСП 2х40 – 20 шт.

- Очистка поверхности балок от перхлорвиниловых и масляных красок – 11,37 м2.

- Покрытие поверхностей балок грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз– 11,37 м2.

- Подготовка поверхности балок под окраску – 11,37 м2.

- Покрытие поверхностей балок грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз – 11,37 м2.

- Окраска балок поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке – 11,37 м2.

- Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля с заполнением алюминиевыми плитами – 53,49 м2.

- Установка светильников растровых – 12 шт.

Стены.

- Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток – 49,54 м2.

- Отбивка клеевой смеси – 49,54 м2.

- Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, толщиной слоя до 20 мм – 24,77 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен – 73,39 м2.

- Облицовка стен керамической плиткой – 73,39 м2

- Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и труб отопления за 2 раза – 8,1 м2.

- Окраска масляными составами ранее окрашенных воздуховодов за 2 раза – 6 м2.

Полы.

- Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных – 53,49 м2.

- Разборка стяжек цементных толщиной 100 мм. – 53,49 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз – 53,49м2.

- Армирование стяжки сеткой металлической Вр4-50х50 – 53,49 м2

- Заливка стяжки растворной М150 толщиной 100мм. – 53,49 м2

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз – 53,49м2.

- Устройство покрытий из плит керамогранитных – 53,49 м2.

- Устройство плинтусов из керамогранита h-100мм  – 25,97 м.п.

Дверные проемы

- Снятие наличников – 21,12 м.п.

- Демонтаж дверей 2 шт – 4,89м2.

- Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах 2 шт. – 4,89 м2.

- Установка и крепление наличников – 21,12 м.п.

- Установка дверных доборов – 10,6 м.п.

Помещение 709.

Потолок.

- Демонтаж светильников ЛСП  –10 шт.

- Очистка поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок –26,86 м2

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков –26,86 м2.

- Подготовка  под окраску –26,86 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен – 26,86 м2.

- Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков –26,86 м2.

- Установка светильников ЛПО 46 2х36  – 6 шт.

Стены.

- Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток –51,41 м2.

- Отбивка клеевой смеси – 51,41 м2.

- Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, толщиной слоя до 20 мм –32,13 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен –64,25м2.

- Подготовка стен под окраску –64,25 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен –64,25 м2.

- Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными колерованными составами улучшенная по штукатурке стен –64,25 м2.

- Окраска масляными составами ранее окрашенных воздуховодов за 2 раза –4,9 м2.

- Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и труб отопления за 2 раза –5,4 м2.

Полы.

- Демонтаж плинтуса из метлахской плитки – 20,8 м.п.

- Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных –26,86 м2.

- Разборка стяжек цементных толщиной 100 мм. – 26,86 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз –26,86м2.

- Армирование стяжки сеткой металлической Вр4-50х50 – 26,86 м2

- Заливка стяжки растворной М150 толщиной 100мм. – 26,86 м2

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз – 26,86м2.

- Устройство покрытий из плит керамогранитных –26,86 м2.

- Устройство плинтусов из керамогранита  h-100мм –20,18 м.п.

Дверные проемы

- Снятие наличников – 30,9м.п.

- Демонтаж дверей 1 шт. – 5,88 м2.

- Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах 2 шт. – 4,2 м2.

- Установка и крепление наличников –20,8 м.п.

- Установка дверных доборов – 10,4 м.п.

Помещение 709/1.

Потолок.

- Демонтаж светильников ЛСП  –14 шт.

- Очистка поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок – 45,54 м2.

- Покрытие поверхностей потолка грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз – 45,54 м2.

- Ремонт штукатурки потолка – 9,11 м2

- Подготовка потолка под окраску – 45,54 м2.

- Покрытие поверхностей потолка грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз – 45,54 м2.

- Окраска потолка поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке – 45,54 м2.

- Установка светильников ЛСП 44-2х36 – 15 шт.

Стены.

- Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток – 38,71 м2.

- Отбивка клеевой смеси – 38,71 м2.

- Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, толщиной слоя до 20 мм – 26,695 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен – 53,39 м2.

- Подготовка стен под окраску – 53,39 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен – 53,39 м2.

- Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными колерованными составами улучшенная по штукатурке стен – 53,39 м2.

- Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и труб отопления за 2 раза – 10,8  м2.

Полы.

- Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных – 36,84 м2.

- Разборка стяжек цементных толщиной 100 мм. – 36,84 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз – 36,84м2.

- Армирование стяжки сеткой металлической Вр4-50х50 – 36,84 м2

- Заливка стяжки растворной М150 толщиной 100мм. – 36,84 м2

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз – 36,84м2.

- Устройство покрытий из плит керамогранитных – 36,84 м2.

- Устройство плинтусов из керамогранита  h-100мм – 21,95 м.п.

Дверные проемы

- Снятие наличников – 10,2 м.п.

- Демонтаж дверей 1 шт. – 2,1м2.

- Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах 1 шт. – 2,1 м2.

- Установка и крепление наличников – 10,2 м.п.

- Установка дверных доборов – 5,1 м.п.

Помещение 710.

Потолок.

- Демонтаж светильников ЛСП  –6 шт.

- Очистка поверхности балок от перхлорвиниловых и масляных красок – 3,52 м2.

- Покрытие поверхностей балок грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз – 3,52 м2.

- Подготовка поверхности балок под окраску – 3,52 м2.

- Покрытие поверхностей балок грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз – 3,52 м2.

- Окраска балок поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке – 3,52 м2.

- Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля профиля с заполнением алюминиевыми плитами – 15,37 м2.

- Установка светильников растровых – 6 шт.

Стены.

- Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток – 30,61 м2.

- Отбивка клеевой смеси – 30,61 м2.

- Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, толщиной слоя до 20 мм – 23,335 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен – 44,46 м2.

- Подготовка поверхности стен под окраску – 44,46 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен – 44,46 м2.

- Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными колерованными составами улучшенная по штукатурке стен – 44,67 м2.

- Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и труб отопления за 2 раза – 2,7  м2.

- Окраска масляными составами ранее окрашенных воздуховодов за 2 раза – 6 м2.

Полы.

- Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных – 15,37 м2.

- Разборка стяжек цементных толщиной 100 мм. – 15,37 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз – 15,37 м2.

- Армирование стяжки сеткой металлической Вр4-50х50 – 15,37 м2

- Заливка стяжки растворной М150 толщиной 100мм. – 15,37 м2

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз – 15,37 м2.

- Устройство покрытий из плит керамогранитных – 15,37 м2.

- Устройство плинтусов из керамогранита h-100мм – 14,52 м.п.

Дверные проемы

- Снятие наличников – 11,2 м.п.

- Демонтаж дверей 1 шт. – 3,08 м2.

- Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах 1 шт. – 3,08 м2.

- Установка и крепление наличников – 11,2 м.п.

- Установка дверных доборов – 5,6 м.п.

Электрика

- Демонтаж кабеля – 170 м/п.

- Демонтаж выключателей – 10 шт.

- Прокладка кабеля в гофре d 16 мм. – 70 м/п.

- Прокладка кабеля в кабель канале – 100 м/п.

- Установка коробок распределительных – 5 шт.

- Установка выключателей ОУ 2кл. – 5 шт.

- Установка выключателей ОУ 1кл. – 2 шт.

Прочие работы.

- Очистка помещений от строительного мусора с затариванием в мешки – 15,247 т.

Техническое  задание составлено на основании утвержденной главным инженером дефектной ведомости: -№ 04/14  от 04.04.2014 г