Приложение № 3

к договору №100-10-05/______

от «___»______________2014 г

Типовая форма технического задания

на поставку стандартного промышленного оборудования

Предмет закупки: Станция зарядная углекислотная СЗУ-800

г. Краснокаменск

2014  год 
Технического задания

на поставку стандартного промышленного оборудования станции зарядной углекислотной  СЗУ-800 для ОВГСО ОАО ППГХО

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.2. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.3. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.4. Требования к электропитанию

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к маркировке

Подраздел 4.7. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Станция зарядная углекислотная СЗУ-800 по КД ТУ 00.00.00.00, или аналог (с обязательным согласованием с Заказчиком технических параметров аналогового оборудования в ходе торговой процедуры технических параметров.),

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Оборудование должно быть новым выпуска не ранее 2014 года. Не собранным из восстановленных узлов и агрегатов, не находящимся под залогом или арестом (свободным от прав третьих лиц), не являться выставочным образцом.

Подраздел 1.3 Код ОКП

36 9900

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Станция зарядная углекислотная предназначена для наполнения баллонов 2-40 л., жидкой двуокисью углерода с весовым дозированием для контроля массы баллонов, подлежащих заполнению, а также для зарядки углекислотных баллонов систем пожаротушения, огнетушителей и других баллонов

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Помещение, вентилируемое климатическое исполнение должно соответствовать условиям эксплуатации +10 до +40 по ГОСТ 15150-69. Будет устанавливаться в помещении категории Г по НПБ 105-03.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Станция зарядная углекислотная СЗУ-800 либо аналог: Таблица № 1 Наименование.; Величина.; Аналог.. Рабочая среда; жидкая двуокись углерода СО2 ГОСТ 8050-80; жидкая двуокись углерода СО2 ГОСТ 8050-80. Максимальная производительность кг/час, до; 700; 700. Время зарядки одного 40-литрового баллона мин; 2,...2,5; 2,...2,5. Рабочее давление кг/см2; 75; 75. Точность дозировки % от массы, не более; +1; +1. Температура окружающей среды oС; -20 ... +40; -20 ... +40. Предел взвешивания (без тары) кг, не более; 20/100; 20/100. Объем заряжаемого баллона л; от 1 до 50; от 1 до 50. Напряжение питания, В; 220/380; 220/380. Частота тока, Гц; 50; 50. Род тока; переменный; переменный. Мощность, кВт; 3; 3. Габариты мм; 500 х 1000 х 1000 (h). Масса станции кг; не более 150. Назначенный срок службы лет; Не менее 15. по классификации завода производителя

Подраздел 4.2. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Станцию в составе насосного блока, системы управления, электронных весов выполнить на раме в полной готовности к работе при установки и не требующих дополнительных шеф – монтажных и монтажных работ . Работа станции по зарядке должна осуществляться в режиме с ручным и автоматическим отключением насоса по достижении наполняемым баллоном заданного веса. Станция должна иметь в своем составе контрольное устройство, позволяющее в автоматическом режиме управлять процессом зарядки.

Подраздел 4.3. Требования к материалам и комплектующим оборудования

В соответствии с регламентом предприятия ГОСТ по классификации завода производителя. ЗИП должен строго соответствовать поставляемому оборудованию.

Подраздел 4.4. Требования к электропитанию

Питание от сети переменного тока 380В номинального значения и частотой (50±1)Гц .

Подраздел 4.5 Требования к комплектности

4.5.1 Комплект поставки: Таблица №2 Наименование.; Количество.. Станция зарядная углекислотная СЗУ-800; 1. Струбцина зарядная с рукавом КД.05.06.00.00; 1. Блок управления зарядной станцией БУЗС-02; 1. Техническая документация. Паспорт на СЗУ-800 КД.05.00.00000ПС.; 1. Паспорт на БУЗС-02; 1. Паспорт на мембраны разрывные; 1. Паспорт на манометр электроконтактный 5Ш0.283.316ПС; 1. по классификации завода производителя 4.5.2 Комплект ЗИП: Таблица № 3 Наименование.; Каталожный номер завода производителя.; Количество, шт.. Сухарь Прокладка Манжета Прокладка под вентиль ВК94. Прокладка Кольцо Кольцо Уплотнение Кольцо уплотнительное. Кольцо уплотнительное Мембрана разрывная; КД.05.01.00.14 КД.05.01.00.03 КД.05.01.00.09 КД.05.06.00.08 КД.05.06.00.11 Е 23-045-050 Е 22Т-020-10 Е 06-045-3 059-065-36 040-046-36 МР; 2 5 5 2 2 2 1 2 1 1 4. по каталожным номерам завода производителя

Подраздел 4.6 Требования к маркировке

Транспортная маркировка груза произвести в соответствии с требованиями ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов»;

Подраздел 4.7 Требования к упаковке

Консервация по группе изделий II-2, варианту защиты В3-1 по ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий»; Во время транспортировки обеспечить сохранность оборудования и защиту от механических повреждений; Документация (п.4.5.1.), упаковочный лист поставляется в водонепроницаемом пакете и должны строго соответствовать поставляемому оборудованию; ЗИП заворачиваются в парафинированную бумагу, укладываются в ящик, изготовленный по регламентам предприятия – изготовителя, который устанавливается в таре (ящике) станции.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

5.1.1. Документация: заверенные копии сертификатов соответствия РФ на данное оборудование, заверенная копия сертификата об испытаниях станции на заводе изготовителе (либо иное предусмотренное производителем подтверждение прохождения заводских испытаний), паспорт на электродвигатель, руководство по эксплуатации на станцию, чертеж на станцию (общего вида), сборочные чертежи на насос (спецификации). Эксплуатационная документация может поставляться в виде формуляра, если это предусмотрено производителем. Вся документация на русском языке на бумажном носителе. Таблица № 4 Техническая документация. Паспорт на СЗУ-800 КД.05.00.00000ПС.; 1. Паспорт на БУЗС-02; 1. Паспорт на мембраны разрывные; 1. Паспорт на манометр электроконтактный 5Ш0.283.316ПС; 1. Паспорт на электродвигатель; 1. 5.1.2. При согласовании аналога предоставить следующие документы, согласованные с заказчиком (помимо документации, указанной в п.5.1.1.): полный комплект чертежно-конструкторской документации на насос, паспорт на электродвигатель, спецификацию комплекта поставки. Вся документация на русском языке на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Поставщик обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не определены

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик гарантирует Заказчику бесперебойную работу поставляемого оборудования, в течение гарантийного срока указанного в документации завода производителя, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Выполнение ремонта по месту установки

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств, в срок до 30 рабочих дней с момента получения Акта-рекламации. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования или в случае заводского брака несет Поставщик.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не определены

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Оборудование должно быть сертифицировано в соответствии с законодательством РФ и разрешено к применению на территории РФ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Оборудование и комплектующие должны быть новыми, выпущенными не ранее 2013г. Не собранным из восстановленных узлов и деталей, не находящимся под залогом или арестом, не быть выставочным образцом. Поставщик гарантирует Заказчику, поставку агрегата в сборе на раме с проведением заводских испытаний (с отметкой в паспорте или предоставлением документа о проведении таких испытаний, первичной поверкой приборов работающих под давлением) ЗИП должны строго соответствовать поставляемому оборудованию

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Поставщик гарантирует Заказчику предоставление технической документации указанной в данном Т.З. в полном объёме на момент поставки.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не определены

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Согласно Договора поставки

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

В ходе проведения торговой процедуры предоставлять для согласования с Заказчиком технические параметры предлагаемого к поставке оборудования с предоставлением сканов сертификационной документации или, с предоставлением гарантий получения на момент поставки документов согласно п. 5.1. Чертежная документация на бумажном носителе должна строго соответствовать марки станции.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 2 | ЕОСЗ | Единый отраслевой стандарт закупок |
| 3 | ОВГСО | Отдельный военизированный горноспасательный отряд |

От Поставщика                                                  		От Покупателя

___________________                                         		Генеральный

директор ОАО «ППГХО»

________/___________/                                       		____________/С.В. Шурыгин/