
	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)

«   »_________________ 2012г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
№ ЗП-137.12 «Белорусская АЭС. Блоки 1,2. Системы охлаждающей воды и технического водоснабжения АЭС. Декларация безопасности гидротехнических сооружений»
том 2 «техническая часть»

2012 г.
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Полное наименование выполняемых работ

Белорусская АЭС. Блоки № 1, 2.

Системы охлаждающей воды и технического водоснабжения. 

Декларация безопасности гидротехнических сооружений. 

1.2 Основание для выполнения работ

Основанием для разработки проектной документации блоков 1, 2 Белорусской АЭС являются:

· Межправительственное соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь от 15 марта 2011 года о строительстве на территории Республики Беларусь атомной электростанции.

· Контрактное соглашение № 77-592/1007500 о строительстве на территории Республики Беларусь атомной электростанции между Государственным учреждением «Дирекция строительства атомной электростанции» (Республика Беларусь) и Закрытым акционерным обществом «Атомстройэкспорт» (Российская Федерация).

· Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о предоставлении Республике Беларусь государственного экспортного кредита для строительства 

· Техническое задание на разработку проекта строительства Белорусской АЭС (BLR21.B.130.&.&&&&&&.&&&&&.000.MB.0001).

1.3 Исходно – разрешительные документы

· Указ Президента Республики Беларусь «О размещении и проектировании атомной электростанции в Республике Беларусь» № 418 от 15.09.2011. «Обоснование инвестирования в строительство атомной электрической станции в Республике Беларусь» утвержденное постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь № 32 от 12.07.2011; 

· Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 07 06 2011 №727 «Об утверждении архитектурных проектов»

1.4 Цель проводимых работ

Цель работы - определение критериев и оценка безопасности гидротехнических сооружений.

1.5 Основные нормативные документы, учет которых обязателен при выполнении работы

Данная работа должна быть выполнена в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации правил, норм и стандартов в области использования атомной энергии, правил по ядерной и радиационной безопасности, защите окружающей среды и пожарной безопасности.

1.6 Стадийность и этапы проектирования

Стадия – проектная документация. 

1.7 Требования к составу и содержанию разрабатываемой проектной документации 

С учетом природных условий района расположения гидросооружений и  принятых проектных решениях по сооружениям в Декларации должна быть дана оценка уровня безопасности гидросооружений, определены значения риска аварии на гидросооружениях от источников аварий природного и техногенного характера.

1.8 Вид строительства

· Новое строительство -  Белорусская АЭС, блоки 1,2.

1.9 Вид проектирования

Разработка индивидуального проектного решения для условий Республики Беларусь.

1.10 Заказчик

· Государственное учреждение “Дирекция строительства атомной электростанции” (Республика Беларусь)

1.11 Подрядчик

· Закрытое акционерное общество «Атомстройэкспорт» (Российская Федерация)
1.12 Генеральная проектная организация

· ОАО Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект», ОАО «НИАЭП» (Российская Федерация)
1.13 Подрядная проектная организация 
Определяется на основании подрядного договора 

2. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА – ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

2.1 Основные технико-экономические показатели предлагаемого к строительству производства – Белорусской АЭС

Белорусская АЭС состоит из двух энергоблоков, суммарной установленной мощностью до 2400 МВт. 

Основные целевые показатели энергоблока:

· установленная номинальная мощность одного энергоблока – не менее 1195 МВт (эл);

· срок службы энергоблока – 50 лет;

· среднегодовой коэффициент готовности к работе на установленной номинальной мощности – 0,92;
· расход электроэнергии на собственные нужды – не более 7.15 %.

2.2 Основные исходные данные, заявляемые для учета при выполнении данных работ

2.2.1 Системы охлаждающей воды АЭС предназначены для обеспечения охлаждающей водой потребителей нормальной эксплуатации и потребителей систем безопасности, размещаемых на площадке Белорусской АЭС. 

2.2.2 Системы охлаждающей воды основного оборудования и неответственных потребителей  каждого блока оборотные, с использованием в качестве охладителя одной башенной испарительной градирни. 

Сооружения системы охлаждающей воды основного оборудования и неответственных потребителей  каждого блока:

- градирня;

-насосная станция потребителей здания турбины;

- подводящий канал;

-трубопроводы. 

2.2.3 Система охлаждающей воды ответственных потребителей каждого блока оборотная, четырехканальная, с охлаждение воды в брызгальных бассейнах.

Сооружения системы охлаждающей воды ответственных потребителей каждого блока:

· брызгальные бассейны (2 шт., один  бассейн на два канала с разделением его на две секции);

- насосные станции (4 шт);

-трубопроводы в тоннелях.

2.2.4 Восполнение потерь воды из оборотных систем охлаждения и обеспечение нужд АЭС в технической воде (нужды химводоочистки) предусматривается системой техводоснабжения.

 Сооружения системы техводоснабжения:

- насосная станция с водозаборным оголовком;

- внешние трубопроводы (две нитки подачи воды и одна сброса продувочной воды). 

2.2.5 Система шламоудаления предусматривается для сбора стоков от водоподготовки и предпусковых промывок оборудования.  

В состав системы шламоудаления входят следующие сооружения: 

- нефильтрующий шламоотвал (количество секций и их объем будут сообщены дополнительно); 

- насосная станция перекачки осветлённой воды. 

2.2.6 Местоположение сооружений, их характеристика, материалы изысканий, эксплуатационные условия работы сооружений в рассматриваемых режимах работы АЭС и другие исходные данные будут направлены Заказчиком дополнительно после проведения конкурсных процедур и по мере выполнения разделов проекта.

2.3 Основные технические характеристики проектируемых систем 

2.3.1 На АЭС предусматриваются следующие системы охлаждающей воды:

- основного оборудования (РА) - для подачи охлаждающей воды и отвода тепла к градирням от конденсаторов турбин во всех режимах нормальной эксплуатации. Сооружения системы относятся к 4 классу безопасности по НП-001-97, категории сейсмостойкости II по НП-031-01, по условиям ответственности за радиационную и ядерную безопасность в соответствии с ПиН АЭ 5,6 – II.

 - неответственных потребителей (вспомогательная система - РС) - для отвода тепла к градирням от промконтуров охлаждения неответственных потребителей и конденсаторов холодильных машин во всех режимах нормальной эксплуатации, а также для отвода тепла от конденсаторов холодильных машин комплекса холодоснабжения неответственных потребителей при обесточивании и прохождении проектных аварий. Сооружения системы относятся к 4 классу безопасности по НП-001-97, категории сейсмостойкости II по НП-031-01, по условиям ответственности за радиационную и ядерную безопасность в соответствии с ПиН АЭ 5,6 – II.

- ответственных потребителей (РЕ) - для отвода тепла к брызгальным бассейнам от потребителей, расположенных в здании безопасности, во всех режимах работы блока, включая аварийные. В соответствии с НТД система по назначению является системой безопасности, по влиянию на безопасность - важной для безопасности, по характеру выполняемых функций – обеспечивающей системой безопасности. Сооружения системы относятся к 3 классу безопасности по НП-001-97, группе С по ПНАЭ Г 7-008-89, категории сейсмостойкости I по НП-031-01. Система состоит из четырех независимых каналов.

2.3.2 Восполнение потерь воды в оборотных системах охлаждающей воды и обеспечение нужд АЭС в технической воде (нужды химводоочистки) предусматривается системой техводоснабжения с отбором воды из р. Вилия. Сооружения системы относятся к 4 классу безопасности по НП-001-97, категории сейсмостойкости II по НП-031-01, по условиям ответственности за радиационную и ядерную безопасность в соответствии с ПиНАЭ5,6 – II.

2.3.3 Сооружения шламоудаления относятся к 4 классу безопасности по НП-001-97, категории сейсмостойкости III по НП-031-01.

2.4 Требования по представлению Заказчиком исходных данных для проектирования

Не предъявляются.

2.5 Требования к выделению очередей и пусковых комплексов и перспективному расширению

Не предъявляются.

2.6 Требования к выполнению НИР и ОКР

Не требуется.

2.7 Требования к составу демонстрационных материалов

Не требуется.

2.8 Требования к режиму безопасности и гигиене труда

В разрабатываемой проектной документации должны быть выполнены требования к технике безопасности, охране и гигиене труда в соответствии законодательством РФ, а также действующими нормами и правилами.

2.9 Требования к разработке инженерно – технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМГО МПЧС)

Не требуется.

2.10 Требования по стандартизации и сертификации

При разработке проектных материалов необходимо максимально использовать имеющиеся технологии, системы и оборудование, одобренные надзорными органами и на практике подтвердившие свою надежность.

Принимаемые решения должны обеспечивать осуществление принципов стандартизации и унификации, что в итоге позволит получить максимальный экономический эффект.

В соответствии  Постановлением правительства РФ от 1 декабря 2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствии которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» применяемые в проекте технические средства должны быть сертифицированы.

2.11  Требования к обеспечению качества проектирования

Необходимое качество проектирования должно быть обеспечено выполнением процедур и требований системы качества предприятий, соответствующей стандартам ИСО 9001:2008.

2.12 Сроки выполнения проектных работ

Сроки выполнения работ принимаются в соответствии с календарным планом к договору на выполнение данной работы.

2.13 Количество выдаваемых экземпляров

Отчетная документация передается Заказчику в бумажном виде в пяти экземплярах (1 экземпляр - копия в несброшюрованном виде, 4 экземпляра - копия в сброшюрованном виде), и в электронном виде на магнитных и (или) оптических носителях (в т.ч.в формате разработки). 

Документация в электронном виде сдается в форматах тех программных  продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в форматах TIF или PDF.

2.14 Требования к сметной документации

Не требуется.
2.15 Сроки выполнения работ
	Наименование работ
	Стоимость

в тыс. руб.


	Срок начала работ (месяц, год )
	Срок сдачи проектной продукции Заказчику (число, месяц, год)

	1
	2
	3
	4

	Декларация безопасности гидротехнических сооружений 
	
	С момента подписания договора
	15.01.2013 г.


























































































































































































































































