| ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК» ФГУП «ПО «МАЯК» РЕМОНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  | ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.05.2012 |  |  | № | РВ-23/9 |  |  |  |  |  |
|  | [ |  | на выполнение ремонта здания … инв. № 100608 Завод … (ремонт строительных конструкций) |  |  | ] |  |  |  |  |

Основание:

1.Технический отчёт по результатам обследования строительных конструкций  0301.023.0301-ОТС. «УРАЛЬСКИЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ «ВНИПИЭТ» от 20.09.2011;

2. Ведомость дефектов от  08.02.2011 № 2.1.23/1003, составленная Заводом … на 2012 год;

3. Акт   периодического весеннего осмотра от 30.09.2011 № 2.7/5504

| № п/п |  | Наименование работ | Ед. изм | Кол- во | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| Раздел 1. Пристройка в/о ГГ-ДД , 39-41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Корчёвка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателя собирателями на тракторе 79(108)кВт (л.с.), кустарник и мелколесье среднее | га | 0.000352 |  |  |  |
| 2 |  | Разборка бетонной отмостки толщиной 100мм молотками отбойными пневматическими | м3 | 7.9 | 39.66м2 |  |  |
| 3 |  | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (1-9 слоя) | 100м2 | 0.564 |  |  |  |
| 4 |  | Разборка асфальтовой стяжки тол.40мм | 100м2 | 0.564 |  |  |  |
| 5 |  | Разборка теплоизоляции на кровле из шлака толщиной 30 мм | 100м2 | 0.564 |  |  |  |
| 6 |  | Разборка карнизних свесов из листовой стали | 100м | 0.116 |  |  |  |
| 7 |  | Разборка обрешетки из: досок толщиной до 30 мм | 100м2 | 0.0879 |  |  |  |
| 8 |  | Демонтаж плит покрытий площадью до 1м2 при массе до 1т и высоте зданий до 6 м | шт | 66.0 |  |  |  |
| 9 |  | Демонтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия зданий при высоте здания до 6м | т | 1.147 | Балки двутавровые №24 (27.3кг м2), 7шт L=6.0м |  |  |
| 10 |  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100м2 | 0.09 |  |  |  |
| 11 |  | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100м2 | 0.0189 |  |  |  |
| 12 |  | Демонтаж перегородок из стеклянных блоков (194х194х98мм) при высоте этажа до 4м | 100м2 | 0.096 |  |  |  |
| 13 |  | Разборка стен кирпичных тол. 380мм | м3 | 12.55 |  |  |  |
| 14 |  | Разборка бетонных полов тол.120мм | м3 | 5.14 |  |  |  |
| 15 |  | Устройство гидроизоляции обмазочной в 2 слоя по выравненой поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100м2 | 0.247 |  |  |  |
| 16 |  | Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича тол.380мм на растворе М50 | м3 | 11.2 | Кирпич керамический полнотелый ГОСТ 530-2007 (одинарный) М100 |  |  |
| 17 |  | Установка кобылки из брусков тол.50мм L=510мм, через 700мм | шт | 22.0 | Брусок 50х50х510 (0.028м3) |  |  |
| 18 |  | Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича (120 мм) при высоте этажа до 4м из кирпича на растворе М50 | 100м2 | 0.197 | Кирпич керамический полнотелый ГОСТ 530-2007 (одинарный) М100 |  |  |
| 19 |  | Монтаж сборных ж/бетонных перемычек массой до 1т и высоте здания до 5м | 100шт | 0.12 | Перемычки (ГОСТ 948-84), брусковые, плитные, балочные с четвертью, объемом до 0,5 мЗ |  |  |
| 20 |  | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия при высоте здания до 6м | т | 1.147 | Балки двутавровые № 24 L=6м ,7шт ГОСТ 23118-99 |  |  |
| 21 |  | Укладка плит покрытия площадью до 1м2 при массе до 1т | шт | 98.0 | Сплошные плоские панели, плиты из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/мЗ и более, в плотном теле (по наружному обмеру) (нормаль 02.019, с. 1.243. 1-4), марки П1Б, S (м2) 0,47 |  |  |
| 22 |  | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30мм | 100м2 | 0.564 |  |  |  |
| 23 |  | Устройство обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм по периметру кровли | 100м2 | 0.0879 |  |  |  |
| 24 |  | Установка металлических костылей с креплением на дюбель гвозди | кг | 18.58 | Костыли металлические (150х520мм) из листовой ленты 40х4 для карнизных отливов (через 700мм) 22шт(1.26кг)=18.58кг |  |  |
| 25 |  | Дюбель гвозди 6х60 | 100шт | 0.66 |  |  |  |
| 26 |  | Устройство карнизных свесов из листовой стали шириной до 0.6м | 100м | 0.154 | Сталь оцинкованная листовая (ГОСТ 7118) толщиной листа в мм: 0,7 (вес 5,5кг/м2) |  |  |
| 27 |  | Устройство пароизоляции обмазочной в один слой из битумной мастики | 100м2 | 0.564 |  |  |  |
| 28 |  | Утепление покрытий плитами минераловатными тол.150мм повышенной жесткости на битумной мастике | м3 | 8.46 | Плиты минераловатные повышенной жёсткости ППЖ-200 ТУ 67-16-207-93 |  |  |
| 29 |  | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 30мм | 100м2 | 0.564 |  |  |  |
| 30 |  | Устройство бетонного пандуса вдоль стен здания (В7.5) | м3 | 1.8 |  |  |  |
| 31 |  | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной эмульсии, кровля и примыкания | 100м2 | 0.6564 |  |  |  |
| 32 |  | Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных материалов в два слоя | 100м2 | 0.564 | Рулонные кровельные материалы: Унифлекс ЭПП-3,0- нижний слой (расход 116м2 на 100м2) Рулонные кровельные материалы: Унифлекс ЭКП-4,5 - верхний слой (расход 114м2 на 100м2) |  |  |
| 33 |  | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600мм | 100м | 0.154 | Рулонные кровельные материалы: Унифлекс ЭПП-3,0- нижний слой (расход 116м2 на 100м2) Рулонные кровельные материалы: Унифлекс ЭКП-4,5 - верхний слой (расход 114м2 на 100м2) |  |  |
| 34 |  | Крепление кровельного ковра к кирпичным стенам с установкой краевой рейки из оцинкованной стали ( полоса шириной 70мм) | 100м | 0.154 | Сталь оцинкованная листовая (ГОСТ 7118) толщиной листа в мм: 0,7 (вес 5,5кг/м2) |  |  |
| 35 |  | Сталь оцинкованная листовая (ГОСТ 7118) толщиной листа в мм: 0,7 (вес 5,5кг/м2) | кг | 5.93 |  |  |  |
| 36 |  | Дюбели ОМАКС с шурупом 6х60 | 100шт | 1.28 |  |  |  |
| 37 |  | Герметизация крепления примыкания кровельного ковра к кирпичным стенам поверх рейки из оцинкованной стали силиконовыми или акриловыми герметиками | 100м | 0.154 | Мастика герметизирующая нетвердеющая «Сазиласт» |  |  |
| 38 |  | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных из ПВХ профилей совместно с подоконной доской, в каменных стенах площадью проема более 2м2 | м2 | 8.53 | Оконные и балконные блоки из ПХВ профилей (с установленными приборами, стеклопакетами, уплотнительной прокладкой, защитной пленкой на лицевых поверхностях) оконный блок с одностворным стеклопакетом (2 стекла), одна створка центральная, обчное открывание, 1460х1460h, |  |  |
| 39 |  | Герметизации коробок окон мастикой монтажной пеной типа <Makroflex> | 100м | 0.234 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л |  |  |
| 40 |  | Доски подоконные пластиковые толщ. 20мм, шириной 400 мм | м | 5.84 |  |  |  |
| 41 |  | Устройство водоотлива из листовой оцинкованной стали | 100м2 | 0.0128 | Сталь оцинкованная листовая (ГОСТ 7118) толщиной листа в мм: 0,7 (вес 5,5кг/м2) |  |  |
| 42 |  | Саморезы 3,5х9 мм ГОСТ 11652-80 (LN9 имп.) | 10шт | 4.0 |  |  |  |
| 43 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема, м2: до 3 | м2 | 3.78 | Блоки дверные внутренние 900х2100(h) 2шт |  |  |
| 44 |  | Петли: накладные дверные, типа ПН4 | шт | 4.0 |  |  |  |
| 45 |  | Саморезы для петель 3,5х30 мм | шт | 32.0 |  |  |  |
| 46 |  | Герметизации коробок дверей мастикой монтажной пеной типа <Makroflex> (дверные блоки в кирпичных перегородках) | 100м | 0.102 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л |  |  |
| 47 |  | Установка и крепление наличников | 100м | 0.102 |  |  |  |
| 48 |  | Наличники из древесины ГОСТ 8242 Тип Н-1 размер 13-75 мм (расход 1,12м/1м про1ма) | м | 11.43 |  |  |  |
| 49 |  | Установка замков врезных с поворотной ручкой и ключевиной, автоматических замков (с долблением или сверлением) | шт | 1.0 |  |  |  |
| 50 |  | Улучшенная штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым раствором по камню и бетону: стен и перегородок | 100м2 | 0.796 |  |  |  |
| 51 |  | Улучшенная штукатурка внутренних откосов окон и дверей | 100м2 | 0.082 |  |  |  |
| 52 |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100м2 | 0.21 |  |  |  |
| 53 |  | Окраска известковыми составами ранее окрашенных поверхностей стен, перегородок и внутренних откосов по штукатурке | 100м2 | 1.234 |  |  |  |
| 54 |  | Перетирка штукатурки потолков известковым раствором | 100м2 | 0.4149 |  |  |  |
| 55 |  | Известковая окраска потолков по: штукатурке | 100м2 | 0.4149 | Цвет белый |  |  |
| 56 |  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проёмов дверных | 100м2 | 0.0964 | 2.7*1.89=5,1 2.4*1,89=4,54 |  |  |
| 57 |  | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом "Файрекс-400" с подготовкой поверхности с пределом огнестойкости 1 ,0 час | 100м2 | 0.3696 |  |  |  |
| 58 |  | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | м3 | 4.2 |  |  |  |
| 59 |  | Устройство полов: бетонных В15 (М200 фр.10-20) тол. 100мм | 100м2 | 0.4149 | 4.2м3 |  |  |
| 60 |  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен, с лесов и земли | 100м2 | 0.43 |  |  |  |
| 61 |  | Улучшенная штукатурка наружных откосов с земли и лесов | 100м2 | 0.028 |  |  |  |
| 62 |  | Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов | 100м2 | 0.458 | Цвет зелёный |  |  |
| 63 |  | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100м3 | 0.0183 |  |  |  |
| 64 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4 | 100м3 | 0.0183 |  |  |  |
| 65 |  | Устройство основания под отмостку щебеночного (М 1200 фр. 20-40) | м3 | 1.62 |  |  |  |
| 66 |  | Устройство бетонной отмостки шириной 1м, толщиной слоя бетона 100мм | м3 | 1.62 | Бетон В7.5 |  |  |
| Раздел 2. Устройство отмостка в/о ЕЕ-КК , 13-36 (313м х 1.13м) |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | Корчёвка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателя собирателями на тракторе 79(108)кВт (л.с.), кустарник и мелколесье среднее | га | 0.01764 |  |  |  |
| 68 |  | Разборка бетонной отмостки толщиной 140мм молотками отбойными пневматическими | м3 | 43.5 |  |  |  |
| 69 |  | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100м3 | 0.401 |  |  |  |
| 70 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4 | 100м3 | 0.401 |  |  |  |
| 71 |  | Устройство основания под отмостку щебеночного (М 1200 фр.20-40) тол.100мм | м3 | 35.4 |  |  |  |
| 72 |  | Устройство бетонной отмостки шириной 1м, толщиной слоя бетона 100мм | м3 | 35.4 | Бетон В7.5( М100 фр.20-40) |  |  |
| Раздел 3. Устройство отмостки по оси А, 1-13 (87м х 1м) |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | Корчёвка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателя собирателями на тракторе 79(108)кВт (л.с.), кустарник и мелколесье среднее | га | 0.00342 |  |  |  |
| 74 |  | Разборка асфальтовой отмостки молотками отбойными пмевматическими | 100м2 | 1.21 |  |  |  |
| 75 |  | Разборка бетонной отмостки толщиной 140мм молотками отбойными пневматическими | м3 | 12.2 |  |  |  |
| 76 |  | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100м3 | 0.132 |  |  |  |
| 77 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4 тол.100мм | 100м3 | 0.132 |  |  |  |
| 78 |  | Устройство основания под отмостку щебеночного (М 1200 фр.20-40) | м3 | 8.7 |  |  |  |
| 79 |  | Устройство бетонной отмостки шириной 1.4м, толщиной слоя бетона 100мм | м3 | 8.7 | Бетон В7.5( М100 фр.20-40) |  |  |
| Раздел 4. Устройство отмостки по оси 13, А –М (20м х 1.07м) |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | Корчёвка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателя собирателями на тракторе 79(108)кВт (л.с.), кустарник и мелколесье среднее | га | 0.000354 |  |  |  |
| 81 |  | Разборка асфальтовой отмостки молотками отбойными пмевматическими | 100м2 | 0.278 |  |  |  |
| 82 |  | Разборка бетонной отмостки толщиной 100мм молотками отбойными пневматическими | м3 | 2.14 |  |  |  |
| 83 |  | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100м3 | 0.0246 |  |  |  |
| 84 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4 | 100м3 | 0.0246 |  |  |  |
| 85 |  | Устройство основания под отмостку щебеночного (М 1200 фр.20-40) | м3 | 2.14 |  |  |  |
| 86 |  | Устройство бетонной отмостки шириной 1.4м, толщиной слоя бетона 100мм | м3 | 2.14 | Бетон В7.5( М100 фр.20-40) |  |  |
| Раздел 5, Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках. Мусор строительный | Т | 219.0 |  |  |  |
| 88 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до _16____ км (1-й класс груза) | т | 219.0 |  |  |  |
| Раздел Металлоконструкции в/о 21-36,ЕЕ-КК |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | Разборка кровельного покрытия из профилированного листа | 100м2 | 3.348 |  |  |  |
| 90 |  | Разборка кирпичных стен | м3 | 3.3 |  |  |  |
| 91 |  | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проёмов в кирпичных стенах при объёме кладки в одном месте до 1м3 | м3 | 3.3 | Кирпич керамический полнотелый рядовой ГОСТ 530-2007 (одинарный) М100 |  |  |
| 92 |  | Установка деревянных закладных (кобылки) из досок тол.60мм через 700мм (карнизы) | м3/м2 | 0.1644/3.24 | Кобылка60х120х500,54шт 0.12*0.5=0.06м2*54шт=3.24м2; 0.12*0.5*0.06*54=0.1644м3 |  |  |
| 93 |  | Антисептирование древесины (деревянных кобылок) мастикой битумной | м3/м2 | 0.1644/3.24 | Мастика битумная. Универсальная |  |  |
| 94 |  | Очистка металлических поверхностей (прогонов) щетками | 100м2 | 0.18 | №24а d=12.5см 23шт (0.125*6.0*24=18.00м2) |  |  |
| 95 |  | Окраска металлических поверхностей (прогонов) Пентафталевыми красками по огрунтованной поверхности | 100м2 | 0.18 | Пентафталевые краски лак ПФ-170 с 10-15% алюминиевой пудры по грунтовке ГФ-021 |  |  |
| 96 |  | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 10м | 100м2 | 3.348 | Профили гофрированные с трапецеидальной формой гофра (без дополнительных лакокрасочных или полимерных покрытий): оцинкованные (ГОСТ 24045), толщиной профиля, мм: 0,7 марка Н60-845-0.7 |  |  |
| 97 |  | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4.8х80мм | шт | 3014.0 |  |  |  |
| 98 |  | Устройство пароизоляции обмазочной в один слой | 100м2 | 3.348 |  |  |  |
| 99 |  | Установка металлических костылей, карнизных, с креплением на саморезах 30х2,5 из полосовой стали тол.4мм через 700мм | т | 0.04558 | Сталь прокатная полосовая ГОСТ 103-76 тол.4мм (1м.п=1,26кг) 54шт 0.67*1.26=0.8442*54=45.58 520х150 45.58кг |  |  |
| 100 |  | Саморезы 30х2,2 | шт | 162.0 | Саморез30х2,5 |  |  |
| 101 |  | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых материалов насухо, тол. 100мм | м3 | 33.48 | Плиты минераловатные повышенной жёсткости ППЖ-200 ТУ 67-16-207-93 |  |  |
| 102 |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках. Мусор строительный | Т | 8.3 |  |  |  |
| 103 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до _16____ км (1-й класс груза) | т | 8.3 |  |  |  |
|  | Условия производства работ: Производство ремонтных работ в существующих зданиях в стеснённых условиях. |  |  |  |  |