Техническое задание На поставку электромагнита грузоподъемного ЭМГ 117-32/М-У1 с системой управления электромагнитом ПН-500-100А.

1. Наименование поставляемого товара.

1.1. электромагнит грузоподъемный ЭМГ 117-32/М-У1 с системой управления электромагнитом ПН-500-100А. 1.2. Оборудование для Ремонтно-Механического Завода ОАО «Приаргунское Производственное Горно-Химическое Объединение. 1.3. Комплект поставки: электромагнит грузоподъемный ЭМГ 117-32/М-У1 – 1шт. с системой управления электромагнитом ПН-500-100А – 1шт. 2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства) Электромагнит грузоподъемный предназначен для подъема и переноса крановыми механизмами груза из ферромагнитных материалов: металлолом, скрап, металлическая шихта, стружка, а также слябов и поковок. Грузоподъемный электромагнит круглой серии и литым корпусом, с применением оригинальной технологии сборки и новых изоляционных материалов и компаундов обеспечивает: - повышенную прочность и долговечность корпуса магнита, - пониженый нагрева электромагнита, - экономию электроэнергии на тонну переносимого груза, - стабильность грузоподъемных параметров в процессе работы, - высокую продолжительность непрерывной работы, высокую надежность и долговечность обмотки. 2.1. Продукция должна быть изготовлена: - электромагнит грузоподъемный ЭМГ 117-32/М-У1 по ТУ 3458-002-52349083-02 или эквивалент; - система управления электромагнитом ПН-500-100А по ТУ 3458-005-52349083-01 или эквивалент. При поставке эквивалента исполнитель гарантирует, что работа составных частей комплекта поставки будет совместима при эксплуатации. Поставка эквивалента возможна только после обязательного согласования технических характеристик эквивалента с Заказчиком. 2.2. Технические характеристики поставляемого комплекта. ПАРАМЕТРЫ; ЭМГ117-32/М-У1; Эквивалент. Номинальный ток, А; 45±8%; не более 48,6. Мощность номинальная, Вт; 9900; не менее 9900. Мощность при установившейся температуре обмоток, Вт; 6600; Не менее 6600. Сопротивление при 20°С, Ом; 5,3±8%. Грузоподъемность на плите при номинальном токе, кг; 25 000; Не менее 25 000. Грузоподъемность на слябах, кг; 13 500; Не менее 13 500. Грузоподъемность на скрапе ЗА, по ГОСТ-2787-75, кг; 400; Не менее 400. Грузоподъемность на стружке 15А, по ГОСТ-2787-75, кг; 350; Не менее 350. Габаритные размеры, мм АхВхС; 1170х320х1300; 1170х320х1300. Масса, кг (с цепями); 1500; Не более 1500. Материал обмотки; медь; Только медь.

ПАРАМЕТРЫ; ПН-500-100А; эквивалент. Напряжение питания, В; 3х фазное,380. Частота, Гц; 50. Диапазон регулирования выходного напряжения, В; 10—230; Не менее 10 Не более 230. Время размагничивания, сек,; не более 3. Режим работы ПВ, %; 60, 100. Максимально допустимый ток при ПВ-75%, А; 100; Не более 100. Максимально допустимый ток при ПВ-100 %, А; 50; Не более 50. Габаритные размеры, мм, не более; 360х150х375. Масса, кг, не более; 12,2. 3.Требования к потенциальному участнику 3.1.Наличие собственной производственной базы или предоставить документ о законном представительстве завода-производителя, опыт на рынке поставки оборудования более трех лет, на период гарантии сервисное обслуживание за счет исполнителя. Оборудование должно быть изготовлено по ТУ указанных в п.2.1 или эквивалент (только после обязательного согласования эквивалента с заказчиком). 3.2. На момент поставки в адрес Заказчика комплекта оборудования поставщик обязан предоставить Заказчику действующие и заверенные копии в цветном изображении: - сертификат соответствия; - разрешение на применение на территории РФ. 4. Требования к количеству поставляемого товара 4.1. В соответствии с: - приложением №1 к договору (спецификация) - пункт 1.3 данного технического задания.

5. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

5.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

5.2. Поставку произвести с комплектом документации (паспорт  изделия,  инструкция по эксплуатации и др.)

5.3.Оборудование должно быть поставлено комплектом согласно п.№1.3 настоящего технического задания.

6. Требования к обслуживанию товара

6.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

7. Требования к месту поставки товара

7.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

8. Требования к качеству и безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг.

8.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования действующих в РФ стандартам и техническим условиям  ТУ 3458-002-52349083-02,   ТУ 3458-005-52349083-01  или их эквиваленты.

8.2. Поставляемое в комплекте оборудование должно соответствовать безопасным условиям труда по ГОСТ 12.1.019-79  (Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты).

8.3. При выходе поставщика на торги с эквивалентом оборудования, поставщик обязан предоставить копию сертификата соответствия, разрешение на применение и технические параметры оборудования для согласования с заказчиком.

8.4. Продукция должна иметь гарантию качества, требуемые технические характеристики, документацию на русском языке, оборудование должно быть новым, не используемым ранее, выпуска не ранее 2012 года, на период гарантии сервисное обслуживание за счет исполнителя.

8.5.Продукция должна быть изготовлена:

-  электромагнит  грузоподъемный  ЭМГ 117-32/М-У1

по ТУ 3458-002-52349083-02 или эквивалент;

-  система управления электромагнитом ПН-500-100А

по ТУ 3458-005-52349083-01 или эквивалент.

При поставке эквивалента исполнитель гарантирует, что работа составных частей комплекта поставки будет совместима при эксплуатации.

Поставка эквивалента возможна только после обязательного согласования технических характеристик  эквивалента с Заказчиком.

8.6. Поставщик гарантирует бесперебойную работу поставленного оборудования в течение гарантийного срока, но не менее 12 месяцев.

Инициатор закупки:                                                      Селюнин В.А. 8 (30245) 3-04-50

8 924 380 06 12

e-mail: demeronis@mail.ru

Руководитель  РМЗ   ОАО «ППГХО»                                                       Соловьёв В.О.

Согласовано:

Гл.механик ОАО «ППГХО»                                             Зинкевич А.Т.