Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке уровнемеров VEGAFLEX,   сигнализаторов уровня VEGAKON 66, VEGATOR 632 и VEGASWING 63    расширения опытной установки ЦНИЛ.

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. Уровнемеры VEGAFLEX, сигнализаторы уровня   VEGAKON 66, VEGATOR 632 и VEGASWING 63    расширения опытной установки ЦНИЛ.

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Произвести поставку 31(тридцати одного) уровнемеров VEGAFLEX, 24(двадцать четыре) сигнализатора уровня сигнализаторов уровня VEGAKON 66, 33(тридцать три) VEGATOR 632 и 1(один) VEGASWING 63    с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.). Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже.

Уровнемеры VEGAFLEX   расширения опытной установки ЦНИЛ.

(Техническая характеристика)

| № | Наименование | Тип, марка | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уровнемер с направленными микроволнами Стержневое исполнение Длина стержня, мм - 2600 | VEGAFLEX 61 FX61.XXCGB3HAMAX L=2600мм | шт | 1 |
| 2. | Уровнемер с направленными микроволнами Стержневое исполнение Длина стержня, мм - 1800 | VEGAFLEX 61 FX61.XXCGB3HAMAX L=1800мм | шт | 8 |
| 3. | Уровнемер с направленными микроволнами Стержневое исполнение Длина стержня, мм - 1000 | VEGAFLEX 61 FX61.XXCGB3HAMAX L=1000мм | шт | 3 |
| 4. | Уровнемер с направленными микроволнами Стержневое исполнение Длина стержня, мм - 1000 | VEGAFLEX 63 FX63.XXEFCHAMAX L=1000мм | шт | 2 |
| 5. | Уровнемер с направленными микроволнами Стержневое исполнение Длина стержня, мм - 1100 | VEGAFLEX 61 FX61.XXCGB1HAMAX L=1100мм | шт | 4 |
| 6. | Уровнемер с направленными микроволнами Стержневое исполнение Длина стержня, мм - 1400 | VEGAFLEX 61 FX61.XXCGB3HAMAX L=1400мм | шт | 2 |
| 7. | Уровнемер с направленными микроволнами Стержневое исполнение Длина стержня, мм - 1000 | VEGAFLEX 65 FX65.XXАGB3HAMAX L=1000мм | шт | 3 |
| 8. | Уровнемер с направленными микроволнами Стержневое исполнение Длина стержня, мм - 600 | VEGAFLEX 65 FX65.XXАGB3HAMAX L=600мм | шт | 8 |
| 9. | Сигнализатор уровня кондуктивный Длина заземляющего электрода L1,мм -400 Длина электрода максимального уровня L2,мм -400 Корпус –пластик РВТ/IР66 с лампочкой | VEGAKON 66 KON66.XG2VPR | шт | 5 |
| 10 | Сигнализатор уровня кондуктивный Длина заземляющего электрода L1,мм -600 Длина электрода максимального уровня L2,мм -600 Корпус –пластик РВТ/IР66 с лампочкой | VEGAKON 66 KON66.XG2VPR | шт | 15 |
| 11 | Сигнализатор уровня кондуктивный Длина заземляющего электрода L1,мм -200 Длина электрода максимального уровня L2,мм -200 Корпус –пластик РВТ/IР66 с лампочкой | VEGAKON 66 KON66.XG2VPR | шт | 4 |
| 12 | Сигнализатор уровня кондуктивный В комплекте: 1.Измерительный зонд EL1 -2шт Длина,мм -200 2.Устройство формирования сигналов-1шт | EL1.X1VTM VEGATOR 632 TOR632.XXA | комп | 2 |
| 13 | Сигнализатор уровня кондуктивный В комплекте: 1.Многостержневой измерительный зонд EL4 -1шт Длина заземляющего электрода L1,мм -1200 Длина электрода максимального уровня L2,мм -600 Длина электрода минимального уровня L3,мм -1200 2.Устройство формирования сигналов-1шт | EL4.X3VTКM VEGATOR 632 TOR632.XXA | комп | 7 |
| 14 | Сигнализатор уровня кондуктивный В комплекте: 1.Многостержневой измерительный зонд EL4 -1шт Длина заземляющего электрода L1,мм -350 Длина электрода максимального уровня L2,мм -150 Длина электрода минимального уровня L3,мм -350 2.Устройство формирования сигналов-1шт | EL4.X3VTКM VEGATOR 632 TOR632.XXA | комп | 10 |
| 15 | Сигнализатор уровня кондуктивный В комплекте: 1.Многостержневой измерительный зонд EL4 -1шт Длина заземляющего электрода L1,мм -800 Длина электрода максимального уровня L2,мм -300 Длина электрода минимального уровня L3,мм -800 2.Устройство формирования сигналов-1шт | EL4.X3VTКM VEGATOR 632 TOR632.XXA | комп | 2 |
| 16 | Сигнализатор уровня кондуктивный В комплекте: 1.Многостержневой измерительный зонд EL4 -1шт Длина заземляющего электрода L1,мм -800 Длина электрода максимального уровня L2,мм -250 Длина электрода верхнего уровня L3,мм -700 Длина электрода нижнего уровня L4,мм -800 2.Устройство формирования сигналов-1шт | EL4.X4VTКM VEGATOR 632 TOR632.XXA | комп | 12 |
| 17 | Сигнализатор уровня вибрационный Длина вибрирующей вилки, мм -500 Материал – Hastelloy C22 (2.4602) | VEGASWING 63 SWING63.XXGBYXMR | шт | 1 |
| 18 | Муфта приварная для уровнемеров VEGAFLEX Резьба G3/4, материал 316L | 2.30068 | шт | 29 |
| 19 | Муфта приварная для сигнализатора VEGAKON 66 и ЕL4 Резьба G11/2А, материал 316Т | 2.21993 | шт | 55 |
| 20 | Муфта приварная для измерительного зонда ЕL1 Резьба G 1/2А, материал 316Т | 27783 | шт | 4 |

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг  3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику   не позднее августа месяца 2011года.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ                                                                                           11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования, в течение гарантийного срока указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчик.

От Поставщика                                                                                От Покупателя

_____________/_____________                                           ____________/__________

Куратор проекта

Морозов А.П.

_________________________

Начальник ОГМЦ ЦНИЛ

Черный К.Г.

_________________________