ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора 

на поставку портативных обнаружителей паров взрывчатых веществ
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 2.2 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ
РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

               Подраздел 7.1 Требования к количеству

               Подраздел 7.2 Сроки поставки

               Подраздел 7.3 Место поставки продукции

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ «Пилот-М1» исп.4 (или эквивалент)

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Все поставляемое   оборудование  должно  быть новым, изготовлено из современных материалов с применением современных технологий производства, не бывшим в употреблении, не  из ремонта, не восстановленным, выпуска не ранее 1-го квартала 2015 г. 


РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ должен быть предназначен для проверок:

- ручной клади, брошенных предметов;

- багажа и грузов, перевозимых различными видами транспорта;

- почтовой корреспонденции и бандеролей;

- одежды и документов физических лиц;

- производственных и жилых помещений;

- предметов интерьера, автомобилей и пр.;

 на наличие следовых количеств взрывчатых веществ и их паров путем отбора частиц и забора проб воздуха с последующим их анализом при оперативном обследовании различных объектов.
Время готовности к работе не более 10 сек

Пороговая чувствительность не менее 10-13 г/см3 по ТНТ;
Время анализа не более 1 сек
Условия эксплуатации:

- Рабочая температура от +5º С до  +40º С

-Относительная влажность воздуха не более 90 % (при +25º С)

Питание:

-Аккумуляторная батарея, расположенная внутри прибора (время работы от одной батареи не менее 4 часов)

-От сети 220 В/50 Гц

Габариты основного блока обнаружителя не более 300х270х90 мм.

Масса основного блока обнаружителя с аккумуляторной батареей не более 2 кг

Возможность обнаружения взрывчатых веществ (ВВ) на основе ТНТ, НГ, ТЭНа, ЭГДН, гексогена, октогена, тетрила и нитроцеллюлозных порохов, включая смесевые ВВ на их основе.

Способ ионизации пробы - коронный разряд. Радиоактивный источник излучения должен отсутствовать.

Потребление прибора в режиме обнаружения паров - не более 3 Вт.

Срок службы ионизатора пробы должен быть не менее срока службы изделия

В приборе должен отсутствовать реперный канал с ВВ

В состав прибора должны входить программный пакет и кабель с разъемом, необходимые для его подключения к персональному компьютеру через USB порт обеспечивающие вывод на персональный компьютер информации и ее сохранение.

-Программное обеспечение должно позволять выводить на экран монитора персонального компьютера ионограммы, по которой оператор прибора может идентифицировать тип ВВ.

-Программное обеспечение должно передавать сообщения и получать команды по интерфейсу RS-485.

В состав прибора персональная ЭВМ не входит. 

Цикл работы прибора не менее 24 часов с перерывом не более 1 час

В комплект поставки должно входить:

-Детектор паров ВВ(основной блок) - 1 шт.

-Имитатор ВВ (тестовый образец) – 1 шт.

-Устройство нагрева пробы – 1 шт.

-Складная подставка для детектора – 1 шт.

-Пробоотборное устройство – 1 шт.

-Металлическая сетка-концентратор – 3 шт.

-Специальная (пробоотборная) салфетка – 30 шт.

-Сетевой адаптер – 2 шт.

-Зарядное устройство -1 шт.

-Аккумуляторная батарея – 2 шт.

-Пинцет – 1 шт.
-Кабель USB для подключению к компьютеру – 1 шт.

-Программное обеспечение для портативного обнаружителя паров ВВ на CD – 1шт.

-Транспортный чемодан – 1 шт. 

-Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

	Подраздел 2.2 Требования к упаковке

	Портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ должен поставляться в транспортном кейсе.




РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок – не менее 12 месяцев. Срок гарантии должен исчисляться с момента ввода в эксплуатацию. Если в период гарантийного срока эксплуатации обнаружатся дефекты, то Поставщик обязан их устранить или заменить оборудование за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае должен быть продлен соответственно на период устранения дефектов.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
	Инструкция по эксплуатации, сертификаты, паспорта на русском языке.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ
	Все поставляемое   оборудование  должно  быть изготовлено из современных материалов с применением современных технологий производства, не  бывшим в употреблении, не  из ремонта, не восстановленным, выпуска не ранее 1-го квартала 2015 г.
Источник радиоактивного или рентгеновского излучения внутри прибора должен отсутствовать. 


РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	 Ремонт и сервисное обслуживание в гарантийный период должны осуществляться за счет Поставщика. 


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Подраздел 7.1 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ



	 Портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ «Пилот-М1» исп.4 (или эквивалент) – 20 шт. (единовременно)

	Подраздел 7.2 СРОКИ ПОСТАВКИ

	Начало поставки – с даты заключения договора, окончание поставки – не позднее 30 дней с  даты заключения  договора.

	Подраздел 7.3 МЕСТО ПОСТАВКИ  ПРОДУКЦИИ

	  РФ., г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.


Начальник отдела закупки ЭРИ и материалов           ___________ С.А. Каравцев
Исполнитель                                                                   ___________ С.А. Чебунина
