Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на

ПОСТАВКУ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОЗИМЕТРОВ ДЛЯ НУЖД САМАРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «ПРИВОЛЖСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

- «ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОЗИМЕТРОВ ДЛЯ НУЖД САМАРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «ПРИВОЛЖСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

- Основание:

Утвержденная годовая программа закупок ФГУП «РосРАО» на 2013 год.

- Сроки и график выполнения поставки товара:

Дата начала поставки – с даты подписания договора;

Дата окончания поставки –не позднее 31 августа 2013 года.

- Место поставки товара:

самовывоз из транспортной компании г. Самары Самарской области.

- Технические характеристики (индивидуальные дозиметры гамма- и рентгеновского излучения ДВГИ-8Д – 1 комплект):

| Функциональные и технические характеристики: |  |
| --- | --- |
| Диапазон регистрируемых энергий | 0,015 ÷ 2,5 МэВ |
| Диапазон измерения индивидуального эквивалента дозы Нр(10) | 0,01 ÷ 25 мЗв |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения ИЭД | не более ±25 % |
| Анизотропия чувствительности относительно направления градуировки | не более ±5 % |
| Саморазряд дозиметра за 1 ч не превышает: |  |
| - в нормальных условиях | 0,5 мкЗв |
| - в условиях повышенной температуры до +50°С | 1 мкЗв |
| - в условиях пониженной температуры до минус 50°С | 1 мкЗв |
| - в условиях повышенной относительной влажности до 98% при +35°С | 1 мкЗв |
| Питание: |  |
| - дозиметра ДВГ-03Д | 4 элемента типа CR1025 |
| - считывателя КСУ-01 | встроенные аккумуляторы, сеть 220 В/50 Гц |
| Время непрерывной работы дозиметров ДВГ-03Д с одним комплектом элементов | 3 года |
| Время работы считывателя КСУ-01 от встроенных аккумуляторов без подзарядки (при считывании 40 дозиметров 2 раза в сутки) | не менее 30 суток |
| Тип связи считывателя с компьютером | интерфейсы RS-232/USB 2.0 |
| Диапазон рабочих температур: |  |
| - дозиметра | минус 40 ÷ +50°С |
| - считывателя | 10 ÷ 45°С |
| Габаритные размеры, масса: |  |
| - дозиметра | Ø18×126 мм, 0,05 кг |
| - считывателя | 235×242×125 мм, 2,8 кг |
| Комплектность: |  |
| - контрольно-считывающее устройство КСУ-01 (с автономным питанием и питанием от сети) – 1 шт.; - кабель интерфейсный для связи КСУ-01 с ПЭВМ – 1 шт.; - дозиметры ДВГ-03Д – 10 шт.; - программное обеспечение «ДВГИ-монитор» – 1 шт. |  |

- Требования к участникам процедуры закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации (лицензии, сертификаты, допуски с обоснованием их требования):

Участник процедуры закупок должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Требования к документам и сведениям о характеристиках товаров, работ, услуг подлежащим предоставлению в составе Заявки (сертификаты, разрешение на использование):

Сертификат соответствия на продукцию. Наличие свидетельства об утверждении типа средств измерений (метрологическое свидетельство) выдаваемое Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Ростехрегулирования), свидетельство о поверке. Сертификаты, руководство по эксплуатации, технический паспорт на товар, гарантийные талоны должны быть представлены на русском языке. В течение 1-го дня с даты отгрузки Товара письменно уведомить Покупателя об отгрузке и сроках получения Товара у транспортной компании.

- Требования к продукции (технические характеристики, качество, гарантийные сроки):

Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Поставляемый товар должен быть новым, 2012-2013 г.в. (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, бывшего в употреблении, либо собранного из восстановленных узлов). Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации. Тара и упаковка должны обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки.  Доставка  товара производится силами  Поставщика и за счет Поставщика в транспортную компанию г. Самары Самарской области. Приемка поставленного товара осуществляется заказчиком в присутствии уполномоченного лица (сотрудника) транспортной компании  по месту доставки и подтверждается подписанием товарной накладной с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого товара. Гарантия на поставленный товар составляет – 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания соответствующего акта приема-передачи.