Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

СОГЛАСОВАНО:		 			УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель подразделения-			Заместитель Председателя

Заказчика							Закупочного комитета

______________ Р.З. Чапаев				______________ Г.В.Комаров

«   »                   2014 г. 					«   »                   2014 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение ремонта помещений.

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Саров 2014 г.

Техническое задание.

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Техническое задание: 1) Виды и объем изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) | Ремонт здания согласно ведомостям объемов работ. |
|  | 2) Характеристика товаров, объектов (выполнения работ, оказания услуг) | 1.Ведомость объемов работ № 12-178 2.Ведомость объемов работ № 12-247эз 3.Ведомость объемов работ № 013-258 4.Ведомость объемов работ № 013-260 5.Ведомость объемов работ № 013-275 6.Ведомость объемов работ № 013-290 7.Ведомость объемов работ № 013-280 8.Ведомость объемов работ № 013-333 |
|  | 3) Особые условия изготовления товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 1. Допускается досрочное выполнение работ. 2. Наличие у Подрядчика системы охраны труда, соответствующей СТПА 01.01.2005 и действующей во ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» и структурного подразделения или отдельных специалистов осуществляющих охрану труда и технику безопасности не менее 2-х человек в штате организации, имеющих высшее образование или профессиональную переподготовку (повышение квалификации). Специальности: «Промышленное и гражданское строительство", «Безопасность строительно-технологических систем»: "Строительство". Приложить копии трудовых книжек, дипломов, удостоверений и т.д. |
|  | 4) Требования к качеству изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) | Материалы и оборудование, используемые в ходе выполнения работ должны соответствовать требованиям ГОСТ, техническим условиям, сертификатам качества и технической документации, предусмотренной для конкретного вида продукции. |
|  | 5) Объем и сроки предоставления гарантий качества на изготавливаемые товары, (выполняемые работы, оказываемые услуги) | Соблюдение гарантийных сроков и качества строительно-монтажных работ - в течение 5 (пяти) лет с момента подписания актов выполненных работ. |
|  | 6) Контроль за изготовлением товаров (выполнением работ, оказанием услуг) | Контроль за выполнением работ осуществляется ОТНЭЗиС УМиАТ института и инженерами тех. надзора подразделения, в интересах которого ведутся работы путём осмотра объектов согласно Градостроительному Кодексу РФ статья 53. |
|  | 7) Порядок сдачи-приемки изготовленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) | Сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно – согласно актам выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ (форма КС-3). |

Приложение № 1

Юридическое лицо (генеральный подрядчик) привлекаемый застройщиком или заказчиком на основании договора для выполнения работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта (1-го уровня) должен иметь в штате организации следующий персонал и структурные подразделения:

| № п/п | Наименование должности или структурного подразделения | Требования к численности работников | Требования к стажу работников | Требования к образованию, специальностям и специализациям работников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководство: |  |  |  |  |
| 1 | Генеральный директор (директор). | 1 человек. | Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 7 лет. | Высшее образование. |
| 2 | Технический директор (Главный инженер). | 1 человек. | Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 7 лет. | Высшее техническое образование по направлению профессиональной деятельности. |
| 3 | Заместитель генерального директора (директора) по строительству. | 1 человек. | Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 7 лет. | Высшее техническое образование по специальности "Промышленное и гражданское строительство", "Строительство", "Городское строительство и хозяйство", «Теплогазоснабжение и вентиляция», «Шахтное и подземное строительство», «Технологические машины и оборудование для разработки торфяных месторождений» или высшее профессиональное техническое образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности. |
| ИТР: |  |  |  |  |
| 1 | Структурное подразделение, осуществляющие работы по обеспечению работы системы менеджмента качества. | Не менее 2 человек. | Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет. | Высшее техническое образование, повышение квалификации или профессиональная переподготовка по направлению деятельности (внутренний аудит систем менеджмента качества). |
| 2 | Структурное подразделение, осуществляющее работы по обеспечению системы управления проектами (Офис управления проектами). | Не менее 2 человек. | Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет. | Высшее техническое образование, повышение квалификации или профессиональная переподготовка по системе Управления проектами |
| 3 | Структурное подразделение, осуществляющее работы по обеспечению технической документацией и сдачу объекта в эксплуатацию. | Не менее 6 человек. | Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет. | Не менее 3 человек по специальности: «Промышленное и гражданское строительство», или высшее профессиональное техническое образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности. Не менее 1человек. по специальности: «Электроэнергетика», «Электрические устройства», «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» или высшее профессиональное техническое образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности. |
| 4 | Структурное подразделение, осуществляющее планирование и контроль финансово-экономической деятельности. | Не менее 4 человек. | Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет. | По специальности «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» или высшее профессиональное техническое образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности. |
| 5 | Структурное подразделение, осуществляющее выбор субподрядных организаций, проведение тендеров и заключение договоров. | Не менее 2 человек. | Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет. | По специальности «Юриспруденция» или высшее образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности |
| 6 | Структурное подразделение, осуществляющее охрану труда и технику безопасности. | Не менее 1 человек. | Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет. | По специальности "Промышленное и гражданское строительство", «Безопасность строительно-технологических систем»: "Строительство" или высшее профессиональное техническое образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности. |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 12-247эз |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Здание А. Ремонтные работы. Комнаты. |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. |  | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Раздел 1. Слаботочные сети. К.211,220а,220б,221. |  |  |  |  |
| Демонтаж. |  |  |  |  |
| 1 | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной | 100 м кабеля |  | 2 |
| 2 | Розетка микрофонная | 1 шт. |  | 22 |
| 3 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. |  | 12 |
| 4 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | 100 м |  | 0.6 |
| 5 | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной | 100 м кабеля |  | 2.7 |
| Телефонизация. |  |  |  |  |
| 6 | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной | 100 м кабеля |  | 0.7 |
| 7 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | 100 м |  | 1.8 |
| 8 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м |  | 1.8 |
| 9 | Кабель КПСВВ 1*2*0.5 | м |  | 255 |
| 10 | Розетка микрофонная | 1 шт. |  | 10 |
| 11 | Розетка RJ-11 | шт |  | 10 |
| Радиофикация. |  |  |  |  |
| 14 | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной | 100 м кабеля |  | 0.5 |
| 15 | Кабель КПСВВ 1*2*0.5 | м |  | 50 |
| 16 | Розетка | 1 шт. |  | 4 |
| 17 | Радиорозетка РПВ-2 | шт. |  | 4 |
| 18 | Разделка и включение кабеля или провода однопарного: низкочастотного | 10 концов кабеля |  | 0.4 |
| Пожарная сигнализация. |  |  |  |  |
| 19 | Конструкция для установки извещателя | 1 шт. |  | 12 |
| 20 | Конструкция для установки извещателя | шт. |  | 12 |
| 21 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. |  | 12 |
| 22 | Розетка б/у | 1 шт. |  | 32 |
| 23 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм б/у | 100 м |  | 0.45 |
| 25 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным Giga UTP кат.5е б/у | 100 м |  | 2.3 |
| 26 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м |  | 0.47 |
| 27 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм | м |  | 47 |
| 28 | Разделка и включение кабеля или провода однопарного: низкочастотного | 10 концов кабеля |  | 0.4 |
| 29 | Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии | 1 усилительный участок цепи |  | 2 |
| Раздел 2. Электроосвещение.Ком.126,127,126а, 127а.,206,211, 220 ,221. |  |  |  |  |
| Демонтаж. |  |  |  |  |
| 30 | Демонтаж кабеля | 100 м |  | 2 |
| 31 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. |  | 0.38 |
| 32 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. |  | 0.66 |
| Монтаж. |  |  |  |  |
| 33 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. |  | 0.4 |
| 34 | Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 418 (605) с ЭПРА | шт. |  | 40 |
| 35 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18 | 10 шт. |  | 16 |
| 36 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт. |  | 16 |
| 37 | Розетка штепсельная: трехполюсная | 100 шт. |  | 0.75 |
| 38 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом | шт. |  | 51 |
| 40 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. |  | 0.05 |
| 41 | Выключатели | шт. |  | 4 |
| 42 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. |  | 0.02 |
| 43 | Выключатели | шт. |  | 2 |
| 44 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м |  | 2.54 |
| 45 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м |  | 0.7 |
| 46 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м |  | 0.115 |
| 47 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2 | 1000 м |  | 0.007 |
| 48 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м |  | 0.004 |
| 49 | Разветвительная коробка: У994 | шт. |  | 12 |
| 50 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м |  | 0.21 |
| 51 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м |  | 0.09 |
| 52 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром: 20 мм | 10 м |  | 0.9 |
| 53 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м |  | 0.09 |
| 54 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м |  | 0.69 |
| 55 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм | м |  | 69 |
| 56 | Элементы соеденительные для коробов электротехнических пластмассовых | шт. |  | 7 |
| 57 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм | 1 шт. |  | 1 |
| 58 | Щиты распределительные | шт. |  | 1 |
| 59 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 жил |  | 0.08 |
| 60 | Прибор или аппарат | 1 шт. |  | 9 |
| 61 | Устройства защитного отключения «IЕК» УЗО ВД1-63 2Р 16-40А, ток утечки 30 мА | шт. |  | 8 |
| 62 | Выключатели автоматические А3803МТ У3 I-16А | шт. |  | 1 |
| 63 | Прибор или аппарат | 1 шт. |  | 1 |
| 64 | Выключатели автоматические ВА-00 У3 I-50А | шт. |  | 1 |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 12-178эз |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Здание А.Ремонтные работы.Комнаты. |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Общестроительные работы. |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0.91 |
| 2 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0.91 |
| 3 | Разборка покрытий полов: паркетных | 100 м2 покрытия | 0.91 |
| 4 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 | 100 мест | 0.31 |
| 5 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): оконным проемом с огрунтовкой | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 2.87 |
| 6 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0.2 |
| 8 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0.055 |
| 10 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0.91 |
| 11 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 2.87 |
| 12 | Окраска стен, оклееных стеклообоями, обоями ,красками за 2 раза | 100 м2 поверхности стен | 2.87 |
| 13 | Облицовка стен из ламинированной доски (отбойная доска) | 100 м2 облицовки стен | 0.23 |
| 14 | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: заполнений дверных проемов за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия | 0.33 |
| 15 | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 10 мм | 100 м2 стяжки | 0.91 |
| 17 | Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 | 100 м2 покрытия | 0.91 |
| 18 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтуса | 0.91 |
| 19 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей откосов, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.18 |
| 20 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей ниш, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.12 |
| 21 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.18 |
| 22 | Установка жалюзи | 100 шт. изделий | 0.06 |
| 23 | Жалюзи | м2 | 22.5 |
| 24 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0.054 |
| 25 | Ремонт штукатурки по камню и бетону подоконной доски цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.06 |
| 26 | Установка решеток на радиаторы | 100 шт. изделий | 0.06 |
| 27 | Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,2 м | м2 | 4.32 |
| 28 | Устройство перфорированных уголков на откосы | 100 м | 0.37 |
| 29 | Установка решеток жалюзийных | 1 решетка | 6 |
| 30 | Установка потолочных дефлекторов | 1 решетка | 6 |
| 31 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0378 |
| 32 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 6 |
| 33 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза | 1 т груза | 6 |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 013-258 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смена оконных блоков. Здание А. |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Раздел 1. |  |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.202 |  |
| 2 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0.202 | Оконная конструкция поворотно-откидная из ПВХ профиля изготовленная из профиля VEKA, GEALAN, REHAU, ARTEC с толщиной внутренней стенки не менее 3 мм в соответствии с ГОСТ 30674-99 (с попр. 2001), с фурнитурой производства Австрии, Германии марок MACO, ZIGENIA-AUBI, ROTO, с 2-х камерным стеклопакетом энергосберегающим произведенным по технологии с использованием герметизирующей ленты «DURASEL» согласно ГОСТ24866-99,26602.1-99,26602.3-99,26302-93,30779-2001 с сопротивлением теплопередаче для стеклопакетов СПО 4М1-16-4М1 не менее 0,345 м2хС/Вт, для стеклопакетов СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 не менее 0.49 м2хС/Вт. |
| 3 | Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый | м2 | 5.46 |  |
| 4 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п. м | 0.096 |  |
| 5 | Доски подоконные ПВХ, шириной: 600 мм | м | 9.6 |  |
| 6 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0.372 |  |
| 7 | Устройство финишного профиля поливинилхлоридного: на винтах самонарезающих | 100 м | 0.512 |  |
| 8 | Устройство нижних заглушин | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.048 |  |
| 9 | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0.223 |  |
| 10 | Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной | м2 | 23.42 |  |
| 11 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0.096 |  |
| 12 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 9.6 |  |
| 13 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.054 |  |
| 14 | Окраска наружных откосов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.054 |  |
| 15 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 2 |  |
| 16 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 2 |  |

|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №013-260 Ремонт комнат. Здание А. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Раздел 1. |  |  |  |  |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0.28 |  |
| 2 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 покрытия | 0.463 |  |
| 3 | Разборка покрытий полов: паркетных | 100 м2 покрытия | 0.463 |  |
| 4 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытия | 0.13 |  |
| 5 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.13 |  |
| 6 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0.13 |  |
| 7 | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм | 100 м2 стяжки | 0.463 |  |
| 8 | Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 | 100 м2 стяжки | 0.463 |  |
| 9 | Устройство покрытий: из линолеума на клее «Бустилат» | 100 м2 покрытия | 0.463 |  |
| 10 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -47.23 |  |
| 11 | Линолеум полукоммерческий гетерогенный "TARKETT " (толщина 3,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32) | м2 | 47.23 |  |
| 12 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0.28 |  |
| 13 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0.01 |  |
| 14 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием | шт. | 1 |  |
| 15 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 1.058 |  |
| 16 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.101 |  |
| 17 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0.101 | Оконная конструкция поворотно-откидная из ПВХ профиля изготовленная из профиля VEKA, GEALAN, REHAU, ARTEC с толщиной внутренней стенки не менее 3 мм в соответствии с ГОСТ 30674-99 (с попр. 2001), с фурнитурой производства Австрии, Германии марок MACO, ZIGENIA-AUBI, ROTO, с 2-х камерным стеклопакетом энергосберегающим произведенным по технологии с использованием герметизирующей ленты «DURASEL» согласно ГОСТ24866-99,26602.1-99,26602.3-99,26302-93,30779-2001 с сопротивлением теплопередаче для стеклопакетов СПО 4М1-16-4М1 не менее 0,345 м2хС/Вт, для стеклопакетов СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 не менее 0.49 м2хС/Вт. |
| 18 | Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый | м2 | 3 |  |
| 19 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п. м | 0.09 |  |
| 20 | Доски подоконные ПВХ, шириной: 700 мм | м | 9 |  |
| 21 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0.236 |  |
| 22 | Устройство финишного профиля поливинилхлоридного: на винтах самонарезающих | 100 м | 0.258 |  |
| 23 | Устройство нижних заглушин | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.02 |  |
| 24 | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0.112 |  |
| 25 | Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной | м2 | 11.76 |  |
| 26 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0.09 |  |
| 27 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 9 |  |
| 28 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.037 |  |
| 29 | Окраска наружных откосов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.037 |  |
| 30 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 1.058 |  |
| 31 | Грунтовка акриловая: ВД-АК-133 | т | 0.0138 |  |
| 32 | Сплошная шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.058 |  |
| 33 | Оклейка стеклообоями стен по монолитной штукатурке | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 1.058 |  |
| 34 | Клей для обоев: КМЦ | т | -0.0031 |  |
| 35 | Клей для стеклообоев: ПЛАСТ СТАНДАРТ, PROFI QUICK | кг | 3.4 |  |
| 36 | Окраска стен, оклееных стеклообоями | 100 м2 поверхности стен | 1.058 |  |
| 37 | Краска водоэмульсионная | т | 0.0339 |  |
| 38 | Устройство отбойной доски из древесностружечных плит: фанерованных шпоном | 100 м2 облицовки стен | 0.06 |  |
| 39 | Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм | м2 | 6.15 |  |
| 40 | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: заполнений дверных проемов за 2 раза | 100 м2 покрытия поверхности | 0.046 |  |
| 41 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% (ниши радиаторов) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.045 |  |
| 42 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.065 |  |
| 43 | Установка радиаторных ограждений | 100 шт. изделий | 0.03 |  |
| 44 | Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,2 м | м2 | 2.16 |  |
| 45 | Установка жалюзи | 100 шт. изделий | 0.03 |  |
| 46 | Жалюзи плотные BLKAT | м2 | 11.25 |  |
| 47 | Установка в подвесных потолках анемостатов | 1 решетка | 2 |  |
| 48 | Диффузоры потолочные пластиковые универсальные ДПУ-М, диаметр 125 мм | шт. | 2 |  |
| 49 | Смена жалюзийных решеток | 100 жалюзийных решеток | 0.02 |  |
| 50 | Смена: гибких подводок | 100 приборов | 0.04 |  |
| 51 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 6 |  |
| 52 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 6 |  |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 013-275 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт л/к. Здание Б. |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Раздел 1. |  |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных | 100 м2 | 0.273 |  |
| 2 | Разборка плинтусов: цементных | 100 м плинтуса | 0.998 |  |
| 3 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 покрытия | 0.868 |  |
| 4 | Разборка в зданиях и сооружения покрытий полов: из плиток, уложенных на растворе | 100 м2 покрытия | 0.868 |  |
| 5 | Разборка в зданиях и сооружения цементных стяжек толщиной 25 мм | 100 м2 покрытия | 0.868 |  |
| 6 | На каждые 5 мм изменения толщины добавлять к расценке 46-04-011-12 | 100 м2 покрытия | 0.868 |  |
| 7 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.868 |  |
| 8 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0.868 |  |
| 9 | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм | 100 м2 стяжки | 0.073 |  |
| 10 | Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 | 100 м2 стяжки | 0.073 |  |
| 11 | Устройство покрытий: из линолеума на клее «Бустилат» | 100 м2 покрытия | 0.073 |  |
| 12 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -7.446 |  |
| 13 | Линолеум полукоммерческий гетерогенный "TARKETT ИДИЛЛИЯ" (толщина 3,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32) | м2 | 7.5 |  |
| 14 | Грунтование грунтовкой "Бетоконтакт" поверхностей ступеней и стяжки | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1.663 |  |
| 15 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | -22.95 |  |
| 16 | Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 22.95 |  |
| 17 | Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм | 100 м2 поверхности облицовки | 0.78 |  |
| 18 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 покрытия | 0.795 |  |
| 19 | Устройство плинтусов и "сапожка": из плиток керамогранитных | 100 м плинтуса | 1.327 |  |
| 20 | Плитки керамические плинтусные прямые | м | -134 |  |
| 21 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм | м2 | 13.4 |  |
| 22 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 1.456 |  |
| 23 | Устройство коробов по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слойоконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0.392 |  |
| 24 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.32 |  |
| 25 | Очистка вручную поверхности стен от масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 4.827 |  |
| 26 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 4.827 |  |
| 27 | Сплошная шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4.827 |  |
| 28 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 1.456 |  |
| 29 | Грунтовка акриловая: ВД-АК | т | 0.0189 |  |
| 30 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.456 |  |
| 31 | Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием: BAYRAMIX вручную | 100 м2 отделываемой поверхности | 1.85 |  |
| 32 | Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат Микро | кг | -148 |  |
| 33 | Покрытие текстурное BAYRAMIX: | кг | 148 |  |
| 34 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.977 |  |
| 35 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 1.75 |  |
| 36 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.45 |  |
| 37 | Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг | 100 м решетки | 0.555 |  |
| 38 | Устройство металлических ограждений: без поручней | 100 м ограждения | 0.555 |  |
| 39 | Ограждения лестниц (хромированные) | м | 55.5 |  |
| 40 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0.0756 |  |
| 41 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0.0756 | Оконная конструкция поворотно-откидная из ПВХ профиля изготовленная из профиля VEKA, GEALAN, REHAU, ARTEC с толщиной внутренней стенки не менее 3 мм в соответствии с ГОСТ 30674-99 (с попр. 2001), с фурнитурой производства Австрии, Германии марок MACO, ZIGENIA-AUBI, ROTO, с 2-х камерным стеклопакетом энергосберегающим произведенным по технологии с использованием герметизирующей ленты «DURASEL» согласно ГОСТ24866-99,26602.1-99,26602.3-99,26302-93,30779-2001 с сопротивлением теплопередаче для стеклопакетов СПО 4М1-16-4М1 не менее 0,345 м2хС/Вт, для стеклопакетов СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 не менее 0.49 м2хС/Вт. |
| 42 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0.158 |  |
| 43 | Устройство финишного профиля поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0.158 |  |
| 44 | Устройство нижних заглушин | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.01 |  |
| 45 | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0.094 |  |
| 46 | Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной | м2 | 9.87 |  |
| 47 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.02 |  |
| 48 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0.09 |  |
| 49 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.09 |  |
| 50 | Блоки дверные наружные или тамбурные: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) | м2 | -9 |  |
| 51 | Двери распашные , с равнопольными полотнами без порога из алюминиевого профиля | шт. | 2 |  |
| 52 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 шт. | 2 |  |
| 53 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 2 |  |
| 54 | Установка радиаторных ограждений | 100 шт. изделий | 0.04 |  |
| 55 | Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,2 м | м2 | 2.88 |  |
| 56 | Устройство каркаса тамбура и лестничной площадки | 1 т конструкций | 0.55 |  |
| 57 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката с отверстиями | т | 0.55 |  |
| 58 | Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях | 1 м3 | 1 |  |
| 59 | Установка перегородок из ПВХ площадью более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.25 |  |
| 60 | Монтаж перегородок тамбура: из алюминиевых сплавов звукоизоляционных | 100 м2 | 0.3 |  |
| 61 | Входная группа их алюминиевого профиля утепленная по типу сэндвич с двойным стеклопакетом | м2 | 30 |  |
| 62 | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов | 100 м2 вертикальной проекции | 4.825 |  |
| 63 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 17 |  |
| 64 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 17 |  |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 013-280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электромонтажные работы. Здание А. Кабинет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Наименование |  | Ед. изм. |  |  | Кол. |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |
| Раздел 1. Электроосвещение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж кабеля |  | 100 м |  |  | 0.62 |  |  |
| 2 |  | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп |  | 100 шт. |  |  | 0.15 |  |  |
| 3 |  | Демонтаж: выключателей, розеток |  | 100 шт. |  |  | 0.2 |  |  |
| 4 |  | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. |  |  | 0.03 |  |  |
| 5 |  | Выключатели ВК-11-1930 |  | шт. |  |  | 3 |  |  |
| 6 |  | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. |  |  | 0.22 |  |  |
| 7 |  | Розетка штепсельная с заземляющим контактом трехместная |  | шт. |  |  | 6 |  |  |
| 8 |  | Розетка штепсельная с заземляющим контактом четырехместная |  | шт. |  |  | 1 |  |  |
| 9 |  | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок |  | 100 м |  |  | 1.05 |  |  |
| 10 |  | Кабель силовой с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции оболочкой из ПВХ пластиката пониженнойгорючести: ВВГнг-LS, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 2,5 мм2 |  | 1000 м |  |  | 0.055 |  |  |
| 11 |  | Кабель силовой с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции оболочкой из ПВХ пластиката пониженнойгорючести: ВВГнг-LS, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2 |  | 1000 м |  |  | 0.05 |  |  |
| 12 |  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2 |  | 100 шт. |  |  | 0.15 |  |  |
| 13 |  | Светильники светодиодный LL- ДВО-01-045 |  | шт. |  |  | 15 |  |  |
| Раздел 2. Демонтаж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Демонтаж кабеля |  | 100 м |  |  | 2.8 |  |  |
| 15 |  | Демонтаж: выключателей, розеток |  | 100 шт. |  |  | 0.06 |  |  |
| 16 |  | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  | 1 шт. |  |  | 3 |  |  |
| 17 |  | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм |  | 100 м |  |  | 0.35 |  |  |
| 18 |  | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича |  | 100 отверстий |  |  | 0.03 |  |  |
| 19 |  | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 |  | 100 отверстий |  |  | 0.03 |  |  |
| Раздел 3. Монтаж слаботочных сетей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефонизация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной |  | 100 м кабеля |  |  | 0.6 |  |  |
| 21 |  | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  | 100 м |  |  | 0.4 |  |  |
| 22 |  | Кабель КПСВВ 1*2*0.5 |  | м |  |  | 100 |  |  |
| 23 |  | Розетка микрофонная |  | 1 шт. |  |  | 6 |  |  |
| 24 |  | Розетка RJ-11 |  | шт |  |  | 6 |  |  |
| Радиофикация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной |  | 100 м кабеля |  |  | 0.05 |  |  |
| 26 |  | Кабель КПСВВ 1*2*0.5 |  | м |  |  | 5 |  |  |
| 27 |  | Розетка микрофонная |  | 1 шт. |  |  | 1 |  |  |
| 28 |  | Радиорозетка РПВ-2 |  | шт. |  |  | 1 |  |  |
| Пожарная сигнализация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Конструкция для установки извещателя |  | 1 шт. |  |  | 3 |  |  |
| 30 |  | Конструкция для установки извещателя |  | шт. |  |  | 3 |  |  |
| 31 |  | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  | 1 шт. |  |  | 3 |  |  |
| 32 |  | Розетка микрофонная |  | 1 шт. |  |  | 16 |  |  |
| 33 |  | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм (без закупки) |  | 100 м |  |  | 0.35 |  |  |
| 34 |  | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной( без закупки) |  | 100 м кабеля |  |  | 2 |  |  |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 013-290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт лестничной клетки. Здание В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование |  | Ед. изм. |  |  | Кол. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок |  | 100 м2 облицовки |  |  | 3.501 |  |  |  |  |  |
| 2 | Разборка покрытий полов: из плиток, уложенных на растворе |  | 100 м2 покрытия |  |  | 0.826 |  |  |  |  |  |
| 3 | Разборка цементных стяжек толщиной 30 мм |  | 100 м2 покрытия |  |  | 0.826 |  |  |  |  |  |
| 5 | Устройство стяжек: цементных толщиной 50 мм |  | 100 м2 стяжки |  |  | 0.826 |  |  |  |  |  |
| 7 | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 10 мм |  | 100 м2 стяжки |  |  | 0.069 |  |  |  |  |  |
| 9 | Грунтование поверхностей стяжки и ступеней: пористых (камень, кирпич, бетон и т д) |  | 100 м2 обрабатываемой поверхности |  |  | 1.592 |  |  |  |  |  |
| 11 | Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ |  | кг |  |  | 21.97 |  |  |  |  |  |
| 12 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см |  | 100 м2 покрытия |  |  | 0.757 |  |  |  |  |  |
| 13 | Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных |  | 100 м плинтуса |  |  | 1.212 |  |  |  |  |  |
| 14 | Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 0.766 |  |  |  |  |  |
| 15 | Устройство покрытий: из линолеума на клее «Бустилат» |  | 100 м2 покрытия |  |  | 0.069 |  |  |  |  |  |
| 17 | Линолеум полукоммерческий гетерогенный "TARKETT " (толщина 4,2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) |  | м2 |  |  | 7.038 |  |  |  |  |  |
| 18 | Облицовка лестничных маршей из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» |  | 100 м2 потолка |  |  | 1.26 |  |  |  |  |  |
| 20 | Листы гипсоволокнистые: влагостойкие ГВЛВ 12,5 мм |  | м2 |  |  | 139.9 |  |  |  |  |  |
| 21 | Облицовка вторым слоем ГВЛ при отделке под окраску с креплением на пристенный металлический каркас |  | 100 м2 отделываемой поверхности |  |  | 1.26 |  |  |  |  |  |
| 23 | Листы гипсоволокнистые: влагостойкие ГВЛВ 12,5 мм |  | м2 |  |  | 132.3 |  |  |  |  |  |
| 24 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя |  | 100 м2 стен (за вычетом проемов) |  |  | 3.501 |  |  |  |  |  |
| 25 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  |  | 0.11 |  |  |  |  |  |
| 26 | Сплошная шпатлевка при окраске по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 5.557 |  |  |  |  |  |
| 27 | Сплошная шпатлевка при окраске по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 1.26 |  |  |  |  |  |
| 28 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков |  | 100 м2 покрытия |  |  | 1.26 |  |  |  |  |  |
| 30 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен |  | 100 м2 покрытия |  |  | 5.557 |  |  |  |  |  |
| 32 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 1.26 |  |  |  |  |  |
| 33 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 3.547 |  |  |  |  |  |
| 34 | Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием вручную |  | 100 м2 отделываемой поверхности |  |  | 2.01 |  |  |  |  |  |
| 35 | Покрытие текстурное BAYRAMIX: |  | кг |  |  | 160.8 |  |  |  |  |  |
| 36 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 0.27 |  |  |  |  |  |
| 37 | Установка уголков ПВХ на клее |  | 100 п. м |  |  | 1.05 |  |  |  |  |  |
| 38 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0.67 |  |  |  |  |  |
| 39 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок |  | 100 м2 |  |  | 0.0572 |  |  |  |  |  |
| 40 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления |  | 100 м2 проемов |  |  | 0.0572 |  | Оконная конструкция поворотно-откидная из ПВХ профиля изготовленная из профиля VEKA, GEALAN, REHAU, ARTEC с толщиной внутренней стенки не менее 3 мм в соответствии с ГОСТ 30674-99 (с попр. 2001), с фурнитурой производства Австрии, Германии марок MACO, ZIGENIA-AUBI, ROTO, с 2-х камерным стеклопакетом энергосберегающим произведенным по технологии с использованием герметизирующей ленты «DURASEL» согласно ГОСТ24866-99,26602.1-99,26602.3-99,26302-93,30779-2001 с сопротивлением теплопередаче для стеклопакетов СПО 4М1-16-4М1 не менее 0,345 м2хС/Вт, для стеклопакетов СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 не менее 0.49 м2хС/Вт. |  |  |  |
| 41 | Устройство нижних заглушин |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 42 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  |  | 0.02 |  |  |  |  |  |
| 43 | Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0.02 |  |  |  |  |  |
| 44 | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |  | 100 м2 облицовки |  |  | 0.057 |  |  |  |  |  |
| 45 | Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной |  | м2 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 46 | Установка уголков ПВХ на клее |  | 100 п. м |  |  | 0.124 |  |  |  |  |  |
| 47 | Устройство финишного профиля поливинилхлоридного: на винтах самонарезающих |  | 100 м плинтуса |  |  | 0.114 |  |  |  |  |  |
| 48 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных |  | 100 м2 |  |  | 0.138 |  |  |  |  |  |
| 49 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 |  | 100 м2 проемов |  |  | 0.138 |  |  |  |  |  |
| 50 | Блоки дверные двупольные облицованные шпоном дуба |  | м2 |  |  | 13.8 |  |  |  |  |  |
| 51 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение двупольных |  | компл. |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 52 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом |  | компл. |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 53 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям |  | 1 шт. |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 54 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе |  | шт. |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 55 | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов |  | 100 м2 вертикальной проекции |  |  | 1.275 |  |  |  |  |  |
| 56 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза |  |  | 15.5 |  |  |  |  |  |
| 57 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза |  | 1 т груза |  |  | 15.5 |  |  |  |  |  |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 013-333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонтные работы. Здание А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Наименование |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Кол. |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разборка покрытий полов: из линолеума |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  | 0.81 |  |
| 2 |  | Разборка плинтусов: деревянных |  |  | 100 м плинтуса |  |  |  | 0.73 |  |
| 3 |  | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 |  |  | 100 мест |  |  |  | 0.37 |  |
| 4 |  | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм |  |  | 100 м2 стяжки |  |  |  | 0.81 |  |
| 5 |  | Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 |  |  | 100 м2 стяжки |  |  |  | 0.81 |  |
| 6 |  | Устройство покрытий: из линолеума на клее «Бустилат» |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  | 0.81 |  |
| 7 |  | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ |  |  | м2 |  |  |  | -82.62 |  |
| 8 |  | Линолеум полукоммерческий гетерогенный "TARKETT" (толщина 3,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32) |  |  | м2 |  |  |  | 82.62 |  |
| 9 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  |  | 100 м плинтуса |  |  |  | 0.73 |  |
| 10 |  | Укладка металлического накладного профиля (порога) |  |  | 100 м профиля |  |  |  | 0.085 |  |
| 11 |  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 10 мм |  |  | м |  |  |  | 8.925 |  |

Бнятова Светлана Викторовна

2-29-86 1 БС 06.05.2014 г.