ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на ремонт проходной ТП4891- II-5П Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2  Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3  Сведения о месте выполнения работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. Требования к особым условиям работ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Ремонт проходной ТП 4891-II-5П Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ ФГУП «РосРАО»

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

Ремонт проходной ТП4891- II-5П Самарского отделения: замена отделки стен и потолков на негорючие материалы, замена входных дверей, ремонт полов, замена электропроводки.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет (ПХРО Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»)

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Выполняется ремонт проходной ТП4891-II-5П - замена отделки стен и дверных и оконных откосов на негорючие материалы - 52м2; - замена отделки потолков на негорючие материалы – 14 м2; - замена внутренней двери (1 шт.) и наружных металлических входных дверей (2 шт.); - ремонт полов – 5м2; - замена электропроводки.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

Проект производства работ является основным документом, организующим производство работ в соответствии с технологическими правилами, требованиями к охране труда, экологической безопасности и качеству работ выполняется согласно СНиП 3.01.01-85* Состав ППР на выполнение ремонтных работ: Календарный план производства работ (устанавливает последовательность и сроки выполнения работ, определяет потребность трудозатрат и механизмов). График поступления на объект материалов. Технологические карты (технологические схемы) на выполнение отдельных видов работ (сложных работ, выполнением новых методов или типовые) Требования по технике безопасности.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

Таблица 1

| № п\п | Наименование | Единица измерения | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Замена отделки стен и потолков на негорючие материалы |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Разборка пластиковых подвесных потолков из панелей ПВХ | м2 | 14 |
| 2 | Разборка пластиковой облицовки стен и откосов из панелей ПВХ | м2 | 52 |
| 3 | Разборка деревянного каркаса стен и откосов под МДФ | м2 стен | 52 |
| 4 | Разборка деревянного каркаса потолков под МДФ | м2 стен | 14 |
| 5 | Погрузка вручную при автомобильных перевозках материала: Мусор строительный, | т | 2 |
| 6 | Перевозка груза 1 класса до 30 км, | т | 2 |
|  | Стены |  |  |
| 7 | Штукатурка поверхностей стен внутри здания цементно-известковым или цементным раствором | м2 штукатуриваемой поверхности | 40 |
| 8 | Шпаклевка поверхностей стен под окраску | м2 отделываемой поверхности | 40 |
| 9 | Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза | м2 покрытия | 40 |
| 10 | Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 стен | 40 |
| 11 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов | м2 штукатуриваемой поверхности | 12 |
| 12 | Шпаклевка поверхностей оконных и дверных откосов | м2 отделываемой поверхности | 12 |
| 13 | Покрытие поверхностей оконных и дверных откосов грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза | м2 покрытия | 12 |
| 14 | Окраска поверхностей оконных и дверных откосов оливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 окрашиваемой поверхности | 12 |
|  | Потолок |  |  |
| 15 | Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 14 |
|  | - Ремонт полов |  |  |
| 16 | Разборка покрытий полов из линолеума | м2 | 5 |
| 17 | Разборка плинтусов | м.п. | 20 |
| 18 | Устройство полов из плиток гладких неглазурованных керамических | м2 | 5 |
| 19 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м.п. | 20 |
|  | - Замена входных дверей |  |  |
| 20 | Демонтаж внутренней двери | шт | 1 |
| 21 | Демонтаж наружной металлической двери | шт | 2 |
| 22 | Установка двери из ПВХ | шт | 1 |
| 23 | Монтаж дверей металлических | шт | 2 |
|  | - Замена электропроводки |  |  |
| 24 | Демонтаж кабеля | м | 100 |
| 25 | Демонтаж светильников | шт | 3 |
| 26 | Демонтаж выключателей | шт | 2 |
| 27 | Демонтаж розеток | шт | 3 |
| 28 | Прокладка труб ПВХ для затягивания проводов | м | 50 |
| 29 | Затягивание провода в проложенные трубы | м | 100 |
| 30 | Монтаж светильника в подвесных потолках | шт | 3 |
| 31 | Монтаж выключателя одноклавишного утопленного типа при закрытой проводке | шт | 2 |
| 32 | Монтаж розетки штепсельной трехполюсной | шт | 3 |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

- Материалы, изделия, конструкции должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), сертификатам соответствия. - Материалы и оборудование для производства ремонтных работ поставляются Подрядчиком; - Подрядчик при производстве работ согласовывает с Заказчиком образцы применяемых материалов; - Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и оборудование до передачи их в работу для проверки Заказчиком на соответствие сметной и технической документации. Таблица 2 Ведомость материалов № п/п; Наименование материалов (тип, марка, технические характеристики и т.п.); Единица измерения; Количество. 1; 2; 3; 4. 1; Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные; м2; 5,1. 2; Кислород технический газообразный; м3; 0,05. 3; Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм; т; 0,0011. 4; Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия; м2; 2,216. 5; Швеллеры N 40 из стали марки Ст0; т; 0,0002. 6; Электроды диаметром 4 мм Э46; т; 0,0001. 7; Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25; м2; 4,4. 8; Патроны для пристрелки; 10 шт.; 7,312. 9; Шпатлевка клеевая; т; 0,0026. 10; Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм; т; 0,005. 11; Ветошь; кг; 0,2902. 12; Электроды диаметром 4 мм Э42А; кг; 0,543. 13; Клей плиточный <Старатель-стандарт>; кг; 22,5. 14; Плитки керамические плинтусные прямые; м; 20,2. 15; Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180; т; 0,0328. 16; Затирка <Старатели> (разной цветности); т; 0,0025. 17; Болты с гайками и шайбами строительные; кг; 0,312. 18; Лента бутиловая; м; 7,236. 19; Лента бутиловая ПСУЛ; м; 5,274. 20; Лента бутиловая диффузионная; м; 0,774. 21; Краска; кг; 0,11. 22; Пропан-бутан, смесь техническая; кг; 0,015. 23; Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл; шт.; 2,223. 24; Панели потолочные с комплектующими <Армстронг>; м2; 14,42. 25; Растворитель марки Р-4; т; 0,0001. 26; Лента К226; 100 м; 0,003. 27; Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм; кг; 0,1726. 28; Дюбели для пристрелки стальные; 10 шт.; 7,4. 29; Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм; 10 шт.; 1,2. 30; Клинья пластиковые монтажные; шт.; 15. 31; Бирки маркировочные; 100 шт.; 0,02. 32; Клей БМК-5к; кг; 0,1. 33; Патрубки; 10 шт.; 0,9. 34; Раствор готовый кладочный цементный марки 100; м3; 0,032. 35; Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6; м3; 0,76. 36; Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2.5; м3; 0,516. 37; Гипсовые вяжущие, марка Г3; т; 0,0025. 38; Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм; 10 м; 0,0019. 39; Сжимы ответвительные; 100 шт.; 0,31. 40; Колпачки изолирующие; 10 шт.; 0,8. 41; Профиль монтажный перфорированный; шт.; 4. 42; Кнопки монтажные; 1000 шт.; 0,002. 43; Скобы двухлапковые; 10 шт.; 3,4. 44; Втулки изолирующие; шт.; 12. 45; Заглушки; 10 шт.; 0,5. 46; Гильза кабельная медная ГМ 2,5; шт.; 5. 47; Втулки В17; 1000 шт.; 0,013. 48; Стальная дверь 900х2100 мм; шт.; 2. 49; Грунтовка <Тифенгрунд>, КНАУФ; кг; 10,4. 50; Шпатлевка Ветонит VH, цвет белый; т; 0,0624. 51; Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002); м2; 1,8. 52; Трубки защитные гофрированные электромонтажные; м; 50. 53; Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил Ц 3 и сечением 1,5 мм2; 1000 м; 0,05. 54; Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил Ц 3 и сечением 2,5 мм2; 1000 м; 0,05. 55; Розетка скрытой проводки двухгнездная; шт.; 3. 56; Выключатель одноклавишный для скрытой проводки; шт.; 2. 57; Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 118 с ЭМПРА; шт.; 3.

РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала выполнения работ – дата подписания договора; Дата окончания выполнения работ – по истечении 1 (одного) месяца с даты подписания договора.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с техническими регламентами и иными нормативными актами.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на выполненные работы - 24 месяца с момента принятия результата работ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Обеспечить безопасное выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

Раздел 10. Требования к особым условиям работ

Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ загромождающих предметов (электронное контрольно-пропускное оборудование (пешеходный портал), мебель и т.п. в соответствии с режимом предприятия.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

По окончании работ исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт сдачи-приемки работ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Унифицированная форма №КС-2, унифицированная форма №КС-3 - утвержденные постановлением Госкомстата России №100 от 11 ноября 1999 года, на русском языке.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 2 | ППР | Проект производства работ |