Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на

ПОСТАВКУ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПРЕССА-БОЧКОДАВА ДЛЯ НУЖД НИЖЕГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «ПРИВОЛЖСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2012 год

- «ПОСТАВКА ВЕРТИКАЛЬНОГО ПРЕССА-БОЧКОДАВА ДЛЯ НУЖД НИЖЕГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «ПРИВОЛЖСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»»

- Основание:

Утвержденная годовая программа закупок ФГУП «РосРАО» на 2012 год.

- Сроки и график выполнения поставки товара:

Дата начала поставки  – с даты подписания договора.

Дата окончания поставки – не позднее 20 декабря 2012 года.

- Место поставки товара:

Нижегородская область, Семеновский район, д. Полом Пункт захоронения радиоактивных отходов.

- Технические характеристики (пресс-бочкодав – 1 шт.):

| Технические характеристики: |  |
| --- | --- |
| Усилие прессования, тн | 32 |
| Наличие ручной плавной регулировки по давлению | да |
| Диапазон регулировки по давлению, бар | 200 |
| Максимальные габариты прессуемой бочки (DхH), мм | 700х900 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 7,5 |
| Используемое напряжение питания, В | 380 |
| Продолжительность цикла прессования, сек | 50 |
| Вес пресса, кг | 2000 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1260х850х3050 |
| Комплектация: |  |
| - Плита для прессования – 1 шт. - Ремкомплект РТИ – 1 к-т. |  |
| Технические требования: |  |
| - Очистка масла двойная; - Трубопровод пресса должен быть изготовлен из металла и защищен специальным покрытием; - Для предотвращения засорения фильтров, пресс должен быть оснащен специальными датчиками контроля; - Для определения уровня и температуры масла, пресс должен быть оснащен встроенным манометром; - Для работы в условиях пониженной температуры воздуха до -400 С пресс должен быть оснащен подогревом масла; - Пресс должен быть оснащен направляющими, исключающими перекос плиты при ее движении в рабочей камере; - Движущиеся части пресса должны быть недоступны во время его работы; - Все двери пресса должны быть недоступны во время его работы; - Трубопровод должен быть без сварных швов, соединения трубопровода должны быть выполнены с использованием штуцеров с врезными кольцами. |  |

- Требования к участникам в соответствии с законодательством Российской Федерации (лицензии, сертификаты, допуски с обоснованием их требования):

Участник процедуры должен:

- обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством РФ;

- обладать необходимыми сертификатами соответствия ГОСТ Р и/или иной документацией подтверждающей качество оборудования в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Требования к документам и сведениям о характеристиках товаров, работ, услуг подлежащим предоставлению в составе Заявки (сертификаты, разрешение на использование):

Поставщик должен провести вводный инструктаж специалистов Заказчика по эксплуатации и обслуживанию товара.

Сертификат соответствия на продукцию. Сертификаты, руководство по эксплуатации, технический паспорт на товар, гарантийные талоны должны быть представлены на русском языке.

Товар должен отвечать требованиям стандарта DIN 2391 (EN 10305-4).

Товар должен соответствовать требованиям нормативных документов:

- ГОСТ 12.2.017-93 «Оборудование кузнечно-прессовое. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ 7600-90 «Оборудование кузнечно-прессовое. Общие технические условия»;

- ГОСТ 23170-78 «Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования»;

- ОСТ3-4001-77 «Соединения сварные. Общие технические требования к изготовлению и методы контроля.

Упаковка товара, комплектующих, запасных частей, принадлежностей и инструмента должна соответствовать требованиям нормативных документов:

- ГОСТ 23170-78 «Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования».

- Требования к продукции, работам, услугам (технические характеристики, качество, гарантийные сроки):

Товар должен быть поставлен новым, 2011-2012г выпуска (не допускается поставка выставочных образцов, а также бывшего в употреблении, либо собранного из восстановленных узлов). Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации. Качество товара при поставке должно подтверждаться копиями действующих сертификатов соответствия. Доставка, разгрузка товара, монтаж и пуско-наладка по адресу Покупателя, указанному в п. 3.4 производится силами Поставщика и за счет Поставщика. Приемка поставленного товара осуществляется заказчиком в присутствии уполномоченного лица поставщика по месту доставки и подтверждается подписанием товарной накладной с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого товара. Гарантия на поставленный товар составляет - 36 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи.