АО «Атомэнергомаш» извещает о внесении изменений в документацию о проведении открытого конкурса в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по модернизации двухстоечного токарного-карусельного станка модели 1Л532 цеха № 33 ОАО «ЗиО-Подольск»
для нужд ОАО «ЗиО-Подольск»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

№ 08-15/ЗиО/ОК

г. Москва								               «20» марта 2015 года

Предмет конкурса: право заключения договора на выполнение работ по модернизации двухстоечного токарного-карусельного станка модели 1Л532 цеха № 33 ОАО «ЗиО-Подольск» для нужд ОАО «ЗиО-Подольск».

На основании п. 14.5.2. Единого отраслевого стандарта закупок (положение о закупках) Госкорпорации «Росатом» и п. 4.3.1. документации о проведении открытого конкурса принято решение внести следующие изменения в документацию о проведении открытого конкурса в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на право заключения договора на выполнение работ по модернизации двухстоечного токарного-карусельного станка модели 1Л532 цеха № 33 ОАО «ЗиО-Подольск» для нужд
ОАО «ЗиО-Подольск»:

- Том 2 «Техническая часть» документации изменить и изложить в следующей редакции:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 42-43

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Модернизация двухстоечного токарно-карусельного станка модели 1Л532, 1972 года выпуска, цеха №33 инв. № ЗИО 000689(2013).

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав оказываемых услуг

- Демонтаж станка, разборка на узлы. - Производится изменение общей компоновки станка – аннулируется боковой горизонтальный суппорт. - Транспортировка узлов станка на территорию «Исполнителя». - Разборка и дефектация демонтированных узлов и отдельных деталей станка. - Разработка проекта и технической документации на ремонт и модернизацию, согласно ГОСТ 26583-85, ГОСТ 2.701-2008, с учётом требований безопасности: ● металлообрабатывающих станков, согласно ГОСТ 12.2.009-99, ГОСТ ЕН 13128-2006; ● гидропривода и гидроавтоматики согласно ГОСТ Р52543-2006, ГОСТ 16517-82; ● пневмопривод, пневмоавтоматика, смазочное оборудование и фильтрирующие устройства, согласно ГОСТ Р 52869-2007, ГОСТ 16515-89; ● электробезопасности, согласно ГОСТ 12.2.009-99, ГОСТ 12.2.007.0 ГОСТ 12.1.019. Проект согласовывается с «Заказчиком». - Закупка комплектующих изделий и материалов, согласно ГОСТ 7599-82. - Проведение модернизации и ремонтных работ, сборка, наладка, испытание станка на холостом ходу у «Исполнителя». - Разборка и поузловая покраска станка. - Транспортировка станка на территорию «Заказчика». - Сборка и монтаж станка. - Пуско-наладочные работы. - Обучение оператора и ремонтного персонала. - Приемо-сдаточные испытания. Примечание: Для демонтажа, погрузки, разгрузки и монтажа узлов и деталей станка на территории «ЗиО-Подольск» «Заказчик» предоставляет «Исполнителю» мостовой кран грузоподъемностью до 80 т. и крановщицу.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

2.2.1. Перечень работ по механической и гидравлической части, системе смазки. - Полная разборка станка, промывка, осмотр, дефектация. - Восстановление параметров и геометрической точности всех направляющих и базовых поверхностей станка (строжка, шлифовка, шабровка). - Замена на планшайбе текстолитовых накладок с кольцевыми направляющими. - Шабровка планшайбы и основания. - Ремонт гидравлического разгрузочного устройства планшайбы. - Замена подшипников в шпинделе (шипе) планшайбы. - Замена коробки скоростей главного привода на двухскоростной редуктор. - Ревизия и ремонт механизма зажима поперечины. - Ремонт механизма перемещения поперечины с заменой подшипников и других изношенных деталей (винтов, гаек, червяков, червячных колес и т.д.). - Замена всех подшипников, уплотнений и манжет, при необходимости шестерён, валов, вилок переключения, муфт, крепёжных деталей и т. д. во всех узлах станка. - Для работы станка с ЧПУ заменить винты с гайками в приводах салазок и ползунов на ШВП. Монтаж новых электромагнитных тормозов в приводах перемещения ползунов, а при необходимости и салазок (или применение двигателей с тормозом). - Ремонт (при необходимости замена) прижимных планок и клиньев всех направляющих с установкой накладок из современных антифрикционных материалов. - Ремонт защитных и предохранительных устройств, ограждений, кожухов, замена грязесъёмников. Предусмотреть защиту ШВП от стружки, грязи и пыли. - Ремонт резцедержателей, при нецелесообразности ремонта изготовить новые. - Полная замена оборудования гидросистемы и системы смазки станка (в том числе насосы, гидроаппаратура, шланги, трубопроводы, уплотнения, манометры, фильтры, питатели и т. д.). Комплектующие фирмы «DUPLOMATIC» Италия или европейские аналоги. - Предусмотреть импульсную смазку направляющих стоек, поперечины, салазок, ползунов и клиньев, с управлением ее работой от контроллера. - Все элементы гидрооборудования должны иметь позиционное обозначение (маркировку), присвоенные им в соответствии с принципиальной схемой. - Доработка узлов механической и гидравлической части, системы смазки, необходимая в связи с модернизацией станка. - Разработка и изготовление новой технологической плиты (накладки) 80-100 мм с Т-образными пазами на планшайбу. Чертеж плиты согласовывается с «Заказчиком». 2.2.2. Перечень работ по электрической части. - Демонтаж всего старого электрооборудования и проводки станка. - Разработка новой принципиальной схемы управления станком с применением современных комплектующих. - Оснащение станка современным электрооборудованием: PLC, система ЧПУ в комплекте с цифровыми электроприводами и двигателями подач (двух ползунов и двух салазок), главным двигателем с частотным приводом. - Обеспечение возможности работы станка по программе одновременно по четырём координатам с возможностью выбора управляемых координат. - Наличие развитой системы самодиагностики станка (ошибки ЧПУ, электроприводов, двигателей, электроавтоматики, концевых выключателей и т.п., возможность просмотра токов и моментов электродвигателей). - Разработка, изготовление и установка на станок нового подвесного пульта управления в корпусе со степенью защиты не хуже IP54. - Укомплектовать станок установочным пультом с длиной кабеля не менее 5-ти метров. Обеспечить работоспособность станка как с установочным пультом, так и без него. - Изготовление нового шкафа управления в корпусе со степенью защиты не хуже IP54 с системой охлаждения/подогрева, обеспечивающей требуемый температурный режим при непрерывной работе станка. Предусмотреть в шкафу освещение при открытых дверях и установку розетки 220В, 50Гц для ремонтных нужд. - Замена на новые: всей электропроводки по станку и до шкафа управления, конечных выключателей и исполнительных устройств, кнопок, переключателей, концевых выключателей, системы освещения рабочей зоны станка, всех вспомогательных асинхронных электродвигателей и т.д. - Установка измерительных линеек и датчиков двигателей, совместимых с системой ЧПУ по осям, управляемым системой ЧПУ, позволяющих обеспечить заданную точность станка. Обеспечить возможность переключения системы отсчёта при неисправности линейки на датчик двигателя. - Предусмотреть возможность включения-отключения всех подач в ручном режиме (наладка), при этом монитор системы ЧПУ должен работать в режиме цифровой индикации координат. Обеспечение возможности установочных и толчковых перемещений по всем координатам и главному движению. - ЧПУ должна работать по программам, написанным в стандартных кодах ISO. - Разработать постпроцессор для получения управляющих программ из dxf файлов. - Комплектование станка программно – аппаратным комплексом для диагностики и восстановления работоспособности ЧПУ, PLC и электроприводов в случае потери ими программ и/или данных (программатор с установленным программным обеспечением и его дистрибутивами, комплект кабелей для подключения программатора к ЧПУ, PLC и электроприводам, данные для восстановления на CD, DVD или FLASH и подробная инструкция процесса восстановления на русском языке). - Все элементы электрооборудования в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60204.1-99 должны иметь позиционное обозначение (маркировку) по ГОСТ 2.710-81, присвоенное им в соответствии с принципиальной схемой.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

- Модернизация станка выполняется на территории «Исполнителя». Станок после модернизации и ремонта должен соответствовать нормам класса точности Н. Наибольшая масса обрабатываемой заготовки 12000 кг. Максимальная высота обрабатываемой детали 1500 мм. Остальные технические характеристики должны соответствовать паспортным. - Закупка комплектующих изделий и материалов согласно ГОСТ 7599-82. - Изготовление новых деталей согласно разработанной КД. - Разборка и дефектация демонтированных узлов и отдельных деталей станка согласно ГОСТ 7599-82. - После сборки произвести покраску узлов и станка. - Станок должен соответствовать климатическому исполнению УХЛ4. - Электроснабжение станка от трехфазной четырех проводной сети 380 вольт, 50 Гц. - Блокировка работы станка при отсутствии смазки. - Приёмо-сдаточные испытания. - Разработка КД и РЭ. - Обеспечить освещение рабочей зоны станка в соответствии с нормами.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

- Услуги должны соответствовать: по механической части - ГОСТ 7599-82 и ГОСТ 18322-78; по гидравлической части - ГОСТ 7599-82, ГОСТ 17411-91; по системе смазки - ГОСТ 7599-82, ГОСТ 19099-86. по электрической части - ГОСТ 7599-82, ГОСТ 21021-2000, ГОСТ 26642-85. - Общие требования безопасности – ГОСТ 12.2.009-99. - Испытание станка на точность ГОСТ 8-82, ГОСТ 44-93, ГОСТ 27843-2006. - Разработка и составление документации производится в соответствии ГОСТ 26583-85, ГОСТ 2.701-2008. - Покраска станка, в том числе цвета сигнальные, разметка сигнальная и знаки безопасности согласно ГОСТ 22133-86, ГОСТ 12.4.026-2001, ГОСТ 12.2.009, цвет станка серо-зеленый №365 (ограждения, лестницы, подвижные части - желтый). - По шумовым характеристикам в соответствии с ГОСТ 12.2.107-85 ССБТ. Шум.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам на отремонтированные узлы

Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев с даты подписания акта сдачи приемки работ.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Конфиденциальная информация не может быть раскрыта третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

Подраздел 3.5 Требования по обучению персонала заказчика

Провести обучение программистов, операторов и ремонтного персонала «Заказчика» в объеме не менее 16-ти часов для каждой категории.

Подраздел 3.6 Требования к составу технического предложения участника

Техническое предложение должно содержать: - Описание оказываемых услуг. - Смету, включая перечень покупных изделий и материалов. - Сроки выполнения работ. - Гарантийный срок на выполненные работы и покупные изделия и материалы.

Подраздел 3.7 Специальные требования

Весь перечень работ и требования, указанные в техническом задании, выполняются «Исполнителем».

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

- Восстановление геометрических и технологических параметров, надежности работы аппаратуры и узлов станка. Станок после модернизации и ремонта должен соответствовать нормам класса точности Н. - Оснащение станка современной системой числового программного управления перемещениями салазок и ползунов двух суппортов станка и управления скоростью планшайбы. - Повышение точности и качества обрабатываемых поверхностей изделий. - Уменьшение потребления электроэнергии. - Улучшение условий труда оператора.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Перечень приемо-сдаточных испытаний станка на территории «Заказчика»: - На холостом ходу; - На соответствие паспортным характеристикам станка; - На точность в соответствии с ГОСТ 8-82, ГОСТ 44-93, ГОСТ 27843-2006 (оснастку и мерительный инструмент предоставляет «Исполнитель»); - Под нагрузкой (обработка деталей «Заказчика») в течение трех рабочих смен (на безотказность, проверка на шум и нагрев).

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

По окончании модернизации станка, до подписания акта сдачи приема работ «Заказчику» передается: - Уточненный проект на модернизацию и ремонт станка, включая: - Подробная техническая документация на вновь разработанные и модернизированные узлы и детали – 2 экз.; - Паспорта и прочая документация на все покупные комплектующие (в объеме фирмы-поставщика) – 1 экз.; - Сертификаты на примененные материалы и изготовленные детали; - Руководство по эксплуатации станка в полном объеме с откорректированными разделами на бумажном носителе 2 экз. и в электронном виде: - Технические характеристики; - Описание работы и порядок регулировки механических узлов станка; - Спецификация на все комплектующие и резинотехнические изделия, подшипники, (с указанием места установки); - Схемы гидравлической и смазочной системы, спецификации к ним описание работы и регулировки гидравлической системы и системы смазки; - Схема электрическая принципиальная и монтажная со спецификациями; - Схема расположения электрооборудования на станке и в шкафу; - Описание работы электрооборудования; - Инструкция оператора; - Охрана труда и техники безопасности; - Протокол проверки точности станка; - Постпроцессор для подготовки управляющих программ (3 инсталяции).

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | КД | Конструкторская документация |
| 2 | РЭ | Руководство по эксплуатации |
| 3 | ИТР | Инженерно-технические работники |
| 4 | ЧПУ | Числовое программное управление |
| 5 | ШВП | Шарико - винтовая пара |