Приложение №1 к запросу, исх.№ _____

Техническое задание

для размещения заказа 

путем проведения ________________ на закупку
(вид процедуры закупки)

 Лампы
(наименование лота)
для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
Сведения о товарах

	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Страна
производитель
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Лампа SYLVANIA SHP-T или эквивалент
	Газоразрядная натриевая лампа . Мощность 250 Ватт. Цоколь Е40. Цвет колбы - прозрачный. Трубчатая. Длина ~ 20 см. O ~ 4,5 см
	
	шт.
	10

	2
	Лампа люминесцентная
	 Цвет колбы - белый. Тип лампы - Т5. Мощность 8 Вт. Цоколь G5. Трубчатая. Длина ~ 26 см. O ~ 1,5 см
	
	шт.
	10

	3
	Лампа
светодиодная MR16 GU5.3 или эквивалент
	Светодиодная MR16 GU5.3 дневной белый 4200K, 220В, 5.4Вт
	
	шт.
	25

	4
	Лампа "FILIPS" или эквивалент
	TL 13W/33-640
	
	шт.
	50

	5
	Лампа зеркальная типа OSRAM CONCENTRA или эквивалент
	230V 60W R63 SP60 OSRAM CONCENTRA цоколь Е27
	
	шт
	40

	6
	Лампа люминесцентная
PHILIPS MASTER TL-D Super 80(код 61054640) или эквивалент

	18Вт, 220В, 50Гц, цвет тёпло-белый, цветность 830, световой поток 1350лм
	
	шт.
	44

	7
	Лампа накаливания

 местного освещения типа
МО 36-40 или эквивалент

	напряжение-36В 

мощность 40Вт   
цоколь Е-27
	
	шт.
	300

	8
	Лампа накаливания

 местного освещения

МО 36-60 или эквивалент

	напряжение-36В 

мощность 60Вт   
цоколь Е-27
	
	шт
	300

	9
	Лампа накаливания
	напряжени12В,  
мошность60Вт
	
	шт.
	100

	10
	Лампа накаливания
	напряжение220В,  
мощность40Вт
	
	шт.
	100

	11
	Лампа накаливания
	напряжение220В, 
мощность 60Вт
	
	шт.
	150

	12
	Лампа накаливания
	напряжение220В, 
мощность 93 (95)Вт
	
	шт.
	130

	13
	Лампа накаливания
	Напряжение 36В,  мощность95Вт
	
	шт.
	100

	14
	Лампа накаливания
	напряжение36В,  мощность 60Вт
	
	шт.
	100

	15
	Лампа накаливания
	ЛН-мощность 75W цоколь Е27
	
	шт
	100

	16
	Лампа накаливания
	ЛН-мощность 90W цокольЕ27
	
	шт
	100

	17
	Лампа накаливания местного освещения 
	Напряжение: 24В

Мощность: 60Вт

Цоколь: Е27


	
	шт.
	30

	18
	Лампа типа OSRAM HWL (МВFT) или эквивалент
	 Ртутная  бездроссельная смешанного света мощность 500Вт

Цоколь Е40
	
	шт.
	25

	19
	Лампа энергосберегающая типа
Navigator

NCL-SН-25-840-E27  или эквивалент 
	Мощность: 25Вт

Цоколь: Е27

Световой поток: 1500лм

Цветовая t: 4200К 

Форма колбы: полуспираль

Диаметр лампы: 53мм

Длина лампы: 122мм


	
	шт.
	50

	20
	Лампы 

люминесцентные 

Philips

TL-D 18W/830 или эквивалент

	Мощность: 18Вт

Цоколь: G13

Световой поток: 1350лм

Цветовой код: 830 (тепло-белый)

Цветовая t: 3000К

Форма колбы: Т8 

Диаметр: 26мм

Длина: 590мм


	
	шт.
	100

	21
	Лампы галогенные типа
OSRAM

Halopar 35W или эквивалент

	Мощность: 35Вт

Напряжение/частота: 220-240В/50-60Гц

Цоколь: GU 10

Сила света: 570кл
Цветовая t: 2700К

Длина: 55мм

Диаметр: 50,7мм

Срок службы: 2000ч


	
	шт.
	10

	22
	Лампа люминесцентная типа  OSRAM

L 36W / 765  Т8 или эквивалент

	Мощность: 36Вт

Цоколь: G13

Световой поток: 2350лм

Цветовой код: 765 Сооl Daylight (дневной)

Форма колбы: Т8 

Диаметр: 26мм

Длина: 1200мм


	
	шт.
	700

	23
	Лампы люминесцентные типа OSRAM

L 36W / 830 или эквивалент

	Мощность: 36Вт

Цоколь: G13

Световой поток: 3350лм

Цветовой код: 830 Warm White (тепло-белый)

Форма колбы: Т8 

Диаметр: 26мм

Длина: 1200мм


	
	шт.
	1000

	24
	Лампы люминесцентные типа OSRAM

L36W/640 Т8 или эквивалент

	Мощность: 36Вт

Цоколь: G13

Световой поток: 2850лм

Цветовой код: 640 Cool White (хол. белый)

Форма колбы: Т8 

Диаметр: 26мм

Длина: 1200мм


	
	шт.
	1000

	25
	Лампы люминесцентныетипа Philips

TL-D 18W/33-640 или эквивалент

	Мощность: 18Вт

Цоколь: G13

Световой поток: 1200лм

Цветовой код: 33-640 (белый)

Цветовая t: 4100К

Форма колбы: Т8 

Диаметр: 26мм

Длина: 590мм


	
	шт.
	100

	26
	Лампы люминесцентные  типа
KOSMOS

SPC 11W  или эквивалент

	компактные ,энергосберегающие
Мощность: 11Вт

Цоколь: Е27

Световой поток: 550лм

Цветовая t: 2700К 

Форма колбы: спираль

Длина лампы: 111мм


	
	шт.
	520

	27
	Лампа

люминесцентная  типа
KOSMOS

SPC 20Вт или эквивалент

	Компактные, энергосберегающие

Напряжение/частота: 220В/50Гц

Мощность: 20Вт

Цоколь: Е27

Световой поток:1170лм

Цветовая t: 2700К

Форма колбы: спиральная трубка

Длина: 126мм


	
	шт.
	1000

	28
	Лампа люминесцентная типа Navigator

NCL-SН-11-840-E27 или эквивалент

	Компактная, энергосберегающая
Мощность: 11Вт

Цоколь: Е27

Световой поток: 582лм

Цветовая t: 4200К 

Форма колбы: спираль

Диаметр лампы: 34мм

Длина лампы: 106мм


	
	шт.
	550

	29
	Лампа люминесцентная типа Navigator

NCL-SН-20-840-E27  или эквивалент

	Компактная, энергосберегающая
Мощность: 20Вт

Цоколь: Е27

Световой поток: 1250лм

Цветовая t: 4200К 

Форма колбы: полуспираль

Диаметр лампы: 55мм

Длина лампы: 115мм


	
	шт.
	700

	30
	Лампа люминесцентная типа   KOSMOS

SPC 13W E14 или эквивалент

	Компактная, энергосберегающая
Мощность: 13Вт

Цоколь: Е14

Световой поток: 660лм  
Цветовая t: 2700К 

Форма колбы: спираль

Длина лампы: 111мм


	
	шт.
	50

	31
	Лампа люминесцентные типа   Navigator

NCL-SН-15-840-E27  или эквивалент

	Компактная ,энергосберегающая

Мощность: 15Вт

Цоколь: Е27

Световой поток: 910лм

Цветовая t: 4200К 

Форма колбы: полуспираль

Диаметр лампы: 48мм

Длина лампы: 98мм


	
	шт.
	500

	32
	Лампа люминесцентная типа KOSMOS

SPС 15 E27 или эквивалент

	Компактная,энергосберегающая

Мощность: 15Вт

Напряжение/частота: 220-240В/50-60Гц

Цоколь: E27

Световой поток: 800лм.

Цветовая t: 2700

Форма колбы: спиральная трубка

Длина: 118мм


	
	шт.
	500

	33
	Лампа люминесцентная типа Navigator

NCL-2U-09-840-E27  или эквивалент

	Компактная, энергосберегающая

Мощность: 9Вт

Цоколь: Е27

Световой поток: 492лм

Цветовая t: 4200К 

Форма колбы: 2U

Диаметр лампы: 38мм

Длина лампы: 126мм


	
	шт.
	500

	34
	Лампы люминесцентные   типа Мастер света SPС 9 E14 или эквивалент

	Компактная, энергосберегающая

Мощность: 9Вт

Напряжение/частота: 220-240В/50-60Гц

Цоколь: E14

Световой поток: 495лм.

Форма колбы: спиральная трубка

Диаметр лампы: 36мм

Длина: 90мм


	
	шт.
	50

	35
	Светильник светодиодный уличный типа УСС-36/100 или эквивалент

	Напряжение питающей сети 150-264, 50-60Гц
 Световой поток светильника (с учетом всех потерь) 3412 лм

 Ток - 0,28 А

 Мощность потребляемая - 40 вт

 Коэфф. мощности - 0,96

 Габаритные размеры - 420*174*178

 Масса светильника - 4,7 кг

 Температура цвета - 4500 К

 Светодиоды NICHIA

 Температура рабочей среды - - 65 +40

 Корпус светильника IP 67

 Климатическое исполнение – УХЛ 1

 Функция термостатирования (защита от перегрева светодиодов) - есть

 Функция защиты от превышения напряжения до 800 В - есть

 Гарантийный срок обслуживания 3 года
	
	шт.
	15

	36
	Светильник люминесцентный типа PRB/S  4х18 (код 15441830) или эквивалент
	 Потолочного типа, с зеркальной параболической решёткой, с электронным  ПРА, белым корпусом, IP20, код 15441830
	
	шт.
	3

	37
	Светильник люминесцентный типа PRBLUX/S  4х18 (код 15241830) или эквивалент
	Потолочного типа, с двойной зеркальной параболической решёткой, с электронным  ПРА, белым корпусом, IP20
	
	шт.
	8

	38
	Светильник потолочный типа ЛВО 4х18 или эквивалент
	Встраиваемый,  с зеркальной решеткой, с ЭПРА
	
	шт.
	4

	39
	Светильник потолочный типа
ЛПО 4х18 или эквивалент
	накладной , с зеркальной решеткой, с ЭПРА
	
	шт.
	10

	40
	Устройство пускорегулирующее электронное типа РS240Т811   2х36 или эквивалент

	ЭПРА
- Наличие предохранителя, Входного фильтра,      элементов, осуществляющих предварительный прогрев  электродов ламп и защиты от дезактивированных ламп

- Коэффициент мощности  более 0,92

- Размеры ДхШхВ,мм   202х40х28


	
	шт.
	1030

	41
	Устройство пускорегулирующее электронное типа LST T8 2x18w или эквивалент

	ЭПРА  

- Одновременная работа  2-х люм ламп Т8  18Вт

- Пульсация светового потока менее 3%

- Пассивный корректор мощности

- Кол-во вл/выкл лампы более 50000

- Размеры мм 202х39,5х26,4


	
	шт.
	100


Условия  поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 
Особые требования: обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия);
· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов и агрегатов), выпуска не ранее  2014 г.;

· гарантийный срок – не менее установленного предрпиятием-изготовителем;

· Другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам). 

