Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку минитрактора для нужд Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку стандартного промышленного оборудования

для нужд Ленинградского отделения филиала

«Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

- Общие сведения

  - Наименование: Минитрактор - машина дорожная строительная универсальная МДСУ 1,8-0301 (или эквивалент).

  - Сведения о новизне: Поставляемый Товар (оборудование) должен быть новым, не ранее 2013 года выпуска (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов, свободным от прав третьих лиц). Товар (оборудование) должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

  - Код ОКП: 48 2218 - Машины для содержания дорог разного назначения.

- Область применения

Минитрактор - машина дорожная строительная универсальная МДСУ 1,8-0301 - производительный агрегат для выполнения различных работ, возможно совместное использование навесного оборудования.

- Условия эксплуатации

В соответствии с ГОСТ 15150-69 (Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды).

- Технические требования

  - Основные параметры и размеры:

| БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ |  |
| --- | --- |
| Размеры габаритные (ДхШхВ), мм | не менее 3550х1400х2130 |
| Колесная формула | 4 х 4 |
| Двигатель | КМ 385 ВT (или эквивалент) |
| Тип двигателя | рядный дизель водяного охлаждения |
| Число цилиндров / объем,см3 | не менее 3 / 1 532 |
| Мощность, кВт (л.с.) | не менее 18,4 (25) |
| Отапливаемая кабина, с печкой жидкостного типа | наличие |
| Номинальные обороты коленвала, об/мин | не менее 2 350 |
| Крутящий момент максимальный, Нм | не менее 90 |
| Удельный расход топлива, г/кВтч | не более 260 |
| Свеча накала на впускном коллекторе, для пуска в холодное время | наличие |
| Бак топливный, л | не более 21 |
| Конструктивная масса, кг | не более 1400 |
| Максимальная конструктивная скорость, км/ч | не менее 30 |
| Рычаг блокировки дифференциала заднего моста | наличие |
| Число передач | не менее 8 + 2R |
| Диапазон скоростей вперед, км/ч | 2,0 – 29,8 км/ч |
| Диапазон скоростей назад, км/ч | 2,6 – 11,9 км/ч |
| Рычаг понижающей передачи | наличие |
| Педаль рабочего тормоза сдвоенная, каждая по отдельности педаль осуществляет торможение соответствующее заднее колесо | наличие |
| ВОМ | 8 шлицев 540/1000 об/мин |
| Тип навесной системы | задняя трехточечная |
| Насос рабочей гидросистемы | шестеренный, 12 л/мин |
| Выходы распределителя | не менее 2 + 1 на заднюю навеску |
| Рулевое управление | гидрообъемное |
| Развесовка (передняя/задняя ось), % | 40 / 60 |
| Колесная база, мм | не менее 1 740 |
| Колея передних колес регулируемая, мм | от 1 250 до 1 450 |
| Колея задних колес регулируемая, мм | от 1 200 до 1 500 |
| Колеса передние | не менее 6,0 - 14 |
| Колеса задние | не менее 9,5 - 24 |
| Клиренс, мм | не менее 254 |
| Тормоза барабанные механические | наличие |
| Машина дорожная строительная универсальная МДСУ 1,8-0301 (или эквивалент) |  |
| Размеры габаритные (ДхШхВ), мм | не менее 4 600 х 1 830 х 2 130 |
| Масса снаряженная, кг | не более 1600 |
| КОММУНАЛЬНЫЙ ОТВАЛ |  |
| Высота отвала, мм | не менее 650 |
| Ширина отвала, мм | не менее 1830 |
| Угол поворота отвала, механический, град | не менее 30 |

  - Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели: Колёсная формула 4х4, дизельный двигатель с водяным охлаждением.

  - Требования по надежности: В соответствии с требованиями ГОСТ 4.40-84 (Система показателей качества продукции. Тракторы сельскохозяйственные. Номенклатура показателей).

  - Требования к конструкции, монтажно-технические требования: Кабина с обогревом, отвал для уборки снега.

  - Требования к материалам и комплектующим оборудования:

Кабина отапливаемая, оснащена вентилятором, внутренним освещением, зеркалами заднего вида и габаритными огнями.

Коммунальный отвал с резиновыми техпластинами, предназначен для уборки снега, грязи, гравия и различного мусора. Управляется с операторского места, может разворачиваться вправо/влево.

  - Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды:

В соответствии с ГОСТ 15150-69 (Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды).

  - Требования к электропитанию: Электрическая система трактора заземлена отрицательно 12 В, одиночная проводка.

  - Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике: Счётчик учета моточасов, прибор контроля давления масла, вольтметр.

Требования к комплектности:

- кабина отапливаемая;

- отвал коммунальный.

  - Требования  к  маркировке: В соответствии с ГОСТ 25 940-83 (ИСО 3287-78) (Машины напольного транспорта. Маркировка и символы).

  - Требования к упаковке: Упаковка должна исключать возможность порчи или уничтожения Товара (оборудования) при перевозке.

- Требования по правилам сдачи и приемки

  - Порядок сдачи и приемки: Приемка Товара (оборудования) осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования: На Товар (оборудование) должен быть предоставлен Сертификат соответствия.

- Требования к транспортированию

В соответствии с ГОСТ 15150-69 (Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды).

- Требования к хранению

В соответствии с ГОСТ 15150-69 (Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды).

- Требования к объему и/или сроку предоставления гарантии

Наличие  заводской гарантии не менее 12 (двенадцати) месяцев или 1000 м/час с момента подписания Покупателем Акта приема-передачи на Товар (оборудование).

- Требования к ремонтопригодности

В соответствии с Руководством по эксплуатации на Товар (оборудование).

- Требования к обслуживанию

В соответствии с Руководством по эксплуатации на Товар (оборудование).

- Экологические требования

Не требуется.

- Требования по безопасности

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар (оборудование) отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством РФ и соответствует техническим характеристикам Товара (оборудования), заявленным заводом-изготовителем, в том числе:

- Постановление правительства №720 от 10.09.2009 «О безопасности колесных транспортных средств»;

- Постановление правительства №753 от 15.09.2009 «О безопасности машин и оборудования».

- Требования к качеству и классификация оборудования

Поставщик гарантирует, что качество Товара (оборудования) и комплектующих соответствует техническим характеристикам, заявленным заводом-изготовителем.

До передачи Товара (оборудования) Заказчику Поставщик обязан провести предпродажную подготовку Товара (оборудования), а именно: все приборы и дополнительное оборудование должны быть установлены на Товаре (оборудовании), все параметры Товара (оборудования), его оборудования (приборов, узлов, агрегатов и деталей) должны быть проверены и приведены в соответствие с установленными нормами.

- Техническое сопровождение стандартного промышленного оборудования

Наличие сервисных центров гарантийного и послегарантийного обслуживания / ремонта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

- Дополнительные (иные) требования

Наличие комплекта документов для последующей регистрации транспортного средства в государственных организациях.

- Требования к количеству и сроку (периодичности) поставки

| № п/п | Наименование | Количество, (штук) | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Минитрактор - машина дорожная строительная универсальная МДСУ 1,8-0301 (или эквивалент). | 1 | до 23 декабря 2013г. |

- Требования к форме предоставляемой информации

Наличие технической документации по эксплуатации и ремонту на русском языке.

- Требования к техническому обучению персонала заказчика

Не  требуется.