Техническое задание
на поставку натрия сернокислого природного очищенного (сульфата натрия). ТУ 2141-084-00209527-99 или эквивалент.

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

1.1. Натрий сернокислый природный очищенный (сульфат натрия) полученный из экологически чистого галургического сырья озера Каучук.

1.2. Данный вид ТМЦ приобретается для цеха №2 ГМЗ. Сульфат натрия применяется в процессе обескремнивания сорбента.

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Натрий сернокислый природный очищенный представляет собой сыпучий порошок белого цвета с легким специфическим запахом серосодержащих примесей.

2.2. Технические  характеристики натра сернокислого природного очищенного.

Таблица №1.

| Физико-химические показатели | Норма для сорта |  |
| --- | --- | --- |
|  | Высший сорт | Первый сорт |
| Внешний вид | Сыпучий порошок белого вида |  |
| Массовая доля сульфата натрия. % , в пределах | 99,6-99,8 | 99,4-99,5 |
| Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более | 0,2 | 0,4 |
| Массовая доля хлоридов в пересчете на хлористый натрий, %, не более | 0,2 | 0,5 |
| Массовая доля железа, ppm, в пределах | 20-40 | 41-60 |
| Массовая доля воды, % не более | 0,1 | 0,1 |
| Показатель активности водородных ионов водного 1%-го раствора сульфата натрия, в пределах | 6,0-7,5 | 6,0-7,5 |
| Белизна, % в пределах | 76-80 | 70-75 |
| Удельная эффективность активности естественных радионуклеидов (Аэфф), Бк/кг, не более | 370 |  |

3. Требования к техническим характеристикам товара, качеству товара, безопасности:

3.1.Натрий сернокислый природный очищенный должен соответствовать характеристикам, указанным в таблице 2.2. Каждая партия должна сопровождаться документом качества, который должен содержать следующие данные:

| - наименование и сорт продукта; - товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя, его адрес; - номер партии и дату изготовления; - номера железнодорожных вагонов или других транспортных средств (при прямых поставках); - результаты проведенных испытаний или подтверждение о соответствие продукта нормативным документам. - массу нетто; - подпись и штамп отдела технического контроля; - обозначение стандарта. |  |
| --- | --- |

3.2. Товар должен быть новым, не находящимся под залогом или арестом, не принадлежащим третьим лицам.

3.3. Сульфат натрия подвергается приемо-сдаточным испытаниям.

4. Требования к количеству поставляемого товара:

4.1. Сульфат натрия поставляется и принимается партиями. Партией считается количество сульфата натрия, отгружаемое в адрес Заказчика, сопровождаемое документом о качестве.

5. Требования к сроку поставки товара:

5.1. Количество и сроки поставки сульфата натрия должны соответствовать количеству и срокам, указанным в спецификации к договору на поставку данной продукции.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1.Натрий сернокислый упаковывают в полипропиленовые мешки с внутренним ламинирующим полиэтиленовым слоем или мягкие специализированные контейнеры разового использования. Масса нетто мешка – не более 50 кг. Допускается упаковывать натрий сернокислый природный в другую тару, обеспечивающую сохранность продукта. Упаковка должна исключать распыление продукта, загрязнение и взаимодействие с водой.

7. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

7.1.Исполнитель обязан поставить сульфат натрия по следующему адресу: ОАО «Приаргунское горнохимическое объединение», 674674, г.Краснокаменск, Забайкальский край, ГОС-4, а/я 89, ИНН 7530000048, КПП 753001001, ОКПО 07621060. Станция назначения Краснокаменск Забайкальской ж.д., код станции 946208, код получателя 9705.

8. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

8.1.Особых требований безопасности при транспортировке сульфата натрия нет.

9. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара.

9.1. Гарантийный срок: 6 месяцев со дня изготовления.

Инициатор закупки                                                           ________________ Т.П.Кузьмина

Директор ГМЗ                                                                   ________________ Д.Г.Тупиков

Согласовано:

Главный технолог                                                                ________________ В.Г.Литвиненко

ОАО ”ППГХО