«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: Поставка преобразователей частоты и фильтров к ним

Обнинск

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные

характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 3.2 Требования к маркировке

Подраздел 3.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Преобразователь частоты MITSUBISHI ELECTRIC FR-E740-170SC-EC или эквивалент; Входной фильтр подавления помех FFR-MSH-170-30A-RF1 или эквивалент; Дроссель (выходной фильтр) для преобразователей частоты FFR-DT-25A-SS1 или эквивалент. Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям закупаемого товара в разделе 3.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Преобразователь частоты |  |  |
| --- | --- | --- |
| Условие эксплуатации | Технические данные |  |
| Температура окружающей среды | -10°С...+50°С (без образования льда в приборе) |  |
| Допустимая относ., влажность воздуха | макс. 90 % (без образования конденсата) |  |
| Условия окружающей среды | без агрессивных газов, масляного тумана, пыли и грязи |  |
| Высота установки | 1000 м. |  |
| Виброустойчивость | макс. 5,9 м/с2 (0,6 д) от 10 до 55 Гц (в направлениях X, Y и Z) |  |
| Входной фильтр подавления помех и дроссель (выходной фильтр) для преобразователей частоты |  |  |
| Условие эксплуатации |  | Технические данные |
| Температура окружающей среды |  | -10°С...+50°С (без образования льда в приборе) |
| Допустимая относ., влажность воздуха |  | макс. 90 % (без образования конденсата) |
| Условия окружающей среды |  | без агрессивных газов, масляного тумана, пыли и грязи |

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Преобразователь частоты: Номинальная мощность: 7,5 кВт Номинальный ток : 12 А Напряжение питания : Трёхфазное 380...480 В Выходное напряжение : Трёхфазное Диапазон выходной частоты : 0,2...400 Гц Входной фильтр подавления помех: Потери мощности, Вт: 26 Номинальный ток, А: 30 Ток утечки, мА: <30 Размеры (ШхВхГ), мм: 145х210х46 Вес, кг: 1,2 Дроссель (выходной фильтр) для преобразователей частоты: Потери мощности, Вт: 45 Номинальный ток, А: 25 Размеры (ШхВхГ), мм: 125х80х140 Вес, кг: 2,5

Подраздел 3.2 Требования к маркировке

На прикрепленной к прибору табличке должны быть нанесены следующие знаки и надписи: - товарный знак предприятия-изготовителя; - наименование прибора; - модель; - порядковый номер прибора по системе нумерации предприятия-изготовителя; - год и месяц выпуска; - напряжение питания; На корпусе электронного преобразователя рядом с зажимом для заземления имеется знак заземления. Подраздел 3.3 Требования к упаковке

Консервация обеспечивается размещением картонной коробки с прибором в пленочный чехол с влагопоглотителем - селикагелем. Допускается прибор непосредственно помещать в пленочный чехол с селикагелем. Прибор и монтажные части, поставляемые с каждым прибором, завернуты в упаковочную бумагу и уложены в потребительскую тару - коробку из картона. Детали комплектов монтажных частей прибора, заворачивают отдельно друг от друга. Прибор и монтажные части должны быть отделены друг от друга и уплотнены в коробке с помощью прокладок из картона.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия 5 лет (60 месяцев)

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ
(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Преобразователь частоты MITSUBISHI ELECTRIC FR-E740-170SC-EC или эквивалент – 2 шт; Входной фильтр подавления помех FFR-MSH-170-30A-RF1 или эквивалент – 2 шт; Дроссель (выходной фильтр) для преобразователей частоты FFR-DT-25A-SS1 или эквивалент – 2 шт. 30 июня 2015 года. Возможна досрочная поставка.

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ

ИНФОРМАЦИИ

Паспорт на изделие, накладная, счёт-фактура должны быть на русском языке и на бумажном носителе, с обязательным проставлением штампа Поставщика.

Контактное лицо: Илюхин Денис Михайлович, (48439) 9-48-16.