
Приложение № 1 к Договору

к договору  № ______________
от «_____» __________ 201_ г.

	
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»:
	
	«УТВЕРЖДАЮ»:

	Директор службы по геологии и недропользованию

ОАО «Атомредметзолото»

________________________

Серёдкин М.В.
	
	Генеральный директор

ОАО «Хиагда»

____________________

Гонтарь Е.И.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на проведение разведочных работ на уран 
на Вершинном месторождении (I этап)  в 2012 г. 
	Перечень исходных данных и требований
	Содержание исходных данных и требований

	Заказчик 
	Открытое акционерное общество «Хиагда»
(ОАО «Хиагда»)
местонахождение: Российская Федерация, Республика Бурятия, Баунтовский район, п. Багдарин

	Наименование объекта
	Месторождение Кореткондинское

	Место работ
	Республика Бурятия, Баунтовский район, Хиагдинское рудное поле, месторождение Вершинное, входящее в контур лицензии УДЭ № 00160 ТР


1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры.
1.1. Целевое назначение работ:
Разведочные работы на Вершинном месторождении с целью обоснования и локализации промышленных запасов урана категории С1 в количестве 2,0 тыс. тонн, пригодных для отработки методом скважинного подземного выщелачивания.
1.2. Пространственные границы объекта:
Республика Бурятия, Баунтовский район, Хиагдинское рудное поле, месторождение Вершинное, входящее в контур лицензии УДЭ № 00160 ТР. Географические координаты центра месторождения Вершинного 53(42(30( с.ш. и 112(46(00( в.д.
1.3. Основные оценочные параметры:
1.3.1. При разведке запасов урана категории С1 и С2 и их оперативной оценки используются показатели ТЭО разведочных постоянных кондиций, принятые для разведки и освоения Хиагдинского месторождения, утвержденные протоколом ГКЗ РФ от 25.04.2008 № 237- к:

для подсчета балансовых запасов:

- бортовое содержание урана для оконтуривания рудных интервалов по мощности - 0.01%

- к непроницаемым рудам отнести прослои мощностью более 0.3 м с содержанием глинисто-алевритистой фракции более 30% и/или имеющие кажущееся электрическое сопротивление менее 30 Ом*м;

- максимальная мощность прослоев безрудных пород, включаемых в контур подсчетного блока -5 м;

- минимальный коэффициент фильтрации рудовмещающей толщи по пересечению рудной залежи и подсчетному блоку - 1 м/сут;

- минимальный метропроцент для оконтуривания рудной залежи по площади -0,075%

для подсчета забалансовых запасов по экономическим причинам:

- минимальный метропроцент для оконтуривания рудной залежи по площади -0,040%

- для подсчета забалансовых запасов по горнотехнологическим и гидрогеологическим причинам:

- бортовое содержание урана для оконтуривания рудных интервалов по мощности - 0.01%

- максимальная мощность прослоев безрудных пород, включаемых в контур подсчетного блока -5 м;

- минимальный метропроцент для оконтуривания рудной залежи по площади - 0,075%

2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их решения.

2.1. Основные геологические задачи и методы их решения:
2.1.1. Обобщение и интерпретация на компьютерной основе материалов оценки и предварительной разведки Вершинного месторождения урана.
2.1.2. Разведка рудной залежи В-1 буровыми скважинами с поверхности созданием сети наблюдений 400-200х50 м., со сгущением скважин в разведочных линиях на участках максимальной продуктивности и изменчивости до 25 м и с переводом запасов в категорию C1. Объем бурения – 7955 м, в том числе разведочного – 7955 м, гидрогеологического – 0 м.
2.1.3. Проведение комплекса ГИС, обеспечивающего точные сведения о параметрах оруденения, литологии вмещающих породах.
2.1.4. Определение вещественного состава руд и вмещающих пород на основе минералогических, геохимических и лабораторных исследований;
2.1.5. Изучение технологических свойств урановых руд на основе минералого-технологического картирования, аналитических и лабораторных геотехнологических испытаний.
2.1.6. Камеральная обработка геолого-геофизических, гидрогеологических, аналитических, технологических материалов, обоснование и локализация запасов урана категорий C1 и С2.
2.1.7. Создание цифровой базы первичных данных геолого-геофизической информации и электронной модели месторождения.
2.2. Последовательность решения и сроки выполнения геологических задач:
Разведка рудной залежи В-1 буровыми скважинами с сопутствующим комплексом геологического сопровождения, ГИС и опробования. Проведение комплекса аналитических исследований по изучению вещественных и технологических свойств руд и вмещающих пород. Камеральные работы и составление оперативных отчётов с подсчетом запасов.

Сроки проведения работ:

начало – январь 2012 года,

окончание – декабрь 2012 года.
3. Ожидаемые результаты работ, формы отчетной документации, порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

3.1 Ожидаемые результаты работ:
3.1.1. Определены границы распространения промышленного уранового оруденения.

3.1.2.Изучены закономерности локализации оруденения, прослежены и оконтурены урановорудные залежи на основе результатов разведочного бурения.
3.1.3. Определен вещественный состав руд и их геотехнологические параметры на основе минералого-аналитических и геотехнологических испытаний.

3.1.4. Обоснованы и локализованы запасы урана категории С1 – 2,0 тыс. т.

3.1.5. Созданы базы данных первичной геолого-геофизической информации.
3.2. Форма отчетности и рассылка отчетных материалов
3.2.1. Ежемесячные и ежеквартальные информационные геологические отчеты о результатах работ направляются в ОАО «Хиагда» в письменном и электронном вариантах.

Согласовано: 

Директор по производству                                                                  В.П. Савинов

Главный геолог                                                                                     А.В. Гладышев  

